| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne WORKOUT & PARKOUR ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | CAMPUS SET | Označenie produktu |  |
| SO-1.05 Workoutové ihrisko časť Praktické, skupinové sedenie pre študentov. |  |  |  |
|  |  | (všetky rozmery +/- 10 %) |  |
| Popis prvku Praktické sedenie pre jednotlivca, alebo trojčlenú skupinu osôb. Sedenie pozostáva zo stredového stola a troch sedačiek. Dizajn stola a sedačiek je v jemne oblúkovom, pravidelnom trojcípom tvare. Samostatne stojaci stôl a samostatne stojace stoličky. Zostava pre spoločné sedenie pre priateľov, študentov. Stôl pre rôzne nápoje, notebook či rôzne osobné veci. |  |  |  |
| Rozmer : výška 80cm x dĺžka celkom 148cm x šírka celkom 135cm (všetky rozmery +/- 10 %) |  |  |  |
| Materiál Dosky stola a sedačiek sú z trvácneho kompozitného panelu s dekorom prírodného dreva Dub určeného do extriéru. Stĺpy pre stôl a sedačky sú z ocele s priemerom 100mm (+/- 10 %), v min. trojstupňovej povrchovej úprave – abrazívne brúsenie, žiarovo zinkované a termosetická úprava s RAL antracitovou farbou. Minimálna záruka je 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 45cm, rozmer 45x35cm |  |  |
| osadenie | Osadenie konštrukcie do pripravených otvorov. Betónová zálievka v hĺbke 45cm, hrúbka 35cm x šírka 45 Montáž podľa pokynov / materiálov výrobcu. |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia prírodného povrchu |  |  |