| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne WORKOUT & PARKOUR ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | BALL POINT | Označenie produktu |  |
| SO-1.05 Workoutové ihrisko časť FUNKČNÉ GUĽOVÉ PRVKY |  |  |  |
| Guľa 1 : priemer 34.5cm (+/- 10%) Guľa 2 : priemer 50.0cm (+/- 10%) Guľa 3 : priemer 69.5cm (+/- 10%) |  | Pohľad - pôdorys |  |
| Cvičebné prvky guľovitého tvaru, určené pre rôzne pohybové aktivity ako sú skákanie, koordinácia, plymetrické a akrobatické cvičenia. Možné využitie aj na sedenie. Cvičebné prvky majú rôzne priemery : G1 2ks priemer 34.5 cm, G2 2ks priemer 50cm, G3 2ks priemer 69.5cm (všetky rozmery +/- 10%). |  |  |  |
| Materiál Špeciálny polyuretánový materiál s vysokou odolnosťou a vysokou trakciou, umožňujúcou bezpečný odraz a doskok. Farebnosť : prírodné farby z 3och rôznych farebných zŕn (napr. hnedá, béžová, sivá) alebo 3 odstupňovaných odtieňoch prírodnej farby (napríklad hnedá, béžová, sivá). Nevyžadujú údržbu. Minimálna záruka je 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 40cm, rozmer podľa priemeru prvku |  |  |
| osadenie | osadenie oceľovej kotvy do hĺbky 40cm, betónová fixácia podľa priemeru prvku. Montáž bude vykonaná v súlade s návodmi podľa EN/STN EN1176 a EN/STN EN1177 |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia prírodného povrchu |  |  |