| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne WORKOUT & PARKOUR ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | INFO POINT | Označenie produktu |  |
| SO-1.05 Workoutové ihrisko časť Virtuálny tréner s návodmi. Preventívne bezpečnostné informácie. |  |  |  |
|  |  | (všetky rozmery +/- 10 %) |  |
| Popis prvku Informačné stojany, ktoré zvyšujú bezpečnosť prevádzky prostredia so športovými a pohybovými aktivitami. Na tabuliach sa nachádzajú informácie a pokyny preventívne bezpečnostné, prevádzkové, pre využívanie zariadení, QR kódy, kontaktné údaje a pod. |  |  |  |
| Rozmer : výška celkom 285cm x šírka 56.5 cm x výška doska 135cm (všetky rozmery +/- 10 %) |  |  |  |
| Materiál Nosný oceľový stĺp s priemerom 10cm (+/-10%) a celkovou výškou 2.85m (+/-10%) s bočným ramenom, na ktorom je inštalovaná informačná tabuľa v minimálnej dĺžke 1m (+/-10%). Tabuľa je z odolného kompozitného materiálu v spodnej vonkajšej časti zaoblená. Stredový stĺp má min. 3ojstupňovú povrchovú úpravu – abrazívne brúsenie, žiarové zinkovanie, termosetická aplikácia RAL antracitovej farby alebo farby odtieňov šedá. . Minimálna záruka na stojan je 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 60cm, rozmer 30x30cm |  |  |
| osadenie | osadenie oceľovej kotvy do hĺbky 60cm, betónová fixácia 30x30x30cm. Montáž bude vykonaná v súlade s návodmi podľa EN/STN EN1176 a EN/STN EN1177 |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia bezpečnostného povrchu |  |  |