| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Drobná architektúra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | PARKOVÁ LAVICA | Označenie produktu |  |
| Parková lavica s operadlom. |  |  |  |
| Popis prvku Praktická a pohodlná lavica s operadlom. |  |  |  |
| Rozmer : výška sedenia 45.0 cm x dĺžka celkom 150 cm x šírka celkom 43.0cm (všetky rozmery +/- 10 %) |  |  |  |
| Materiál Parková lavička s operadlom. Oceľová kostra lavičky je práškovo lakovaná, farba odtiene šedej, striebornej . Konštrukcia kostry materiál min. 60 x 8 mm. Min. 6 ks drevené laty odolné drevo, úprava min. 3x lazúrou, farba odtieň dub. Záruka 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 45cm, rozmer 70x40cm |  |  |
| osadenie | Osadenie konštrukcie do pripravených otvorov. Betónová zálievka v hĺbke 45cm, dĺžka 70cm x šírka 40cm Montáž podľa pokynov / materiálov výrobcu. |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia príslušného povrchu |  |  |