| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Drobná architektúra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | PARKOVÁ LAVICA | Označenie produktu |  |
| Parková lavica bez operadla, obojstranná. |  |  |  |
| Popis prvku Praktická lavica pre obojstranné sedenie. Neobsahuje operadlo. |  |  |  |
| Rozmer : výška 44,0cm x dĺžka celkom 150,0 cm x hĺbka 35,0cm (všetky rozmery +/- 10%) |  |  |  |
| Materiál Kovová parková lavička. Oceľová kostra lavičky je práškovo lakovaná , odtiene šedej, striebornej. Konštrukcia – materiál min. 60 x 20 mm. Drevené laty min 3 ks. drevo, úprava 3x lazúrou, odtiene dub. Záruka 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 45cm, rozmer 40x30cm |  |  |
| osadenie | Osadenie konštrukcie do pripravených otvorov. Betónová zálievka v hĺbke 45cm, hrúbka 40cm x šírka 40 Montáž podľa pokynov / materiálov výrobcu. |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia príslušného povrchu |  |  |