| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne WORKOUT & PARKOUR ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | Altánok | Označenie produktu |  |
| SO-1.07 Mobiliár – časť Altánok |  |  |  |
| výška 2,1m X dĺžka 3m X šírka 3m (všetky rozmery +/- 10 %) podlahová plocha : 9 m² (+/ 10%) |  |  |  |
| Altánok vyrobený zo sušeného odolného dreva. Hranatým pôdorys s nosnými stĺpmi v rozmere 9x9 cm (+/- 10%) , ktorých výška je 200 (+/- 10 %) cm a sklon strechy je min 3°. Bez drevenej podlahy, ako podlaha bude zhotovená zámkový dlažba. Rohy altánku tvoria steny s tieniacim efektom, ktoré zaručia ochranu pred priamymi slnečnými lúčmi, a zároveň je altánok vzdušný a plný svetla. Plochá strecha. Podlahová plocha 9 m2 (+/- 10 %) Strešná lepenka na pokrytie strechy a odkvapový žľab so zvodovou rúrou. |  |  |  |
| Materiál Vysušené odolne impregnované drevo vhodné do extriéru, hrúbka strešnej dosky min 1,5 cm, Strešná lepenka na pokrytie strechy a odkvapový žľab so zvodovou rúrou, oceľové povrchovo upravené kotvy na kotvenie altánky v rohoch. Záruka na materiál 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | Realizácia zámkovej dlažby pod celým pôdorysom ako podlahy. |  |  |
| osadenie | kotvenie stĺpov do betónových pätiek |  |  |
| Finálna úprava | Povrchový náter exteriérovým lakom vo farbe DUB |  |  |