| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SO01.2 Detské ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | HOJDAČKA | Označenie produktu |  |
| HOJDAČKA – zostava s troma špeciálnymi sedačkami |  |  |  |
| výška 2.63m X dĺžka 6,32m X šírka 1.22m (všetky rozmery + / - 10 %) Dokumentárne foto :: sedačka disk svetla sivá farba, konštrukcia oceľové stĺpy antracit |  |  |  |
| Veková skupina | 1+ | Rozmer funkčný okruh | 9.68m X 10.46m |
| Okamžitá vyťaženosť | 7 deti | Bezpečnostná zóna | 39m² |
| Popis hojdačky - zostavy : Oceľová konštrukcia závesných hojdačiek je rozdelená na dve funkčné zóny : v prvej je zóne sa nachádza špeciálna sedačka z polythylénového alebo alternatívneho materiálu v tvare „disku“, ktorá umožní používanie deťom vo veku od 0.5 roka bez obmedzenia hornej vekovej kategórie. Disková sedačka je certifikovaná pre 1-5 deti. Farebná úprava svetlá sivá. V druhej funkčnej zóne závesnej hojdačky sa nachádza kombinácia dvoch certifikovaných bezpečných sedákov : a to špeciálna sedačka pre deti do 36 mesiacov veku a deti so špecifickými požiadavkami a druhá sedačka pre deti vo veku 2 roky a viac. Oceľová konštrukcia pozostáva z 3-och z robustných stĺpov s viacstupňovou povrchovou úpravou – abrazívne brúsenie tzv. „pieskovanie“, zinkovanie a termosetová úprava s extrémnou odolnosťou proti škrabancom, mechanickému poškodeniu, slnečnému UV, poveternostným vplyvom a proti korózií. Nosné, vodorovné oceľové ramena sú v povrchovej úprave „pieskovanie“ a žiarové zinkovanie. Certifikované hojdačky musia byť certifikované v zmysle EN noriem, STN/EN1176 a musia spĺňať všetky požiadavky kategórie inkluzívnych zariadení – prístup a používanie deťmi / dospelými so špecifickými potrebami ľahkého stupňa nevyžadujúcemu asistenciu a stredného stupňa s asistenciou sprevádzajúcou osobou. Minimálna záruka na konštrukcie hojdačiek je 5 rokov. |  |  |  |