| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SO01.3 Multifunkčné ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | STREETBALL | Označenie produktu |  |
| Konštrukcia pre STREET BALL /basket ball |  |  |  |
| výška 3.30m X šírka 1.5m (všetky rozmery + / - 10 %) |  |  |  |
| Samostatne stojace streetballové koše |  |  |  |
| Popis športového zariadenia / konštrukcie :: Žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia basketbalového koša so stĺpom s priemerom 11.5 cm +/- 10 %. Žiarovo zinkovaná obruč basketbalového koša s reťazovou sieťkou. Doska basketbalového koša je z trvácneho kompozitného panelu moderného a dynamického eliptického alebo štvorcového tvaru s rozmerom šírka 1500mm X výška 950mm +/- 10 % vo farbe odtiene zelenej . Minimálna záruka na konštrukcie je 5 rokov. V rámci ihriska budú osadené nové 2 streetballové koše. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 800cm, rozmer 70x70cm |  |  |
| osadenie | osadenie oceľovej kotvy do hĺbky 800cm, betónová fixácia 70 X 70 cm. Montáž bude vykonaná v súlade s návodmi podľa EN/STN EN1176 a EN/STN EN1177 |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie podkladu pod povrchom a aplikácia športového povrchu |  |  |