| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SO01.4 Ihrisko pre stolný tenis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | STOLNÝ TENIS | Označenie produktu |  |
| Konštrukcia pre STOLNÝ TENIS |  |  |  |
| výška 0.70m X šírka 1.52m x dĺžka 2.74m (všetky rozmery +/- 5 %) |  |  |  |
| Popis športového zariadenia / konštrukcie :: Konštrukcia certifikovaných stolov pre stolný tenis je v kategórií bez údržbová, odolná proti vandalizmu. Základná charakteristika :: - stôl musí byť certifikovaný a určený pre používanie v exteriéri a odolný akýmkoľvek poveternostným vplyvom (dážď, sneh, krupobitie, slnečné UV, vietor) - farebné prevedenie stolov pre stolný tenis je - svetlo sivá - robustná oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou „pieskovanie“ a žiarové zinkovanie - nohy sú vyrobené z oceľových oblúkov s povrchovou úpravou žiarové zinkovanie - nosnosť stola min.1600kg – čím odolá vysokému mechanickému zaťažovaniu počas ale aj mimo hry, opieraniu, sadaniu a pod. - doska pre tenisový stôl má hrúbku min. 9 mm. Je vyrobená zo špeciálneho živicového laminátu s extrémnou životnosťou (alebo alternatívny materiál ) a odolnosťou proti poveternostným vplyvom , zmenám počasia, mechanickým tlakom, odoláva úderom bez poškodenia. Doska má antireflexnú povrchovú úpravu, eliminuje odraz slnečných lúčov, znižuje vizuálne preťaženie očí, zlepšuje sústredenie na pohybujúcu sa loptičku. Povrchová úprava musí garantovať odolnosť proti nečistotám, mastnote, dažďu, krupobitiu. Celá konštrukcia stola, vrátane dosky musí byť ohňovzdorná – odoláva proti otvorenému ohňu rovnako ako aj proti ohorku cigariet. Povrchovú úprava stolu „Antigrafity“ – odoláva sprejom a ľahko sa čistí. Sieťka uprostred stola je z odolnej ocele s antikoróznou úpravou. Minimálna záruka na stôl pre stolný tenis je 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 600cm, rozmer 40x40cm |  |  |
| osadenie | Vytvorenie 4 ks betónových základov do hĺbky 600cm, 40 X 40 cm. Montáž bude vykonaná v súlade s návodmi výrobcu a podľa príslušných európskych noriem |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie podkladu pod povrchom a aplikácia športového povrchu |  |  |