| Technická špecifikácia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technológia na prípravu a výrobu jemných pečív |  |  |  |
| Doplňte všetky prázdne bunky Názov uchádzača:. Sídlo:. Mail:. Telefón. Cena bez DPH. |
| Linka na jemné pečivo |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |  |  |
| Zariadenie | Parametre | Požadovaná hodnota |  | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj požadovaná hodnota (povinne) |
| KALIBRAČNÁ HLAVA | dĺžka vstupného dopravníkového pásu | min. 1100 |  | mm |  |  |
|  | šírka pásu na vstupnom stole | min. 640 |  | mm |  |  |
|  | nastaviteľná medzera medzi kalibrovacími valcami | min. 0,1 - max. 42 |  | mm |  |  |
|  | rýchlosť posunu pásu | 0,5 - 9 |  | m/min. |  |  |
|  | Výstupný pás riadený senzorom | áno |  |  |  |  |
|  | integrovaná riadiaca a kontrolná jednotka | áno |  |  |  |  |
|  | Vyhotovenie z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele | áno |  |  |  |  |
| PLNIČKA | objem zásobníka | min. 30 |  | l |  |  |
|  | počet dávkovacích trubííc | 6 |  | ks |  |  |
|  | maximálna frekvencia plnenia | min. 45 |  | dávok/min. |  |  |
| RAZIACI A OTOČNÝ SYSTÉM | nastaviteľná dĺžka jedného kusu cesta | 10-999 |  | mm |  |  |
|  | kapacita priečneho krájania | min. 90 |  | rezov/min. |  |  |
|  | kapacita vykrajovania a vykrajovania s otáčaním | min. 30 |  | rezov/min. |  |  |
|  | kapacita stláčania | min. 25 |  | rezov/min. |  |  |
|  | hrúbka vykrajovania | min. 20 |  | mm |  |  |
|  | hrúbka priečneho krájania jemné pečivo | min. 65 |  | mm |  |  |
|  | hrúbka priečneho krájania pľundrové cesto | min. 20 |  | mm |  |  |
| ZVINOVAČKA | zvinutie plnených a neplnených croissantov | áno |  |  |  |  |
|  | hmotnosť výrobku | 10-120 |  | g |  |  |
| PRÍSLUŠENSTVO | kompresor so vzdušníkom výkon | min. 500 |  | Nl/min. |  |  |
|  | pozdĺžne rezanie | áno |  |  |  |  |
|  | kvapkové vlhčenie cesta | áno |  |  |  |  |
|  | rozotieracie zariadenie na plniacu hmotu | áno |  |  |  |  |
|  | zvinovací valec | áno |  |  |  |  |
|  | dekoračný valec | áno |  |  |  |  |
|  | laterálne vedenie zvinutého cesta | áno |  |  |  |  |
|  | jednotka s pluhmi na preklápanie cesta | áno |  |  |  |  |
|  | hriadeľ s tlačnými doskami | áno |  |  |  |  |
|  | návody na údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku | áno |  |  |  |  |
|  | CE certifikát a východzia revízna správa - elektro v slovenskom jazyku | áno |  |  |  |  |

Pečiatka a podpis