# B.       Súhrnná technická správa

- Identifikačné údaje

Stavba                     		: 	montážne jamy DIELNE 							          Bánovce nad Bebravou

Miesto                      		: 	parc.číslo      2461										Kat.územie Bánovce nad Bebravou

Obec                       		: 	Bánovce nad Bebravou

Okres                       		: 	Bánovce n/B

Stavebný úrad                		: 	Mestský úrad Bánovce n/B

Charakter stavby            		: 	stavebná úprava , udržiavacie práce

Stavebník                  		: 	Lesy SR š.p.

Odštepný závod Lesnej techniky

Mičinská cesta 33

974 01  banská Bystrica

Spôsob realizácie         		: 	dodávateľsky

Projektant – stav. časť     		: 	Meduna Vladimír,

M.Okružná 957/16,

958 01 Partizánske

Projektant elektro			: 	TOMIŠ Milan, Partizánske

Projektant statika			:	Ing. PÁLENÍK Branislav, Prievidza

Projektant plyn + ÚK		:	ĎURČO Ladislav, Hrušovany

- Charakteristika územia stavby

2.1.    Stavenisko

Stavenisko je rovinaté s terénnou vlnou a nachádza sa v intraviláne mesta Bánovce nad Bebravou. Na stavenisku sa nachádzajú objekty prevádzkarne a drevoskladu . Stavenisko je oplotené a je ohraničené susednými pozemkami. Pozemok bol doteraz využívaný ako prevádzkareň .

Na pozemkoch sa nenachádza zeleň .

Uvažovaná stavba nebude zasahovať do jestvujúcich ochranných pásiem.

Stavebný pozemok je evidovaný ako zastavaná plocha v intraviláne, preto nie je nutné vyňatie pôdy z PPF.

Stavenisko sa nenachádza na území pamiatkovo chráneného objektu.

2.2.	Prieskumy a podklady

boli vykonané na MsÚ Bánovce n/B , obhliadkou staveniska a zameraním jestvujúceho stavu stavby. Podkladom pre projekt bolo zameranie pozemku, snímka z katastrálnej mapy a investičný zámer investora.

2.3.	Geodetické podklady

boli poskytnuté investorom –  mapový list  katastrálnej mapy v mierke 1:1000.

2.4.	Príprava pre výstavbu

2.4.1.-Uvoľnenie pozemkov a objektov

Objekt určený pre výstavbu je v súčasnosti prevádzkovaný ako sklad a prístre-	šok. K začatiu stavebných prác bude uvoľnený.

2.4.2. -Dočasné využitie pozemku a objektov počas výstavby

Pozemok a objekt bude počas výstavby čiastočne využívaný.

2.4.3. -Spôsob vykonania demolácie a miesto skládky

Búracie práce budú vykonávané za pomoci ručného

náradia počas víkendov a prestávok v práci. Suť sa vyvezie na riadenú skládku 	TKO Borinka. Prebytočná zemina z výkopových prác  sa  použije na teréne 	úpravy okolia stavby.

2.4.4. -Rozsah a likvidácie porastov

Na stavenisku sa nenachádzajú  porasty zelene.

2.4.5. -Zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu

výstavby

V blízkosti stavby sa nenachádzajú ochranné pásma inž. sietí.

2.4.6. -Preložky podzemných a nadzemných vedení a sietí, dopravných trás a tokov

S preložkami sietí sa neuvažuje.

2.4.7. -Zabezpečenie prevádzky jestvujúcich stavieb počas výstavby

Objekt bude počas výstavby využívaný. Dodávateľ je povinný spracovať Plán

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2.4.8. -Iné dočasne obmedzujúce opatrenia

sa počas výstavby nepredpokladajú.

- Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

3.1.	Zdôvodnenie riešenia stavby

Stavba „montážne jamy DIELNE Bánovce nad Bebravou“ je riešená v súlade s STN.

Z hľadiska urbanizmu nie je stavba umiestnená v rozpore so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou a mestský úrad nemá námietky proti realizácii stavby na predmetnom pozemku.

## 3.2.	Údaje o technológii

## v stavbe bude umiestnená technológia - garážová technológia / brzdová stolica/.

3.3.	Doprava

stavebného materiálu do areálu je realizovaná nákladnými automobilmi po verejných komunikáciách .

3.4.	Pracovníci

V objekte budú zamestnaní pracovníci , stavba bude využívaná ako prevádzkareň. Nepredpokladá sa navyšovanie počtu zamestnancov.

3.5.	Organizácia prevádzky objektu

Objekt nebude využívaný na bývanie.

3.6.	Ekonomické zhodnotenie stavby

Stavebné práce  budú zrealizované z vlastných prostriedkov stavebníka a z úverov.

3.7.	Starostlivosť o životné prostredie

Stavba  nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

3.8.	Starostlivosť o bezpečnosť práce

V stavbe nebudú umiestnené nijaké vyhradené zariadenia

vyžadujúce dozor IP.

3.9.	Protipožiarne zabezpečenie stavby

Stavba je navrhnutá v súlade s predpismi požiarnej ochrany.

3.10.	Riešenie protikoróznej ochrany konštrukcií

bude u kovových konštrukcií dvojnásobným základným náterom do agresívneho prostredia a pohľadovým vrchným lakom. Drevené konštrukcie sa musia opatriť ochranným náterom proti plesni a škodcom BOCHEMIT-om ( pri pohľadovej konštrukcii transparentným ) a u pohľadových konštrukcií 2x LUXOL-om.

Ostatné konštrukcie budú opatrené protikoróznymi nátermi, ktoré sa budú pravidelne obnovovať. Ostatné objekty sú riešené  v súlade s platnými STN.

3.11.	Stanovenie ochranných pásiem

Stavba nevyžaduje stanovenie ochranného pásma.

3.12.		Koordinačné opatrenia

Súbežne s realizáciou stavby nebudú na stavenisku realizované nijaké ďalšie stavby. Objekt „montážne jamy DIELNE Bánovce nad Bebravou“ bude naďalej využívaný .

3.13.		Zariadenia civilnej obrany a jeho mierové využitie

Na stavbe sa nebudú realizovať nijaké zariadenia charakteru CO.

4.	Údaje o technologickej časti stavby

4.1.	Údaje o technológii výroby

V stavbe bude umiestnené technologické zariadenie. Dodávka technológie bude riešená osobitne a nie je súčasťou tohto projektu. Počas realizácie stavebnej časti je nutná kooperácia stavebného dodávateľa a dodávateľa technologickej časti.

4.2.	Látková bilancia surovín, materiálu a odpadových látok

Stavba nie je určená na bývanie.

Počas realizácie stavebných prác sa predpokladá vznik nasledujúcich odpadov:

| P.č. | Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo v t |  | Nakladanie s odpadom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | spôsob | odberateľ |
| 1. | 17 03 01 | Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný prach | N | 0,2 |  | zhromažďovanie | Bude vyvezený na riadenú skládku TKO podľa pokynov obecného úradu |
| 2. | 17 01 01 | betón | O | 5,0 |  | využitie |  |
| 3. | 17 01 02 | tehly | O | 0,5 |  | využitie |  |
| 4. | 17 01 03 | Obkladačky, dlaždice, keramika | O | 0,5 |  | využitie |  |
| 5. | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 170106 | O | 0,2 |  | využitie |  |
| 6. | 17 02 01 | drevo | O | 0,3 |  | využitie |  |
| 7. | 17 02 02 | sklo | O | 0,4 |  | zhromažďovanie |  |
| 8. | 17 02 03 | plasty | O |  | 0,1 | zhromažďovanie |  |
| 9. | 17 04 05 | Železo, oceľ | O |  | 0,03 | využitie |  |
| 10. | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |  | 0,2 | zhromažďovanie |  |
| 11. | 15 01 02 | Obaly z plastov | O |  | 0,2 | zhromažďovanie |  |

5.	Zemné práce

Projekt ponecháva jestvujúce výškové pomery na stavenisku. Výkopok z výkopov bude skládkovaný v areálu stavby a využitý na následné sadové úpravy v obci.

6. 	Podzemná voda

na stavenisku nebola zisťovaná a predpokladá sa jej hladina na úrovni v hĺbke cca 3,0m od +-0,00. Výška hladiny spodnej vody neovplyvní realizáciu stavby.

7. 	Kanalizácia

## Splašková  kanalizácia nebude riešená.  Dažďové vody zo stavby sa zvedú do terénu, resp. do vsakovacích jám na pozemku stavebníka.

8.	Zásobovanie vodou

nebude riešené – zostáva pôvodné z verejného vodovodu.

9.		Teplo a palivá

Objekt bude čiastočne / len riešená časť/  vykurovaný teplovzdušným kúrením so zdrojom tepla v jednotkách SAHARA 2 x 25kW na zemný plyn.

10.	Rozvod elektrickej energie

V stavbe sa zrealizujú  nové rozvody NN. Objekt bude napojený na verejnú NN sieť jestvujúcou káblovou zemnou prípojkou. Všetky práce na elektroinštalácii prebehnú za meraním a bez navyšovania vstupného ističa na objekte.

11.	Ostatná energia

S využitím energie vodných tokov, energie vetra a energie vody sa neuvažuje.

12.		Verejné osvetlenie

Pre zabezpečenie osvetlenia vjazdu na dvor a vstupu do stavby bude osadené  a riešené v projekte .

13.		Slaboprúdové rozvody

Objekt zostáva napojený na telekomunikačnú sieť.

14.	Iné vedenia

Iné podzemné a nadzemné vedenia nebudú v rámci stavby realizované a ani nebude zasahované do jestvujúcich rozvodov.

V Partizánskom , 14.7.2022

Vypracoval: Meduna Vladimír