Výpis materiálu – Rekonštrukcia plynovej kotolne – Zariadenie pre seniorov SMARAGD

ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektroinštalácia

Vodiče a káble pevne uložené včítane krabíc – vnútorný rozvod

Kábel CYKY - 2Ox1,5					              5 m

3Jx1,5					            75 m

3Jx2,5					          120 m

Kábel CYKY-J     5x4						  8 m

Kábel CYSY 3x1,5 / H05VV-F /					45 m

CYSY 5x1,5 / H05VV-F /					18 m

Kábel JYTY 3x1							  6 m

JYTY 4x1							55 m

Vodič CY 6 Z-ž							45 m

Vodič CY 25 Z-ž							25 m

Svorka BERNARD							12 ks

Káblový žľab z PVC šírka 10 cm					10 m

Trubka pevná VRM 16						20 m

Uzemňovací vodič FeZn Ø 10					  5 m

Hlavná svorkovnica pospájania HOP				  1 ks

Výkop pre uzemnenie							  4 m

Vypínače

Vypínač  č. 1, IP 44							  2 ks

Súmrakový spínač – pohybový senzor, 230V, IP 44			  1 ks

Spínač 400V/16A, nástenný v skrini, IP 44				  1 ks

# Tlačítko 230V, vypínač núdzový XALK178 , výr. SCHNEIDER electric, IP 66,            v skrini, otočná aretácia – pre CENTRAL STOP			  1 ks

Zásuvky

Zásuvka 230V, 16A, IP 44						  6 ks

Zásuvka 400V, 32A, IP 44						  1 ks

Svietidlá podľa výberu investora –  predpísané krytie dodržať

Svietidlo LED, 58W, IP54							             8 ks

Svietidlo LED, 18W, IP44, s pohybovým senzorom				 1 ks

N – Svietidlo LED, 8W, IP 44, Netrvalé núdzové s piktogramom			 2 ks

Rozvádzače

Rozvádzač RK - úprava

Hlavný vypínač MSO 32A, trojpól. OEZ 				1 ks

Pomocný spínač PS-LT -0010, OEZ					1 ks

Prepäťová ochrana SALTEK, FLP B+C, MAXI/3/V		             1 ks

Istič IJ/4A/jednopól. LTE - OEZ					1 ks

Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE/10A/2/0,03A, OEZ         4 ks

Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE/16A/2/0,03A, OEZ         6 ks

Istič IT/20A/B, trojpól., LTE - OEZ					1 ks

Prúdový chránič štvorpól. LFE/25A/4/0,03A, OEZ			1 ks

Úprava jestvujúceho rozvádzača a vedenia		                40hod/ 15 €/hod

Demontáž jestvujúceho vedenia, svietidiel a prístrojov                   50hod/ 15€/hod

1. Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie			  1 ks/16 hod/25€/hod