# PROJEKTOVÁ  A  INŽINIERSKA  KANCELÁRIA

Centrum 28/33,  017 01   Považská Bystrica

# PROJEKTOVÁ  A  INŽINIERSKA  KANCELÁRIA

Slovenských partizánov 1130/50,  017 01   Považská Bystrica

Rekonštrukcia vnútro bloku – ulica ferka urbánka – royova,  púchov

Objekt SO 01 – Spevnené plochy

technická  správa

Názov akcie:	   Rekonštrukcia vnútro bloku - ulica Ferka Urbánka – Royova,

Telefón + fax:											IČO:														DRČ:

0822 / 4323315								31570526											31570526 / 670

Púchov

Miesto	:             Púchov

Objekt	:             SO 01-spevnené plochy

Investor:           Mesto Púchov, Štefánikova 821, 020 01 Púchov

Vypracoval:      Kvaššay, Ing. Sandanus

Číslo zákazky: 2056/22

Stupeň PD:      DSP

Dátum	:	   05. 2022

Technická   správa

1. Registračný list

1.1. Identifikačné údaje stavby:

Stavba:		 Rekonštrukcia vnútro bloku – ulica Ferka Urbánka – Royova,

Púchov

Katastrálne územie:	Púchov

Okres:			Púchov

Kraj:			Trenčiansky

Charakter stavby:	Rekonštrukcia

Dodávateľ stavby:	Bude vybraný výberovým konaním

Rekonštrukcia je navrhnutá na parcele č. :

1.2. Identifikačné údaje investora:

Investor:		Mesto Púchov

Sídlo investora:	 Púchov – mestský úrad, Štefánikova 821, 020 01

Projektant:		PROJART, s. r. o., Centrum 28/33, 017 01 Považská

Bystrica

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1.Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní  projektovej dokumentácie boli použité nasledovné doklady:

- Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia – účelová mapa v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom systéme Balt p.v., podzemné inžinierske siete uvedené podľa zákresu

- Rekognoskácia terénu – prieskum na mieste stavby

- Pracovné porady – prerokovanie stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03,  na mestskom úrade v Púchove za účasti zástupcov samosprávy

- Platné normy, predpisy a vzorové listy pre cestné stavby

- platné normy:

STN 73 6110	Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6102	Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

STN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

  - Charakteristika územia a popis skutočného stavu

Projektovaná lokalita je situovaná v centrálnej časti mesta Púchov. Je ohraničená miestnou komunikáciou – ulica Ferka Urbánka, zástavbou bytových domov, rôznymi prevádzkami a ulicou Royova.

Priestor medzi bytovými  domami a rôznymi prevádzkami je neupravený, poznačený po budovaní IS výtlkmi, jamami a nerovnosťou plochy. Kryt vozovky je asfaltový značne poškodený. Parkovanie  motorových vozidiel je na nespevnej ploche chaotické, bez radenia. Odvodnenie splachových vôd je do terénu z dôvodu nespevneného krytu. Vody zo striech sú z časti odvedené do kanalizácie (ulica Ferka Urbánka) a z časti do terénu.

Vzhľadom na ukončenú výstavbu bytovej infraštruktúry a sťažnosti obyvateľov uvedenej lokality na veľkú prašnosť, mesto Púchov rozhodlo dobudovať dopravnú infraštruktúru vnútrobloku. Jej výstavbou sa skvalitní bezpečnosť chodcov, životné prostredie a skultúrni sa centrum mesta a jeho okolia.

Navrhovaná rekonštrukcia pozostáva z objektov:

SO 01 – Spevnené plochy

-    komunikácia

- spevnená plocha

- chodník pre peších

- spevnená plocha pre kontajnery

- rekonštrukcia vjazdu

SO 02– Odvodnenie spevnených plôch

SO 03 – Verejné osvetlenie

Stavebné objekty SO 02 a SO 03 sú riešené ako samostatné prílohy tohto projektu.

2.3. Zdôvodnenie stavby

Rekonštrukciou uvedených objektov nedôjde k novému záberu pozemkov. Objekty sú rekonštruované len na pôvodných plochách. Ich výstavbou sa skvalitní bezpečnosť chodcov, životné prostredie a skultúrni sa centrum mesta a jeho okolia.

2.4. Navrhované kapacity, členenie stavby na stavebné objekty

Dopravný priestor je limitovaný hranicami pozemkov, ktoré sú oplotené,  zástavbou bytových domov a miestnym komunikáciami. Na základe výrobných porád projektant rešpektoval pripomienky investora a dopravný priestor upravil tak, aby rešpektoval príslušné STN normy v minimálnych parametroch.

Premetom projektovej dokumentácie sú objekty:

objekt SO 01 – spevnené plochy

- komunikácia - komunikácia – šírka vozovky 7,20, 3,50 a 5,80m, dĺžka trasa „A“ 46,22m, trasa „B“ 49,87m a trasa „C“ 36,82m. Celková plocha vozovky trasa „A“ a B“ je  340,00m 2 + 198,00m 2 .  Kryt vozovky -  asfaltový betón -  AC11  O;I;  STN  EN  13108-1.

- spevnená plocha – spevnená plocha je navrhnutá medzi komunikáciami a bytovou zástavbou tak, aby priestor bol využitý na odstavenie motorových vozidiel v maximálnom počte. Je navrhnutých sedem parkovacích stojísk s radením pozdĺžnym a 14 parkovacích stojísk s parkovaním kolmým. Z toho je jedno stojisko pre telesne postihnutých. Celková plocha spevnenej plochy je 500,50 m 2 . Kryt betónová dlažba. V spevnenej ploche je započítaná plocha trasa „C“.

- rekonštrukcia chodníka pre peších – chodník je navrhnutý medzi bytovým domom a parkoviskom s pozdĺžnym radení šírky 1,50m, medzi jednosmernou komunikáciou a obytným domom šírky 2,15m a medzi komunikáciou trasa „A“ a zeleňou šírky 2,00m. Celková plocha chodníkov  je 121,80m2 s krytom – betónová dlažba.

- plocha pod kontajnery

Celková plocha  je 27,50m 2 .

Kryt spevnenej plochy bude z betónovej dlažby

- rekonštrukcia vjazdu

Celková plocha  je 40,00m 2 .

Kryt spevnenej plochy bude z betónovej dlažby

3. Súvisiace investície a nároky na ich zabezpečenie

Projekt rieši dopravnú infraštruktúru na predmetnom území. Z dôvodu odvodnenia (priečne sklony a pozdĺžne sklony) navrhujeme jestvujúce spevneneé plochy odstrániť (asfaltový kryt, betónová dlažba). Pred zahájením stavebných prác sa vytýčia všetky podzemné inžinierske siete. Bude potrebné pri zemných prácach rešpektovať všetky podzemné siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zemné práce v ich blízkosti treba vykonať ručne. Počas realizácie stavby bude riešený vnútro blok uzavretý. Prístup bude len vozidlám bezpečnostného a záchranného systému v prípade požiaru alebo rôznych úrazov.

- Stavebný objekt SO 01 – Spevnené plochy

Komunikácia- trasa „A“

Komunikácia je obojsmerná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená. Pôvodná vozovka sa rozoberie v plnom rozsahu. Je navrhnutá nová konštrukcia vozovky o celkovej hrúbke 500mm. Po ľavej strane je ukončená betónovým obrubníkom, zvýšeným nad niveletou vozovky 0,12m. Oddeľuje chodník od vozovky. V staničení 0, 015 32 je navrhnuté odbočenie na trasu „B“. V staničení 0, 030 00 je navrhnuté odbočenie na trasu „C“ (spevnená plocha). Pravú stranu vozovky ukončuje taktiež betónový obrubník osadený nad niveletou vozovky 0,12m. Komunikácia je ukončená pri dvoj garáži odvodňovacím líniovým žľabom s mrežou   uloženým v úrovni nivelety. Napojenie vjazdu na ulicu F.Urbánka bude betónovým obrubníkom skoseným osadeným nad niveletou 50mm. Priestor medzi obrubníkom a vozovkou sa upraví doasfaltovaním.

Priestor medzi vozovkou a stavebnými objektami sa vyplní vymývaným štrkom fr.32/63 hr. 200mm. Celková plocha štrku je 34,00m 2 .Odvodnenie je riešené v samostatnej  prílohe tohto projektu.

Ľavá strana vozovky je ukončená betónovým nábehovými obrubníkmi, osadeným na ležato,  z dôvodu manipulácie s kontajnermi. Vozovka je navrhnutá ako polotuhá.

prílohe tohto projektu.

Betónové obrubníky budú  uložené v bet. lôžku C12/15.

Celková dĺžka komunikácie je 46,22m, celková plocha  je 340,00m².

.

Smerové riešenie

Komunikácia je navrhnutá v pôvodnej trase. Začína napojením na jestvujúcu komunikáciu (ulica Ferka Urbánka). Napojenie bude v pôvodnom tvare s tým, že sa chodník rozoberie a zrealizuje nový vjazd. Upraví sa chodník pre peších s bezbarierovým prechodom. Napojenie nového vjazdu na jestvujúcu bude plynule. Trasa „A“ je osadená v priamej v celej dĺžke. Po ľavej strane vozovky sú navrhnuté odbočenia na trasu „B a C“.

Výškové  riešenie – osadenie nivelety

Pozdĺžny sklon vozovky - na začiatku a konci trasy niveleta rešpektuje pôvodnú niveletu, na ktorú je plynule napojená. Niveleta kopíruje pôvodnú vozovku z dôvodu napojenia vstuov k bytovému domu.

Od začiatku trasy  niveleta stúpa v sklone s= + 3,14% v  dĺžke 10,0m. Od tohto staničenia niveleta klesá v sklone s=-0,51% po koniec úseku.

V trase je navrhnutý jeden vypuklýoblúk.  Pozdĺžny sklon sa zaoblí parabolickým oblúkom R 200m.

Šírkové usporiadanie

Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 7,20 a 5,80m.

Vozovka je ukončená po oboch stranách betónovým obrubníkom, uloženým do betónového lôžka C12/15, osadený bude nad niveletou 0,12m.

Na začiatku trasy bude po pravej strane navrhnutá spevnená plocha pre kontajneri.  Obrubníky v priestore priechodu pre chodcov budú taktiež osadené v úrovni nivelety vozovky z dôvodu bezbarierového priechodu.

Konštrukčné vrstvy vozovky

Konštrukcia vozovky  je polotuhá so skladbou vrstiev:

Asfaltový betón strednozrnný

AC 11 O; I,  STN EN 13108-1  	          50 mm

Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2

PSE;  STN 73 6129

Asfaltový betón hrubozrnný

AC 16 P; I,   STN EN 13108-1               70 mm

Infiltračný postrek 1,0 kg/m2

PI; STN 73 6129

Stabilizácia cementom

CBGM C5/6; STN 14227-1                     170 mm

Štrkodrvina

ŠD Štrkodrvina 0/32;  STN EN 13285    210 mm

Celková hrúbka vozovky	                             500 mm

Priečny sklon

Priečny sklon vozovky je ľavostranný 2%.

Odtok splachovej vody

Dažďová voda z komunikácie bude odtekať pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu k betónovému obrubníku  a odtiaľ do uličnej vpuste a kanalizácie. Na konci trasy je navrhnutý líniový žľab dĺžky 6,00m.Žľab bude odvodnený do vsakovacej jamy. Pláň zemného telesa bude odvodnená do trativodu a odtiaľ do vsak.jamy. Od

vodnenie je riešené v samostatnej prílohe tohto projektu.

Komunikácia- trasa „B“

Komunikácia je jednosmerná, jednopruhová. Je napojená na trasu „A“ v staničení 0, 015 32. Je navrhnutá v priamej s vyustením na jestvujúcu komunikáciu ulica Royova.  Je navrhnutá nová konštrukcia vozovky o celkovej hrúbke 500mm. Po ľavej a pravej strane je ukončená betónovým obrubníkom, osadeným v úrovni nivelety z dôvodu parkovania. Pri napojení na komunikácie a pri chodníkoch  bude ukončená zvýšeným obrubníkom nad niveletou  vozovky 0,12m. V trase je betónová plocha a oplotenie, ktoré sa rozoberie, bet.plocha sa odstráni.

Smerové riešenie

Komunikácia je navrhnutá v nespevnenej ploche. Začína napojením na trasu „A“ v staničení 0, 015 32. Je navrhnutá v priamej až po napojenie na ulicu Royova. Dĺžka trasy je 49,87m. Celková plocha  je 198,00m².

Os komunikácie osadiť podľa výkresu „vytyčovací výkres“.

Výškové  riešenie – osadenie nivelety

Pozdĺžny sklon vozovky - na začiatku a konci trasy niveleta rešpektuje pôvodnú niveletu, na ktorú je plynule napojená. Niveleta kopíruje pôvodnú vozovku z dôvodu napojenia vstupov k bytovému domu.

Od začiatku trasy  niveleta stúpa v sklone s= + 0,5% v  dĺžke 41,55m. Od tohto staničenia niveleta klesá v sklone s=-1,60% po koniec úseku.

V trase je navrhnutý jeden vypuklý oblúk.  Pozdĺžny sklon sa zaoblí parabolickým oblúkom R 400m.

Šírkové usporiadanie

Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 3,50m.

Vozovka je ukončená po oboch stranách betónovým obrubníkom, uloženým do betónového lôžka C12/15, osadený bude v úrovni nivelety vozovky. Pri napojení na komunikácie a pri chodníkoch  bude ukončená zvýšeným obrubníkom nad niveletou  vozovky 0,12m. Konštrukcia vozovky  je polotuhá.

Konštrukčné vrstvy vozovky sú rovnaké ako na trase „A“.

Komunikácia- trasa „C“

Komunikácia je obojsmerná, dvojsmerová. Je napojená na trasu „A“ v staničení 0, 030 00 (spevnená plocha). Je ukončená na trase „B“ v staničení 0, 022 00.  Je navrhnutá nová konštrukcia vozovky o celkovej hrúbke 500mm. Po ľavej strane je ukončená betónovým obrubníkom, osadeným v úrovni nivelety z dôvodu parkovania. Po pravej strane od obytného domu , zeleni a chodníka je vozovka ukončená zvýšeným obrubníkom nad niveletou  vozovky 0,12m.

Smerové riešenie

Komunikácia je navrhnutá v nespevnenej ploche. Začína napojením na trasu „A“ v staničení 0, 030 00. Ukončená je na trase „B“. Dĺžka trasy je 36,82m.

Os komunikácie osadiť podľa výkresu „vytyčovací výkres“.

Výškové  riešenie – osadenie nivelety

Pozdĺžny sklon vozovky - na začiatku a konci trasy niveleta rešpektuje pôvodnú niveletu, na ktorú je plynule napojená. Niveleta kopíruje pôvodný terén z dôvodu napojenia vstupov k bytovému domu.

Od začiatku trasy  niveleta stúpa v sklone s= + 0,82% v  dĺžke 16,67m. Od tohto staničenia niveleta klesá v sklone s=-0,90% po koniec úseku.

V trase je navrhnutý jeden vypuklý oblúk.  Pozdĺžny sklon sa zaoblí parabolickým oblúkom R 1000m.

Šírkové usporiadanie

Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 6,00, 5,50 a 3,50m.

Vozovka je ukončená po oboch stranách betónovým obrubníkom, uloženým do betónového lôžka C12/15, osadený bude v úrovni nivelety vozovky. Pri napojení na komunikácie, pri obytnom dome  a pri chodníkoch  bude ukončená zvýšeným obrubníkom nad niveletou  vozovky 0,12m.

Konštrukcia vozovky  je navrhnutá so skladbou vrstiev:

Cementobetónová dlažba                 100mm

Lôžko zo štrkodrte fr.4/8                     30mm

Stabilizácia cementom CBGM C5/6   170 mm

Štrkodrvina ŠD  0/32;                        210 mm

Celková hrúbka vozovky	              510 mm

Odvodnenie splachových vôd je do uličnej vpuste a vsakovacej jamy. Odvodnenie je riešené samostatne a je súčasťou tohto projektu.

Spevnená plocha

Pozdĺž trasy „A a C“ je navrhnutá spevnená plocha slúžiaca na odstavenie osobných motorových vozidiel. Od bytového domu je ukončené betónovým obrubníkom, osadeným nad niveletou parkoviska 0,12m.

Parkovacie stojiská sú navrhnuté v súlade s STN 7360 56 a STN 73 6 10. Parkovacie státia sú navrhnuté pre vozidlá skupiny O1 a O2 s radením  kolmým a pozdĺžnym. Šírka parkovacieho státia je 2,40m a 2,50m, dĺžka 5,00 a 4,50m. pre telesne postihnutých je šírka parkovacieho stojiska 3,50m.Celková plocha spevnenej plochy je 500,50m 2 .

Smerovo a výškovo parkovisko rešpektuje krajnice vozovky.

Konštrukčné vrstvy spevnenej plochy:

Betónová dlažba                                                100mm

Lôžko zo štrkodrte fr.4-8                                     30mm

Stabilizácia cementom

CBGM C5/6; STN 14227-1                      170 mm

Štrkodrvina ŠD 0/32;                                          210mm

Celková hrúbka vozovky	                             510 mm

Odtok splachovej vody

Odvodnenie splachových vôd je do uličnej vpuste a vsakovacej jamy. Odvodnenie je riešené samostatne a je súčasťou tohto projektu.

Chodník pre chodcov

Súčasťou rekonštrukcie je výstavba chodníkov pre peších. Je navrhnutý chodník pozdĺž bytového domu pri trase „B“ šírky 1,50m a 2,15m. Chodník je navrhnutý taktiež pri trase „A“ šírky 2,00m. Celková plocha chodníkov je 121,80 m 2 . Je navrhnutý nový chodník s podkladnými vrstvami a novým krytom z betónovej dlažby.

Po ľavej strane bude chodník ohraničený jestvujúcim betónovým múrikom oplotenia MŠ. Pravú stranu chodníka ukončí záhonový obrubník osadený v úrovni nivelety chodníka. Priečny sklon chodníka je pravostranný 1% k odvodňovaciemu žľabu.

Konštrukčné vrstvy chodníka

Cementobetónová zámková dlažba                  60mm

Lôžko zo štrkodrte fr.4-8                                    30mm

Stabilizácia cementom

CBGM C5/6; STN 14227-1         120 mm

Štrkodrvina fr. 0-32 STN EN 13285                 120mm

Spolu                                                            330mm

Plocha pod  kontajnery

Priestor medzi komunikáciou a parkoviskom navrhujeme na osadenie kontajnerov.

Celková plocha 27,50m 2 Kryt plochy bude betónová dlažba.

Úprava chodníka pri komunikácii – ulica Ferka Urbánka

Jestvujúci chodník , ktorý slúži ako vjazd do vnútrobloku navrhujeme rozobrať o ploche 40,00 m 2 .

Nový vjazd bude s krytom z betónovej dlažby. Obrubníky z ulice Feka Urbánka budú osadené v úrovni nivelety vozovky z dôvodu plynulého výškového prechodu vozidiel. Taktiež obrubníky z oboch strán chodníka budú osadené v úrovni nivelety komunikácie z dôvodu bezbarierového priechodu.

Konštrukčné vrstvy spevnenej plochy:

Betónová dlažba                                                100mm

Lôžko zo štrkodrte fr.4-8                                     30mm

Stabilizácia cementom

CBGM C5/6; STN 14227-1                      170 mm

Štrkodrvina ŠD 0/32;                                          210mm

Celková hrúbka vozovky	                              510 mm

Odtok splachovej vody

Odvodnenie splachových vôd je ku krajnici MK a do uličnej vpuste.

- Dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie

Výstavbou nových spevnených plôch bude potrebné doplniť a upraviť zvislé dopravné značenie vo vnútrobloku. Pri výjazde na ulicu Ferka Urbánka, na trasu „B“ z trasy „C“ a Rojovu sa osadia zvislé dopravné značky č.201 – daj prednosť v jazde. Od ulice Royova na trase „B“ sa osadí zvislá dopravná značka č.230 – zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Na začiatku trasy „B“ sa osadí zvislá dopravná značka č.321-30 – jednosmerná premávka. Parkovisko pre telesne postihnutých bude označené zvislou dop.značkou č.272 – parkovisko s vyhradeným státim. Pri výjazde zo spevnenej plochy na trasu „B“ sa osadia zvislé dopravné značky č.201 – daj prednosť v jazde a 211-20 – prikázaný smer jazdy vpravo. Od ulice Royova na trase „B“ sa osadí zvislá dopravná značka č.230 – zákaz vjazdu

Vodorovné dopravné značenie

Po položení nového krytu vozovky a parkoviska sa vodorovné dopravné značenie navrhuje:

- 622 – parkovacie miesta

6. Dočasné dopravné značenie

Projekt rieši návrh dočasného dopravného značenia a organizáciu dopravy počas realizácie spevnených plôch. Podkladom pre spracovanie projektu bola projektová dokumentácia  predmetného územia a konzultácie s investorom stavby.

Účel projektu

Počas realizácie stavby  bude potrebné dočasne upraviť organizáciu dopravy vo vnútrobloku tak, aby realizácia stavby bola bezpečná a plynulá.

Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný v zmysle „Zásad pre používanie trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, schválených MDP T v súlade so zákonom NR SR č 8/2009 a 9/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Pri budovaní napojenia na jestv. komunikáciu sa šírka  ulice F.Urbánka upraví na 2,75m, kde doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch.

Dočasné dopravné značenie na miestnej komunikácii – ulica Ferka Urbánka

Realizácia spevnenej plochy

Projekt rieši návrh dočasného dopravného značenia a organizáciu dopravy počas realizácie napojenia spevnenej plochy jestvujúcu komunikáciu. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Šírka vozovky bude minimálne 2,75m.

Pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením. Dĺžka pracoviska je 20,0m.

Zabezpečenie pevných pracovísk, ktoré vyžadujú dlhodobé obmedzenia premávky, sa navrhuje vykonať priečnymi a pozdĺžnymi uzávermi oddeľovaním a ohraničením protismerných jazdných pruhov, ochrannými zariadeniami, výstražnými svetlami a najpotrebnejšími dopravnými značkami. Vzhľadom na charakteristiku miestnych podmienok je vedenie dopravy popri pracovisku v oboch zúžených  jazdných pruhoch. Šírka vozovky bude 2,75m.  Priečne uzávery sa vykonávajú smerovacími doskami, ktoré sa osadzujú v nábehovom uhle 1:5. a sú doplnené výstražnými svetlami na každej doske. Odstup smerovacích dosiek – Z4a je max. 5,00 m. Priečne uzávery sa na začiatku musia doplniť dopravnou značkou „Prikázaný smer obchádzania“ –C 6b, umiestnenou nad smerovacími doskami.

Pozdĺžna uzávera sa vykonáva smerovacími doskami umiestnenými v pozdĺžnom smere s odstupom max. 10,00 m. Pozdĺžna uzávera slúži len na účely vedenia dopravy popri pracovisku, v žiadnom prípade nesmie nahrádzať ochranné zariadenia.

Navrhované dopravné pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením.

Vedenie dopravy v oboch  smeroch bude riadené podľa zvislých dopravných značiek:

- 114 – zúžená vozovka

- 131 -  práca

- 253 – najvyššia dovolená rýchlosť 30km/hod.

- 267 – koniec zákazov

- 212 – prikázaný smer obchádzania

- 701 – zábrana na označenie uzávierky so sver.signalizáciou

- 702 – smerová doska

- 231– zákaz vjazdu pre všetky vozidla

- 101+509 – výjazd vozidiel zo stavby

- 254 – zákaz obchádzania

Pohyb chodcov z bytového domu, kde sa bude realizovať spevnená plocha je vyznačený po jestvujúcich priechodoch pre chodcov – viď situácia dočasného dopravného značenia

Opatrenia na zabezpečenie pracoviska

Pri vlastnom zabezpečení pracoviska je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

- Vedenie dopravy v oblasti pracoviska musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné.

- Dopravné značky a dopravné zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom.

- Opatrenia na zabezpečenie pracoviska, ktoré sú potrebné len počas vykonávania prác, musia byť v mimopracovnom čase zrušené.

- Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž dopravných značiek a dopravných zariadení) musí postupovať v smere jazdy. Ich zrušenie musí postupovať proti

- smeru jazdy.

- S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné značky dopravného zariadenia.

- Dopravné značky musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote.

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracoviska musia byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť.

- Pracovisko a jeho zabezpečenie je možné začať zariaďovať až po doručení povolenia príslušného cestného správneho orgánu a podmienky dané príslušným povolením je nutné dodržiavať.

- Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii môže byť umiestnená len jedna prenosná dopravná značka zabezpečujúca pracovisko. Táto podmienka neplatí o dodatkových tabulách, nakoľko tie môžu byť umiestnené pod značkou.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- prevádzkovateľom a užívateľom rekonštruovaných objektov bude  mesto Púchov.

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním do prevádzky

Stavba sa po jej  ukončení uvedie do prevádzky ako celok. Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.