Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 01 - Prevádzková budova

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Pôdorys základov						M = 1 : 100

A2	Pôdorys  1. NP	              				M = 1 : 50

A3	Výkres krovu	 						M = 1 : 100

A4	Rez  A – A	         			     			M = 1 : 50

A5	Pohľady							M = 1 : 100

### TECHNICKÁ   SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Novostavba Prevádzkovej budovy s max. pôdorysnými rozmermi 7,70x4,20 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora. Bude umiestnená v blízkosti vstupnej brány, na vzdialenosť 2,00 m od západnej hranice pozemku, na vzdialenosť 10,55 m od plánovanej budovy Garáže pre stroje a na vzdialenosť 5,90 m od plánovanej budovy Príjmovej skládky zeleného odpadu.

Prevádzková budova je riešená bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím a bez užitočného podkrovia. Je zastrešená jednoduchou valbovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým, tepelnoizolačným a ekologickým požiadavkám daného prostredia. Bude slúžiť k plynulej prevádzke a zároveň zabezpečí potrebné sociálno-hygienické zázemie pre zamestnancov zberného dvora.

Vstup do prevádzkovej budovy je navrhnutý v úrovni upraveného terénu cez predsieň do kancelárie, šatne a do sociálno-hygienického zariadenia, ktoré pozostáva z WC a z kúpeľne. Pre sociálno-hygienické zariadenie je zabezpečená tečúca teplá voda. Všetky miestnosti objektu sú prirodzene osvetlené a vetrané cez okná. Vykurovanie jednotlivých miestností je zabezpečené s lokálnymi elektrickými vykurovacími telesami.

Počas navrhovania novostavby prevádzkového objektu sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené.

## Stavebno-technické riešenie objektu

ZEMNÉ  PRÁCE

Výkopové práce pre objekt prevádzkovej budovy sa budú prevádzať od úrovne +0,600 m. Je to úroveň PVB, nachádzajúci sa na betónovej spevnenej pred stavebným pozemkom. Terén po vykonaní hrubých terénnych úprav sa upraví na výšku –0,100 m Výkopové práce sú odvodené od úrovni +0,000 m. Základová škára je vytvorená na úrovni  –1,150 m. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a na terénne úpravy po ukončení stavebných prác.

ZÁKLADY

Novostavba prevádzkovej budovy je založená na dvojstupňové základové pásy, uložené na únosnú pôdu. Dolný základový stupeň je vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, resp. z ocele 10 505(R). Základové pásy sú uložené na vrstvu štrkopiesku. Horný základový stupeň je vyrobený z betónových debniacich tvárnic Premac DT30 s následnou betónovou zálievkou z betónu tr. C20/25. Podkladový betón hr. 150 mm je uložený na základové murivo a je vyrobený z betónu tr. C 16/20 a bude vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Podkladový betón je uložený na  150 mm hrubú vrstvu zhutneného štrkopiesku.

Ako hydroizolácia spodnej časti objektu je navrhnutá izolácia proti zemnej vľhkosti v zložení: Hydrobit V60 S35. Na odvodnenie okolia objektu sa vybuduje okapový chodník šírky 500 mm so štrkovým násypom.

2

ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE

Obvodové nosné steny prevádzkovej budovy sú navrhnuté v hrúbke 300 mm z murovacích tvárnic Ytong P2-400 PD (300x249x599 mm) na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Ytong. Deliace  priečky sú navrhnuté hr. 125 mm z murovacích tvárnic Ytong P2-500 (125x249x599 mm) na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Ytong.

VODOROVNÉ  KONŠTRUKCIE

Stropná konštrukcia prevádzkovej budovy je navrhnutá vo forme zaveseného ľahkého podhľadu. Podhľad je s povrchovou úpravou zo sádrokartónových dosák RB (alt. RBi) hr. 2x12,5mm. Nosná konštrukcia podhľadu, pozostávajúca z pozinkovaných oceľových CD profilov, je zavesená na drevenú nosnú konštrukciu krovu. Tepelnú izoláciu zastropenia tvorí minerálna vlna Isover Unirol hr. 2x150 mm.

Stužujúce obvodové vence sú monolitické, železobetónové konštrukcie, vyrobené zo železobetónu tr. C20/25, resp. z ocele 10 505(R). Nadotvorové preklady sú prefabrikované, navrhnuté z dielcov Ytong potrebných dĺžok. Ešte pred zabetónovaním obvodového stužujúceho venca v úrovni ukončenia stien treba osadiť kotevné skrutky na kotvenie pomúrnic.

STREŠNÁ  KONŠTRUKCIA

Novovybudovaná strešná konštrukcia je navrhnutá ako jednoduchá sklonitá strecha valbová s 25-ým spádom strešnej roviny. Krov strechy je navrhnutý ako drevená väznicová sústava s vrcholovou väznicou a s hambálkami. Jednotlivé prvky dreveného krovu sú z hraneného reziva – drevo tr. I. Krov je prenášaný pomúrnicami po obvode stavby. Jednotlivé prvky dreveného krovu sú z hraneného reziva prierezu 100x150 mm (krokva), 150x150 mm (vrcholová väznica), 2x50/150 mm (klieštiny) a 100x150mm (stĺpik). Pomúrnica pr. 150x150 mm je kotvená do obvodového venca pomocou zabetónovaných skrutiek  M 16-400 mm v max. vzdialenosti 1,5 m. Drevené konštrukcie po montáži a pred zakrytím sa musia opatriť ochranným náterom pred drevokazom a hnilobám, napr. Lastanox Q.

Strešnú krytinu tvoria betónové škrídle Bramac – Klasik, tehlovočervenej farby. Škrídle sú kladené na priečne latovanie pr. 50x30 mm s kontralatovaním pr. 50x50 mm. Na odvodnenie strechy slúži strešný žlab z poplastovaného plechu sivobielej farby.

VÝPLNE  OTVOROV

Novozabudované okná a vchodové dvere budú plastové, vybavené s izolačným dvojsklom s tepelnoizolačnou vlastnosťou Ug=1,0 W/m2K. Vnútorné dvere sú drevené, osadené pomocou drevených obložkových zárubní.

ÚPRAVA  POVRCHOV

Novovytvorené vnútorné omietky budú viacvrstvové zo systému Baumit s min. hrúbkou 20 mm. V priestoroch hygienických zariadení sa vytvoria keramické obklady do výšky 1,5 a 2,0 m.

Na vonkajší povrch stien je navrhnutý kontaktný zateplovací systém Baumit EPS-F s izolačnou vrstvou hr. 100 mm a s následnou tenkovorstvou omietkou Baumit Nanopor Top. Návrh farebného prevedenia vonkajšej fasády viď výkresovú dokumentáciu.

3

ÚPRAVA  PODLÁH

Druh a zloženie podláh jednotlivých miestností novostavby je prispôsobené k funkcií týchto miestností. Ich návrh a podrobnú skladbu obsahuje výkresová dokumentácia k realizácií stavby.

IZOLÁCIE

Podlahová konštrukcia novovybudovaného objektu je odizolovaný izoláciou proti zemnej vlhkosti : Hydrobit V60 S35.

Tepelnú izoláciu zastropenia tvorí tepelnoizolačný pás z minerálnej vlny Isover Unirol Plus hr. 2x150 mm. Podlahová konštrukcia prízemia je doplnená tepelnou izoláciou Isover EPS 150S hr. 40 mm.

KLAMPIARSKE  PRÁCE

Všetky klampiarske prvky sú prevedené z poplastovaného plechu. Vrámci klampiarkych prác sa realizujú strešné žlaby a odpadové rúry dažďovej vody, oplechovanie odkvapov a podokenníkov.

MAĽBY

Vo všetkých miestnostiach vnútorný povrch stien a stropov je opatrený maľbou bielej farby, resp. podľa požiadavky investora sa farebne upraví.

V Komárne, 10.09.2017                                                  Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 01 - Prevádzková budova

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Balázsy Mária

Časť  projektu                 	:		Statika

# STATICKÝ  POSUDOK

# Novostavby prevádzkovej budovy

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

### TECHNICKÁ  SPRÁVA

CHARAKTERISTIKA  OBJEKTU

Novostavba prevádzkovej budovy je riešená bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím a bez užitočného podkrovia. Novostavba bude zastrešená jednoduchou valbovou strechou s miernym sklonom. Dispozičné riešenie navrhnutého objektu kladie dôraz na vytvorenie rozsiahlych, ale súvislých priestorov bez zvislých a vodorovných barier. Práve preto v konštrukčnom i statickom riešení daného objektu musia byť zohľadnené všetky tieto požiadavky investora.

ZÁKLADY

Pre založenie novostavby sa predpokladajú bežné základové pomery. Minimálna únosnosť základovej pôdy sa tak uvažuje v hodnote Rdt = 150 kPa. Výskyt spodnej vody v blízkosti základovej škáry sa nepredpokladá. V prípade mimoriadne nepriaznivých základových pomerov je nutné individuálne posúdenie základovej škáry na základe údajov získaných z podrobného geologického prieskumu.

Objekt prevádzkovej budovy je založený na dvojstupňové základové pásy. Dolný základový stupeň je železobetónový tr. C20/25, šírky 500 mm. Základy budú vystužené s prútmi 3+3R12 a strmene sú sR8 á 300 mm.  Horný základový stupeň šírky 300 mm je vyrobený z betónových debniacich tvárnic Premac DT30 s následnou betónovou zálievkou z betónu tr. C20/25. Podkladový betón hr. 150 mm je z betónu tr. C16/20 a bude zosilnený oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm).

Stykovanie výstuže je presahovaním na 50 profilov. Krytie výstuže je 50 mm. Základové pásy sú uložené vrstvu štrkopiesku. Ešte pred zahájením betonáže sa musia vynechať prestupy pre kanalizačné rozvody a treba vynechať drážku pre osadenie kanalizačného kolena.

Debnenie monolitických železobetónových konštrukcií musí byť tesné. Polohy jednotlivých prútov hlavnej výstuže nesmú prekročiť odchýlku od projektu 20 mm. Pri ukladaní betónovej zmesy nesmie dochádzať jej rozmiešavaniu, k posunom a deformáciám výstuže ani debnenia. Pred zahájením betonáže stavebný dozor stavby musí prevziať výstuž a potvrdiť zápisom do stavebného denníka jej súlad s PD. Betónové konštrukcie sa musia ošetrovať 14 dní po betonáži kropením.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Obvodové nosné steny prevádzkovej budovy sú navrhnuté v hrúbke 300 mm z murovacích tvárnic Ytong P2-400 PD (300x249x599 mm) na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Ytong.

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Stropná konštrukcia prevádzkovej budovy je navrhnutá vo forme zaveseného ľahkého podhľadu. Podhľad je s povrchovou úpravou zo sádrokartónových dosák RB (alt. RBi) hr. 2x12,5mm. Nosná konštrukcia podhľadu, pozostávajúca z pozinkovaných oceľových CD profilov, bude zavesená na drevenú nosnú konštrukciu krovu.

Stužujúce obvodové vence sú monolitické, železobetónové konštrukcie, vyrobené zo železobetónu tr. C20/25, resp. z ocele 10 505(R). Obvodové vence budú vystužené

2

s prútmi 3+2R12 a strmene sú sE6 á 200 mm. Nadotvorové preklady sú prefabrikované, navrhnuté z dielcov Ytong potrebných dĺžok. Preklady sú dimenzované na dané zaťaženie. Ešte pred betonážou obvodového venca v úrovni ukončenia stien treba osadiť kotevné skrutky M 16-400 mm na max. osovú vzdialenosť 1,5 m. Skrutky budú slúžiť na kotvenie pomúrnic.

Debnenie monolitických železobetónových konštrukcií musí byť tesné. Polohy jednotlivých prútov hlavnej výstuže nesmú prekročiť odchýlku od projektu 20 mm. Pri ukladaní betónovej zmesy nesmie dochádzať jej rozmiešavaniu, k posunom a deformáciám výstuže ani debnenia. Pred zahájením betonáže stavebný dozor stavby musí prevziať výstuž a potvrdiť zápisom do stavebného denníka jej súlad s PD. Betónové konštrukcie sa musia ošetrovať 14 dní po betonáži kropením.

KROV

Strešná konštrukcia prevádzkovej budovy je navrhnutá ako jednoduchá sklonitá strecha valbová s 25-ým spádom strešnej roviny. Krov strechy je navrhnutý ako drevená väznicová sústava s vrcholovou väznicou a s hambálkami. Jednotlivé prvky dreveného krovu sú z hraneného reziva – drevo tr. I. Krov je prenášaný pomúrnicami po obvode stavby. Jednotlivé prvky dreveného krovu sú z hraneného reziva prierezu 100x150 mm (krokva), 150x150 mm (vrcholová väznica), 2x50/150 mm (klieštiny) a 100x150mm (stĺpik). Pomúrnica pr. 150x150 mm je kotvená do obvodového venca pomocou zabetónovaných skrutiek  M 16-400 mm v max. vzdialenosti 1,5 m.

Drevené konštrukcie po montáži a pred zakrytím sa musia opatriť ochranným náterom pred drevokazom a hnilobám, napr. Lastanox Q.

Strešnú krytinu tvoria betónové škrídle Bramac – Klasik, tehlovočervenej farby. Škrídle sú kladené na priečne latovanie pr. 50x30 mm s kontralatovaním pr. 50x50 mm.

POUŽITÉ  PODKLADY

Posudok bol spracovaný na základe predloženej výkresovej dokumentácie stavebnej časti. Statická schéma objektu novostavby prevádzkovej budovy je stenová.

Zaťaženie objektu od jednotlivých stavebných konštrukcií sa určovalo podľa : STN 73 0035 – Zaťaženie stavebných konštrukcií. Vodorovné zaťaženie sa určovalo s vetrom v zastavanej oblasti. Stavba sa nachádza v druhej snehovej oblasti.

Návrh  a posúdenie konštrukcií sa musí previesť v súlade s normami  :

- STN 73 0031 – Stavebné konštrukcie a základy. Základné ustanovenia pre výpočet.

- STN 73 1101 – Navrhovanie murovaných konštrukcii.

- STN 73 1201 – Navrhovanie betónových konštrukcií.

- STN 73 1701 – Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií.

ZÁVER

Novozabudované stavebné konštrukcie sú navrhnuté z bežných stavebných materiálov: betónové konštrukcie z transbetónu, oceľové konštrukcie z ocele rady 37 a drevené konštrukcie z reziva SM I. tr. Strešnú krytinu budú tvoriť betónové škrídle.

Statickým výpočtom bola preukázaná únosnosť monolitických železobetónových prvkov, ako aj únosnosť prefabrikovaných prvkov Ytong. Z toho vyplýva že navrhnuté konštrukčné riešenie novostavby prevádzkovej budovy je po odbornej stránke vyhovojúce.

3

Navrhnuté základy, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie sú dostatočne únosné. Závery statického posudku sú zohľadnené v stavebných výkresoch k stavebnému povoleniu, resp. k realizácií stavby.

Z predloženej dokumentácie horeuvedenej stavby vyplýva, že nosné konštrukcie objektu vyhovujú ustanoveniam príslušných noriem a projektovaná stavba je navrhnutá bezpečne!

V  Komárne, 12.09.2017                                                Vypracovala: Ing. Görözdiová  Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 02 - Garáž pre stroje

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Pôdorys 1.NP, Rez A-A					M = 1 : 100

A2	Pohľady							M = 1 : 100

### TECHNICKÁ   SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Novostavba Garáže pre stroje s max. pôdorysnými rozmermi 12,00x7,50 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora a bude slúžiť na odstavenie a umiestnenie strojného vybavenia zberného dvora. Je navrhnutá v blízkosti vstupnej brány, na vzdialenosť 2,50 m od južnej hranice pozemku, na vzdialenosť 10,55 m od plánovanej Prevádzkovej budovy a na vzdialenosť 7,00 m od plánovanej Skládky stavebnej sute.

Garáž pre stroje je navrhnutá ako montovaná hala napr. typu Delta od spoločnosti Frisomat (môže byť ľubovolný dodávateľ s nutnosťou predloženia potrebných certifikátov ku kolaudácií stavby). Objekt je navrhnutý bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím a bez podkrovného priestoru. Bude zastrešený jednoduchou sedlovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým a ekologickým požiadavkám daného prostredia.

Garáž dispozične pozostáva z jedninej miestnosti, ktorá sa nachádza v úrovni upraveného terénu. Vstup do garáže bude cez dvojkrídlové posuvné váta. Garáž bude vybavená elektroinštaláciou, ale vykurovaná nebude. Na zabezpečenie nepretržitého vetrania budú slúžiť neuzatvárateľné vetracie otvory na bočných stenách objektu.

Počas navrhovania novostavby garáže pre stroje sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené.

## Stavebno-technické riešenie objektu

ZEMNÉ  PRÁCE

Výkopové práce pre objekt garáže sa budú prevádzať od úrovne +0,600 m. Je to úroveň PVB, nachádzajúci sa na betónovej spevnenej pred stavebným pozemkom. Terén po vykonaní hrubých terénnych úprav sa upraví na výšku –0,100 m Výkopové práce sú odvodené od úrovni +0,000 m. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a na terénne úpravy po ukončení stavebných prác.

ZÁKLADY

Nosná oceľová konštrukcia garáže bude založená na základové pätky vyrobené zo železobetónu tr. C20/25, resp. z ocele 10 505(R). Základové pätky sú uložené na vrstvu zhutneného štrkopiesku. Návrh a osadenie základových pätiek sa realizuje na základe pokynov dodávateľa montovanej oceľovej nosnej konštrukcie haly pre garáž.

PODLAHA

Podlahovú konštrukciu garáže tvorí armovaný betón hr. 200 mm vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s dvojvrstvovou oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Nosný podklad pod podlahou tvorí zhutnené štrkové lôžko hr. 150 mm a zhutnený makadám hr. 200 mm, zhutnené po vrstvách na pevnosť Edef = 80 MPa.

Ako hydroizolácia spodnej časti novostavby garáže je navrhnutá vodotesná izolácia v zložení: 1x izolačná a separačná fólia Fatrafol 801 + 2x ochranná geotextília Tatratex PP 300. Hydroizolácia je uložená na zhutnený štrkopieskový podklad. Na odvodnenie okolia objektu sa vybuduje okapový chodník šírky 500 mm so štrkovým násypom.

2

NOSNÉ  KONŠTRUKCIE

Garáž pre stroje je navrhnutá ako montovaná hala s pôdorysnými rozmermi 12,00x7,50 m s výškou bočných stien 4,0 m a bude zastrešená sedlovou strechou so 22-ým spádom strešnej roviny.

Nosnú konštrukciu garáže tvorí montovaná rámová konštrukcia z valcovanej pozinkovanej ocele, pozostávajúca zo stĺpikov, vodorovných priečníkov, z vzpier, strešných nosníkov, z strešných väzníc a zo zavetrovania.

VÝPLNE  OTVOROV

Garáž je prístupná z čelnej strany cez dvojkrídlové posuvné vráta v rozmeroch 3,50x3,50 m, vyrobené z oceľového profilovaného plechu.

ÚPRAVA  POVRCHOV

Opláštenie garáže je bez tepelnej izolácie. Tvorí ho poplastovaný oceľový  profilovaný plech, kotvený k vodorovným priečníkom z valcovanej pozinkovanej ocele.

Zastrešenie  garáže tvorí takisto poplastovaný oceľový  profilovaný plech, uložený na strešné väznice z valcovanej pozinkovanej ocele. Na odvodnenie strechy slúži strešný žlab a odpad z poplastovaného plechu.

V Komárne, 10.09.2017                                                  Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 03 - Priestor pre stavebnú suť

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Pôdorys,  Rez A-A,  Rez B-B				M = 1 : 100

### TECHNICKÁ   SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Priestor pre stavebnú suť s max. pôdorysnými rozmermi 10,0x7,0 m je navrhnutý do areálu Zberného dvora. Bude umiestnený do juhovýchodného rohu zberného dvora, na vzdialenosť 2,00 m od južnej  hranice pozemku, na vzdialenosť 1,98 m od východnej hranice pozemku  a na vzdialenosť 7,00 m od plánovanej budovy Garáže pre stroje.

Účelom vytvorenia tohto miesta je zhromažďovanie stavebnej sute od obyvateľstva obce v priestoroch zberného dvora. Priestor pre stavebnú suť je navrhnutý ako ohradené miesto na betónovej spevnenej ploche bez zastrešenia. Na ohradenie priestoru slúži parapetná stena z betónových tvárnic výšky 1,0 m nad terénom.

Počas navrhovania priestoru pre stavebnú suť sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené.

## Stavebno-technické riešenie objektu

ZEMNÉ  PRÁCE

Výkopové práce pre vybudovanie priestoru pre stavebnú suť sa budú prevádzať od úrovne +0,600 m. Je to úroveň PVB, nachádzajúci sa na betónovej spevnenej pred stavebným pozemkom. Terén po vykonaní hrubých terénnych úprav sa upraví na výšku –0,100 m Výkopové práce sú odvodené od úrovni +0,000 m. Základová škára je vytvorená na úrovni  –0,850 m. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a na terénne úpravy po ukončení stavebných prác.

ZÁKLADY

Priestor pre stavebnú suť je založený na jednostupňové základové pásy, uložené na únosnú pôdu. Základové pásy šírky 400 mm a výšky 750 mm budú vyrobené zo železobetónu tr. C20/25, resp. z ocele 10 505(R). Základy budú vystužené s prútmi 2+2R12 a strmene sú sR8 á 400 mm. Základové pásy budú uložené na vrstvu zhutneného štrkopiesku.

Ešte pred zabetónovaním základov treba osadiť kotviace prúty betónovej parapetnej steny z výstuže 2R12 po 400 mm.

PODLAHA

Podlahovú konštrukciu priestoru pre stavebnú suť tvorí spevnená plocha z armovaného betónu hr. 150 mm, vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Nosný podklad pod podlahou tvorí zhutnené štrkové lôžko hr. 150 mm a zhutnený makadám hr. 200 mm, zhutnené po vrstvách na pevnosť Edef = 80 MPa.

Ako hydroizolácia spodnej časti spevnenej plochy pre stavebnú suť je navrhnutá vodotesná izolácia v zložení: 1x izolačná a separačná fólia Fatrafol 801 + 2x ochranná geotextília Tatratex PP 300. Hydroizolácia je uložená na zhutnený štrkopieskový podklad. Na odvodnenie okolia objektu sa vybuduje okapový chodník šírky 500 mm so štrkovým násypom.

2

ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE

Priestor pre stavebnú suť bude ohraničený z troch strán betónovou parapetnou stenou šírky 0,30 m a výšky 1,00 m. Parapetná stena bude vyrobená z betónových debniacich tvárnic Premac DT30 s následnou betónovou zálievkou z betónu tr. C20/25. Betónová stena bude vystužená s  vodorovnou a zvislou konštrukčnou výstužou. Vodorovná výstuž sa skladá z prútov 2R12, po 250 mm. Zvislé prúty 2R12, po 400 mm, budú slúžiť na kotvenie parapetnej steny a treba ich osadiť ešte pred zabetónovaním základových pásov.

V Komárne, 10.09.2017                                                  Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  objektu                  	:		SO 04 - Mostová váha

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Pôdorys,  Rez A-A,  Rez B-B				M = 1 : 100

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Účel objektu,  účelové jednotky,  kapacita

Mostová váha, umiestnená v priestoroch Zberného dvora, bude slúžiť na určenie množstva, tj. na váženie privezeného odpadu v prívesných vozíkoch a v malých nákladných vozidlách.

Novostavba mostovej váhy je riešená ako nadúrovňová. Je realizovaná ako betónový vážiaci most so stolovým vážiacim terminálom a s číslicovým displejom. Mostová váha ( typ WBCN 8 os spoločnosti Krajspol) je navrhnutá ako individuálne stojací objekt s pôdorysnými rozmermi 12,84 x 3,40 m, kde samotné teleso betónovej mostovej váhy má rozmery 8,84 x 3,0 m. Horná medza váživosti je 30 000 kg. Mostová váha je navrhnutá z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným a ekologickým požiadavkám dnešnej doby.

Plánovaná mostová váha je navrhnutá v blízkosti vstupu do areálu Zberného dvora, tak aby bola zabezpečená bezpečná a plynulá premávka pri vjazde a výjazde na zberný dvor. Bude osadená rovnobežne s objektom Prevádzkovej budovy, na vzdialenosť 3,0 m.

Nadúrovňová mostová váha dispozične pozostáva zo samotného telesa betónového vážiaceho mosta s konštrukčnou výškou 200 mm nad terénom. Je osadená na silových snímačov s polovodičovými tenzometrami. Snímače sú zaťažované priamo bez pákových prevodov. Súčasťou zariadenia je stolová vážiaca jednotka s čislicovým displejom a s bezdrótovým pripojením.

Počas navrhovania objektu sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené. Pri navrhovaní mostovej váhy sa vychádzalo zo sásady aby počas prevádzkovania daného objektu nedochádzalo k znečisteniu ovzdušia, pôdy ani spodných vôd.

## Stavebno-technické riešenie objektu

ZEMNÉ  PRÁCE

Výkopové práce pre vybudovanie mostovej váhy sa budú prevádzať od úrovne +0,600 m. Je to úroveň PVB, nachádzajúci sa na betónovej spevnenej pred stavebným pozemkom. Terén po vykonaní hrubých terénnych úprav sa upraví na výšku –0,100 m Výkopové práce sú odvodené od úrovni +0,000 m. Základová škára je vytvorená na úrovni  –1,090 m. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a na terénne úpravy po ukončení stavebných prác.

ZÁKLADY

Novostavba nadúrovňovej mostovej váhy je založená na  dve železobetónové základové pätky v rozmeroch 3,4x0,7x0,8 m, na ktoré sú osadené dosadacie oceľové platne P20-400x500 mm, pod silové snímače. Platne sú do základových pätiek kotvené pomocou kotvených häkov a musia byť voči sebe bezpodmienečne vo vodorovnej polohe.

Ukončujúce múry na krajoch budú realizované z monolitického železobetónu v rozmeroch 3,4x0,4x1,19m. Hrany základových múrov pri nájazdoch sú lemované uhoľníkom z valcovanej ocele L 80x60x8 mm, ktorý je kotvený do základového múru pomocou kotevných hákov, osadených po 25 cm.

Základové pätky a ukončujúce múry budú vyrobené z monolitického železobetónu tr. C20/25, ktoré budú vystužené konštrukčnou výstužou 10 505(R). Základ váhy  musí byť riešený tak,

2

aby uniesol celkové  zaťaženie 40 t na celý most váhy. Medzi základovými pätkami a ukončujúcimi múrmi sa realizuje zhutnený štrkový násyp v hr. 250 - 700 mm. Zhutniť treba pomocou vibračnej nohy na únosnosť 2 kg/cm2.

Nakoľko základy boli navrhnuté iba predbežne, bez geologického prieskumu, po zahájení výkopových prác, resp. po vykonaní podrobného geologického prieskumu je potrebné prehodnotiť geologické podmienky staveniska a podľa potreby základy upraviť (predbežne sa uvažovalo s výpočtovou únosnosťou základovej škáry 150 kPa).

KONŠTRUKCIA VÁHY

Váha musí byť pevne zasadená a ukotvená do terénu, aby sa  vážiaci nosník nemohol posunúť voči terénu.  Každá základová pätka musí  zniesť zaťaženie 20 ton – preto je potrebné zhutniť lôžko pod základovým pásom.

Váha  musí mať základ váhy odvodnený. Odvodnenie základu musí byť uskutočnene tak, aby sa priestor medzi váhou a vozovkou nemohol upchať riedkym bahnom, alebo aby v ňom nemohla zamrznúť voda. Váhu treba umiestniť tak, aby do nej nestekala voda z okolitej spevnenej plochy. Zaplavenie váhy vodou, alebo zanesenie bahnom býva najčastejší zdroj porúch v zimnom období.

Dosadacie plochy pod silovými snímačmi sú realizované kotevnými platňami a  musia byť voči sebe bezpodmienečne vo vodorovnej polohe. Ďalej musia mať rovnakú výšku od základovej škáry, aby bola zabezpečená vodorovná a výškovo  správna poloha povrchu nosníka váhy. Toto je nutnou podmienkou správnej funkčnosti váhy.

Osadenie dosadacích plôch si zabezpečuje dodacia firma na betónový základ. Most váhy sa osadí  na kotevné  platne pomocou montážnych podložiek tak,  aby bol  vo vodorovnej polohe a vo výške požadovanej odberateľom.

Konštrukcia nosníka musí byť vyhotovená presne podľa technickej dokumentácie výrobcu váhy, nakoľko váha je určené metrologické zariadenie. Važné a signalizačné zariadenie, odvodnenie základu váhy, rozvody pre riadenie prevádzky bude riešené na konkrétne podmienky podľa želania zákazníka.

Hrany nájazdov sú lemované oceľovým L profilom pr. 80x60x8 mm a z bokov môžu byť osadené smerové stĺpiky z oceľových rúrok 133x7 mm, dĺžky 1,5 m, zabetónované do hĺbky min. 60 cm. Vozovka pred vjazdom na váhu musí byť upravená tak, aby umožňovala vjazd a prejazd áut cez váhu v priamom smere. Vozovku nájazdu bude tvoriť cementobetónový kryt z armovaného betónu hr. 25 cm, vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm) a osadený na zhutnené štrkové lôžko hr. 70-90 cm, ktoré sa zhutnení po vrstvách 15 cm na pevnosť Edef = 80 MPa.

V  Komárne, 10.09.2017                                                Vypracovala: Ing. Görözdiová  Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 05 - Príjmová skládka BRO

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Pôdorys základov,  Rez A-A					M = 1 : 50

A2	Pôdorys  1. NP,  Rez B-B              				M = 1 : 50

A3	Pohľady							M = 1 : 100

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Novostavba Príjmovej skládky biologicky rozložiteľného odpadu s max. pôdorysnými rozmermi 10,50x5,50 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora a bude slúžiť na prijímanie, triedenie a následné drvenie a rozsekanie zeleného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane zeleného odpadu z cintorína a z ďalšej zelene, ktoré vznikajú v rámci komunálneho odpadu na území obce.

Príjmová skládka BRO je navrhnutá na vzdialenosť 2,00 m od západnej hranice pozemku, na vzdialenosť 5,90 m od plánovanej Prevádzkovej budovy a na vzdialenosť 3,00 m od plánovanej spevnenej plochy Hroblí. Objekt je plánovaný ako prístrešok z troch strán chránený, navrhnutý s oceľovou nosnou konštrukciou a bude zastrešený jednoduchou pultovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým a ekologickým požiadavkám daného prostredia.

Príjmová skládka BRO dispozične pozostáva z troch sekcií:

- príjmová skládka uhličitých surovín

- príjmová skládka dusíkatých surovín

- príjmová skládka minerálnych surovín

Počas navrhovania novostavby Príjmovej skádky BRO sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené.

## Stavebno-technické riešenie objektu

ZEMNÉ  PRÁCE

Výkopové práce pre objekt Príjmovej skládky BRO sa budú prevádzať od úrovne +0,600 m. Je to úroveň PVB, nachádzajúci sa na betónovej spevnenej pred stavebným pozemkom. Terén po vykonaní hrubých terénnych úprav sa upraví na výšku –0,100 m Výkopové práce sú odvodené od úrovni +0,000 m. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a na terénne úpravy po ukončení stavebných prác.

ZÁKLADY

Príjmová skládka BRO je založená na jednostupňové základové pásy, uložené na únosnú pôdu. Základové pásy šírky 500 mm budú vyrobené zo železobetónu tr. C20/25, resp. z ocele 10 505(R). Základové pásy budú uložené na vrstvu zhutneného štrkopiesku.

Ešte pred zabetónovaním základov pásov treba osadiť oceľové kotviace platne z P8-300x300 mm, ktoré budú slúžiť na prichytenie oceľových stĺpikov prístrešku.

ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE

Zvislú nosnú konštrukciu prístrešku príjmovej skládky tvoria stĺpy z valcovanej ocele prierezu U65 a 2x U65. Stojky sú osadené na oceľové pätky z plochej ocele tr. 11 - P8-300x300 mm. Oceľové pätky stĺpy sú k úložným platniam kotvené pomocou ktoviacich šróbov 4x M12 mm. Oceľové stĺpy sú v krajných rovinách zavetrované. Zavetrovanie medzi stĺpmi je navrhnuté z valcovanej ocele pr. I65.

2

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch.

Opláštenie objektu je navrhnuté z troch strán a deliace steny budú medzi jednotlivými sekciami. Výška opláštenia a deliacich stien  bude 2,1 m nad podlahou skladu. Budú ho tvoriť drevené fošne hr. 50 mm, vložené medzi stĺpiky z valcovanej ocele pr. U65 a 2x U65.

STREŠNÁ  KONŠTRUKCIA

Strešnú konštrukciu príjmovej skládky tvorí pultová strecha s 10-ým spádom. Nosná konštrukcia zastrešenia je navrhnutá z valcovanej ocele tr. 11. Strešné väzníky sú navrhnuté pr. I140 a budú osadené na osovú vzdialenosť 3,0 a 4,0 m. Priečnom smere na strešné väzníky, pomocou oceľových príložiek budú uložené na osovú vzdialenosť 0,76 m oceľové väznice pr. I100.

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch.

Strešnú krytinu bude tvoriť poplastovaný, profilovaný oceľový plech zelenej farby RAN 40B, Pural 50, hr. 0,75 mm.

PODLAHA

Podlahovú konštrukciu príjmovej skládky BRO bude tvoriť spevnená plocha z armovaného betónu hr. 200 mm, vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Nosný podklad pod podlahou tvorí zhutnené štrkové lôžko hr. 150 mm a zhutnený makadám hr. 200 mm, zhutnené po vrstvách na pevnosť Edef = 80 MPa.

Ako hydroizolácia spodnej časti príjmovej skládky je navrhnutá vodotesná izolácia v zložení: 1x izolačná a separačná fólia Fatrafol 801 + 2x ochranná geotextília Tatratex PP 300. Hydroizolácia je uložená na zhutnený štrkopieskový podklad. Na odvodnenie okolia objektu sa vybuduje okapový chodník šírky 500 mm so štrkovým násypom.

V  Komárne, 10.09.2017                                                Vypracovala: Ing. Görözdiová  Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 05 - Príjmová skládka BRO

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Balázsy Mária

Časť  projektu                 	:		Statika

# STATICKÝ  POSUDOK

# Novostavby príjmovej skládky

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

### TECHNICKÁ  SPRÁVA

CHARAKTERISTIKA  OBJEKTU

Novostavba príjmovej skládky je riešený ako prístrešok z troch strán ohraničený a delený na tri sekcie. Bude zastrešená jednoduchou pultovou strechou s miernym sklonom. Dispozičné riešenie navrhnutého objektu kladie dôraz na vytvorenie rozsiahlych, ale súvislých priestorov bez zvislých a vodorovných barier. Práve preto v konštrukčnom i statickom riešení daného objektu musia byť zohľadnené všetky tieto požiadavky investora.

ZÁKLADY

Pre založenie novostavby sa predpokladajú bežné základové pomery. Minimálna únosnosť základovej pôdy sa tak uvažuje v hodnote Rdt = 150 kPa. Výskyt spodnej vody v blízkosti základovej škáry sa nepredpokladá. V prípade mimoriadne nepriaznivých základových pomerov je nutné individuálne posúdenie základovej škáry na základe údajov získaných z podrobného geologického prieskumu.

Objekt príjmovej skládky bude osadený na jednostupňové základové pásy šírky 500  mm a výšky 1200 mm, resp. 700 mm, vyrobené zo železobetónu tr. C20/25. Základy budú vystužené s prútmi 2+2+2R12, resp. 2+2R12 a strmene sú sR8 á 400 mm. Stykovanie výstuže je presahovaním na 50 profilov. Krytie výstuže je 50 mm. Základové pásy budú uložené vrstvu zhutneného štrkopiesku. Ešte pred zabetónovaním základov pásov treba osadiť oceľové kotviace platne z P8-300x300 mm, ktoré budú slúžiť na prichytenie oceľových stĺpikov prístrešku.

Podlahovú konštrukciu príjmovej skládky BRO bude tvoriť spevnená plocha z armovaného betónu hr. 200 mm, vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Nosný podklad pod podlahou tvorí zhutnené štrkové lôžko hr. 150 mm a zhutnený makadám hr. 200 mm, zhutnené po vrstvách na pevnosť Edef = 80 MPa.

Debnenie monolitických železobetónových konštrukcií musí byť tesné. Polohy jednotlivých prútov hlavnej výstuže nesmú prekročiť odchýlku od projektu 20 mm. Pri ukladaní betónovej zmesy nesmie dochádzať jej rozmiešavaniu, k posunom a deformáciám výstuže ani debnenia. Pred zahájením betonáže stavebný dozor stavby musí prevziať výstuž a potvrdiť zápisom do stavebného denníka jej súlad s PD. Betónové konštrukcie sa musia ošetrovať 14 dní po betonáži kropením.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zvislú nosnú konštrukciu prístrešku príjmovej skládky tvoria stĺpy z valcovanej ocele tr. S235 (O 11373), prierezu U65 a 2x U65. Stojky sú osadené na oceľové pätky z plochej ocele P8-300x300 mm. Oceľové pätky stĺpy sú k úložným platniam kotvené pomocou ktoviacich šróbov 4x M12 mm. Oceľové stĺpy sú v krajných rovinách zavetrované. Zavetrovanie medzi stĺpmi je navrhnuté z valcovanej ocele pr. I65.

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch. Povrchová úprava: 2 x základný syntetický náter S2035 + 1 x vrchný syntetický náter S2013, alt. zinkový povlak v sile 275 gr/m2.

2

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

Strešnú konštrukciu príjmovej skládky tvorí pultová strecha s 10-ým spádom. Nosná konštrukcia zastrešenia je navrhnutá z valcovanej ocele tr. S235 (O 11373). Strešné väzníky sú navrhnuté pr. I140 a budú osadené na osovú vzdialenosť 3,0 a 4,0 m. Priečnom smere na strešné väzníky, pomocou oceľových príložiek budú uložené na osovú vzdialenosť 0,76 m oceľové väznice pr. I100.

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch. Povrchová úprava: 2 x základný syntetický náter S2035 + 1 x vrchný syntetický náter S2013, alt. zinkový povlak v sile 275 gr/m2.

Strešnú krytinu bude tvoriť poplastovaný, profilovaný oceľový plech RAN 40B, Pural 50, hr. 0,75 mm.

POUŽITÉ  PODKLADY

Posudok bol spracovaný na základe predloženej výkresovej dokumentácie stavebnej časti. Statická schéma objektu novostavby príjmovej skládky je skeletová.

Zaťaženie objektu od jednotlivých stavebných konštrukcií sa určovalo podľa : STN 73 0035 – Zaťaženie stavebných konštrukcií. Vodorovné zaťaženie sa určovalo s vetrom v zastavanej oblasti. Stavba sa nachádza v druhej snehovej oblasti.

Návrh  a posúdenie konštrukcií sa musí previesť v súlade s normami  :

- STN 73 0031 – Stavebné konštrukcie a základy. Základné ustanovenia pre výpočet.

- STN 73 1101 – Navrhovanie murovaných konštrukcii.

- STN 73 1201 – Navrhovanie betónových konštrukcií.

- STN 73 1401 – Navrhovanie oceľových konštrukcií.

ZÁVER

Novozabudované stavebné konštrukcie sú navrhnuté z bežných stavebných materiálov: betónové konštrukcie z transbetónu, oceľové konštrukcie tr. S235 (O 11373) a drevené konštrukcie z reziva SM I. tr. Strešnú krytinu budú tvoriť oceľový plech.

Statickým výpočtom bola preukázaná únosnosť monolitických železobetónových prvkov, ako aj únosnosť oceľovej nosnej konštrukcie prístrešku. Z toho vyplýva že navrhnuté konštrukčné riešenie novostavby príjmovej skládky je po odbornej stránke vyhovojúce.

Navrhnuté základy, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie sú dostatočne únosné. Závery statického posudku sú zohľadnené v stavebných výkresoch k stavebnému povoleniu, resp. k realizácií stavby.

Z predloženej dokumentácie horeuvedenej stavby vyplýva, že nosné konštrukcie objektu vyhovujú ustanoveniam príslušných noriem a projektovaná stavba je navrhnutá bezpečne!

V  Komárne, 12.09.2017                                                Vypracovala: Ing. Görözdiová  Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 07 - Skladovací priestor kompostu

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Pôdorys základov,  Rez A-A					M = 1 : 50

A2	Pôdorys  1. NP,  Rez B-B              				M = 1 : 50

A3	Pohľady							M = 1 : 100

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Novostavba Skladovacieho priestoru kompostu s max. pôdorysnými rozmermi 10,50x5,50 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora a bude slúžiť na dočasné skladovanie triedenie kompostu, ktoré sa získava po spracovaním zeleného odpadu a jeho kompostovaním pomocou hroblí.

Skladovací priestor kompostu je navrhnutý na vzdialenosť 2,00 m od severnej hranice pozemku, na vzdialenosť 3,72 - 4,58 m od východnej hranice pozemku a na vzdialenosť 6,00 m od plánovanej spevnenej plochy Hroblí. Objekt je plánovaný ako prístrešok z troch strán chránený, navrhnutý s oceľovou nosnou konštrukciou a bude zastrešený jednoduchou pultovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým a ekologickým požiadavkám daného prostredia.

Skladovací priestor kompostu dispozične pozostáva z troch sekcií:

- skládka kompostu I. akosť

- skládka kompostu II. akosť

- skládka kompostu III. akosť

Počas navrhovania novostavby Skladovacieho priestoru kompostu sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené.

## Stavebno-technické riešenie objektu

ZEMNÉ  PRÁCE

Výkopové práce pre objekt Skládky kompostu sa budú prevádzať od úrovne +0,600 m. Je to úroveň PVB, nachádzajúci sa na betónovej spevnenej pred stavebným pozemkom. Terén po vykonaní hrubých terénnych úprav sa upraví na výšku –0,100 m Výkopové práce sú odvodené od úrovni +0,000 m. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a na terénne úpravy po ukončení stavebných prác.

ZÁKLADY

Skládka kompostu je založená na jednostupňové základové pásy, uložené na únosnú pôdu. Základové pásy šírky 500 mm budú vyrobené zo železobetónu tr. C20/25, resp. z ocele 10 505(R). Základové pásy budú uložené na vrstvu zhutneného štrkopiesku.

Ešte pred zabetónovaním základov pásov treba osadiť oceľové kotviace platne z P8-300x300 mm, ktoré budú slúžiť na prichytenie oceľových stĺpikov prístrešku.

ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE

Zvislú nosnú konštrukciu prístrešku skladovacieho priestoru kompostu tvoria stĺpy z valcovanej ocele prierezu U65 a 2x U65. Stojky sú osadené na oceľové pätky z plochej ocele tr. 11 - P8-300x300 mm. Oceľové pätky stĺpy sú k úložným platniam kotvené pomocou ktoviacich šróbov 4x M12 mm. Oceľové stĺpy sú v krajných rovinách zavetrované. Zavetrovanie medzi stĺpmi je navrhnuté z valcovanej ocele pr. I65.

2

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch.

Opláštenie objektu je navrhnuté z troch strán a deliace steny budú medzi jednotlivými sekciami. Výška opláštenia a deliacich stien  bude 2,1 m nad podlahou skladu. Budú ho tvoriť drevené fošne hr. 50 mm, vložené medzi stĺpiky z valcovanej ocele pr. U65 a 2x U65.

STREŠNÁ  KONŠTRUKCIA

Strešnú konštrukciu skládky kompostu tvorí pultová strecha s 10-ým spádom. Nosná konštrukcia zastrešenia je navrhnutá z valcovanej ocele tr. 11. Strešné väzníky sú navrhnuté pr. I140 a budú osadené na osovú vzdialenosť 3,0 a 4,0 m. Priečnom smere na strešné väzníky, pomocou oceľových príložiek budú uložené na osovú vzdialenosť 0,76 m oceľové väznice pr. I100.

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch.

Strešnú krytinu prístrešku bude tvoriť poplastovaný, profilovaný oceľový plech zelenej farby RAN 40B, Pural 50, hr. 0,75 mm.

PODLAHA

Podlahovú konštrukciu skladovacieho priestoru kompostu bude tvoriť spevnená plocha z armovaného betónu hr. 200 mm, vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Nosný podklad pod podlahou tvorí zhutnené štrkové lôžko hr. 150 mm a zhutnený makadám hr. 200 mm, zhutnené po vrstvách na pevnosť Edef = 80 MPa.

Ako hydroizolácia spodnej časti skládky kompostu je navrhnutá vodotesná izoláciav zložení: 1x izolačná a separačná fólia Fatrafol 801 + 2x ochranná geotextília Tatratex PP 300. Hydroizolácia je uložená na zhutnený štrkopieskový podklad. Na odvodnenie okolia objektu sa vybuduje okapový chodník šírky 500 mm so štrkovým násypom.

V  Komárne, 10.09.2017                                                Vypracovala: Ing. Görözdiová  Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 07 - Skladovací priestor kompostu

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Balázsy Mária

Časť  projektu                 	:		Statika

# STATICKÝ  POSUDOK

# Novostavby príjmovej skládky

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

### TECHNICKÁ  SPRÁVA

CHARAKTERISTIKA  OBJEKTU

Novostavba skladovacieho priestoru kompostu je riešený ako prístrešok z troch strán ohraničený a delený na tri sekcie. Bude zastrešená jednoduchou pultovou strechou s miernym sklonom. Dispozičné riešenie navrhnutého objektu kladie dôraz na vytvorenie rozsiahlych, ale súvislých priestorov bez zvislých a vodorovných barier. Práve preto v konštrukčnom i statickom riešení daného objektu musia byť zohľadnené všetky tieto požiadavky investora.

ZÁKLADY

Pre založenie novostavby sa predpokladajú bežné základové pomery. Minimálna únosnosť základovej pôdy sa tak uvažuje v hodnote Rdt = 150 kPa. Výskyt spodnej vody v blízkosti základovej škáry sa nepredpokladá. V prípade mimoriadne nepriaznivých základových pomerov je nutné individuálne posúdenie základovej škáry na základe údajov získaných z podrobného geologického prieskumu.

Objekt skládky kompostu bude osadený na jednostupňové základové pásy šírky 500  mm a výšky 1200 mm, resp. 700 mm, vyrobené zo železobetónu tr. C20/25. Základy budú vystužené s prútmi 2+2+2R12, resp. 2+2R12 a strmene sú sR8 á 400 mm. Stykovanie výstuže je presahovaním na 50 profilov. Krytie výstuže je 50 mm. Základové pásy budú uložené vrstvu zhutneného štrkopiesku. Ešte pred zabetónovaním základov pásov treba osadiť oceľové kotviace platne z P8-300x300 mm, ktoré budú slúžiť na prichytenie oceľových stĺpikov prístrešku.

Podlahovú konštrukciu skládky kompostu bude tvoriť spevnená plocha z armovaného betónu hr. 200 mm, vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Nosný podklad pod podlahou tvorí zhutnené štrkové lôžko hr. 150 mm a zhutnený makadám hr. 200 mm, zhutnené po vrstvách na pevnosť Edef = 80 MPa.

Debnenie monolitických železobetónových konštrukcií musí byť tesné. Polohy jednotlivých prútov hlavnej výstuže nesmú prekročiť odchýlku od projektu 20 mm. Pri ukladaní betónovej zmesy nesmie dochádzať jej rozmiešavaniu, k posunom a deformáciám výstuže ani debnenia. Pred zahájením betonáže stavebný dozor stavby musí prevziať výstuž a potvrdiť zápisom do stavebného denníka jej súlad s PD. Betónové konštrukcie sa musia ošetrovať 14 dní po betonáži kropením.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zvislú nosnú konštrukciu prístrešku skládky kompostu tvoria stĺpy z valcovanej ocele tr. S235 (O 11373), prierezu U65 a 2x U65. Stojky sú osadené na oceľové pätky z plochej ocele P8-300x300 mm. Oceľové pätky stĺpy sú k úložným platniam kotvené pomocou ktoviacich šróbov 4x M12 mm. Oceľové stĺpy sú v krajných rovinách zavetrované. Zavetrovanie medzi stĺpmi je navrhnuté z valcovanej ocele pr. I65.

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch. Povrchová úprava: 2 x základný syntetický náter S2035 + 1 x vrchný syntetický náter S2013, alt. zinkový povlak v sile 275 gr/m2.

2

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

Strešnú konštrukciu skládky kompostu tvorí pultová strecha s 10-ým spádom. Nosná konštrukcia zastrešenia je navrhnutá z valcovanej ocele tr. S235 (O 11373). Strešné väzníky sú navrhnuté pr. I140 a budú osadené na osovú vzdialenosť 3,0 a 4,0 m. Priečnom smere na strešné väzníky, pomocou oceľových príložiek budú uložené na osovú vzdialenosť 0,76 m oceľové väznice pr. I100.

Oceľové konštrukcie po montáži treba chrániť dvojnásobným syntetickým náterom proti korózií. Nátery sa obnovujú podľa potreby cca v trojročných intervaloch. Povrchová úprava: 2 x základný syntetický náter S2035 + 1 x vrchný syntetický náter S2013, alt. zinkový povlak v sile 275 gr/m2.

Strešnú krytinu prístrešku bude tvoriť poplastovaný, profilovaný oceľový plech RAN 40B, Pural 50, hr. 0,75 mm.

POUŽITÉ  PODKLADY

Posudok bol spracovaný na základe predloženej výkresovej dokumentácie stavebnej časti. Statická schéma objektu novostavby skládky kompostu je skeletová.

Zaťaženie objektu od jednotlivých stavebných konštrukcií sa určovalo podľa : STN 73 0035 – Zaťaženie stavebných konštrukcií. Vodorovné zaťaženie sa určovalo s vetrom v zastavanej oblasti. Stavba sa nachádza v druhej snehovej oblasti.

Návrh  a posúdenie konštrukcií sa musí previesť v súlade s normami  :

- STN 73 0031 – Stavebné konštrukcie a základy. Základné ustanovenia pre výpočet.

- STN 73 1101 – Navrhovanie murovaných konštrukcii.

- STN 73 1201 – Navrhovanie betónových konštrukcií.

- STN 73 1401 – Navrhovanie oceľových konštrukcií.

ZÁVER

Novozabudované stavebné konštrukcie sú navrhnuté z bežných stavebných materiálov: betónové konštrukcie z transbetónu, oceľové konštrukcie tr. S235 (O 11373) a drevené konštrukcie z reziva SM I. tr. Strešnú krytinu budú tvoriť oceľový plech.

Statickým výpočtom bola preukázaná únosnosť monolitických železobetónových prvkov, ako aj únosnosť oceľovej nosnej konštrukcie prístrešku. Z toho vyplýva že navrhnuté konštrukčné riešenie novostavby skládky kompostu je po odbornej stránke vyhovojúce.

Navrhnuté základy, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie sú dostatočne únosné. Závery statického posudku sú zohľadnené v stavebných výkresoch k stavebnému povoleniu, resp. k realizácií stavby.

Z predloženej dokumentácie horeuvedenej stavby vyplýva, že nosné konštrukcie objektu vyhovujú ustanoveniam príslušných noriem a projektovaná stavba je navrhnutá bezpečne!

V  Komárne, 12.09.2017                                                Vypracovala: Ing. Görözdiová  Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 06 - Hroble - Kopky

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18, :/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Pôdorys,  Rez A-A					M = 1 : 50

A2	Osadenie akumulačnej nádrže KL AN12		M = 1 : 50

### TECHNICKÁ   SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Priestor pre Hroble - kopky s max. pôdorysnými rozmermi 18,0x9,6 m je navrhnutý do areálu Zberného dvora. Bude umiestnený do severozápadného rohu areálu, osadený na vzdialenosť 2,00 m od západnej  hranice pozemku, na vzdialenosť 1,90 m od severnej hranice pozemku, na vzdialenosť 3,00 m od plánovanej Príjmovej skládky BRO a na vzdielenosť 6,00 od plánovanej Skládky kompostu.

Účelom vytvorenia hroblí - kopkov je spracovanie zeleného odpadu, tj. výroba kompostu v priestoroch zberného dvora. Hroble - kopky sú situované tak, aby sa medzi nimi mohla byť vybudovaná spevnená plocha pre pojazd mechanizmov - obracač kompostu s obsluhou a budú zriadené tak aby boli vodohospodársky zabezpečené. Plocha pre samotné kompostovanie je nekrytá hydrologicky zabezpečená vyspádovaná spevnená plocha s cementobetónovým krytom s požadovaným zložením izolačných vrstiev a so záchytnou vodotesnou akumulačnou nádržou.

Počas navrhovania priestoru pre kompostovanie sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené.

## Stavebno-technické riešenie objektu

HROBLE

Výkopové práce pre vybudovanie priestoru pre hroblí sa budú prevádzať od úrovne +0,600 m. Je to úroveň PVB, nachádzajúci sa na betónovej spevnenej pred stavebným pozemkom. Terén po vykonaní hrubých terénnych úprav sa upraví na výšku –0,100 m Výkopové práce sú odvodené od úrovni +0,000 m. Výkopová škára je vytvorená na úrovni  –0,600 m. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a na terénne úpravy po ukončení stavebných prác.

Podlahovú konštrukciu priestoru pre hroble tvorí spevnená plocha z armovaného betónu hr. 150 mm, vyrobený zo železobetónu tr. C20/25, vystužený s oceľovou sieťou Kari KY-14 (8,00/150x8,00/150 mm). Nosný podklad spevnenej plochy tvorí zhutnené štrkové lôžko hr. 200 - 350 mm, zhutnené po vrstvách na pevnosť Edef = 80 MPa.

Ako hydroizolácia spodnej časti spevnenej plochy hroblí je navrhnutá vodotesná izolácia proti prieniku priesakových vôd z kompostu do podložia v zložení : 1x izolačná a separačná fólia Fatrafol 801 + 2x ochranná geotextília Tatratex PP 300. Hydroizolácia je uložená na zhutnený štrkopieskový podklad.

Spevnená plocha hroblí dispozične je riešená ako pozdĺžna dráha s tromi sekciami. Dve krajné polia so šírkou 3,30 m budú slúžiť na vytvorenie kompostovacích kopkov a v strednom polí sa vytvorí komunikačný priestor v šírke 3,0 m, ktorý zabezpečí prístup mechanizmov na obracanie kompostu. Po obvode spevnenej plochy hroblí, ako aj po okrajoch pojaznej plochy  budú osadené betónové obrubníky s kosením pr. 1000x250x150 mm do betónového lôžka. Spevnená plocha pod kompostovacími kopkami bude priečne vyspádovaná a pozdĺž v strede plochy bude osadený odvodňovací žlab na odvádzanie zrážkových vôd do vodotesnej akumulačnej nádrže. Je navrhnutý bezspádový betónový odvodňovací žlab BGU-Z SV G150 s vnútorným pr. 150x150 mm. Liatinový rošt žlabu NV 150 tr. C250 kN, bude obalený geotextíliou.

2

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ

Na zachytávanie zrážkových vôd zo spevnenej plochy hroblí je navrhnutá vodotesná prefabrikovaná akumulačná nádrž KL AN12 s užitočným objemom 12,0 m3. Nádrž bude osadená vedľa pod spevnenú plochu, do voľného priestoru medzi Hroblí a Skládky kompostu.

Predmetná akumulačná nádrž s užitočným objemom 12,0 m3, je prefabrikovaná vodotesná  železobetónová konštrukcia s vonkajšími rozmermi 3,60x2,80x1,87 m. Akumulačná nádrž, cez odpadové potrubie z kanalizačného PVC 160x3,6 mm, bude spojená s odvodňovacím žlabom betónovej plochy hroblí. Do akumulačnej nádrže bude osadené ponorné čerpadlo, pomocou ktorého sa zabezpečí polievanie kopkov pripravovaného kompostu.

Konštrukcia akumulačnej nádrže je vyhotovená zo železobetónovej nádrži obdĺžnikového pôdorysu. Nádrž sa vyrába ako prefabrikát z betónu triedy C 30/37 v zmysle STN EN 206-1.

Akumulačná nádrž pozostáva zo samotnej nádrže (vane), a zákrytovej stropnej dosky. Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN. Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzložkovým polyuretánovým náterom, aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť splavených nečistôt na povrchu stien nádrže a tým uľahčuje jej čistenie. Nádrž je prístupná na údržbu a kontrolu cez kruhový vstupný otvor Ø 600 mm nachádzajúci sa v zákrytovej stropnej dosky. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom.

Akumulačná nádrž sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón hr. 150 mm tr. C16/20 s pieskovým lôžkom hr. 50 mm. Podkladový betón je uložený na zhutnené štrkové lôzko hr. 150 mm.

V Komárne, 10.09.2017                                                  Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 09 - Spevnené plochy

SO 10 - Oplotenie

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18, :/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Celková situácia						M = 1 : 100

A2	Výkres oplotenia	              				M = 1 : 100

TECHNICKÁ  SPRÁVA

## SO 09 - spevnené plochy

Daný projekt rieši vybudovanie spevnených plôch v areáli Zberného dvora a napojenie týchto plôch na verejnú komunikáciu cez jestvujúcu prístupovú cestu na parc. č. 76/27 a 550/23 v priestoroch jestvujúceho prevádzkového dvora. Predmetný stavebný pozemok na parc. č. 550/18 a 550/20 je súčasťou tohto prevádzkového dvora. Po realizácií stavby Zberný dvor sa bude nachádzať v oplotených priestoroch.

Pri návrhu spevnených plôch sa v plnej miere prihliadalo na ekológiu daného prostredia, ako aj na ochranu okolitého životného prostredia. Počas stavebných prác nedochádza k poškodeniu jestvujúcej zelene, ani k vyrúbaniu stromov či kríkov. Pri navrhovaní sa vychádzalo zo sásady aby počas prevádzkovania zberného dvora nedochádzalo k znečisteniu ovzdušia, pôdy ani spodných vôd.

Riešené územie sa nachádza v k.ú Vrakúň, na parc. č. 550/18 a 550/20 – pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce, vlastníkom dotknutých parciel je investor stavby. Situačné umiestnenie stavby je zrejmé z výkresu č. A1 – Situácia. Predmetná stavba sa bude skladať zo spevnených plôch, a terénnych úprav a bude mať charakter bežných stavebných prác.

Riešené územie ohraničujú betónová plocha, jestvujúce oplotenie a nespevnené plochy. Stromy a kríky na stavenisku (nutné pracovné priestory v blízkosti plôch určených na zástavbu) budú rešpektované a stavba bude vykonaná bez ich poškodenia. Vedenia inžinierskych sietí zostanú pôvodné, nezmenené.

Dispozičné riešenie vychádza z návrhu osadenia plánovaných objektov v rámci zberného dvora a terénnych možnosti staveniska. Základnou úlohou je vybudovanie takej spevnenej plochy, ktorá zabráni k nahromadeniu zrážkových vôd pri vstupe k jednotlivým objektom a rieši úpravu plochy na dotknutých úsekoch. Smerové a šírkové pomery riešenia vychádzajú z existujúcich podmienok, bez možnosti väčšieho rozširovania.  Betónová spevnená plocha je navrhnutá s priečnym spádom 0,5%, ktorý zabezpečí odvádzanie dažďovej vody z  betónového povrchu na štrkový povrch, ktorý bude vytvorený v šírke 2,0 m pozdĺž spevnenej plochy, vedľa oplotenia. Z ostatných strán spevnenú plochu bude lemovať zatrávnená plocha. Spojenie spevnenej plochy s zelenou plochou bude plynulé. Pri napojení betónovej spevnenej plochy na existujúcu prístupovú plochu treba dodržať výškovú niveletu po celej šírke dopravnej komunikácie.

Spevnenú plochu bude tvoriť cementobetónový kryt z armovaného betónu tr. C20/25 – STN EN 206-1  hr. 150 mm, zosilnený oceľovou sieťou Kari - KY14 (8,00/150x8,00/150 mm). Pod cementobetónovým krytom sa realizuje spevnený podklad zo zhutneného drveného kameniva, ktoré treba zhutniť min. na ld = 0,8. Spevnená plocha bude ohraničená betónový obrubníkom s rozmermi 1000x250x150mm, ktorý bude uložený do betónového lôžka.

Na spevnenej ploche sa vyhotový dilatacia s následnou asfaltovou zálievkou. Dilatačné špáry sa budú realizovať rezaním povrchu betónu do hĺbky 60 mm 24 hodín po betonáži v rastri 3,0x3,0 m. Asfaltová zálievka má vyplniť dilatačné škáry do hĺbky 20 mm.

Cestná pláň pod spevnenou plochou a pod líniou obrubníkov a podložie pod nimi musia kvalitatívne zodpovedať skúškam podľa STN 72 1006, parametrom predpísaným v tejto dokumentácii a v STN. Ako podložie vozovky s predpísanou mierou zhutnenia, sa pri neporušenom podklade uvažuje vrstva do hĺbky 300 mm pod cestnou pláňou zhutnená na pevnosť min. 96% PS.

2

KONŠTRUKCIA 1 – SPEVNENÁ PLOCHA:

-  Armovaný betón tr. C20/25		  	hr.: 150mm	STN EN 206-1

-  Výstuž - sieť Kari ϕ8,00/150x ϕ8,00/150 mm  	KY14, DIN 488

-  Štrkodrva fr.: ϕ16-32 mm 			  	hr.: 150mm	STN EN 13242+A1

-  Zhutnený makadám fr.: ϕ32-63 mm	  	hr.: 200mm

-  Zemná pláň 96% PS

KONŠTRUKCIA 2 – ŠTRKOVÝ POVRCH:

-  Vymývaný štrkový násyp fr.: ϕ32-63 mm	  	hr.: 200mm

-  Filtračná geotextília 300g/m2		  	hr.: 150mm

-  Zemná pláň 45MPa

Pred začatím stavebných prác je nutné podrobne vytýčiť všetky inžinierske siete! V ochrannom pásme jednotlivých vedení výkopové práce treba vykonávať ručne!

## SO 10 - OPLOTENIE

Oplotenia slúži na oddelenie verejného a súkromného priestranstva. Vybuduje sa z dôvodu, aby zabránilo vstupu nepovolaným osobám do areálu Zberného dvora. Oplotenie svojím charakterom a tvarovým riešením bude súčasťou daného. Jeho riešenie je v súlade s architektonickým a urbanistickým riešením okolia. Celková dĺžka oplotenia je 207,06 m a jeho výška nad terénom je 2,0 m. Bude vedená po obvode areálu, na haranici pozemku. Súčasťou oplotenia bude dvojkrídlová posuvná brána šírky 2x 3,0 m, situovaná k západnej hranici pozemku v mieste napojenia areálu na prístupovú komunikáciu. Otvor v oplotení pre osadenie brány bude mať šírku 6,0 m. Je navrhnutá dvojkrídlová posuvná brána na kolajnici s nosnou kostrou z uzavretých oceľových profilov a s výplňou z oceľovej siete.

Oplotenie areálu zberného dvora je navrhnutý z drôteného pletiva, kotveného k oceľovým stĺpikom. Drôtené pletivo je plánované zelený vysokopriľnavý plast na pozinkovanej oceli štvorhranné pletivou ϕ2,7 mm, s okami 50x50 mm a výšky 1,8 m. Stĺpiky sú navrhnuté poplastované oceľové rúrky ϕ43 mm a dĺžky 2,5 m. Stĺpiky budú osadené na osovú vzdialenosť 3,0 m a ich konce v dĺžke 0,55 m budú zabetónované do základových pätiek, resp. do oporného múrika. Základové pätky pr. 200x200 mm a hĺbky 700 mm. budú vyrobené z betónu tr. C16/20. Základové pätky sú osadené do nezamŕznej hľbky na štrkové lôžko. Oporný múrik bude mať za úlohu preklenutie výškových rozdielov na okraji stavebnej parcely.Vybuduje sa na južnej a z časti na východnej hranici pozemku. Oporný múrik výšky 1,0 m a hr. 250 mm budú tvoriť betónové debniace tvárnice DT25 vyplnené betónom tr. C16/20 a vystužené vodorovnou a zvislou konštrukčnou výstužou. Vodorovná výstuž sa skladá z prútov 2R12, po 250 mm. Zvislé prúty 2R12, po 250 mm, budú slúžiť na kotvenie oporného múrika a treba ich osadiť ešte pred zabetónovaním základových pásov. Oporný múrik bude založený na jednostupňové základové pásy, uložené na únosnú pôdu. Základové pásy šírky 500 mm a výšky 600 mm budú vyrobené z betónu tr. C16/20 a budú vystužené konštrukčnou výstužou. Základové pásy budú uložené na vrstvu zhutneného štrkopiesku. Ešte pred zabetónovaním základov treba osadiť kotviace prúty oprného múrika z výstuže 2R12 po 250 mm.

3

SADOVÉ ÚPRAVY

Súčasťou plánovaných stavebných prác bude aj  realizácia sadových úprav v areáli Zberného dvora. Sadové úpravy zahŕňajú v sebe vytvorenie dostatok priestoru s bohatou zeleňou. V rámci sadových úprav sa uskutoční výsadba kríkov pre vytvorenie živého plotu, ktorý bude slúžiť ako prirodzená bariera a uskutoční sa vytvorenie voľnej zelene vo forme zatrávnených plôch.

Odstránenie stavebných zvyškov: z hľadiska kvalitného založenia výsadby je dôkladné odstránenie stavebných zvyškov veľmi dôležité, pretože tieto pôsobia v pôde ako drenáž, spôsobujú poklesy pôdy, dochádza k nerovnomernému vývinu trávnika, obmedzuje rozvoj koreňovej sústavy drevín. Pred zahájením vlastných sadovníckych úprav je potrebné plochu ohumusiť vrstvou ornice v hrúbke 10 cm, čo je pre založenie trávnika postačujúce. Dôležité je pôdu riadne skypriť, aby bola prevzdušnená, mala dobrú absorbčnú schopnosť a kapilaritu. Skyprenie sa dosiahne rýľovaním či rotovátorovaním, aby sa dosiahol kvalitný, rovný povrch pôdy. Trávnik na ploche bude založený výsevom. Pri výbere trávnej zmesi treba zohľadniť podmienky daného stanoviska, na základe prostredia navrhnuté je trávne osivo DLF Waterless - sucho, z dôvodu že dobre znáša dlho trvajúce sucho. Trávnik bude založený výsevom, dávka je 30 g/m2. Aplikovať sa bude celoplošne na rovinatom teréne. Pre kvalitný rast trávnika je potrebné pôdu v rámci jej predsejbovej prípravy vyhnojiť, najlepšie štartérovým hnojivom pre rýchly vývoj trávnikov po výseve, v dávke 30 g/m2. Trávové semeno by sa malo vysievať len do odburinenej pôdy, ktorý po 14 dňoch nezanecháva v pôde rezíduá.

V Komárne, 10.09.2017                                                  Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  stavby                  	:		SO 14 - Osadenie nádrže pre požiarnu vodu

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## B :  STAVEBNÉ  VÝKRESY  OBJEKTOV

A1	Osadenie požiarnej nádrže KL PN22			M = 1 : 50

### TECHNICKÁ   SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Osadenie prefabrikovanej betónovej nádrže bude slúžiť ako umelý zdroj požiarnej vody a bude mať za úlohu zabezpečiť potrebné množstvo požiarnej vody pre celý areál Zberného dvora. Nádrž je navrhnutá v strede areálu, na ľahko prístupné miesto v rámci zberného dvora, na vzdialenosť 0,70 m od východnej hranice pozemku.

Počas navrhovania nádrže pre umelý zdroj požiarej vody sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktoré vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušené.

## Stavebno-technické riešenie objektu

Na zabezpečenie umelého zdroja dostatočného množstva požiarnej vody je navrhnutá vodotesná prefabrikovaná požiarna nádrž KL PN22 s užitočným objemom 22,0 m3. Nádrž bude osadená pod spevnenú plochu, do voľného priestoru medzi kontajnermi.

Predmetná nádrž na skladovanie požiarnej vody s užitočným objemom 22,0 m3, je vodotesný  železobetónový prefabrikát obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi 4,00x3,60x2,60 m. Bude vytvorená s postupným montovaním jednotlivých segmentov, a to z dvoch uzatváracích koncových dielov a z jedného rámového stredného dielu. Hrúbka steny nádrže je 150 mm. Jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C 30/37 v súlade s STN EN 206-1. Prefabrikáty sú vystužené kombináciou sieťovej výstuže a viazanej prútovej výstuže 10 505 (R). Vystuženie jednotlivých prefabrikátov je závislé od hrúbky dosky, ale aj od veľkosti zaťaženia pôsobiaceho na prefabrikát (výška nadložia). Na manipuláciu s prefabrikátmi sú zabudované kotevné háky a zapustené kotvy s guľovou hlavou.

Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak podzemnej vody až do úrovne stropnej časti nádrže pri zásype zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vstup do nádrže je zabezpečený cez otvory Ø 600 mm, ktorý je z pravidla umiestnený v uzatváracích koncových dieloch. K nádrži sa vstupuje cez vstupný komín vytvorený systémom šachtových skruží a liatinovým poklopom triedy zaťaženia D 400 kN.

Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom šróbovaných spojov a trvale pružným tesnením. Požiarna nádrž je dodávaná bez technologického vybavenia. Akumulačná nádrž požiarnej vody, cez nátokové potrubie DN25 mm, bude spojená s armatúrnou šachtou, cez ktorú sa zabezpečí jej plnenie.

Akumulačná nádrž požiarnej vody sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón hr. 150 mm tr. C16/20 s pieskovým lôžkom hr. 50 mm. Podkladový betón je uložený na zhutnené štrkové lôzko hr. 150 mm.

V Komárne, 10.09.2017                                                  Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR

Názov  objektu                  	:		SO 08 - Kontajnery

Miesto stavby			:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18,:/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÁ  SPRÁVA

### TECHNICKÁ   SPRÁVA

Účel objektu, účelové jednotky, kapacita

Na triedený zber komunálnych odpadov v rámci Zberného dvora budú umiestnerné kontajnery v priestoroch areálu na spevnenej betónovej ploche. Na umiestnenie kontajnerov bude využitý voľný priestor pri východnej hranici pozemku v celkovej dĺžke cca 25,0 m. Najmenšia vzdialenosť kontajnerov od Prevádzkového objektu bude 14,0 m, od Mostovej váhy 7,4 m a od Príjmovej skládky BRO 12,6 m.

Kontajnery na spevnenej betónovej ploche budú situované tak, aby bola zabezpečná ich riadna manipulácia a bezpečnosť osôb a zamestnancov zberného dvora pri ich obsluhe a aby bola splnená podmienka požiarnej bezpečnosti celého areálu.

Typ a kapacita kontajnerov pre triedený zber komunálneho odpadu je navrhnutý podľa druhu skladového materiálu.

Zoznam kontajnerov

Veľkokapacitný kontajner otvorený 7,0 m3		3 ks

- typ: vaňový kontajner otvorený

- rozmery: 3,50x1,82x1,70 m

- materiál: oceľový plech za studena valcovaný a profily tvaru "L" a "U"

- povrchová úprava: 1x základný náter a 2x vrchné nátery

- účeľ: na skladovanie tuhého a sypkého objemového a triedeného odpadu

- manipulácia: pomocou reťazového ramenového nakladača

Veľkokapacitný kontajner uzavretý 7,0 m3		2 ks

- typ: vaňový kontajner s odpuženými vekami

- rozmery: 3,50x1,82x1,70 m

- materiál: oceľový plech za studena valcovaný a profily tvaru "L" a "U"

- povrchová úprava: 1x základný náter a 2x vrchné nátery

- účeľ: na skladovanie triedeného odpadu

- manipulácia: pomocou reťazového ramenového nakladača

Veľkokapacitný skladový kontajner 	22,3 m3	1 ks

- typ: skladový kontajner s dvojkrídlovými dverami na čelnej strane

- rozmery: 4,200x2,438x2,591 m

- materiál: oceľový rám a výplňový plech z ohýbaných profilov vodotesne zvarených

- podlaha: protišmykový, ryhovaný plech

- dvere: dvojkrídlové, uzamykateľné, opatrené tesniacou gumou

- povrchová úprava: 1x základný náter a 2x vrchné nátery

- účeľ: na skladovanie odpadových elektronických zariadení

- manipulácia: pomocou vysokozdvižného vozíka, alebo žeriavom

Skladový kontajner 0,64 m3		1 ks

- účeľ: kontajner na skladovanie a prepravu opotrebovaných žiariviek a výbojok

- rozmery: 1,60x0,50x0,80 m

- materiál: oceľový rám a výplňový plech s vodotesným zváraním

- otváranie: z hora

- povrchová úprava: lakovaný plech

2

Plastový box 0,50 m3		1 ks

- účeľ: plastový box na skladovanie a prepravu opotrebovaných batérií a monočlánkov

- rozmery: 1,20x0,80x0,795 m

- materiál: nádoba je vyrobená z polyetylénu

- otváranie: z hora

- konštrukcia: je opatrená voľne odnímateľným vekom

Nádoba na nebezpečný odpad 0,8 m3	1 ks

- účeľ: nádoba na skladovanie a prepravu akumulátorov

- rozmery: 1,20x1,00x1,29 m

- materiál: oceľový rám a výplňový plech z ohýbaných profilov vodotesne zvarených

- veko: opatrené tesnením z penovej gumy, aretované v otvorenej polohe

- povrchová úprava: lakovaný plech

- manipulácia: pomocou vysokozdvižného vozíka, alebo žeriavom

Plastová nádrž 1,2 m3 	1 ks

- typ: nadzemná nádrž na bezpečné skladovanie nebezpečných tekutých látok

- rozmery: 1,22x1,90x1,40 m

- materiál: dvojplášťová konštrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu

- manipulácia: cez zamykateľný kryt špeciálneho nalievacieho otvoru

- účeľ: nádrž na skladovanie a prepravu opotrebovaného jedlého oleja a tukov

V Komárne, 10.09.2017                                                  Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia

Názov  stavby                  	:		ZBERNÝ DVOR  - Strojové vybavenie

Miesto stavby		:		Vrakúň, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18, :/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Zodpovedný  projektant	:		Ing. Görözdiová  Terézia

Časť  projektu                 	:		Stavebná

# PROJEKTOVÁ      DOKUMENTÁCIA

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  TECHNICKÝ  POPIS

### TECHNICKÝ POPIS

Pre funčnú a cielenú prevádzku Zberného dvora vo Vrakúni je potrebné zabezpečiť jeho strojové vybavenie, ktoré bude pri procesoch:

- prijímania odpadu,

- uskladnenie odpadu,

- zmenšovania objemu odpadu,

- spracovania biologicky rozložiteľného odpadu,

- zberu odpadu,

- zvozu a nakladania s odpadmi, za ktorých zber a nakladanie zodpovedá

podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená

zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky

rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa

kuchyne, plniť nedeliteľnú súčasť zberného dvora.

V nadväznosti na:

- platnú legislatívu, §80, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov,

- využitie potenciálu biologicky rozložiteľného zeleného odpadu pri

kompostovaní,

navrhnutý Zberný dvor bude vybavený nasledovným strojovým zariadením:

1. Traktor

2. Čelný nakladač

3. Tandemový príves (vlečka)

4. Dvojkomorový lis

5. Štiepkovač

6. Rezací a miešací voz na biologický odpad

7. Triediace sito

8. Prekopávač kompostu

9. Nosič kontajnerov

Špecifikáciu strojového zariadenia viď v prílohe!

V Komárne, 10.09.2017              		       Vypracoval : Ing. Görözdiová Terézia