Druh projektu		:		Projekt stavby pre stavebné povolenie

Miesto stavby		:		Vrakúň, parc.č. 550/18, :/20

Investor			:		OBEC Vrakúň

Vypracoval			:	            PROJEKT

Projekčná a inžinierska kancelária

Komárno, Ul. Slobody 62

Tel.: 0903 253 961

# ZBERNÝ DVOR

## Z O Z N A M        P R Í L O H      :

## A :  	SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

## B :  	SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

## C :  	SITUÁCIA - ŠIRŠIE VZŤAHY					M = 1 : 1000

D :  	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA					M = 1 : 250

## E :  	VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

### SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:			ZBERNÝ DVOR

Miesto stavby:		Vrakúň, Hlavná ulica

k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/15 - vlastná stavba

Číslo parcely:			k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20 - vlastná stavba

k.ú. Vrakúň, parc. č. 76/27 - prístupová cesta

k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/23 - prístupová cesta

k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/6, 550/19 - prípojky NN

Okres:				Dunajská Streda

Kraj:				Trnavský

Investor :			OBEC Vrakúň,

Obecný úrad, Nám. sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň

IČO: 00 305 821

Druh projektu:		Projekt pre stavebné povolenie

Generálny projektant:		PROJEKT - projekčná a inžinierska kancelária

Slobody 62, 945 01 Komárno

Zodpovedný projektant:	Ing. Görözdiová Terézia

Autor:				Ing. Görözdiová Terézia

Statika:			Ing. Balázsy Mária

Zdravotechnika:		Bitter Tibor

Elektroinštalácia:		Ing. Ollé Tibor

Požiarna ochrana:		Ing. Nagy Zsolt

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Celková plocha pozemku:					1 871,00 m2

Spevnená plocha na celkovej ploche	:			964,00 m2

Prevádzková budova na zastavanej ploche:			32,34 m2

Garáž pre stroje na zastavanej ploche:			90,00 m2

Priestor pre stavebnú suť na zastavanej ploche:		70,00 m2

Mostová váha na celkovej ploche:				38,52 m2

Príjmová skládka BRO na zastavanej ploche:		57,75 m2

Hroble - kopky na celkovej ploche:				172,80 m2

Skladovací priestor kompostu na zastavanej ploche:	57,75 m2

Zatrávnená plocha na celkovej ploche:			257,50 m2

Štrková plocha na celkovej ploche:				149,70 m2

Oplotenie pozemku v celkovej dĺžke:			207,06 m

Celkové náklady stavby:                     			podľa rozpočtu

Východiskové podklady

- kópia katastrálnej mapy

- výpis z katastra nehnuteľnosti

- geometrický plán na oddelenie parcely

2

- obhliadka na mieste na preskúmanie skutkového stavu

- úvodná konzultácia s investorom

- platné normy a predpisy

## Členenie stavby

Stavba Zberný dvor vo Vrakuni bude mať z hľadiska stavebno-technického trvalý charakter. Je situovaný do zadnej časti bývalého výrobného areálu. Urbanisticky je územie svojou polohou, orientáciou a terénnym členením, pre navrhovanú činnosť vhodné.

Vstup do areálu zberného dvora bude cez prístupovú cestu, ktorá je vymedzená geometrickým plánom v rámci bývalého výrobného areálu. Prístupová cesta je napojená na jestvujúcu verejnú komunikáciu obce. Areál zberného dvora bude vymedzený oplotením a prístupný cez vstupnú bránu.

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 01	Prevádzková budova

SO 02	Garáž pre stroje

SO 03	Priestor na stavebnú suť

SO 04	Mostová váha

SO 05	Príjmová skládka biologicky rozložiteľného odpadu

SO 06	Hroble - kopky

SO 07	Skladovací priestor kompostu

SO 08	Kontajnery

SO 09	Spevnené plochy

SO 10	Oplotenie

SO 11	Vodovodná prípojka + armatúrna šachta

SO 12	Kanalizačná prípojka + žumpa

SO 13	Elektrická prípojka

SO 14	Osadenie nádrže pre požiarnu vodu

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:

PS	Strojové vybavenie

## Vecné a časové väzby stavby

Navrhovaná výstavba nebude mať vplyv a väzby na okolitú výstavbu. Výstavba Zberného dvora bude financovaná z nenávratných finančných prostriedkov. Organizácia stavby a harmonogram postupu výstavby bude vychádzať z nasledovných termínov:

Zahájenie výstavby:		po získaní finančných prostriedkov

Ukončenie výstavby:		12 mesiacov od zahájenia výstavby

Vlastníkom a prevádzkovateľom  plánovanej stavy Zberného dvora, vybaveného so všetkými potrebnými príslušenstvami na jeho plynulé a bezpečné fungovanie bude Obec Vrakúň.

3

Zdôvodnenie diela

Stavba Zberný dvor vo Vrakúni bude slúžiť pre potreby obce. V zmysle platného zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zberný dvor zariadenie na zber odpadov, je to priestor ohraničený plotom, primerane zabezpečený pre odcudzením odpadu a vstupom cudzých osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

Bude slúžiť za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov - primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch zodpovedá obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je bioplogicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

Cieľom zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je priblížiť Slovensku k smerniciam a štandardom Európskej únie, viac odpad separovať a recyklovať. vytvorením Zberného dvora vo Vrakúni sa zvýši miera triedenia odpadu a tým viac sa bude chrániť životné prostredie.

Charakteristika diela

Predmetná stavba spadá medzi objekty odpadového hospodárstva a nemá výrobný charakter. Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. Ďalej bude slúžiť na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného zeleného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane cintorína a z ďalšej zelene, ktoré vznikajú v rámci komunálneho odpadu na území obce Vrakúň.

Podľa prílohy č.1 vyhl. MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nasledovné odpady:

20 - Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu:

20 01 -  Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01:

20 01 02 - sklo – O

20 01 10 - šatstvo – O

20 01 11 - textílie – O

20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – N

20 01 25 - jedlé oleje a tuky – O

20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 – O

20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 – O

20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37 – O

20 01 40 - kovy – O

20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 – O

20 02 -  Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov:

20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad – O

20 03 -  Iné komunálne odpady:

20 03 02 - odpad z trhovísk – O

20 03 07 - objemový odpad – O

20 03 08 - drobné stavebné odpady – O

4

Zber bude realizovaný donáškovým systémom, pričom prinesené komodity budú uskladnené do vopred stanovených kontajnerov, resp. budú uložené na vyhradenú volnú plochu. Niektoré druhy odpadov budú umiestnené v sklade odpadov pod prístreškom, na spevnených plochách, alebo v špeciálnych kontajneroch. Odpady budú zhromažďované tak, aby nedochádzalo k ich úniku z areálu do okolia. Na zber vyseparovaných komodít budú slúžiť veľkokapacitné kontajnery a nádoby na zber nebezpečných odpadov. Vytriedené a selektívne ukladané odpady budú podľa potreby upravené a ďalej odovzdané oprávneným spracovateľom. Biologicky rozložiteľný odpad bude upravený drvením a pripravené na ďalšie spracovanie - kompostovanie v rámci zberného dvora.

Novostavba Zberného dvora vo Vrakúni bude prevádzkovaná na základe schváleného prevádzkového poriadku, odsúhlaseného príslušnými úradmi. Prevádzkový poriadok zabezpečí budúci prevádzkovateľ Zberného dvora. Uvažuje sa s jednosmennou prevádzkou, ktorú zabezpečia dvaja pracovníci - zamestnanci prevádzkovateľa.

Spôsob realizácie diela

Výstavba Zberného dvora bude realizovaná dodávateľsky, odborne spôsobilou organizáciou. Dodávateľ diela - oprávnená osoba je povinná dodržať všetky platné predpisy pojednávajúce o bezpečnosti a ochrane zdravia, týkajúce sa vykonávaných stavebných prác a činností.

Všeobecné podmienky realizácie diela budú dohodnuté osobitne podľa platných predpisov a noriem. Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného stavebného povolenia a rešpektovať podmienky k realizácií stavby v právoplatnom stavebnom povolení.

V  Komárne, 18.09.2017                                                Vypracovala: Ing. Görözdiová Terézia

### SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

Umiestnenie stavby

Daný projekt rieši vybudovanie novostavby Zberného dvora v intraviláne obce Vrakúň. Predmetný stavebný pozemok na parc. č. 550/18 a 550/20 sa nachádza v okrajovej časti obce, v priestoroch bývalého výrobného areálu a je prístupný z verejnej komunikácie - Hlavná ulica cez vyhradenú prístupovú cestu  na parc. č. 76/27 a 550/23. Na okolitých pozemkoch sa nachádzajú objekty prevádzkového a výrobného charakeru, resp. sú nezastavané priestory.

Z hladiska charakteru navrhovanej stavby daná lokalita vyhovuje účelu prevádzkovania Zberného dvora a je v súlade s koncepciou územného plánu obce. Pri návrhu novostavby sa v plnej miere prihliadalo na ekológiu daného prostredia, ako aj na ochranu okolitého životného prostredia. Počas stavebných prác nedochádza k poškodeniu jestvujúcej zelene, ani k vyrúbaniu stromov či kríkov.

Navrhnutá stavba Zberného dvora so svojím charakterom, prevádzkou a umiestnením nebude mať na svoje okolie žiadne nežiadúce negatívne vplyvy, počas prevádzky nedôjde k znečisteniu ovzdušia, pôdy ani spodných vôd. Technické a technologické riešenie plánovanej stavby je v súlade s platnými predpismi a normami na bezpečné a ekológické prevádzkovanie navrhovaných objektov. Počas navrhovania novostavby sa v plnej miere prihliadalo i na architektonický a urbanistický vzhľad a tvar daného prostredia, ktorý vplyvom plánovanej stavby nebude ani v jednom z horeuvedených aspektov narušený.

## Charakteristika územia stavby

Stavenisko predmetnej stavby sa nachádza v intraviláne katastri obce Vrakúň. Prístup na stavenisko je zabezpečené z verejnej komunikácie - Hlavná ulica, cez prístupovú cestu  a cez vnútroareálové spevnené a nespevnené plochy. Príprava územia na výstavbu navrhnutej novostavby vyžaduje rozsiahle terénne úpravy a urovnanie terénu. Odstránená zemina bude použitá na na realizáciu terénnych úprav po ukončení stavebných prác.

Pred zahájením projektových prác bolo prevedené geometrické zameranie na oddelenie parcely a na vymedzenie prístupovej cesty. Informácie o existencií podzemných vedení boli použité iba čiastočne, nakoľko v záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia vodovodu mimo rozsahu správcov inžinierskych sietí. Zmapovanie týchto vedení bude možné až po zahájení stavebných prác formou prieskumných meraní a výkopov.

Na osadenie novostavby slúži geometrický plán, na základe ktorej sa vyhotoví situačný výkres so zameraním skutočného stavu. Podľa tejto situácie – zastavovacieho plánu sa uskutoční polohopisné a výškopisné vytýčenie jednotlivých objektov novostavby.

Pred zahájením stavebných prác treba  vytýčiť polohu jestvujúcich vedení a inžinierskych sietí a počas výstavby treba zabezpečiť ich ochranu. Novostavba so svojou polohou priamo nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov a iných chránených území.

Prehľad použitých prieskumov, mapové a geodetické podklady

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledovné mapové podklady:

- kópia z katastrálnej mapy, vypracovaný katastrálnym úradom,

- geometrický plán zamerania záujmového územia.

2

Prírodné podmienky pre uskutočnenie stavby

Z hľadiska rastlej vysokej zelene v mieste stavby nie je nutné vyrúbať žiadny strom. Na území stavby sa nenachádzajú chránené časti prírody.

Pamiatková starostlivosť

V území staveniska a ani v jeho kontaktnom území sa nenachádzajú objekty a prvky vyžiadajúce si osobitný režim z hľadiska pamiatkového záujmu.

Rozsah a spôsob zabezpečenia prekládok sietí

V navrhovanom riešení nie je nutné zabezpečiť prekládku verejných inžinierskych sietí.

Zemné  práce

Zemné práce na realizáciu Zberného dvora zahrňajú v sebe výkopové práce na realizáciu základových konštrukcií jednotlivých objektov ako aj zemné práce na vybudovanie spevnených plôch a podzemných vedení. Zemné práce budú prevádzané v zemine tr.3, strojne s ručným dočistením.

Terén sa upraví urovnaním terénu po vykonaní hrubých terénnych úprav a po odstránení prípadných prekážok. Výkopová zemina bude uskladnená priamo na stavenisku a bude použitá na prevedie  spätných zásypy a na terénnych úprav okolia.

Podzemná voda

Úroveň podzemnej vody v oblasti plánovanej stavby sa nachádza v hľbke cca 3,0 m pod úrovňou terénu. Z hladiska zakladania to neovplyvní  spôsob zakladania jednotlivých objektov vyššie uvedenej stavby.

Kanalizácia

V oblasti plánovanej novostavby Zberného dvora sa nenachádza verejná kanalizácia, preto odvádzanie splaškových vôd z plánovaného Prevádzkového objektu je riešené do navrhovanej prefarbrikovanej izolovanej žumpy s užitočným objemom 8,0 m3 cez navrhovanú kanalizačnú prípojku PVC 125x3,1, ktorá bude privedená k do izolovaej žumpy cez navrhovanú revíznu šachtu DN400.

Zásobovanie vodou

Plánovaný Prevádzkový objekt a Nádrž na zabezpečenie umelého zdroja požiarnej vody budú zásobené úžitkovou vodou z navrhovanej vŕtanej studne osadenej do armatúrnej šachty. Prívod vody, vedený z armatúrnej šachty k jednotlivým objektom, je navrhnutý z rúrok rPE

3

32x3,4 - DN25. Armatúrna šachta bude slúžiť na osadenie vodárenského zariadenia s upravovňou vody.

Teplo a palivá

V rámci plánovaného Zberného dovra jedine objekt Prevádzkovej budovy vyžaduje zásobovanie teplom vo vykurovacom období, ktoré bude zabezpečené elektrickými lokálnymi vykurovacími telesami.

Rozvod elektrickej energie

Plánovaná stavba Zberného zdroja bude zásobená elektrickou energiou z jestvujúceho hlavného rozvádzača, nachádzajúceho sa v priestoroch jestvujúceho objektu čistiarne odpadových vôd na susednom pozemku parc. 550/6.  Napojenie hlavného rozvádzača Zberného dvora sa realizuje formou podzemného káblového rozvodu NN. Nový hlavný rozvádzač bude osadený do priestoru Prevádzkovej budovy.

Hluk

V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na prostredie a vonkajšie okolie. Zariadenia a stroje nachádzajúce sa a inštalované v  rámci Zberného dvora musia vyhovovať platným normám a predpisom v oblasti šírenia hluku.

Osvetlenie

V  rámci Zberného dvora v priestoroch jednotlivých objektov je riešené ako združené a to prirodzené denné osvetlenie oknami podľa STN 73 0580, kombinované s umelým osvetlením, ktoré bude prevedené prevažne žiarovkovými svietidlami. Intenzity osvetlenia sú v súlade s požiadavkou STN 36 0450.

## Vzduchotechnika

V rámci stavby Zberného dvora sa rieši vetranie jednotlivých objektov prirodzeným spôsobom.

## Dopravno-technické riešenie stavby

Vzhľadom na charakter plánovanej stavby, dopravno-technické riešenie je zamerané na zabezpečenie potrebných prístupových a spevnených plôch a spojenie týchto plôch s okolitou verejnou komunikáciou. Prístupová cesta šírky 5,0 m je vymedzená geometrickým plánom na parc. č. 76/27 a 550/26 a vedie cez areál bývalého výrobného komplexu. Z jedného konca je napojená na verejnú komunikáciu - Hlavná ulica a druhý koniec vedie k vstupnej bráne Zberného dvora. Komunikačné a manipilačné priestory v rámci areálu Zberného dvora sú navrhnuté s cementobetónovým krytom.

4

Vplyv stavby na životné prostredie

Celkovému riešeniu stavby zodpovedá aj starostlivosť o životné prostredie. Pri návrhu Zberného dvora sa v plnej miere prihliadalo na ekológiu daného prostredia, ako aj na ochranu okolitého životného prostredia. Navrhovaná stavba svojim umiestnením, uskutočnením ani prevádzkou nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri vypracovaní návrhu sa vychádzalo z platných predpisov a noriem, ako aj požiadaviek hygienickej starostlivosti a ochrany životného prostredia. Vzhľadom k charakteru celej stavby nebude mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na pracovné prostredie a ani na vonkajšie okolie. Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s výstavbou celku sa prejaví hlavne vyšším hlukom (stavebným hlukom). V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie eliminovať organizačnými opatreniami  (napr. nebudú sa rušné a hlučné pracovné procesy uskutočňovať v ranných, večerných hodinách).

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov:

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 315/2012 Z.z., zákona č. 80/2013 Z.z.

a zákona č. 350/2015 Z.z.,

- Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch

v znení neskoršých predpisov,

- Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

- Vyhláška 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,

- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. MV SR o požiarnej prevencii.

Pri vypracovaní návrhu sa vychádzalo z platných predpisov a noriem, ako aj požiadaviek hygienickej starostlivosti a ochrany životného prostredia. Ochrana spodných vôd bude zabezpečená odvádzaním splaškových vôd do izolovanej žumpy a s použitím vodotesnej ochrannej PVC fólie pri zakladaní jednotlivých objektov. Výstavbou nebudú dotknuté žiadne porasty. Po dokončení výstavby investor upraví okolitý priestor, aby čo najúčinnejšie prispel k zvelaďovaniu okolitého prostredia.

Prevádzka hotového diela takisto nebude mať žiadny negatívny vplyv na jeho okolie, ani na obytné prostredie a ani na obyvateľov obce Vrakúň.

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov možno odpady vznikajúce pri výstavbe predmetnej stavby Zberného dvora zatriediť nasledovne :

17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy

z kontaminovaných miest:

17 01 - Betón, tehly, škrídly obkladový materiál a keramika:

17 01 01 - Betón neznečistený škodlivinami – O – 1,6 t

17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladového materiálu a keramiky – O – 2,1 t

17 02 - Drevo, sklo a plasty:

17 02 01 - Odpadové drevo neznenečistené škodlivinami – O – 1,1 t

17 02 02 - Sklo neznenečistené škodlivinami – O –0,4 t

5

17 02 03 - Plasty neznenečistené škodlivinami – O –0,2 t

17 04 - Kovy, vrátane ich zliatiny:

17 04 05 - Železo a oceľ – O – 0,5 t

17 05 - Zemina, vrátane výkopovej zeminy z kontaminivaných plôch, kamenivo

a materiál z bagrovísk:

17 05 04 - Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky – O – 4,8 t

17 05 06 - Výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky – O – 51,5 t

17 06 - Izolačné materiály a stavebné materiály, obsahujúce azbest:

17 06 04 - Izolačné materiály neobsahujúce nebezpečné látky – O – 0,7 t

17 09 - Iné odpady zo stavieb a demolácií:

17 09 04 - Zmiešané odpady z demolácie inak nešpecifikované – O – 2 t

Celkové množstvo výkopovej zeminy bude použitá na násypy, spätné zásypy a na terénne úpravy v okolí jednotlivých objektov.

Predpokladané množstvo ostatných sutí a odpadov	:          20,0 m3 (13,4 t)

Predpokladaná vyťažiteľnosť				: 	0,0 %

Uskadňovanie sutí a odpadov	:	do kontajnerov, resp. priamo do vozidiel stavby

Miesto odporúčanej skládky upresní investor v spolupráci s dodávateľom do zahájenia stavebnej činnosti. Počas realizácie stavby dodávateľ stavby v spolupráci s investorom predloží na príslušný ÚŽP ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení.

Projektant stavby zároveň konštatuje že výstavba Zberného dvora nebude produkovať odpady obsahujúce nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami.

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov možno odpady vznikajúce počas prevádzky predmetného Zberného dvora zatriediť nasledovne :

20 - Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu:

20 01 -  Zložky komunálneho odpadu z triedeného zberu:

20 01 01 - Papier  – O

20 01 02 - Sklo  – O

20 01 39 - Plasty  – O

20 03 -  Iné komunálne odpady:

20 03 01 - Zmesový komunálny odpad  – O

Predpokladané množstvo odpadu za rok je : 2,0 t/rok

Uskadňovanie odpadov	:	do kontajnerov

Stavba tvorí kompaktný celok s centrálnym umiestnením skladovacích priestorov. Údaje o bilanciach odpadov sú orientačné sú stanovené odborným odhadom. Miestom skládky komunálneho odpadu bude príslušná skládka TKO daného regiónu.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby

6

zastúpený odborne spôsobilou osobou. Dôraz je potrebné dať predpisy na práce vo výkopoch, vo výškach a práce s bremenami ako aj na ďalšie predpisy a vyhlášky:

- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších

predpisov,

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadaviek pri používaní pracovných prostriedkov,

- Vyhláška č. 508/2009 Z.z. Ministersva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických

a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti pri ich používaní,

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách

na pracovisku,

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na stavenisku,

- Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi,

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom,

- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce,

- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších

predpisov,

- Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri

stavebných prácach,

- Zákon č. 395/2009 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Požiarna bezpečnosť

V rámci projektovej dokumentácie je ako príloha spracovaná špecialistom požiarnej ochrany samostatná časť protipožiarnej bezpečnosti stavby Zberného dvora.

Požiadavky na stavbu z hľadiska civilnej obrany

Charakter a druh navrhovanej stavby Zberného dovra si nevyžaduje riešenie požiadaviek z hľadiska civilnej obrany.

Úprava nezasatavaných plôch pozemku

Nezasatavané plochy stavebného pozemku budú zahumusované, zatrávnené záhradnou zmesou a bude realizovaná výsadba nenáročných drevín. Časť nezastavaných plôch bude vysypaná triedeným štrkom a bude slúžiť ako sakovacia plocha na odvádzanie dažďovej vody z povrchu spevnenej betónovej plochy.

Rozsah odňatia poľnohospodárskej a lesnej pôdy

Pri výstavbe Zberného dvora nedôjde k odňatiu poľnohospodárskej pôdy.

7

Riešenie protikoróznej ochrany

Spôsob ochrany proti korozii je popísaný v jednotlivých statiach. Ich zabezpečenie bude vyhotovené podľa platných predpisov a noriem. navrhuje sa ochrana kovových prvkov základným a vrchným náterom v prípade ak tento náter nebude realizovaný továrensky, pri dodaní jednotlivých kovových prvkov a konštrukcií pre jednotlivé objekty stavby.

Stanovenie nových ochranných pásiem

Nestanovujú sa nové ochranné pásma.

Všeobecné technické požiadavky na postup prác

Postup prác sa realizuje v nadväznosti jednotlivých pracovných etáp:

- vytýčenie diela autorizovanou osobou

- odstránenie prípadných prekážok

- realizácia terénnej úpravy stavebného pozemku

- výkopové práce

- realizácia jednotlivých stavebných objektov

Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými materiálmi a vykonanými stavebnými prácami. Ich dodržavanie je pre bezpečnosť a kvalitu prác nevyhnutnou podmienkou. Do jednotlivých navrhnutých objektov je možné zabudovať výlučne materiály s príslušným atestom a zeminu schválenú s odborne spôsobilou osobou - geológom na základe vykonania patričných rozborov na stanovenie technológie sypania a zhutňovania násypov.

Na základe horeuvedených treba dodržať:

- Zákon č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o stavebných výrobkoch,

- Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a

o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Vyhláška č. 520/2001 Z.z. MV a RR SR ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov

a podrobnosti o preukazovaní zhody.

Atesty a záväzné posudky o použitých stavebných materiáloch a o vykonaných stavebných prácach sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka.

Rozsah a usporiadanie staveniska

Stavba bude uskutočňovaná bez nárokov na záber verejného priestranstva, alebo použitia cudzích pozemkov. Pre účely staveniska sa použije stavebný pozemok investora tj. parc. č. 550/18 a 550/20 v k.ú. obce Vrakúň. Na prísun stavebného materiálu a stavebnej techniky bude použitá prístupová cesta na parc. č. 76/27 a 550/23, napojená na verejnú komunikáciu. Situovanie staveniska si nevyžaduje osadenie dočasného dopravného značenia.

Predmetný pozemok v súčasnosti nie je oplotený. Pripojenie staveniska na elektrickú energiu bude staveniskovou elektrickou prípojkou z jestvujúceho hlavného rozvádzača na susednom pozemku. Stavba si nevyžaduje zvláštne nároky na zariadenie staveniska. Stavbu môže

8

realizovať len oprávnená organizácia s príslušným osvedčením, ktorá bude určená na základe výberového konania.

Charakteristika stavebného objektu

SO 01 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Novostavba Prevádzkovej budovy s max. pôdorysnými rozmermi 7,70x4,20 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora. Bude umiestnená v blízkosti vstupnej brány, na vzdialenosť 2,00 m od západnej hranice pozemku, na vzdialenosť 10,55 m od plánovanej budovy Garáže pre stroje a na vzdialenosť 5,90 m od plánovanej budovy Príjmovej skládky zeleného odpadu.

Prevádzková budova je riešená bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím a bez užitočného podkrovia. Je zastrešená jednoduchou valbovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým, tepelnoizolačným a ekologickým požiadavkám daného prostredia. Bude slúžiť k plynulej prevádzke a zároveň zabezpečí potrebné sociálno-hygienické zázemie pre zamestnancov zberného dvora.

Vstup do prevádzkovej budovy je navrhnutý v úrovni upraveného terénu cez predsieň do kancelárie, šatne a do sociálno-hygienického zariadenia, ktoré pozostáva z WC a z kúpeľne. Pre sociálno-hygienické zariadenie je zabezpečená tečúca teplá voda. Všetky miestnosti objektu sú prirodzene osvetlené a vetrané cez okná. Vykurovanie jednotlivých miestností je zabezpečené s lokálnymi elektrickými vykurovacími telesami.

SO 02 - GARÁŽ PRE STROJE

Novostavba Garáže pre stroje s max. pôdorysnými rozmermi 12,00x7,50 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora a bude slúžiť na odstavenie a umiestnenie strojného vybavenia zberného dvora. Je navrhnutá v blízkosti vstupnej brány, na vzdialenosť 2,50 m od južnej hranice pozemku, na vzdialenosť 10,55 m od plánovanej Prevádzkovej budovy a na vzdialenosť 7,00 m od plánovanej Skládky stavebnej sute.

Garáž pre stroje je navrhnutá ako montovaná hala napr. typu Delta od spoločnosti Frisomat (môže byť ľubovolný dodávateľ s nutnosťou predloženia potrebných certifikátov ku kolaudácií stavby). Objekt je navrhnutý bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím a bez podkrovného priestoru. Bude zastrešený jednoduchou sedlovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým a ekologickým požiadavkám daného prostredia.

Garáž dispozične pozostáva z jedninej miestnosti, ktorá sa nachádza v úrovni upraveného terénu. Vstup do garáže bude cez dvojkrídlové posuvné váta. Garáž bude vybavená elektroinštaláciou, ale vykurovaná nebude. Na zabezpečenie nepretržitého vetrania budú slúžiť neuzatvárateľné vetracie otvory na bočných stenách objektu.

SO 03 - PRIESTOR PRE STAVEBNÚ SUŤ

Priestor pre stavebnú suť s max. pôdorysnými rozmermi 10,0x7,0 m je navrhnutý do areálu Zberného dvora. Bude umiestnený do juhovýchodného rohu zberného dvora, na vzdialenosť 2,00 m od južnej  hranice pozemku, na vzdialenosť 1,98 m od východnej hranice pozemku  a na vzdialenosť 7,00 m od plánovanej budovy Garáže pre stroje.

Účelom vytvorenia tohto miesta je zhromažďovanie stavebnej sute od obyvateľstva obce v priestoroch zberného dvora. Priestor pre stavebnú suť je navrhnutý ako ohradené miesto na

9

betónovej spevnenej ploche bez zastrešenia. Na ohradenie priestoru slúži parapetná stena z betónových tvárnic výšky 1,0 m nad terénom.

SO 04 - MOSTOVÁ VÁHA

Mostová váha, umiestnená v priestoroch Zberného dvora, bude slúžiť na určenie množstva, tj. na váženie privezeného odpadu v prívesných vozíkoch a v malých nákladných vozidlách.

Novostavba mostovej váhy je riešená ako nadúrovňová. Je realizovaná ako betónový vážiaci most so stolovým vážiacim terminálom a s číslicovým displejom. Mostová váha ( typ WBCN 8 os spoločnosti Krajspol) je navrhnutá ako individuálne stojací objekt s pôdorysnými rozmermi 12,84 x 3,40 m, kde samotné teleso betónovej mostovej váhy má rozmery 8,84 x 3,0 m. Horná medza váživosti je 30 000 kg. Mostová váha je navrhnutá z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným a ekologickým požiadavkám dnešnej doby.

Plánovaná mostová váha je navrhnutá v blízkosti vstupu do areálu Zberného dvora, tak aby bola zabezpečená bezpečná a plynulá premávka pri vjazde a výjazde na zberný dvor. Bude osadená rovnobežne s objektom Prevádzkovej budovy, na vzdialenosť 3,0 m.

Nadúrovňová mostová váha dispozične pozostáva zo samotného telesa betónového vážiaceho mosta s konštrukčnou výškou 200 mm nad terénom. Je osadená na silových snímačov s polovodičovými tenzometrami. Snímače sú zaťažované priamo bez pákových prevodov. Súčasťou zariadenia je stolová vážiaca jednotka s čislicovým displejom a s bezdrótovým pripojením.

SO 05 - PRÍJMOVÁ SKLÁDKA BRO

Novostavba Príjmovej skládky biologicky rozložiteľného odpadu s max. pôdorysnými rozmermi 10,50x5,50 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora a bude slúžiť na prijímanie, triedenie a následné drvenie a rozsekanie zeleného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane zeleného odpadu z cintorína a z ďalšej zelene, ktoré vznikajú v rámci komunálneho odpadu na území obce.

Príjmová skládka BRO je navrhnutá na vzdialenosť 2,00 m od západnej hranice pozemku, na vzdialenosť 5,90 m od plánovanej Prevádzkovej budovy a na vzdialenosť 3,00 m od plánovanej spevnenej plochy Hroblí. Objekt je plánovaný ako prístrešok z troch strán chránený, navrhnutý s oceľovou nosnou konštrukciou a bude zastrešený jednoduchou pultovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým a ekologickým požiadavkám daného prostredia.

Príjmová skládka BRO dispozične pozostáva z troch sekcií:

- príjmová skládka uhličitých surovín

- príjmová skládka dusíkatých surovín

- príjmová skládka minerálnych surovín

SO 06 - HROBLE - KOPKY

Priestor pre Hroble - kopky s max. pôdorysnými rozmermi 18,0x9,6 m je navrhnutý do areálu Zberného dvora. Bude umiestnený do severozápadného rohu areálu, osadený na vzdialenosť 2,00 m od západnej  hranice pozemku, na vzdialenosť 1,90 m od severnej hranice pozemku, na vzdialenosť 3,00 m od plánovanej Príjmovej skládky BRO a na vzdielenosť 6,00 od plánovanej Skládky kompostu.

Účelom vytvorenia hroblí - kopkov je spracovanie zeleného odpadu, tj. výroba kompostu v priestoroch zberného dvora. Hroble - kopky sú situované tak, aby sa medzi nimi mohla byť

10

vybudovaná spevnená plocha pre pojazd mechanizmov - obracač kompostu s obsluhou a budú zriadené tak aby boli vodohospodársky zabezpečené. Plocha pre samotné kompostovanie je nekrytá hydrologicky zabezpečená vyspádovaná spevnená plocha s cementobetónovým krytom s požadovaným zložením izolačných vrstiev a so záchytnou vodotesnou akumulačnou nádržou.

SO 07 - SKLADOVACÍ PRIESTOR KOMPOSTU

Novostavba Skladovacieho priestoru kompostu s max. pôdorysnými rozmermi 10,50x5,50 m je navrhnutá do areálu Zberného dvora a bude slúžiť na dočasné skladovanie triedenie kompostu, ktoré sa získava po spracovaním zeleného odpadu a jeho kompostovaním pomocou hroblí.

Skladovací priestor kompostu je navrhnutý na vzdialenosť 2,00 m od severnej hranice pozemku, na vzdialenosť 3,72 - 4,58 m od východnej hranice pozemku a na vzdialenosť 6,00 m od plánovanej spevnenej plochy Hroblí. Objekt je plánovaný ako prístrešok z troch strán chránený, navrhnutý s oceľovou nosnou konštrukciou a bude zastrešený jednoduchou pultovou strechou s miernym sklonom. Objekt je navrhnutý z novodobých stavebných materiálov, ktoré vyhovujú všetkým konštrukčným, statickým a ekologickým požiadavkám daného prostredia.

Skladovací priestor kompostu dispozične pozostáva z troch sekcií:

- skládka kompostu I. akosť

- skládka kompostu II. akosť

- skládka kompostu III. akosť

SO 08 - KONTAJNERY

Na triedený zber komunálnych odpadov v rámci Zberného dvora budú umiestnerné kontajnery v priestoroch areálu na spevnenej betónovej ploche. Na umiestnenie kontajnerov bude využitý voľný priestor pri východnej hranici pozemku v celkovej dĺžke cca 25,0 m. Najmenšia vzdialenosť kontajnerov od Prevádzkového objektu bude 14,0 m, od Mostovej váhy 7,4 m a od Príjmovej skládky BRO 12,6 m.

Kontajnery na spevnenej betónovej ploche budú situované tak, aby bola zabezpečná ich riadna manipulácia a bezpečnosť osôb a zamestnancov zberného dvora pri ich obsluhe a aby bola splnená podmienka požiarnej bezpečnosti celého areálu.

Typ a kapacita kontajnerov pre triedený zber komunálneho odpadu je navrhnutý podľa druhu skladového materiálu.

Zoznam kontajnerov:

Veľkokapacitný kontajner otvorený 7,0 m3		3 ks

Veľkokapacitný kontajner uzavretý 7,0 m3		2 ks

Veľkokapacitný skladový kontajner 	22,3 m3	1 ks

Skladový kontajner 0,64 m3				1 ks

Plastový box 0,50 m3					1 ks

Nádoba na nebezpečný odpad 0,8 m3		1 ks

Plastová nádrž 1,2 m3 				1 ks

SO 09 - SPEVNENÉ PLOCHY

Daný projekt rieši vybudovanie spevnených plôch v areáli Zberného dvora a napojenie týchto plôch na verejnú komunikáciu cez jestvujúcu prístupovú cestu na parc. č. 76/27 a 550/23 v priestoroch jestvujúceho prevádzkového dvora. Predmetný stavebný pozemok na parc. č.

11

550/18 a 550/20 je súčasťou tohto prevádzkového dvora. Po realizácií stavby Zberný dvor sa bude nachádzať v oplotených priestoroch.

Dispozičné riešenie vychádza z návrhu osadenia plánovaných objektov v rámci zberného dvora a terénnych možnosti staveniska. Základnou úlohou je vybudovanie takej spevnenej plochy, ktorá zabráni k nahromadeniu zrážkových vôd pri vstupe k jednotlivým objektom a rieši úpravu plochy na dotknutých úsekoch. Smerové a šírkové pomery riešenia vychádzajú z existujúcich podmienok, bez možnosti väčšieho rozširovania.  Betónová spevnená plocha je navrhnutá s priečnym spádom 0,5%, ktorý zabezpečí odvádzanie dažďovej vody z  betónového povrchu na štrkový povrch, ktorý bude vytvorený v šírke 2,0 m pozdĺž spevnenej plochy, vedľa oplotenia. Z ostatných strán spevnenú plochu bude lemovať zatrávnená plocha. Spojenie spevnenej plochy s zelenou plochou bude plynulé. Pri napojení betónovej spevnenej plochy na existujúcu prístupovú plochu treba dodržať výškovú niveletu po celej šírke dopravnej komunikácie.

SO 10 - OPLOTENIE

Oplotenia slúži na oddelenie verejného a súkromného priestranstva. Vybuduje sa z dôvodu, aby zabránilo vstupu nepovolaným osobám do areálu Zberného dvora. Oplotenie svojím charakterom a tvarovým riešením bude súčasťou daného. Jeho riešenie je v súlade s architektonickým a urbanistickým riešením okolia. Celková dĺžka oplotenia je 207,06 m a jeho výška nad terénom je 2,0 m. Bude vedená po obvode areálu, na haranici pozemku. Súčasťou oplotenia bude dvojkrídlová posuvná brána šírky 2x 3,0 m, situovaná k západnej hranici pozemku v mieste napojenia areálu na prístupovú komunikáciu. Otvor v oplotení pre osadenie brány bude mať šírku 6,0 m. Je navrhnutá dvojkrídlová posuvná brána na kolajnici s nosnou kostrou z uzavretých oceľových profilov a s výplňou z oceľovej siete. Oplotenie areálu zberného dvora je navrhnutý z drôteného pletiva, kotveného k oceľovým stĺpikom.

SO 11 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA + ARMATÚRNA ŠACHTA

Projekt zdravotechnických inštalácií pre stavbu Zberného dvora rieši zásobovanie objektu Prevádzkovej budovy zdravotne nezávadnou úžitkovou vodou a zásobenie podzemnej nádrže požiarnou vodou.

Zdrojom úžitkovej vody pre je navrhnutá vŕtaná studňa, nad ktorou bude vybudovaná armatúrna šachta R: 2000x1500/1800mm. V šachte bude inštalovaná plnoautomatizovaná domáca vodáreň WILO Multipress. Armatúrna šachta je navrhnutá na voľnom priestranstve medzi Prevádzkovou budovou a Príjmovou skládkou BRO.

Vodovodná prípojka je navrhnuté z polyetylénových rúr PN16 ϕ32x3,4-DN25mm. Potrubie vodovodnej prípojky nie je vedené cez znečistené územie / napr. skládka odpadu/, teda nie je potrebné riešiť žiadne úpravy na ochranu vodovodu proti jeho znečisteniu.

Pred napustením vody do vodovodu je potrebné, aby investor dal vykonať rozbor vody zo studne z hľadiska hygienického a bakteriologického zloženia. V prípade, že voda zo studne nebude vyhovovať hygienickým predpisom pre pitnú vodu je potrebné do systému inštalovať úpravňu vody na dosiahnutie kvality vody na požadované podmienky.

SO 12 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA + ŽUMPA

Projekt zdravotechnických inštalácií v rámci Zberného dvora rieši odvázdanie splaškovej vody z objektu Pevádzkovej budovy. Splaškové vody z objektu budú zaústené do navrhnutej vonkajšej kanalizácie a následne do navrhnutej prefabrikovanej vodotesnej žumpy s užitočným objemom 8,0 m3. Žumpa bude osadená vedľa objektu Prevádzkovej budovy.  Prevádzka zbernej nádrže musí byť v súlade s ustanoveniami STN 75 6081-Žumpy. Skúška

12

vodotesnosti nádrže sa musí vykonať podľa STN 75 08905-Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.

Na trase vonkajšej kanalizácie je navrhnutá revízna šachta kanalizácie plastová D400mm.          Navrhnutá kanalizačná prípojka je montovaná z hrdlových PVC rúr DN 125 mm. Minimálny spád kanalizačnej prípojky je 3%.  Dažďové vody zo strechy budovy budú vypustené na zelené plochy s následným vsiaknutím do podložia.

SO 13 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Na uvažovanej lokalite sa plánuje výstavba Zberného dvora prevádzkovou budovou, s garážou pre stroje a skladovacími priestormi pre bežné skladovacie účely, s minimálnym nárokom na spotrebu elektrickej energie.

Areál zberného dvora bude napojený na distribučný rozvod nn za centrálnym meraním spotreby v existujúcom objekte – čistiareň odpadových vôd. Projektová dokumentácia elektrickej prípojky nn rieší napojenie na distribučný rozvod nn za meraním  odberu čistiarne z hlavného rozvádzača RH-j čistiarne samostatným podzemným káblom – podružné meranie nebolo požadované.

Plánovaný objekt je zaradený podľa stupňa elektrifikácie do stupňa „B“.

Maximálny inštalovaný príkon:  	Pi – 40 kW

Maximálny súčasný príkon spolu: 	Ps – 20 kW

Napájanie objektov Zberného dvora je  uvažované napojením na meraný rozvod nn /deliaci bod rozvádzač RH-j objektu čistiarne odpadových vôd, samostatným  podzemným káblom NAYY-J4x25 ukončením na spodku hlavného vypínača Q-40 A rozvádza a RH-n prevádzkovej budovy areálu zberného dvora. Prípojku do RH-n chrániť proti preťaženiu ističom IT-B/40 A v deliacom bode RH-j. Káble chrániť proti preťaženiu ističmi IT-B/25 A v RH-n a proti mechanickému namáhaniu uložením do ochranných trubiek DN 40 v celej nadzemnej výške.

Pri uložení káblov je potrebné dodržiavať odstupové vzdialenosti od ostatných inžinierských sietí, od objektov a zabezpečiť ochranu proti mechnickému namáhaniu podľa STN 73 6005.

SO 14 - OSADENIE NÁDRŽE PRE POŽIARNU VODU

Osadenie prefabrikovanej betónovej nádrže bude slúžiť ako umelý zdroj požiarnej vody a bude mať za úlohu zabezpečiť potrebné množstvo požiarnej vody pre celý areál Zberného dvora. Nádrž je navrhnutá v strede areálu, na ľahko prístupné miesto v rámci zberného dvora, na vzdialenosť 0,70 m od východnej hranice pozemku.

Na zabezpečenie umelého zdroja dostatočného množstva požiarnej vody je navrhnutá vodotesná prefabrikovaná požiarna nádrž KL PN22 s užitočným objemom 22,0 m3. Nádrž bude osadená pod spevnenú plochu, do voľného priestoru medzi kontajnermi.

PS - STROJOVÉ VYBAVENIE

Pre funčnú a cielenú prevádzku Zberného dvora vo Vrakúni je potrebné zabezpečiť jeho strojové vybavenie, ktoré bude pri procesoch:

- prijímania odpadu,

- uskladnenie odpadu,

- zmenšovania objemu odpadu,

- spracovania biologicky rozložiteľného odpadu,

- zberu odpadu,

- zvozu a nakladania s odpadmi, za ktorých zber a nakladanie zodpovedá

podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená

13

zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky

rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa

kuchyne, plniť nedeliteľnú súčasť zberného dvora.

V nadväznosti na:

- platnú legislatívu, §80, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov,

- využitie potenciálu biologicky rozložiteľného zeleného odpadu pri

kompostovaní,

navrhnutý Zberný dvor bude vybavený nasledovným strojovým zariadením:

1. Traktor

2. Čelný nakladač

3. Tandemový príves (vlečka)

4. Dvojkomorový lis

5. Štiepkovač

6. Rezací a miešací voz na biologický odpad

7. Triediace sito

8. Prekopávač kompostu

9. Nosič kontajnerov

V Komárne, 20.09.2017                                                 Vypracovala: Ing. Görözdiová  Terézia