Rozšírenie cintorína Prievoz

k.ú Ružinov, p.č.3161/20, Bratislava

E.1.3 Dopravné riešenie

projekt stavby na realizáciu

TECHNICKÁ SPRÁVA

Dipl.-Ing. LADISLAV BENČEK

TURNIANSKA  4

851 07     BRATISLAVA

mo: +421 905 498755

e-mail: ing.bencek@gmail.com

02/2022

## ZOZNAM PRÍLOH

| # A. TEXTOVÁ ČASŤ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TECHNICKÁ SPRÁVA |  | 04 |
| B. VÝKRESOVÁ ČASŤ |  |  |  |  |
| číslo | # obsah výkresu |  | mierka | formát A4 |
| 1 | SITUAČNÝ PLÁN |  | 1/100 | 04 |
| 2 | VZOROVÉ PRIEČNE REZY |  | 1/50 | 02 |
| A | PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY Návrh na určenie dopravných dočasných značiek |  | 1/100 | 04 |
| SPOLU FORMÁTOV A4 GRAFICKEJ ČASTI |  |  |  | 10 |

TECHNICKÁ SPRÁVA

1.0  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

| A. názov stavby | Rozšírenie cintorína Prievoz Cintorín Prievoz, k.ú.Ružinov, p.č. 3161/20, Bratislava |
| --- | --- |
| B. stupeň | Projekt stavby na realizáciu |
| C. objekt | E.1.3. Dopravné riešenie |
| D. charakter stavby | Nová a rekonštrukcia |
| E. miesto stavby | Cintorín Prievoz, k.ú. Ružinov, p.č. 3161/20, Bratislava |
| F. okres | Bratislava II |
| G. kraj | Bratislavský |
| H.investor | MARIANUM, POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY |
| I. HIP | Ing.arch.Katarína Šináková |
| J. autor projektu | Ing.arch.Katarína Šináková |
| K. zodp.projektant | Ing. Ladislav BENČEK |
| L.dodávateľ stavby | BUDE URČENÝ NA ZÁKLADE KONKURZU |

1.1 PODKLADY K SPRACOVANIU PROJEKTU STAVBY

Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z podkladov:

- Zameranie polohopisu a výškopisu v riešenej lokalite M 1/250

- RP Rozšírenie cintorína Prievoz, architektúra (Ing.arch.K.Šináková, 11/2020)

1.2  VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Časť predloženej dokumentácie Dopravné riešenie  súvisí s riešením rozšírenia cintorína v mestskej časti Prievoz a návrhom nových prevádzkových pomerov súvisiacich s novým pripojením areálu cintorína.

Dopravné stavby sú skoordinované so súčasným stavom v území, organizovaním dopravy, resp. s aktuálnym stavom zvislého a vodorovného značenia v bezprostrednom kontakte s riešeným územím (miestna komunikácia - Stachanovská ulica).

2.0  DOPRAVNO-URBANISTICKÉ ,  TECHNICKÉ A INŽINIERSKE RIEŠENIE

Základné východisko dopravného riešenia vychádza z funkčného  využitia územia, jeho dopravnej polohy, charakteru prostredia  i založených a predpokladaných dopravno-prevádzkových vzťahov. Nové pripojenie areálu cintorína v mestskej časti Prievoz súvisí s rozšírením časti cintorína a skapacitnením počtu hrobových miest.  Pripojenie pre občasnú dopravu (odvoz odpadu..) je navrhnuté z miestnej komunikácie vedenej po Stachanovskej ulici. Komunikáciu vedenú po Stachanovskej ulici charakterizuje úroveň obslužných komunikácii funkčnej triedy C3.

Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na  pripojenie rozšírenej časti cintorína  na komunikačný systém a územia priamo súvisiaceho  s vnútornými prevádzkovými vzťahmi. Takto voľne ohraničené územie je vymedzené kontaktnou komunikáciou vedenou tangenciálne voči riešenému územiu (obslužná komunikácia)  - Stachanovská ulica. Užšie vymedzenie riešeného územia sa viaže priamo na priestor  definovaný hranicou vlastníckych vzťahov.

Ciele dopravného riešenia sa viažu na návrh dopravného napojenia  na komunikačnú sieť miestnej úrovne, na spôsoby  sprístupnenia areálu pre občasnú dopravu a návrhu dopravných manipulačných areálových plôch.

Referenčným výškovým bodom pre napojenie a stanovenie úrovne pripojenia je výšková úroveň miestnej komunikácie vedenej po Stachanovskej ulici. Pre potrebu technického riešenia je dopravná  trasa  štruktúrované do samostatnej prevádzkovej vetvy - vetva A.

Výškové usporiadanie dopravných spevnených plôch dáva do  vzájomnej relácie pôvodný terén, nároky na odvodnenie spevnených  plôch i úroveň navrhovaného vjazdu do areálu. Minimálny sklon nivelety  vychádza z minimálneho pozdĺžneho sklonu pre potrebu povrchového  odvodnenia dažďových vôd 0,6%. Maximálny pozdĺžny sklon  navrhovaných spevnených plôch nepresiahne v mierne členitom území hodnotu 2,0%.

Hrubé terénne úpravy sa viažu na prípravu zemnej pláne a sú  determinované úrovňou krytu dopravných plôch. Hrubé terénne úpravy dopĺňa čiastočná asanácia jestvujúcich dopravných plôch (časť spevnenej plochy na verejnej komunikácii Stachanovská ulica). Asanácia súvisí s bezbariérovou úpravou nového pripojenia areálu a prejazdnou úpravou chodníka. Pripojenie je navrhnuté cez jestvujúci chodník tak, aby výšková úroveň chodníka zostala zachovaná. Šírkové parametre chodníka vychádzajú z normových nárokov (šírka chodníka 2000mm + odsadenie od súvislej pevnej prekážky - oplotenie 250mm).

Bezbariérová úprava obrubníka je riešená cez betónový prejazdný obrubník 1000x200x150/100mm a prechodový obrubník dĺžky 1000mm. Rozhrania funkčných areálových plôch sú vymedzené betónovým obrubníkom 1000x200x50mm. Betónové obrubníky  sú  osadené v betónovom lôžku hrúbky min.150mm.

KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE novonavrhovaných dopravných plôch  vychádza z dimenzácie zohľadňujúcej  skupinu  dopravného zaťaženia, druh podkladu, minimálny tepelný odpor  vozovky, návrhovú únosnosť podložia, druh ochrannej vrstvy  a šírkové usporiadanie komunikácie.

Návrh konštrukčného usporiadania vozoviek je v nasledovnej skladbe:

typ konštrukcie K I  –  areálová dopravná plocha

- BETÓNOVÁ DLAŽBA DL, hr.60mm, STN EN 1338               80

- DRVENÉ KAMENIVO L, fr.4/8, 30mm,  STN EN 13242         30

- CBGM  C8/10 22, STN 73 6124-1                                            150

- ŠD 31,5(45) Gc, STN 73 6126                                               220

s p o l u                                                                               480mm

typ konštrukcie CH I - chodník pre peších - MK Stachanovská (plný profil)

- AC 8 O, CA 35/50-75,  STN EN 13108-1                                40

- spojovací postrek, 250g/m2 zostat.asf.em., STN EN 13808    -

- CBGM C16/20,  STN 73 6124 -1                                               150

- ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 73 6126                                              250

- s p o l u                                                                                   440mm

typ konštrukcie - preplátovanie  - MK Stachanovská ulica (v prípade narušenia krytu vozovky)

- AC 11 O, PMB 45/80-75, I, STN EN 13108-1                           50

- AC22 P, CA 35/50, I, STN EN 13108-1                                    70

Kryt navrhovanej areálovej dopravnej plochy  tvoria dlažbové prvky - dlaždice triedy 1. Betónové prefabrikované dlažbové prvky  musia spĺňať normové požiadavky (STN EN 1338 - Betónové dlažbové tvarovky). Dlažba je položená na ložnej vrstve hrúbky 30mm. Ložnú vrstvu tvorí drvené alebo ťažené preddrvené kamenivo frakciu 4/8.

Podkladovú vrstvu areálovej dopravnej plochy tvorí vrstva zo stmelenej zmesi hydraulickým spojivom  CBGM C8/10 hrúbky 150mm. Na realizáciu podkladovej vrstvy zo zmesi kameniva s určenou zrnitosťou, spojiva a vody sa vzťahujú normové nároky STN 73 6124 (Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom). Vrstva kameniva spevneného cementom bude zhutnená valcovaním. Podklad musí vyhovovať podmienkam normy, podľa ktorej sa zhotovil. Pred začatím stavebných prác sa vykoná kontrola rovnosti povrchu úpravy, na ktorú má byť zmes KSC položená. Optimálna teplota pre kladenie zmesi je 5o-20oC.

Drenážnu, resp.ochrannú  vrstvu tvorí štrkodrvina zrnitosti 0/32, kategória zrnitosti Gc. Hrúbka ochrannej vrstvy je 180mm. Celková hrúbka vozovky je 440mm.

Počas stavebných prác je bezpodmienečne potrebné zabrániť prístupu vody do podložia, pričom zvýšenie ich odolnosti sa dá dosiahnuť pridaním hydraulického cestného spojiva. Zemná pláň komunikácie bude zhutnená na Ep,n=45MPa a max. pomer Edef2/Edef1=2,5.

Rozhrania funkčných plôch sú vymedzené cestným betónovým obrubníkom 1000x260x150mm a záhonovým obrubníkom 1000x200x50mm. Bezbariérový prejazd cez chodník na Stachanovskej ulici je riešený nájazdovými  obrubníkmi šírky 200mm s pripojením cez prechodové obrubníky.

ODVODNENIE  Odvodnenie dažďových vôd vychádza z miestnych podmienok a inžiniersko-geologických predpokladov. Dažďové vody z areálovej dopravnej plochy sú odvedené  povrchovo prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho sklonu  do vsakovacieho a odparovacieho rigolu (zatrávnená terénna vlna). Spôsob odvodnenie zohľadňuje základný princíp zadržiavania dažďových vôd v  území.

Na okrajoch navrhovaných areálových spevnených plôch je navrhovaná drenáž (plytká pozdĺžna ryha) na odvedenie podpovrchových vôd a ochranu podložia a podkladových vrstiev vozovky. Pozdĺžny sklon drenáže je totožný so spádom vozovky.

Odvodnenie časti konštrukcie medzi dlažbou a nepriepustnou vrstvou  je nutné konštrukčne upraviť. Pre zabezpečenia odtoku vody spod dlažby cez vrstvu CBGM bude vždy na najnižšom mieste spevnenej plochy zrealizovaný prechod šírky 100mm do nestmelenej podkladovej vrstvy. Prechod bude vyplnený štrkodrvou 8/16 a prekrytý geotextíliou na šírku min.500mm.

Odvodnenie areálových plôch je navrhnuté tak, aby žiadne dažďové vody z areálu nevytekali do verejného priestoru. Riešenie nemení hydrologické pomery na verejnom priestore. Dopravné plochy na Stachanovskej ulici sú v súčasnosti odvedené prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho profilu do uličných vpustov a verejnej kanalizácie.

GEOMETRIA SMEROVÉHO USPORIADANIA KOMUNIKÁCII Geometria smerového usporiadania vetiev je definovaná podrobnými bodmi v súradnicovom systéme JTSK, smerníkmi, vrcholovými uhlami smerového polygónu a parametrami smerových  oblúkov (grafická príloha č.1).

3.0 PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY

Plán organizácie dopravy vychádza z novozaložených prevádzkových podmienok. Projekt organizácie dopravy zahŕňa vo všeobecnosti návrh definitívnych a dočasných, resp.prenosných dopravných značiek. Projektová dokumentácia trvalého a prenosného dopravného značenia je spracovaná v rozsahu potrebnom pre vykonanie prác a v súlade s STN 01 8020, STN 01 8020/Zmena1, STN 01 8020/Zmena2, STN EN 12899-1, STN 73 6102, STN 73 6101 a s platnými predpismi a nariadeniami platnými pre premávku na pozemných komunikáciách – vyhláška č. 30/2020 Zz., Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákona) a Zákona o cestnej premávke.

Podrobný návrh organizácie dopravy (návrh na určenie zvislých a vodorovných značiek) je súčasťou grafickej prílohy A (dočasné DZ - počas výstavby). Riešenie si nevyžaduje osadenie trvalých DZ.

Verejné komunikácie (Stachanovská ulica) pre motorovú a nemotorovú dopravu budú počas celej výstavby priechodné a prejazdné.  Plán organizácia výstavby počas realizácie verejných dopravných plôch bude vychádzať z konkrétnych realizačných fáz a bude predmetom dodávateľskej realizačnej dokumentácie (je nutné definovanie rozsahu v danej etape realizácie a odsúhlasenie určenia dopravných značiek a dopravných zariadení).

Ing. Ladislav BENČEK