TECHNICKÁ  SPRÁVA

A. OPLOTENIE S MOŽNOSŤOU ULOŽENIA URNOVÝCH BOXOV-U1,U2,P,M,B

Búracie práce

Na cintoríne budú nasledujúce búracie práce a úpravy .

B1. Odstránenie plotu z oceľových profilov kotevných do betónového múrika. Dĺžka plotu je 52 m, výška 1250 mm od hornej hrany múrika

B2. Odstránenie železobetónového múrika plotu aj so základom. Dĺžka plotu je 52 m, šírka 350 mm, výška nad terénom priemerne 600 mm. Odstrániť treba aj betónový základ pod plotom. Predpokladá sa betónový základ šírky 400 mm do nezámrznej hĺbky 800 mm

B3. Odstránenie vstupnej brány do areálu cintorína. Dvojkrídlová brána je z oceľových profilov, výška brány je 1350 mm. Brána je umiestnená na závesoch na oceľových stĺpikoch 100x100 mm, zabetónovaných do základu –predpokladaný rozmer 400x400x800 mm.

B6. Odstránenie časti cestného obrubníka pre realizáciu technického bezbariérového vjazdu do cintorína, dĺžka 6,3 m.

B8. Odstránenie časti chodníka s povrchom z liateho asfaltu v celkovej hrúbke odstraňovaných vrstiev cca 300 mm,  plocha má 8,5 m2. V styku s ponechanými asfaltovými spevnenými plochami treba existujúci asfalt narezať.

Na riešenej parcele bude výrub dvoch poškodených stromov. Výrub nie je predmetom projektu, bude realizovaný samostatne objednávateľom.

Búracie práce treba zrealizovať v technologickej postupnosti pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné rešpektovať normu STN 738106 a dodržiavať bezpečnostné predpisy B1 až B6.

Zemné práce

Po búracích prácach budú vykonané zemné práce. Zemné práce budú pozostávať z výkopov figúr pre založenie plotov tvorených stenami s možnosťou uloženia urien, múrmi z pohľadového betónu a plotov z oceľových profilov.

Zakladanie

*Steny s možnosťou uloženia urien –U1/14 ks/, U2 /4 ks/.

Budú založené na základových pätkách z prostého betónu do nezámrznej hĺbky, rozmer 700x500 mm. Na pätkách bude železobetónový základový pás ako podklad pre steny. Pod pásom medzi pätkami bude podkladový betón hr. 100 mm.  Horná plocha základových pätiek, podkladového betónu a steny základových pásov do výšky upraveného terénu budú natreté vodoizolačným cementovým náterom proti zemnej vlhkosti.

*Múry z pohľadového betónu Mx /3ks/

Múry budú založené na pásových základoch z betónu šírky 350 mm, výšky 700 mm.

Horná plocha základových pásov a steny múrov do úrovne upraveného terénu budú natreté vodoizolačným cementovým náterom proti zemnej vlhkosti.

*Ploty z oceľových profilov Px

Budú založené na pásových základoch z betónu šírky 350 mm, výšky 700 mm.

*Vstupná brána B

Nosné oceľové stĺpiky budú pomocou oceľovej platne kotvené do betónového základu šírky 350 mm, výšky 700 mm..

Konštrukčné riešenie

*Plot zo žb stien s možnosťou uloženia urien -Ux

Steny majú tvar U a sú uložené na základovom páse, ktorý zároveň tvorí podnož steny. Steny budú realizované z pohľadového železobetónu podľa projektu statiky, hrúbka steny je 150 mm.

Stena bude delená horizontálne kameňom hr. 50 mm a vertikálne betónovými prefabrikátmi so zabudovanou výstužou pre kotvenie do žb stien. Spoj blokov a kameňa realizovať pomocou pružného vodovzdorného lepiaceho tmelu.

Na hornej ploche žb stien bude krycí kameň hr. 50 mm, s presahom 15 mm po obvode steny. Urnové miesta budú z čela prekryté odnímateľným epitafným kameňom hr. 20 mm, ktorý bude kotvený nehrdzavejúcimi vrutmi do betónových prefabrikátov a na obvode do hliníkových profilov a opatrený ozdobnými hlavicami po dohovore s architektom.

*Plot- múry z pohľadového betónu -Mx

Múry sú navrhnuté s hrúbkou 150 mm, rôznej výšky. Budú vystužené a založené podľa projektu statiky .

*Plot z oceľových profilov- Px

Plot bude z vertikálnych tyčí z oceľovej pásoviny 70x10 mm usporiadaných do blokov rôznych dĺžok. Vertikálne tyče budú v spodnej časti navarené na pásovine, ktorá bude mechanickými kotvami kotvená do betónového základu. V hornej časti bude v pásovinách otvor pre osadenie kotviacej tyče priemeru 20 mm, pomocou ktorej bude dodržaná konštantná vzdialenosť medzi pásovinami a pomocou ktorej sa blok ukotví do stien Ux alebo múrov Mx . Povrchová úprava-pozinkovanie +nástrek, farba čierny matná

*Vstupná brána

Brán bude z oceľových profilov s výplňou z pásoviny 70x10 mm . Bude dvojkrídlová, umiestnená na závesoch na nosných stĺpikoch rozmeru 100x100 mm.

Kovanie- závesy dostatočné pre danú hmotnosť brány, dve kľučky a štítky /rozety/, zámok vložkový

Všetky konštrukcie treba zrealizovať podľa technických predpisov a návodov výrobcov príp. dodávateľov stavebných materiálov a konštrukcii. !

Všetky zmeny a úpravy vopred konzultovať s projektantom!

Bratislava, február 2022

.