Trenčín, Palackého ulica – revitalizácia – mobiliár a sadové úpravy

Navrhnutý mobiliár – kvetináče rôznych veľkostí pre výsadbu stromov, krov, okrasných tráv a kvetov, lavičky, smetné nádoby, cyklostojany budú osadené po celej dĺžke Palackého ulice, od križovatky pri hoteli Elizabeth, až po križovatku Palackého x Kniežaťa Pribinu. Kvetináče pre stromy (29 ks) sú rovnomerne rozmiestnené po okraji chodníka (vo vzdialenosti min. 0,5 m od okraja komunikácie), s ohľadom na jestvujúce vjazdy, stĺpy VO, city lighty, stromy a ostatné prvky drobnej architektúry, ktoré tu sú umiestnené. Vzhľadom na dostatočnú hmotnosť a možnosť presunu v prípade potreby, budú kvetináče len voľne položené, a to buď na asfalte, betóne, dlažbe alebo na rastlom teréne. Lavičky a menšie kvetináče sú umiestnené „v skupinách“, a to najmä v rozšírenej časti ulice, pri zelených plochách, zo strany od obchodov (oproti Piaristickému gymnáziu). Ostatné navrhnuté prvky drobnej architektúry budú na ploche ukotvené, a to spôsobom, aký si bude vyžadovať jednotlivý typ povrchu (asfalt, betón, dlažba, trávnik)a podložia. Rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry v rámci Palackého ulice je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie, drobné odchýlky v umiestnení jednotlivých prvkov sa budú riešiť priamo v teréne pri osádzaní. Pri výbere mobiliáru sa vzhľadom na jeho umiestnenie (priama väzba na centrum mesta), kládli vysoké nároky nielen na jeho funkčnosť (napr. pri nádobách pre rastliny - dostatočný objem pre koreňový priestor, zásobník na vodu, a samozavlažovací systém), ale aj životnosť, materiálové prevedenie a dizajn.

1, Návrh kvetináčov pre stromy, kry, kvety a okrasné trávy:

Kvetináč so samozavlažovacím systémom (vložená nádoba z pozinkovaného plechu), oceľová kostra s opláštením z hliníkového plechu, panely z hliníkového plechu sú ohýbané vždy cez roh a sú asymetricky delené, opatrený nástrekom práškového vypaľovaného laku (farba: antracitová-khakihnedá), nastaviteľné nožičky

Rozmery:

1000x1000x750 mm – 29 ks (pre stromy)

- Charakter konštrukcie: Štvorcový oceľový rám, opláštený hliníkovým plechom, ktorý je pripevnený pomocou skrutkových spojov z nerezu.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia ošetrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, hliníkové opláštenie je ošetrené ochrannou vrstvou práškového vypaľovaného laku.

- Rám: zváraná oceľová konštrukcia z výpalkov z oceľového plechu, tyčí a valcovaných profilov.

- Plášť: štyri steny vytvorené ohýbaným hliníkovým plechom.

- Vnútorná nádoba: vnútorná nádoba z ohýbaného pozinkovaného plechu, objem zeminy 173 l a objem vody 61 l. V bočných stenách nádoby sú odtokové otvory pre prepad vody.

- Zavlažovací systém: na dne nádoby je umiestnený hliníkový rošt, s otvormi pre knôty, ktoré zabezpečujú vzlínanie vody z rezervoáru do zeminy. Vo vnútornej nádobe je umiestnená nálevka pre dopĺňanie vody do zásobníka.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat (antracitová-khakihnedá).

- Kotvenie: nekotvené, samostatne stojace na dlažbe – nastaviteľné nožičky.

- Hmotnosť:   58 kg.

700x700x750 mm – 5 ks (pre väčšie kry)

- Charakter konštrukcie: Štvorcový oceľový rám, opláštený hliníkovým plechom, ktorý je pripevnený pomocou skrutkových spojov z nerezu.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia ošetrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, hliníkové opláštenie je ošetrené ochrannou vrstvou práškového vypaľovaného laku.

- Rám: zváraná oceľová konštrukcia z výpalkov z oceľového plechu, tyčí a valcovaných profilov

- Plášť: štyri steny vytvorené ohýbaným hliníkovým plechom.

- Vnútorná nádoba: vnútorná nádoba z ohýbaného pozinkovaného plechu, objem zeminy 73 l a objem vody 26 l. V bočných stenách nádoby sú odtokové otvory pre prepad vody.

- Zavlažovací systém: na dne nádoby je umiestnený hliníkový rošt, s otvormi pre knôty, ktoré zabezpečujú vzlínanie vody z rezervoáru do zeminy. Vo vnútornej nádobe je umiestnená nálevka pre dopĺňanie vody do zásobníka.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat (antracitová-khakihnedá).

- Kotvenie: nekotvené, samostatne stojace na dlažbe – nastaviteľné nožičky.

- Hmotnosť:   42 kg.

1000x440x750 mm – 18 ks (kry, kvety a okrasné trávy)

- Charakter konštrukcie: obdĺžnikový oceľový rám, opláštený hliníkovým plechom, ktorý je pripevnený pomocou skrutkových spojov z nerezu.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia ošetrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, hliníkové opláštenie je ošetrené ochrannou vrstvou práškového vypaľovaného laku.

- Rám: zváraná oceľová konštrukcia z výpalkov z oceľového plechu, tyčí a valcovaných profilov.

- Plášť: štyri steny vytvorené ohýbaným hliníkovým plechom.

- Vnútorná nádoba: vnútorná nádoba z ohýbaného pozinkovaného plechu, objem zeminy 59 l a objem vody 21 l. V bočných stenách nádoby sú odtokové otvory pre prepad vody.

- Zavlažovací systém: na dne nádoby je umiestnený hliníkový rošt, s otvormi pre knôty, ktoré zabezpečujú vzlínanie vody z rezervoáru do zeminy. Vo vnútornej nádobe je umiestnená nálevka pre dopĺňanie vody do zásobníka.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat (antracitová-khakihnedá).

- Kotvenie: nekotvené, samostatne stojace na dlažbe – nastaviteľné nožičky.

- Hmotnosť:   42 kg.

700x440x750 mm – 6 ks (kry, kvety a okrasné trávy)

- Charakter konštrukcie: obdĺžnikový oceľový rám, opláštený hliníkovým plechom, ktorý je pripevnený pomocou skrutkových spojov z nerezu.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia ošetrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, hliníkové opláštenie je ošetrené ochrannou vrstvou práškového vypaľovaného laku.

- Rám: zváraná oceľová konštrukcia z výpalkov z oceľového plechu, tyčí a valcovaných profilov.

- Plášť: štyri steny vytvorené ohýbaným hliníkovým plechom.

- Vnútorná nádoba: vnútorná nádoba z ohýbaného pozinkovaného plechu, objem zeminy 38 l a objem vody 14 l. V bočných stenách nádoby sú odtokové otvory pre prepad vody.

- Zavlažovací systém: na dne nádoby je umiestnený hliníkový rošt, s otvormi pre knôty, ktoré zabezpečujú vzlínanie vody z rezervoáru do zeminy. Vo vnútornej nádobe je umiestnená nálevka pre dopĺňanie vody do zásobníka.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat (antracitová-khakihnedá).

- Kotvenie: nekotvené, samostatne stojace na dlažbe – nastaviteľné nožičky.

- Hmotnosť:   35 kg.

Ilustračný obrázok

2, Návrh parkových lavičiek:

Parková lavička – konštrukcia z oceľového zinkovaného plechu povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom (stredne šedá). Sedadlo a operadlo z masívneho dreva.

Rozmery:

2000x420x445 mm – 2 ks, parková lavička bez operadla

- Charakter konštrukcie: jednoduchá oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu spojená s drevenými hranolmi pomocou skrutkových spojov z nerezu.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke 70 µm.

- Nosná kostra: ohýbaný oceľový plech hrúbky 5 mm s privarenými pätkami s možnosťou kotvenia.

- Sedák: 2 hranoly z masívneho dreva (tropické drevo bez povrchovej úpravy) prierezu 48x60 mm a 6 hranolov prierezu 30x48 mm, o dĺžke 1760 mm. Hustota dreva min. 890 kg/m3.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat, stredne šedá

- Kotvenie: voľne položené na dlažbu alebo kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8.

- Hmotnosť: min. 74 kg

2000x610x785 mm – 3 ks, parková lavička s operadlom

- Charakter konštrukcie: jednoduchá oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu spojená s drevenými hranolmi pomocou skrutkových spojov z nerezu.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke 70 µm.

- Nosná kostra: ohýbaný oceľový plech hrúbky 5 mm s privarenými pätkami s možnosťou kotvenia.

- Sedák: 2 hranoly z masívneho dreva (tropické drevo bez povrchovej úpravy) prierezu 48x60 mm a 6 hranolov prierezu 30x48 mm, o dĺžke 1760 mm. Hustota dreva min. 890 kg/m3.

- Operadlo: 6 hranolov prierezu 30x48 mm, o dĺžke 1760 mm. Hustota dreva min. 890 kg/m3.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat, stredne šedá

- Kotvenie: voľne položené na dlažbu alebo kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8.

- Hmotnosť:   102,2 kg

2000x670x7585 mm – 2 ks, parková lavička s operadlom + integrovaný stolček z plechu

- Charakter konštrukcie: jednoduchá oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu spojená s drevenými hranolmi pomocou skrutkových spojov z nerezu.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke 70 µm.

- Nosná kostra: ohýbaný oceľový plech hrúbky 5 mm s privarenými pätkami s možnosťou kotvenia.

- Sedák: 2 hranoly z masívneho dreva (tropické drevo bez povrchovej úpravy) prierezu 48x60 mm a 6 hranolov prierezu 30x48 mm, o dĺžke 1760 mm. Hustota dreva min. 890 kg/m3.

- Operadlo: 6 hranolov prierezu 30x48 mm, o dĺžke 1760 mm. Hustota dreva min. 890 kg/m3.

- Integrovaný stolček: zvarenec oceľových plechov, oceľová konštrukcia stolčeka spojená s lavičkou skrutkovými spojmi z nerezu. Konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat, stredne šedá, stolček: zelená

- Kotvenie: voľne položené na dlažbu alebo kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8.

- Hmotnosť:   111,4 kg

Ilustračný obrázok

3, Návrh odpadkových košov:

Odpadkový kôš - oceľová kostra s opláštením z hliníkového plechu, opatrený nástrekom práškového vypaľovaného laku ( antracitová, stredne šedá), dopredu výklopné uzamykateľné dvere, v strieške popolník, vložená nádoba z pozinkovaného plechu, ukotvenie do bet. pätky alebo na dlažbu

Rozmery:

510x290x1100 mm – 12 ks

- Charakter konštrukcie: zváraná oceľová konštrukcia z ohýbaných plechov.

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke 70 µm.

- Nosná konštrukcia a opláštenie: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky 4 mm.

- Dvierka: ohýbaný oceľový pozinkovaný plech hrúbky 3 mm

- Vnútorná nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky 0,8 mm, objem 55 l

- Ďalšie vybavenie: popolník s antikorovým zhášačom cigariet, objem 0,8 l.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat, obruba: antracitová , dvierka: stredne šedá

- Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí M10.

- Hmotnosť:   66 kg.

Ilustračný obrázok

4, Návrh stojanov na bicykle

Stojan na bicykle (doplnenie už jestvujúcich stojanov)  – zinkovaná oceľová konštrukcia povrchovo upravená nástrekom práškového vypaľovaného laku. V hornej časti ochranný pás z odolnej gumy (EPDM), farba detto už osadené (antracitová).

Rozmery:

1005x650 mm – 6 ks

- Charakter konštrukcie: pravouhlá oceľová konštrukcia z trubiek obdĺžnikového profilu v hornej časti opatrená ochranným pásom z odolnej gumy (EPDM).

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke 50 µm a práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke 70 µm.

- Telo: zvarenec z oceľových trubiek obdĺžnikového prierezu 40x20x2 mm a plechových výpalkov hrúbky 10 mm. Doplnený pozdĺžnym ochranným pásom z odolnej gumy (EPDM), ktorý bráni poškodeniu rámu bicykla. Celková výška 800 mm, šírka 50 mm.

- Farebnosť: polyesterový práškový lak v jemnej štruktúre mat, (antracitová).

- Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí M12.

- Hmotnosť:   8 kg.

Ilustračný obrázok