A/  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:		Trhovisko

Miesto stavby:		parcela č. KN 448/1 k. ú. Giraltovce

Okres:			Svidník

Kraj:			Prešovský

Investor:			Mesto Giraltovce, Dukelská 75, IČO: 00321982

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Riešením projektu je v oplotenom pôvodne hokejbalovom areáli postavenom pred viac ako 15-timi rokmi, vytvoriť podmienky vhodné pre zriadenie a prevádzkovanie mestského trhoviska s 5-timi uzamykateľnými drevenými predajnými stánkami a s 5-timi krytými kovovými predajnými pultmi vrátane potrebného zázemia.

Existujúci stav:

V súčasnosti má Mesto Giraltovce pre potreby stánkového predaja vytvorené trhové miesto, ktoré je situované na okraji plochy záchytného parkoviska za obchodným domom - kedysi JEDNOTOU na ul. Dukelskej, tam sú osadené tri kryté kovové predajné pulty pôdorysných rozmerov 800x2000 mm z oceľovej konštrukcie (jaklov a plechov natretých v kombinácii modrej a žltej farby) prekryté pozinkovaným trapézovým plechom.

Pri viac ako troch predajcoch je však kapacita oficiálneho trhového miesta naplnená a ostatný predajcovia sa, ak chcú predávať, rozkladajú priamo na parkovisku alebo predávajú priamo zo svojich dodávok pričom obmedzujú počet parkovacích státí. Neregulovaný chaotický pohyb chodcov idúcich k stánkom, najmä v čase predaja obľúbených sezónnych tovarov, zvyšuje pravdepodobnosť kolízie kupujúcich s automobilmi, preto sa mesto rozhodlo tieto problémy vyriešiť zriadením mestského trhoviska v bývalom hokejbalovom areáli na asfaltovej ploche, ktorá je už dlhšiu dobu nevyužívaná.

Priestor areálu je oplotený štvorhranným pletivom z pozinkovaného drôtu na oceľových stĺpikoch, s jediným prístupom od parkoviska za obchodným domom cez uzamykateľnú kovovú bránu (z oceľového rámu vyplnenú štvorhranným pletivom z pozinkovaného drôtu). Na obdĺžnikovej asfaltovej ploche rozmerov 41,2 x 21,2 m je hokejbalové ihrisko oddelené od okolitého priestoru nosnou oceľovou rámovou konštrukciou mantinelov bez pôvodnej preglejkovej výplne, nad mantinelmi na stranách za bránkami sú osadené „ochranné“ siete zo štvorhranného pletiva z pozinkovaného drôtu osadeného na stĺpikoch z oceľových rúr. V rámci príslušenstva ihriska sa tu nachádzajú: krytá tribúna pre časomerača s trestnými lavicami a striedačky postavené z betónových debniacich tvárnic zastrešené oceľovým pozinkovaným vlnitým plechom na nosnej oceľovej konštrukcii. Pre osvetlenie plochy ihriska sú po obvode ihriska nainštalované  oceľové stožiare vrátane funkčných reflektorov. Ako šatne hráčom slúžili unimobunky, ktoré sa v areáli už nenachádzajú, ostala len jedna, ktorá slúžila ako sklad, ale aj tá bude z areálu odvezená. Areál má vlastnú NN prípojku ukončenú v rozvodnej skrini umiestnenej v oplotení. K areálu vedie z priľahlého záchytného parkoviska za obchodným domom (okolo trhového miesta vytvoreného z časti na ploche parkoviska) 3 m široká asfaltová prístupová komunikácia.

Navrhovaný stav:

Celková asfaltová plocha trhoviska			873,44 m2

Počet predajných stánkov/pultov			10 ks

Pre dosiahnutie vytýčeného cieľa t.j. fungujúceho mestského trhoviska je potrebné:

- odstrániť z asfaltovej plochy kompletne oceľovú nosnú rámovú konštrukciu mantinelov vrátane oceľových ochranných sietí za bránami zo štvorhranného oceľového pletiva a oceľových stĺpikov

- kompletne odstrániť striedačky z betónových debniacich tvárnic vrátane strechy z oceľového pozinkovaného vlnitého plechu a nosnej oceľovej konštrukcie strechy

- realizovať prívod pitnej vody na trhovisko (prekládkou existujúcej vodovodnej prípojky od pôvodného trhového miesta, ktoré z hľadiska kapacity trhových miest a v neposlednom rade z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky nevyhovuje), k novému záhradnému nástennému umývadlu, ktoré je potrebné osadiť blízko vodomernej šachty

- vyrobiť a osadiť 5 ks drevených uzamykateľných drevených predajných stánkov

- vyrobiť a osadiť 5 ks krytých kovových predajných pultov

- demontovať pôvodné skorodované, na mnohých miestach poškodené oplotenie zo štvorhranného pozinkovaného pletiva výšky 2,25 m, previesť nový základný a dvojnásobný náter oceľových stĺpikov oplotenia, doplnených vzpier vrátane vstupnej brány a následne realizovať nové opletenie z poplastovaného pozinkovaného štvorhranného pletiva výšky min. 2 m

- v areáli trhoviska osadiť nádoby na separovaný zber, na zber TKO a na zber BRO

Vybavenie trhoviska novými stánkami a realizácia uvedených stavebných úprav vrátane ďalších úprav podrobnejšie popísaných v technickej správe, spolu s možnosťou parkovania áut predávajúcich priamo pri svojom stánku alebo pulte výrazne prispeje k podpore lokálnych producentov a v neposlednom rade zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov trhoviska.

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- obhliadka staveniska

- zameranie existujúceho stavu

- fotodokumentácia

- jednania s investorom

- ČLENENIE STAVBY:

A/ 	SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

B/   	TECHNICKÁ SPRÁVA

C/  	SITUÁCIA STAVBY

D/	Stavebné objekty a inžinierske siete

- Búracie práce

- Obnova oplotenia, oprava prístupovej komunikácie

- Prekládka vodovodnej prípojky, zriadenie múrika s nástenným umývadlom a trativodom

- Uzamykateľné drevené predajné stánky

- Kryté kovové predajné pulty

F/	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 		Rozpočet

5.   	VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

- stavebné povolenie						4/2022

- verejné obstarávanie						4-6/2022

- zahájenie stavby (predpoklad)				09/2022

- ukončenie stavby (predpoklad)				11/2022

U navrhovanej stavby nedôjde k časovým väzbám na možnú okolitú výstavbu.

6.  	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom stavby budú „stánkari“ – lokálny predajcovia a kupujúci t. j. prevažne obyvatelia Mesta Giraltovce a obyvatelia okolitých spádových obcí. Prevádzkovateľom resp. správcom stavby bude Mesto Giraltovce.

7.  	PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		cca 35 000,-€

8. 	KONTROLA UZLOVÝCH BODOV STAVBY

Počas realizácie stavby je potrebné pri nejasnostiach prizvať stavebný dozor a v rámci autorského dozoru projektantov jednotlivých profesií.

9.  	DODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM

Dodávateľ  stavby  bude  vybraný  vo výberovom konaní.

Vypracoval: Ing. Kollár

Giraltovce, 4/2022

B/  TECHNICKÁ  SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:		Trhovisko

Miesto stavby:		parcela č. KN 448/1 k. ú. Giraltovce

Okres:			Svidník

Kraj:			Prešovský

Investor:			Mesto Giraltovce, Dukelská 75, IČO: 00321982

Stavebné riešenie

Pre úspešnú realizáciu projektu mestského trhoviska je potrebné:

- Realizovať búracie práce pozostávajúce z: odstránenia nosných oceľových rámov mantinelov výšky 1,25 m v celkovej dĺžke 111,6 m, rozobratia ochranných sietí z pletiva štvorhranného celkovej dĺžky 40 m a výšky 3 m, rozobratia štvorhranného pozinkovaného pletiva výšky 2,25 m v celkovej dĺžke 159 m vrátane pletiva zo vstupnej brány šírky 4,3 m, ktoré oddeľuje areál od okolitého sídliska, demontáže strešnej krytiny z pozinkovaného vlnitého plechu vrátane nosnej oceľovej konštrukcie striedačky, vybúrania nosného železobetónového muriva striedačky šírky 200 mm a výšky 1,25 m, rozobrať zámkovú dlažbu, ktorá bola uložená okolo pôvodných šatní z unimobuniek.

- Pred inštalovaním nového min. 2 m vysokého poplastovaného pletiva je potrebné na určených 14 miestach osadiť oceľové vzpery k stĺpikom, previesť základný a dvojnásobný syntetický náter všetkých oceľových prvkov oplotenia vrátane vstupnej brány, na ktorú sa natiahne  rovnaké poplastované pletivo ako na oplotení.

- Pre zabezpečenie potreby pitnej resp. úžitkovej vody na trhovisku bude pôvodná vodovodná prípojka vedúca k už neexistujúcej pitnej fontánke, ktorá bola kedysi súčasťou starého trhového miesta, preložená od existujúcej vodomernej šachty po novej trase – do ručne vykopanej ryhy (vzhľadom na existujúce podzemné inžinierske siete) až k záhradnému umývadlu. Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať správcov dotknutých inžinierskych sietí o ich vytýčenie. Nástenné záhradné umývadlo bude osadené na múriku výšky 1,5 m z betónových debniacich tvárnic šírky 200 mm s pohľadovou štiepanou hranou, múrik bude vymurovaný na železobetónovej pätke (o rozmeroch 1000 x 1000 x 200 mm, betón tr. C20/25, horná a dolná výstuž z kari siete 100x100x8 mm), z ktorej sa pred betonážou vypustí zvislá betonárska výstuž dĺžky min. 1000 mm o priemere 10 mm každých 250 mm. Na múriku sa osadia krycie platne z betónových dlaždíc hr. 40 mm do flexibilného lepidla. Za týmto múrikom sa osadí do nezamŕznej hĺbky plastová PP kruhová vodomerná šachta DN 1000 a výšky 1300 mm, v ktorej sa počas zimných mesiacov uzavierie prívod vody a vypustí sa voda z prívodu do umývadla. Pre odvedenie znečistenej vody je navrhnutý trativod v dĺžke 12 m z flexibilných PVC rúr DN 100 opatrených geotextíliou. Ryha po obsype drenáže bude vyplnená hrubým kamenivom frakcie 16-125. Súčasne s týmito prácami sa prevedie odkopávka zeminy potrebná pre opravu a rozšírenie vjazdu na plochu trhoviska a následne sa nareže a odstráni poškodený asfalt na prístupovej komunikácii, zriadi sa nový podklad z kameniva drveného frakcie 0-63, na ktorý sa položí nový asfalt  hr. 60 mm.

- Vyrobiť a osadiť 5 ks drevených uzamykateľných predajných stánkov vonkajších pôdorysných rozmerov 3 x 3 m. Sedlová strecha je z asfaltových šindľov, pôdorysné rozmery strechy 3,3 x 3,3 m, výškou hrebeňa strechy je 2,3 m. Vstup do stánku je cez jednokrídlové plné dvere 800x1800 mm, v prednej časti sú dve sklopné výdajné okienka, ktoré vytvoria po sklopení predajný pultík, podlahu tvoria dosky hr. 25 mm, celé opláštenie vrátane okeníc a dverí je z palubiek hr. 19 mm opatrené impregnáciou a finálnou povrchovou úpravou lazúrovacím lakom.

- Vyrobiť a osadiť 5 ks kovových krytých predajných pultov o pôdorysných rozmeroch 2 x 0,8 m z oceľových uzavretých profilov galvanicky pozinkovaných. Bočné strany pultu, sporná a stredná polica sú z hladkého pozinkovaného plechu hr. 1 mm.  Vrchná polica je z nerezového plechu hr. 1 mm (predajná plocha). Predné čelo pultu je z dreveného obkladu hr. 19 mm opatreným rovnakou povrchovou úpravou ako je na drevených predajných stánkoch. Strecha je z polykarbonátových dosiek (lexan) o rozmeroch 2100x2500x10 mm) ukotvená do roštu z oceľových uzavretých profilov galvanicky pozinkovaných.

Pre prípadný predaj vo večerných hodinách bude plocha trhoviska osvetlená existujúcimi reflektormi na oceľových stožiaroch. V prípade potreby pripojenia predajných stánkov na elektrickú energie je možné z existujúcej rozvodnej skrini v oplotení realizovať novú elektroinštaláciu.

Dopravná situácia umožňuje plynulé zásobovanie staveniska stavebnými materiálmi a odvážanie vzniknutého stavebného odpadu z ulice Dukelskej cez parkovisko za obchodným domom po existujúcej prístupovej komunikácii. Upravená prístupová komunikácia a dostatočne široký manipulačný priestor medzi stánkami a pultmi umožní predajcom zaparkovať ich dopravné prostriedky do 3,5 t hneď vedľa predajného stánku/pultu.

Starostlivosť o životné prostredie a likvidácia odpadov

Stavba svojim charakterom nevyvolá zhoršenie životného prostredia. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie počas realizácie stavebných prác pri dodržaní platnej legislatívy.

Pri stavebných prácach a počas užívania stavby vzniknú podľa katalógu odpadov vyhlášky 365/2015 Z. z. tieto odpady:

Odpady vzniknuté počas výstavby

17 01 07 	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v

- 01 06

17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 05 	železo a oceľ

17 05 06 	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

Pri tejto stavbe sa nepredpokladá vznik nebezpečného odpadu. Bežný stavebný odpad bude na stavenisku dočasne vhodne uskladnený a neskôr vyvezený a uložený na riadenej skládke odpadov. Odpad zo železa a ocele bude odvezený do prevádzky vykupujúcej druhotné suroviny. Prebytočná výkopová zemina bude použitá na terénne úpravy v blízkom okolí stavby.

Odpady vzniknuté počas užívania stavby

Do úvahy prichádzajú tieto odpady kategórie O: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 1 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02.

Spôsob uskladnenia odpadov a likvidácie zabezpečí v zmysle VZN č. 11/2011, správca trhového miesta t. j. Mesto Giraltovce v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmysle platného VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Giraltovce. Pred uvedením nového trhového miesta do užívania je potrebné upraviť starý trhový poriadok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci v súčasnosti platné.

Vypracoval: Ing. Kollár

Giraltovce, 4/2022

Stavba:                	Trhovisko

Miesto stavby:            parcela č. KN 448/1 k. ú. Giraltovce

Investor:              	Mesto Giraltovce, Dukelská 75, IČO: 00321982

Zodp. projektant: 	Ing. Cyril Kollár, SNP 866, Giraltovce

Stupeň PD:          	SP

Dátum:                	4/2022

Obsah príloh:

Sprievodná správa

Technická správa

Situácia (A3)

Výkres DPS (A4)

Výrobná dokumentácia KPP (7xA3, 3xA4)

Krycí list rozpočtu + rozpočet

Obsah príloh:

Sprievodná správa

Technická správa

Situácia (A3)

Výkres DPS (A4)

Výrobná dokumentácia KPP (7xA3, 3xA4)

Krycí list rozpočtu + rozpočet

Obsah príloh:

Sprievodná správa

Technická správa

Situácia (A3)

Výkres DPS (A4)

Výrobná dokumentácia KPP (7xA3, 3xA4)

Krycí list rozpočtu + rozpočet

Obsah príloh:

Sprievodná správa

Technická správa

Situácia (A3)

Výkres DPS (A4)

Výrobná dokumentácia KPP (7xA3, 3xA4)

Krycí list rozpočtu + rozpočet