Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: Sieťové prepínače - Autoškoly

- Predmetom zákazky je nákup sieťových prepínačov na pokrytie potrieb zabezpečenia učební pre autoškoly.

- Sieťový prepínač – v počte 63 ks

- Hlavný kód CPV:

32400000-7 	Siete

60000000-8 	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Miesto dodania predmetu zákazky je Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Sklad na SOŠ Pezinok, Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok.

- Lehota dodania: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

- Položky predmetu zákazky: Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Sieťový prepínač |  |  |  |  |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) značka/typ zariadenia |  | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |  |
| 1.1) Počet | 63 ks | N/A |  |  |
| 1.2) Počet portov | min. 24x GE RJ45 + 4x 10 GE SFP+ |  |  | N/A |
| 1.3) PoE výkon | min. 420W |  |  | N/A |
| 1.4) Prepínacia kapacita | min. 120Gbps |  |  | N/A |
| 1.5) Počet podporovaných VLAN | min. 4096 |  |  | N/A |
| 1.6) Spotreba elektr. energie | max. spotreba elektrickej energie pri plnej podpore napájania všetkých portov (PoE) 450W |  |  | N/A |
| 1.7) Redundantný zdroj | Možnosť zapojenia redundantného napájacieho zdroja | N/A |  |  |
| 1.8) Smer prúdenia a odvod vzduchu | Smer prúdenia a odvod vzduchu zo strany dozadu (side-to-back) | N/A |  |  |
| 1.9) Podpora | - min. Auto-negotiation, - Jumbo Frame, - DHCP Relay, - DHCP snooping, - RBAC, QoS 802.1p, - 802.3ad Link Aggregation, - 802.1q VLAN tagging, - STP, RSTP, MSTP - vrátane rozšírenia BPDU guard, Root guard, - Loop guard, - IEEE 802.1ab LLDPMED, - zrkadlenie sieťových rozhraní, - Radius CoA (Change of Authority), - 802.1x Radius, - Radius Accounting, - ACL, SNMP a syslog, - SSH a HTTPS management, - REST API pre konfiguráciu a monitorovanie prvkov, spájania zariadení, | N/A |  |  |
| 1.10) Ostatné | Prepínače musia byť plne integrovateľné s firewall platformou ako na funkčnej, tak na riadiacej úrovni Plnou funkčnou integráciou je myslené minimálne: | N/A |  |  |
|  | - automatická alebo manuálna autorizácia Wireless Prístupových bodov na základe auto discovery mechanismu | N/A |  |  |
|  | - jednotné riadiace (management) rozhranie, z ktorého je možné manažovať a riadiť ako prepínače tak aj firewally | N/A |  |  |
|  | - vizualizácia logickej a fyzickej topológie celej infraštruktúry až do úrovne koncovej stanice/užívateľa (firewally, prepínače, Wireless Prístupové body, koncové stanice/užívatelia) | N/A |  |  |
|  | - koncové zariadenia musia byť v jednotnóm správcovsko (management) rozhraní graficky zobrazené s minimálne nasledujúcimi informáciami: názov zariadenia, typ a verzia OS, MAC adresy sieťových rozhraní, IP adresy, dátum posledného pripojenia do siete, počet otvorených spojení, množstvo prenesených dát, počet prenesených paketov, aktuálne využitá šírka pásma, užívateľské meno a detekované zranitelnosti pracovnej stanice | N/A |  |  |
|  | - možnosť vyhľadávania konkrétnych zariadení alebo užívateľov na základe minimálne nasledujúcich parametrov: IP adresa, MAC adresa, užívateľské meno | N/A |  |  |
|  | - vyhľadané zariadenie musí byť znázornené v rámci vizualizácie sieťovej topológie vrátane všetkých vyššie uvedených informácií | N/A |  |  |
|  | - možnosť manuálneho alebo automatického vloženia zariadení do karantény (samostatná VLAN/izolácia v rámci VLAN) na základe bezpečnostného incidentu detekovaného na firewall platforme | N/A |  |  |
|  | - vizualizácia množstva prenesených dát na jednotlivých portoch (access aj uplink porty). Možnosť konfigurácie časového intervalu tohoto zobrazenia | N/A |  |  |
|  | - integrované natívne riešenie na kontrolu prístupu do siete (NAC server) s možnosťou definície pravidiel minimálne pre automatické priraďovanie VLAN, QoS a 802.1X profilov jednotlivým portom na základe MAC adresy, typu zariadenia, operačného systému alebo užívateľského mena | N/A |  |  |
|  | - možnosť hromadnej aktualizácie (upgrade) firmware prepínačov z centrálnej konzoly | N/A |  |  |
|  | - podpora spájania niekoľkých fyzických prepínačov do jedného logického prepínača (tzv. MCLAG funkcia) | N/A |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| - Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.