D.1.1  TECHNICKÁ SPRÁVA

Objekt: SO 04 – Technický prístavok východný

Názov stavby:           SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO 				    VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNÍ

Miesto stavby:           Štúrova 848, 962 12 Detva  p.č.: 5079;  k.ú. Detva

Stavebník:	   	    Spojená škola Detva

Zodp. projektant:	    Ing. arch. Mário Regec

Spracovatelia PD :	    Ing. Michal Avuk

Stupeň:	    Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Dátum:		    21.07.2021	 				         Počet strán: 7

# D.1    Identifikačné údaje stavby

D.1.1 Údaje o stavbe

Názov stavby:				SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO 				   		VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNÍ

Miesto stavby: 	Detva , k.ú. Detva, parcela č. 5079

Okres:                              	Detva

Kraj:                                       	Banskobystrický

Stupeň projektu:                 	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor:       				Spojená škola Detva; Štúrova 848, 962 12 Detva

A.1.3 Údaje o spracovateľoch projektovej dokumentácie

Autor projektu:	Ing. arch. Mário Regec, Ing. arch. Tereza Vrbová,

REGEC ARCHITEKTI s.r.o.

Stakčínska 2920, 069 01 Snina

IČO: 53 085 990

D.2    Základné údaje stavby

D.2.1     Základné údaje o kapacite objektu

Skutkový stav

SO 04

Zastavaná plocha objektu							513,75		m2

Úžitková plocha								1350,59	m2

Obostavaný priestor								6108,00 	m3

Počet nadzemných podlaží                                                          		3

Konštrukčná výška podlažia 1.NP						4,10		m

Konštrukčná výška podlažia 2.NP a 3.NP					3,30		m

Nový stav

SO 04

Zastavaná plocha objektu							513,75		m2

Úžitková plocha								1350,59	m2

Obostavaný priestor								6108,00 	m3

Počet nadzemných podlaží                                                          		3

Konštrukčná výška podlažia 1.NP						4,10		m

Konštrukčná výška podlažia 2.NP a 3.NP					3,30		m

D.2.2     Predmet projektovej dokumentácie

Predmetom projektu je rekonštrukcia strešného jednoplášťového plášťa plochej, jednoplášťovej strechy vrátane osadenie nového bleskozvodného vedenia. Riešenie rekonštrukcie strešného plášťa nadväzuje na projekt rekonštrukcie budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve z roku 2017.

D.2.3     Umiestnenie stavby

Riešený objekt je súčasťou monobloku o rozmeroch 103,69x85,7 m, ktorého súčasťou je aj technický prístavok východný, strojárenská hala a hala 30m Spojenej školy v Detve. Jedná sa o východnú časť objektu nachádzajúcu sa na ul. Štúrova katastrálne územie Detva. Objekt leží na parcele č. 5079 so súpisným číslom 1278. Objekt  má dopravný vstup z brány  východnej časti od ul. Štúrov.

D.3  Architektonicko-konštrukčné riešenie

# D.3.1 Skutkový stav

# D.3.1.1  Popis dispozičného riešenia

Objekt je v súčasnosti využívaný ako šatňa pre žiakov Spojenej školy v Detve a zamestnancov súkromných firiem pracujúcich v priestoroch monobloku s príslušnými hygienickým zariadením. Taktiež sa v budove nachádzajú učebne, sklady, kancelárie.

# D.3.1.2   Popis stavebných konštrukcií

- Nosné konštrukcie

Jedná sa o trojpodlažný montovaný skelet „revidovaný PRIEMSTAV“ z rámovou priečnou konštrukciou s pôdorysným modulom 6,0x6,0 m a 6,0x2,4m. Svetlá výška 1.NP predstavuje 3,9m, 2.NP a 3.NP 3,0m, Podlaha objektu je na kóte 372,50 m n.m.  Zvislé železobetónové stĺpy sú o rozmere 500x500 mm. Vodorovné konštrukcie sú tvorené prefabrikovanými priečlami a stropnými predpätými panelmi PZD o hr. 250 mm. Časť stropu pri schodisku je z panelov PZD 1 p-240 s čiastočnou nadbetonávkou. Stuženie stien je prevedené keramickými vymurovkami u schodiska  a  hygieny z tehál CDm 25.

- Strešná konštrukcia

Existujúca strešná konštrukcia je plochá jednoplášťová odvetraná vetracími komínmi pokrytá asfaltovým modifikovaným pásom.  Nosnú časť strechy tvoria predpäté železobetónové panely, uložené na priečkach. Strecha je riešená ako spádová so strešnými vpustami a vnútornými zvodmi.

Skladba strechy:

-2x povlaková krytina- asf. modifikovaný pás s výstužným vláknom				15 mm

-roznášajúci cementový poter									45 mm

-4x povlaková krytina- asf. modifikovaný pás							35 mm

- tepelná izolácia z EPS (POLSID)									35mm

-štrkovo/troskopemzový spádový násyp							       50-100 mm

-stropný betónový predpätý panel PZD							           240 mm

- Povrchové úpravy

Strecha objektu bola ošetrená reflexným ochranným náterom na hliníkovej báze Reflexol.

- Klampiarske výrobky

Z klampiarskeho plechu pozinkovaného 1x základný+ 2x syntetický náter.

- Technické zariadenia objektu

Elektroinštalácia: V objekte sa nachádza existujúce bleskozvodné vedenie uchytené na oceľových podperách položených voľne na streche.

Zdravotechnika: Odvetrávanie kanalizácie je vyvedené 0,5 m nad strechu plechovými vetracími hlavicami JS125.

# D.3.2 Nový stav

# D.3.2.1   Popis stavebných konštrukcií

- Búracie práce

V rámci rekonštrukcie objektu dôjde demontáži existujúcich oplechovaní atík, bleskozvodu a presunu drevených paliet uložených na streche.

- Murárske práce

Po realizovaní rekonštrukcie obvodového plášťa v rámci projektu rekonštrukcie z roku 2017 je potrebné nadmurovky atík stabilizovať železobetónovým vencom do výšky 250 mm.

- Zateplenie

Veniec:

- realizácia kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny o hr. 150 mm uvedené vo výkrese č. D.1.4-02 ;

Strecha:

-mPVC hydroizolačná fólie so zabudovaným PE vláknom + tanierová plastová

kotva so skrutkou do betónu	 			           				           1,5 mm

-separačná geotextília 150g/m2

-EPS 150 spádové dosky								     20-200 mm

-EPS 150 										           240 mm

-lokálny vyrovnávajúci podsyp priehĺbín strechy kremičitým pieskom fr. 0-4 max.	20 mm

pôvodná skladba strechy

-2x povlaková krytina- asf. modifikovaný pás s výstužným vláknom				15 mm

-roznášajúci cementový poter									45 mm

-4x povlaková krytina- asf. modifikovaný pás							35 mm

- tepelná izolácia z EPS (POLSID)									35mm

-štrkovo/troskopemzový spádový násyp							       50-100 mm

-stropný betónový predpätý panel PZD							           240 mm

Poznámka:

Po vykonaní sond na 2 miestach existujúcej strešnej konštrukcie sa uvažuje s dvoma možnosťami kotvenia mPVC fólie, a to do spádového betónového poteru alebo do stropných predpätých panelov. Oba tieto podklady sa javia ako bezproblémové, avšak kotvenie do stropných predpätých panelov bude z praktického hľadiska problematické vzhľadom na to, že sa nachádza pod nesúdržnou a drobivou vrstvou, preto túto možnosť vylučujem a počítam s kotvením do spádového betónového poteru. Pred realizáciou je nutné vykonať ťahovú skúšku, ktorá potvrdí vhodnosť (súdržnosť) podkladu pre celú plochu strechy. Ťahovú skúšku navrhujem realizovať na oboch krajoch a v strede strešnej konštrukcie, v rozostupoch cca 13,5-15m od seba (celkovo 21).

Pri zistení, že ťahová skúška v hornej vrstve podkladu (spádový betónový poter) vyjde s nevyhovujúcim výsledkom, navrhujem alternatívne kotvenie priťažením riečnym kamenivom frakcie 16/32 v hrúbke vrstvy 50mm (vo vzdialenosti 2m od atiky hr. vrstvy 75mm, v rohoch strechy na ploche 2x5m hr. vrstvy 100mm). Náklady na riešenie kotvenia mechanicky alebo priťažením sú porovnateľné.

-odstrániť pôvodnú krytinu v miestach kde sa nachádzajú pľuzgiere  a iné nerovnosti spôsobené zmrašťovaním pôvodnej krytiny, odhadované množstvo 20 percent plochy.  Následne vysypať do vzniknutých otvorov a nerovnosti asfaltový vyrovnávací piesok (napr Bituverm), na ktorý sa nataví  asfaltová poistná hydroizolácia.

- Bleskozvod

Rieši realizáciu nového bleskozvodného lana na streche a po fasáde, ktorá je potrebná vzhľadom na kompletnú výmenu strešnej a stenovej obalovej konštrukcie. Podrobné riešenie bleskozvodu v samostatnom projekte elektroinštalácií .

- Doplnkové konštrukcie

V súvislosti so zatepľovacími prácami dôjde ku výmene klampiarskych prvkov a výmene vetracích hlavíc kanalizácie.

- Úpravy spevnených plôch

V rámci realizácie nových uzemňovacích tyčí je potrebné robiť odkopávky pri fasáde. Tieto odkopávky sa odporúča realizovať v rámci rekonštrukcie odkvapového chodníka zahnutého v projekte rekonštrukcie dielní praktického vyučovanie Spojenej školy v Detve podľa projektovej dokumentácie z roku 2017.

- Povrchové úpravy podláh

Po odstránení pôvodnej nášľapnej vrstvy sa preverí  stav existujúceho betónového poteru. V prípade nevyhovujúceho stavu sa poter odstráni a  zhotoví sa nový v pôvodnej hrúbke. V prípade zistenia, že existujúci betónový poter je vo vyhovujúcom stave, navrhuje sa jeho zbrúsenie v hrúbke cca 3mm a vyrovnanie nerovností po odstránení nášľapnej vrstvy. Následne sa v oboch prípadoch aplikuje liata podlaha na metylmetakrylátovej báze. Presná skladba konštrukcií uvedená vo výkrese NS Pôdorys 1.NP.

# D.4  Popis prevedenia konštrukcií

V rámci rekonštrukcie objektu sa realizuje :

- demontáž oplechovania atiky vrátane bleskozvodného vedenia;

- očistenie existujúcej krytiny z nánosov prachu a machu;

- odstránenie pôvodnej krytiny v miestach pluzgierov cca o ploche 20% strechy

- zásyp vzniknutých otvorov po odstránení starého asfaltového pásu asf. urovnávacím pieskom napr. Bituverm a opätovné natavenie  novej asfaltovej krytiny.

- demontáž liatinových stúpacích potrubí pre splaškovú kanalizáciu;

- betonáž nového železobetónového venca (vykonať pri rekonštrukcii obvodového plášťa, ktorá prebehne v predchádzajúcej etape podľa PD z roku 2017)

- pokládka spádových dosiek z EPS na atikové murivo;

- zhotovenie nového kontaktného zatepľovacieho systému:

-realizácia pokládky tepelnej izolácie - kotvením;

- realizácia fasádnej omietky na báze silikónu, hrúbka omietky 3mm, hrúbka zrna 1mm, povrch hladený;

- zateplenie strešného plášťa:

- lokálne dorovnanie podkladu z piesku fr.0-4 mm;

- pokládka tepelnej izolácie na báze EPS v 2 vrstvách;

- pokládka mPVC fólie kotvením;

- osadenie nových sanačných strešných vpustov, vetracích  komínkov

a vetracích hlavíc kanalizácie

- montáž klampiarskych výrobkov

- montáž bleskozvodu;

- sanácia nášľapnej vrstvy podlahy metylmetakrylátom:

-odstránenie existujúcej stierky frézovaním

-vybrúsenie povrchu

- aplikácia stierky a následne 3x uzatvárací náter

D.5 Predpisy, normy a odkazy použité pri riešení technickej dokumentácie Technická dokumentácia je spracovaná na základe t.č. platných predpisov a noriem STN týkajúcich sa zariadení riešených v tejto technickej dokumentácii. Jedná sa hlavne o nasledujúce normy:

-nariadenie EPaR (EÚ) č. 305/2011 - CPR [1]

-Zákon č. 133/2013 Z. z.

-Z CPR č. 305/2011

- STN EN 13162 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (72 7201);

- STN EN 13163 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného (penového) polystyrénu (EPS). Špecifikácia (72 7202);

- STN EN 13164 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky z extrudovanej (vytláčanej) polystyrénovej peny. Špecifikácia (72 7203).

- STN 73 0802/Z2: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia;

- STN 73 0834/Z2: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb;

- STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky;

- STN 73 0540-3: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov;

- STN EN ISO 6946/O1: 2012 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946: 2007) (73 0559); Zhotovovanie tepelnej ochrany

- STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

-vyhláška 391/2006 NARIADENIE VLÁDY  SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  na pracovisko

-vyhláška 527/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

-Technické listy a  certifikáty jednotlivých výrobcov

D.6 Požadované kontroly a skúšky stanovenými príslušnými technologickými predpismi:

Kontrola tesnosti -hydroizolačný systém na báze fólie:

• kontrola tesnosti spoja ihlou

• zátopová skúška

Kontrola kvality betónu

Kontroly  zhutnenia zemín a sypaniny(odporúčaná  rázová zaťažovacia skúška):

- statické zaťažovacie skúšky doskami priemeru: 300, 357 (0,1m2), 504,5 (0,2m2), 600, 762 mm;

- rázová zaťažovacia skúška 300 mm;

- objemová hmotnosť in situ – priama metóda;

- ľahká dynamická penetračná skúška DPL-5, DPL-10 do 8 m;

- stanovenie priepustnosti in situ – pre vsakovacie systémy, minerálne izolačné vrstvy a pod.

21.07.2021, v Snine                                   Vypracoval:	        Ing. arch. Mário Regec, Ing. Michal Avuk

Zodpovedný projektant:		 Ing. arch. Mário Regec