Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: LEBECO s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo

IČO obstarávateľa: 47544783

Umývačka prepraviek, pečných plechov a plastových termoizolačných bední – 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Boxové prevedenie | Áno | Vyberte položku. |
| Umývanie vo vozíku | Áno | Vyberte položku. |
| Možnosť umývať prepravky, pečné plechy, plastové termoizolačné bedne, riady a vedrá | Áno | Vyberte položku. |
| Spotreba vody na jeden umývací cyklus – maximálne (l) | 19 |  |
| Spotreba el. energie na jeden umývací cyklus – maximálne (kW/h) | 0,3 |  |
| Rotačné umývacie trysky – počet minimálne (ks) | 16 |  |
| Frekvenčný menič na odstredivý pohyb | Áno | Vyberte položku. |
| Konštantný termostatický ohrev | Áno | Vyberte položku. |
| Nerezový výmenník tepla | Áno | Vyberte položku. |
| Nerezové prevedenie umývacej komory | Áno | Vyberte položku. |
| Prietok vody – maximálne (m3/hod) | 21 |  |
| Ochrana proti chodu na sucho | Áno | Vyberte položku. |
| Počet umývacích programov – minimálne (ks) | 6 |  |
| Oplachové trysky z nehrdzavejúcej ocele – minimálne (ks) | 8 |  |
| Integrovaný permanentný filter | Áno | Vyberte položku. |
| Priehľadné okno vo dverách | Áno | Vyberte položku. |
| Automatické plnenie nádrže | Áno | Vyberte položku. |
| Bezpečnostné uzamykanie dverí proti nechcenému otvoreniu | Áno | Vyberte položku. |
| Dvere – prevedenie pántov na pravej strane | Áno | Vyberte položku. |
| Príkon elektro – maximálne (kW) | 61 |  |
| Ofukovací modul | Áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača