Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača:

Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin

Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34

IČO obstarávateľa: 31083641

Stroj pre povrchové odieranie zrna s aspiračným kanálom – 2 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: ..........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt pšenica a raž | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výkon zariadenia – minimálne (t/hod.) | 0 – 8 |  |  |  |
| Rotor a plášť s vymeniteľnými dielmi s výstupkami zo špeciálnej proti-odernej oceli s Ø 2mm | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výkon aspiračného kanála v rozsahu – minimálne (t/hod.) | 0 – 8 |  |  |  |
| Zariadenie vhodné do zóny ATEX 22 | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Aspiračný kanál s dvojitou stenou | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Podávač s excentrickým pohonom | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Pripojenie na centrálnu aspiráciu | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výpadový kôš | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Priemer rotora 300 mm | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Činná dĺžka rotora – minimálne (mm) | 600 |  |  |  |
| Motor s výkonom – maximálne (kW) | 5,5 |  |  |  |
| Vpád s priemerom (mm) | 120 – 125 |  |  |  |
| Výpad s priemerom (mm) | 120 – 125 |  |  |  |
| Pohon cez klinové remene | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kryt klinových remeňov | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Odsávanie prepadu | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Trubka prepadu | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Aspiračná trubka s priemerom 120 mm | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Napínacie zariadenie pre väčšie odieranie | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Prestaviteľné závažie | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Hmotnosť zariadenia – maximálne (kg) | 470 |  |  |  |
| Rozmery zariadenia – maximálne ŠxHxV (mm) | 1215x620x1510 |  |  |  |
| Cena za 1ks v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 20 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača