Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin

Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34

IČO obstarávateľa: 31083641

Obilná váha – 1 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................... Typové označenie: ..........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt – pšenica/raž | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výkon zariadenia v rozsahu – minimálne (t/hod.) | 0 – 60 |  |  |  |
| Vstupný zásobník s objemom – minimálne (litre) | 300 |  |  |  |
| Výstupný zásobník s hradítkom | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kapacitná sonda na výstupe | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Počet tenzometrických snímačov – minimálne (ks) | 3 |  |  |  |
| Radiaci jednotka | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Presnosť váženia – minimálne (%) | ± 0,25 |  |  |  |
| Zariadenie vhodné do zóny ATEX | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Recirkulácia vzduchu | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Funkčnosť zariadenia garantovaná pri vlhkosti v rozsahu – minimálne (%) | 10 – 15 |  |  |  |
| Teplotné rozhranie pre funkčnosť stroja v rozsahu – minimálne (°C) | –10 až +50 |  |  |  |
| Vlhkosť prevádzky bez kondenzácie do 95 % | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Hmotnosť stroja – maximálne (kg) | 465 |  |  |  |
| Sonda prázdneho stavu | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Automatický vstupný a výstupný uzáver zariadenia | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Monitorovaný vstupný uzáver | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Tlmič hluku | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Manuálne ovládanie klapiek | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Škrtiaci ventil odpadového vzduchu | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Programovací jazyk Profibus-Slave | áno |  | Vyberte položku. |  |
| DP modul pre pripojenie | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vstupy 24 V | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Výstupy 24 V | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Rozhranie USB pre pripojenie servisných prístrojov | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Rozhranie CAN pre rozširujúce moduly | áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 20 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača