ÚVOD

Táto technická správa a výkresová časť tohto projektu, sa zaoberajú konštrukčným riešením stavebných úprav v areáli Cintorína Prievoz v Bratislave.

ZÁKLADY

Nové základové pásy sú riešené na rozhraní dvoch výškových úrovní terénu. Sú situované pod urnovými stenami U4. Ich navrhovaný prierez je 585x370 mm a budú mať dĺžku 2,24 m. Na koncoch jednotlivých úsekov sa pásy vždy podoprú pätkami s pôdorysným rozmerom 500x700 mm.

Pätky majú výšku 700 mm, ich základová škára je situovaná v úrovni 132,75 m.n.m. V prípade, že pri zahájení zemných prác sa v mieste pätiek objaví menej únosné podložie, o tejto skutočnosti je nutné projektanta informovať. V takejto situácii si projektant vyhradzuje možnosť upraviť rozmery pätiek podľa potreby.

Pre nové hrobové miesta sú navrhnuté základové pásy z prostého betónu s výškou 300 mm a rôznou šírkou. Obruby OH1, ohraničujúce hrobové miesta, majú výšku 150 mm a šírku 100 mm. Budú konštrukčne vystužené, zhotovené z betónu triedy C 25/30-XC2(SK-Cl0,4-Dmax16-S3.	Pred betonážou základových pásov nezabudnúť osadiť kotevnú výstuž pre zvislé konštrukcie.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Nové urnové steny s označením U4 budú mať pôdorysný tvar U s dĺžkou 2,24 m a šírkou 585 mm. Ich hrúbka bude 150 mm, rohy budú skosené 10x10 mm. Navrhnuté sú z pohľadového betónu C 30/37-XC4,XF1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3.

Horná hrana stien bude v úrovni 135,49 m.n.m. Ich výška bude 1620 mm.

BETONÁRSKE PRÁCE

Betónové monolitické konštrukcie musia byť realizované v zmysle STN EN 13670 Realizácia betónových konštrukcií. Táto norma zároveň špecifikuje prípustné rozmerové tolerancie pri zhotovovaní železobet. konštrukcií, ako aj postupy pred a po ukladaní betónovej zmesi do debnenia. Norma STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, definuje kvalitatívne požiadavky realizovaných železobet. konštrukcií.

Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú zmes ponornými vibrátormi.

Ošetrovanie čerstvého betónu v letných mesiacoch je potrebné vykonávať trvalým polievaním vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hod. denne! V opačnom prípade vzniknú nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu nemusí byť dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením zámesovej vody. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať tak, aby po zatuhnutí betónu (cca 2-4hod) sa ihneď uložila vrstva geotextílie na dosku a táto sa hneď polievala vodou. Pri betonáži v zimnom období dodávateľ stavby vykoná všetky opatrenia tak, aby nedošlo ku premrznutiu betónovej zmesi a tak ku znehodnoteniu stavebného prvku.

ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom statiky. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

Bratislava, február 2022							Ing. Miloslav Klokner