Doplňujúce špecifikácie a opravené podklady pre zákazku „Centrálny kamerový systém“ pre potreby KNSS SR:

Štruktúrovaná kabeláž:

- Tienená cat 5e kabeláž protipožiarne prevedenie:

  - LSOH/LSZH je akceptovaná

  - inštalácia kabeláže je plne v réžii uchádzača

  - na podlažiach 1 až 6 je možné inštalovať väčšiu kabeláže v podhľadoch

  - kde nie sú podhľady, je nutné viesť kabeláž v žľaboch – vyberať najdiskrétnejšie trasy tak, aby  minimálne narúšali estetickosť miestností

  - na streche bude kabeláž nutné viesť v pevných chráničkách, odolných voči slnku a poveternostným  vplyvom

  - súbežné zvody (trasy kabeláže po chodbách; viac káblov jednou trasou) v podhľadoch musia byť minimálne zviazané a vedené rovnomerne / usporiadanie – značenie na kábloch každé 3 m (štítok s názvom kamery)

    - v dokumentácii bude uvedený názov kamery a jej zakreslenie v pôdorysoch

  - na všetkých podlažiach (-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) sú technické miestnosti, cez ktoré je vedená štruktúrovaná kabeláž horizontálne

    - na podlažiach 1 až 6 sú 42U 19“ racky. kde sú umiestnené POE switche – dané podlažia sú prepojené do LAN KNSS, teda v prípade týchto podlaží postačuje kamery ukončiť v 24 port patch paneli cat 5e (súčasťou dodávky) v daných rackoch

    - na podlažiach -1, -2 a 0 sú taktiež technické miestnosti na rovnakom mieste, ako na ostatných podlažiach (všetky sú zvisle v jednej línii), ale v týchto nie sú žiadne racky – na podlažia -1, -2 a 0 musí byť súčasťou dodávky i 19“ rack závesný, uzamykateľný, výška 10-16U + 24 port patch panel cat 5e

    - LAN prívod pre podlažia -2, -1 a 0 bude nutné priviesť dvomi cat 5e (typ popísané vyššie) zo serverovne na -1 podlažie a ukončiť v dodaných patch paneloch (súčasťou dodávky) s tým, že je nutné rátať i s prierazmi stien (betón), chráničkami a uchytávacím materiálom

- POE switche dodá KNSS SR pravdepodobne až koncom novembra:

  - pre oživenie a nastavenie kamier (uhol, zaostrenie nastavenie IP atď.) bude nutné si zabezpečiť vlastné – len na dobu potrebnú pre nastavenie a oživenie

  - IP rozsah a sieť zabezpečí KNSS SR

- Network video recorder (ďalej aj „NVR“) je myslené, ako bolo uvedené v podkladoch:

  - NVR bude inštalované na serveroch KNSS SR (NVR ako HW zariadenie nie je povolené)

  - ide teda o softwarové riešenie inštalované na serveroch KNSS SR

  - upresnenie je uvedené z dôvodu dotazu, či by to nemalo byť VMS (Video Management System) – v podkladoch je to definované jasne, či sa použije pojem NVR / VMS, je irelevantné

- Úprava pri kamere Typ 1:

  - Z - Uhly záberu horizontálne 112° a vertikálne 61°

  - NA - Uhly záberu horizontálne od 109° a vertikálne od 61°

- Úprava pri kamere Typ 2:

  - Z - Uhly záberu horizontálne 111° a vertikálne 59°

  - NA - Uhly záberu horizontálne od 111° a vertikálne od 59°

- Oprava počtov kamier uvedených v podlažiach (celkový počet zostáva zachovaný):

- -2 podzemné podlažie bude disponovať s 8 ks kamier

- všetky kamery vnútorné Typ 1 – 8 ks

- -1 podzemné podlažie bude disponovať so 7 ks kamier

- všetky kamery vnútorné Typ 1 – 7 ks

- 0 podlažie bude disponovať s 10 ks kamier (z toho 5 ks vonkajšie)

- vnútorné kamery Typ 1 – 5 ks

- vonkajšie kamery Typ 2 – 5 ks

- 1 nadzemné podlažie bude disponovať s 5 ks kamier (z toho 2 ks vonkajšie)

- vnútorné kamery Typ 1 – 3 ks

- vonkajšie kamery Typ 2 – 2 ks

- 2 nadzemné podlažie bude disponovať s 3 ks kamier

- všetky kamery vnútorné Typ 1 – 3 ks

- 3 nadzemné podlažie bude disponovať s 10 ks kamier

- všetky kamery vnútorné Typ 1 – 10 ks

- 4 nadzemné podlažie bude disponovať s 3 ks kamier

- všetky kamery vnútorné Typ 1 – 3 ks

- 5 nadzemné podlažie bude disponovať s 5 ks kamier

- všetky kamery vnútorné Typ 1 – 5 ks

- 6 nadzemné podlažie bude disponovať so 4 ks kamier

- všetky kamery vnútorné Typ 1 – 4 ks

- Strecha bude disponovať s 5 ks kamier

- všetky kamery vonkajšie Typ 2 – 5 ks

Celkový počet kamier je 60 kusov.

Doplnená tabuľka pre potreby nacenenia v Prílohe č. 4 výzvy „Návrh na plnenie kritérií“:

| Popis | počet | m.j. | Jednotková cena | cena celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera Typ 1 | 45 | Ks |  |  |  |
| Kamera Typ 2 | 15 | Ks |  |  |  |
| Licencie (nutné ich uviesť všetky po položkách); všetky potrebné licencie pre plnenie požiadaviek zákazky | 1 | Súbor |  |  |  |
| Inštalačné a konfiguračné služby kamery + software | 1 | Súbor |  |  |  |
| Návrh a dokumentácia – pôdorysy so zakreslením kamier a kabeláže | 1 | Súbor |  |  |  |
| Záruka od dodávateľa - 24 mesiacov | 1 | Súbor |  |  |  |
| Školenie obsluhy | 1 | Súbor |  |  |  |
| Kabeláž cat 5e protipožiarne prevedenie | 1 | Súbor |  |  |  |
| Racky + patch panely | 1 | Súbor |  |  |  |
| Inštalačné služby – kabeláž, racky, patch panely | 1 | Súbor |  |  |  |
| Inštalačný materiál (uchytávací materiál, lišty, žľaby, chráničky a podobne) | 1 | Súbor |  |  |  |
| Dopravné náklady + vývoz odpadu | 1 | Súbor |  |  |  |

| Cena celkom za predmet zákazky bez DPH v eur |  |
| --- | --- |
| DPH v eur |  |
| Cena celkom za predmet zákazky s DPH v eur |  |