1/9

Príloha č. 5 –  ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU ZÁKAZKY S OPISOM

Názov zákazky:

„Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica,  rekonštrukcia objektov – okná na schodišti a aule školy“

Predmetom zákazky je výmena drevených a hliníkových okien  na budove Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici  za nové, plastové, vyhotovené podľa priložených nákresov a popisu.

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií.  Zároveň zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce, omietky).

Pre osadenie okna podľa STN 733134 dodávateľ otvorových konštrukcií zodpovedá za systémové riešenie detailu osadenia a má ho zohľadniť v cenovej ponuke dodávky, podľa typu použitého profilu pre dodávané oká. Za systémové riešenie osadenia okna sa uvažuje tesnenie v troch zónach:  vnútorný a vonkajší uzáver styku, tepelnoizolačná výplň styku. Tesnenie v troch zónach sa rieši s tesniacimi modernými izolačnými tmelmi, páskami alebo izolačnými fóliami.

Požadujeme -  min. 5 komorový profil krídlo aj rám

-  spojovacie profily so statickou (oceľovou) výstuhou

-  farba biela

-  výplň izolačné trojsklo min. 4-14-4-14-4, Ug=0,5 W/( m²K),teplý dištančný rámik,

Montáž vnútorných plastových parapetov a vonkajších hliníkových parapetov, doplnkové profily.

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

V cene je zahrnuté aj zameranie na stavbe pred realizáciou, lešenie, ostatné doplnky a príplatky doprava.

2/9

AULA

Položka: 1 – aula

Počet kusov   :    3 ks – Jednodielne okno

Stavebný otvor: 1220,0 x 930,0 mm

Rozmer rámu:    1200,0 x 880,0 mm

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5-komorový profil

Krídlo:                    min. 5-komorový profil

Kľučka:                   okenná biela

Položka: 2 – aula

Počet kusov   : 3 ks – Jednodielne okno

Stavebný otvor: 1220,0 x 930,0 mm

Rozmer rámu:    1200,0 x 880,0 mm

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5-komorový profil

Krídlo:                    min. 5-komorový profil

Kľučka:                   žiadna

3/9

Položka: 3 – aula

Stavebný otvor:   13490,0 x 3320,0 mm

Rozmer rámu:      13470,0 x 3270,0 mm

Pozícia: 3a           1900,0 x 1790,0 mm – 1 ks - Dvojdielne okno s priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

Stĺpik:                    Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Kľučka:                  okenná biela

Pozícia: 3b          1920,0 x 2070,0 mm – 1 ks - Dvojdielne okno s priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

Stĺpik:                    Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Kľučka:                  okenná biela

Pozícia: 3c           1920,0 x 3270,0 mm – 1 ks - Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Kľučka:                   žiadna

4/9

Pozícia: 3d          1930,0 x 2680,0 mm – 1 ks - Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min.  3 komorový profil

Krídlo:                    min.  5 komorový profil

FIX

Kľučka:                   okenná biela

žiadna

Pozícia: 3e          1940,0 x 2970,0 mm – 1 ks - Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5-komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

FIX

Kľučka:                   okenná biela

žiadna

Pozícia: 3f           1840,0 x 3270,0 mm – 1 ks -  Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5-komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kľučka:                   žiadna

Pozícia: 3j           1930,0 x 2390,0 mm – 1 ks -  Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5-komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kľučka:                   žiadna

Spoje:                  6 x  ZM416272 spojovak H 15 mm

5/9

Položka: 4  - aula

Stavebný otvor:   13500,0 x 4880,0 mm

Rozmer rámu:      13480,0 x 4830,0 mm

Pozícia: 4a          1900,0 x 1790,0 mm – 1 ks - Dvojdielne okno s priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Stĺpik:                    Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

Kľučka:                   okenná biela

Pozícia: 4b          1950,0 x 2070,0 mm – 1 ks - Dvojdielne okno s priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Stĺpik:                    Priečnik min. 82 mm, mon.  3 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

Kľučka:                   okenná biela

6/9

Pozícia: 4c          1860,0 x 2390,0 mm – 1 ks - Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min.  3 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kľučka:                   žiadna

Pozícia: 4d          1920,0 x 2680,0 mm – 1 ks - Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

FIX

Kľučka:                   okenná biela

žiadna

Pozícia: 4e          1920,0 x 2980,0 mm – 1 ks - Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Kampfer:               Priečnik min.  82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

FIX

Kľučka:                   okenná biela

žiadna

Pozícia: 4f          1860,0 x 3270,0 mm – 1 ks - Štvordielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kľučka:                   žiadna

7/9

Pozícia: 4g          1980,0 x 1630,0 mm – 1 ks – Dvojdielne okno s priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Stĺpik:                    Priečnik min. 82 mm,  3 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kľučka:                   žiadna

Pozícia: 4h          1980,0 x 1070,0 mm – 1 ks – Dvojdielne okno s priečnikom

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Stĺpik:                    Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kľučka:                   žiadna

Pozícia: 4j           1980,0 x 2100,0 mm – 1 ks – Dvojdielne balkónové dvere

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Stulp AB:               Stulp 62 2k

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

Pevné priečky:      Priečnik min. 82 mm, min.  3 komorový profil

Kľučka:                   okenná biela

Spoje:                  8 x   ZM416272 spojovak H 15 mm

8/9

SCHODY

Položka: 1  - schody

Stavebný otvor: 4565,0 x 4565,0 mm

Rozmer rámu:    4545,0 x 4515,0 mm

Počet kusov :      2 ks

Pozícia:  1a      1125,0 x 3900,0 mm – 4 ks – Trojdielne okno s 2-mi nadsvetlíkmi

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Kampfer:               Priečnik min. 82 mm, min. 3 komorový profil

Krídlo:                    FIX

Kľučka:                   žiadna

Pozícia:  1b      1125,0 x 600,0 mm – 4 ks – Jednodielne okno

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                      min. 5 komorový profil

Krídlo:                    min. 5 komorový profil

Kľučka:                   okenná biela

Doplnky:                Pákový ovládač 1 ks

Spoje:                     7 x ZM416272 spojovak H 15mm

9/9

Položka: 6  - schody

Stavebný otvor: 4565,0 x 3050,0 mm

Rozmer rámu:    4545,0 x 3000,0 mm

Počet kusov :      2 ks

Pozícia:  6 a      1125,0 x 3000,0 mm – 4 ks – Trojdielne okno s 2-mi nadsvetlíkmi

Farba (ext./int):  biela

Sklo:                      Trojsklo

Min. 4-14-4-14-4 TGI

Rám:                     min. 5 komorový profil

Kampfer:              Priečnik min. 82mm, min.  3 komorový profil

Krídlo:                   min. 5 komorový profil

FIX

Kľučka:                  žiadna

okenná biela

Spoje:                     3 x    ZM416272 spojovak H 15mm