Príloha č.3

Práce –

Opravy elektrických a drobných mechanických častí pece  po 600 spaloch:

- vyčistenie a zbežná vizuálna kontrola hlavnej spaľovacej komory pece a dospalovacích komôr podľa potreby, vrátanie výmurovky a podlahy;

- vyčistenie a kontrola meracej sondy kyslíku, difúzora a príslušného potrubia;

- kontrola, prípadné očistenie a nastavenie termočlánkov pece;

- kontrola, prípadné nastavenie klapiek a servomotorov prívodu vzduch do pece a k horákom;

- vyčistenie priezoru dverí obsluhy;

- vyčistenie priezoru horákov;

- kontrola, prípadné nastavenie moderátora komína;

- kontrola správnej funkcie pulverizácie vody;

- kontrola správnej funkcie zasúvacieho stola;

- kontrola, prípadné nastavenie a mazanie všetkých pohyblivých mechanizmov hlavných dverí a dverí obsluhy;

- kontrola chodu ventilátora;

- kontrola chodu ventilátora vháňania vzduchu;

- kontrola chodu roštu;

- kontrola chodu drviča;

- kontrola správnej funkcie a vyčistenie sond stráženia plameňa oboch horákov;

- kontrola, prípadné vyčistenie horákov;

- kontrola, prípadné vyčistenie podtlakového potrubia;

- kontrola, prípadné nastavenie dátových súborov frekvenčného meniča;

- kontrola, prípadné vyčistenie elektrického rozvádzača pece vrátanie riadiaceho automatu;

- kontrola, prípadné vyčistenie vysokonapäťovej sviečky oboch horákov;

- kontrola funkcie senzora úniku plynu (funkčná skúška);

- kontrola funkcie elektroventilov;

- kontrola funkcie manostatov vzduchu a plynu;

- prípadne čistenie filtrov vody

- kontrola správnej činnosti pece a všetkých elektrických okruhov s tým súvisiacich – za prevádzky

Komplexná kontrola žiaruvzdorných výmuroviek

- celková prehliadka žiaruvzdorných výmuroviek a materiálov kremačnej pece dodaných servisnou organizáciou;

- kontrola všetkých žiaruvzdorných materiálov

- vydanie písomného posudku o stave žiaruvzdorných výmuroviek a materiálov kremačnej pece dodaných servisnou organizáciou.

Oprava dverí vsunu (oprava výmenou)

–      demontáž dverí, dodanie dverí a montáž dverí vsunu, vrátane spotrebného a tesniaceho materiálu

v zmysle  prílohy 1.1.

Tovar-

Normatív náhradných dielov :

- 4x snímač (čidlo dverí)

- 2x náhradné sklo dverí obsluhy

- 2x náhradný tampón K1

- 4x tesnenie pod tampón K1

- 2x snímač teploty pece

- 4x tesnenie sondy