Opis predmetu zákazky:

Podrobný opis predmetu verejného obstarávania:

Ide o uskutočnenie stavby stojísk polopodzemných kontajnerov v Meste Trenčín. Jedná sa o štyri stojiská: S1 Turkovej 36, S2 Inovecká 58, S3 Inovecká 1, S6 Kyjevská 6. Vybudovanie stojísk je nevyhnutné vykonať v súlade s vypracovanou PD a podmienkami popísanými v tejto PD. Rozsah prác je definovaný vo výkaze výmer.

Pre stojiská kruhového pôdorysu:

Nadzemná časť kontajnerov je kruhového pôdorysu s maximálnym priemerom 1700 mm (pre kontajner s objemom 5 m3) a s max priemerom 1300mm pre kontajner s objemom 3m3, max výška nadzemnej časti tela je 900 mm a celková výška nadzemnej časti je max 1210 mm. Hĺbka zapustenia je max 1,6 m.

Pre stojiská štvorcového pôdorysu:

Nadzemná časť kontajnerov je štvorcového pôdorysu s maximálnym rozmerom pôdorysu  1600 x 1600 mm (pre kontajner s objemom 5 m3), celková výška kontajnera je 2800 mm, výška nad terénom bez veka je max 1100 mm. Hĺbka zapustenia je max 1,6 m.

Nadzemná časť všetkých polopodzemných kontajnerov  je z pohľadových strán doplnená opláštením z hliníkovej konštrukcie a výplne z farebne stáleho drevokompozitu. Požadujeme gaštanovo hnedý odtieň na zabezpečenie súladu s ostatnými už vybudovanými stojiskami.

Všetky kontajnery musia byť označené čitateľným, nezmazateľným štítkom s rozmermi najmenej 20 x 25 cm umiestneným na viditeľnom mieste obsahujúci údaje o druhu odpadu na ktorý je tento kontajner určený.

Požadujeme minimálnu záruku na pevné časti kontajnerov 10 rokov. Požadujeme tlakovú skúšku podložia na zhutnenom lôžku pod zámkovou dlažbou.