###### TECHNICKÁ SPRÁVA

ZŠ s MŠ  ATÓMOVÁ – REKONŠTRUKCIA KUCHYNE, PD

TRNAVA

INVESTOR: MESTO TRNAVA

REALIZAČNÝ PROJEKT

DÁTUM: 03.2019

## VYPRACOVAL: TA PROJEKT  s.r.o. Sladovnícka 27, Trnava

## konateľ .Ing. Jozef Masaryk

## kancelária: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

VŠEOBECNE

Prepracovanie projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2019 oproti PD z roku 2016 vyplynulo z titulu zvýšenia kapacity obedov zo 600 na kapacitu 850. Táto zmena má za následok prepracovanie  projektovej dokumentácie všetkých profesii. Okrem tejto zmeny investor projektovo rieši aj havarijný stav stropných konštrukcii nad suterénom kuchyne, niektoré časti podlahy v jestvujúcom suteréne, havarijný stav poškodenej niektorých častí ležatej kanalizácie ko aj nový lapač tuku.

Objekt základnej školy bol daný do užívania v roku 1979. Projektovú dokumentáciu realizačného projektu vypracoval Vojenský projektový ústav v Bratislave. PD od VPU už nie je k dispozícií. Predmetom projektu pre potreby stavebného povolenia je kompletná rekonštrukcia priestorov bývalej kuchyne, ktorá v súčasnosti je využívaná len na výdaj jedál. Jedlá sú dovážané z inej ZŠ v rámci mesta Trnavy. Objekt základnej školy s 2 a 3 podlažnými pavilónmi spojenými navzájom krytými chodbami je čiastočne podpivničený. Pavilón „D“ je dvojpodlažná budova tiež čiastočne podpivničená. Na prízemí sú situované priestory bývalej kuchyne, jedálne, telocvične, sociálne zariadenie pre žiakov a 2 kominikačné schodiská. V suteréne objektu sú väčšinou priestory pre potrebu bývalej kuchyne a to: strojovňa VZT pre kuchyňu, miestnosť škrabky zemiakov, skladové priestory, sociálne zariadenia so šatňami pre kuchárky, chladiarne a mraziareň t.č. už nevyužívané. Na 1.poschodí sú situované priestory sociálnych zariadení so sprchami, kabinety, dielne, učebne pracovného vyučovania a galéria.

Jestvujúce technolgické vybavenie výdaja stravy bude na základe záverov z pracovného rokovania nahradené kompletne novou technológiou kuchyne ako aj novými rozvodmi vody, kanalizácie, elektroinštalácie, novým stolovým výťahom, vzduchotechnikou a komplexným zavedením softwarového systému HACCP, vrátane automatického monitorovacieho systému. V rámci rekonštrukcie daných priestorov dôjde k zásadným zmenám dispozičného riešenia vyplývajúceho z nového riešenia prevádzky kuchyne. Usporiadaním jednotlivých prevádzkových súborov, komunikáciou a technologickým vybavením sa zabezpečí plynulý priebeha nadväznosť pracovných postupov v jednotlivých pracovných úsekov vzájomne prepojenie, úspornosť, hygienu práce a vylúčenie kríženia čistej a špinavej prevádzky.

Celková kapacita pripravovaných pokrmovje predpokladaná na 500 stravníkov, pripravovaný bude jeden typ pokrmov. Nové dispozičné riešenie kuchyne spolu s navrhovanou nadväznosťou pracovných postupov bol investorom odsúhlasený.

Nosný systém je vytvorený z montovaného žel.bet. skeletu S1,2. Modulový pozdĺžny systém v smere trámov je 6,0 m a priečne kolmo na nosný systém je striedavo 6,0 m a 3,6 m. Stropné panely sú hrúbky 250 mm. Obvodový plášť je zo siporexovýcgh panelov hrúbky 250 mm. Konštrukčná výška suterénu je 3,6 m, prízemia 4,2 m a poschodia 4,1 m. Svetlá výška suterénu je 3,0 m, prízemia a poschodia je 3,85 m.

Projektová dokumentácia rieši nové:

- rozvody kanalizácie s lapačom tukov

- rozvody studenej a teplej vody

- rozvody elektroinštáacie

- rozvody pre monitoring priestorov

- vzduchtechniku

- radiátory

- povrchové úpravy stien a podlahy

- stolový výťah o nosnosti 100 kg

- úpravu časti podhľadu v jedálni – výdaj stravy, riešenie v rámci AD

- uzáver kuchyne a jedáleň hliníkovou roletou

BÚRACIE PRÁCE

Realizovať podľa výkresov búracích prác. Pred zahájením búracích prác je potrebné dané priestory odpojiť od elektriny, uzavrieť prívod plynu a taktiež studenú a teplú vodu. Pri demontáži radiátorov je potrebné vypustiť vykurovací systém v pavilóne „D“

Búracie práce pozostávajú z:

- demontovať všetky zabudované a mobilné technologické zariadenia kuchyne

- vybúrať všetky murované konštrukcie podľa výkresu BP prízemia

- vybúrať kompletnú vrstvu podlahy v kuchyni po stropnú konštrukciu

- demontovať všetky radiátory v kuchyni

- demontovať všetky rozvody VZT a zariadenia v strojovni VZT

- vybúrať nášľapné vrstvy podláh na prízemí a v suteréne podľa PD

- demontovať jestvujúce potrubie plynu v kuchyni

- demontovať elektrické rozvody na povrchu v kuchyni - viditeľné

- osekať všetky keramické obklady v kuchyni

- osekať keramické obklady v suteréne, miestnosť škrabka zemiakov a upratovačky

- demontovať dverné krídla podľa PD

- osekať znehodnotené vnútorné váp.štukové omietky v kuchynských priestoroch

- demontovať drevený obklad na čelnej stene jedálne

- demontáž jestvujúcich svietidiel v kuchyni

- demontáž sanitárnych zariadovacích predmetov v kuchyni

- demontáž sanitárnych predmetov v suteréne-škrabka na zemiaky, výlevka upratovačky

- demontáž jestvujúceho podhľadu v miestnosti škrabky zemiakov v suteréne

- vybúrať vyznačené murované priečky v suteréne a 1.poschodí

- kompletná demontáž nákladného plošinivéhomvýťahu 250 kg

- demontáž oceľových dvojkrídlových dvier v suteréne šachta nákladného výťahu

- kompletná demontáž stolového výťahu, nosnosť 100 kg

- vybúranie šachty v suteréne strojovňa VZT

- osekanie zavlhnutých omietok v suteréne, následne steny budú omietnuté sanačnými omietkami

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Novonavrhované murované priečky hrúbky 12,5 cm vymurujú z tehál CDm na MVC 2,5 resp. z tvárnic Porotherm P11,5 - P+D na MVC 2,5. Priečky hrúbky 15 cm sa vymurujú z tvárnic Porotherm P14 – P+D na MVC 2,5. Priečky je možné vymurovať aj z tvárnic Ytong na lepiacu maltu. Niektoré deliace priečky budú zrealizované až po stropnú konštrukciu. Niektoré priečky sa vymurujú do výšky 120 resp. 180 cm.

Zvislé steny vetracej šachty hrúbky 15 cm sa vymurujú z tvárnic Porotherm P14 P+D na MVC 2,5. Železobetónová doska prestropenia strešnej nadstavby vetracej šachtyVZT je premennej hrúbky 130 -180 mm, navrhnutá z betónu tr. C20/25 - XC1, armovaná 1x sieťovinou KH 30, oká R6,0/6,0 – 100/100 mm. Vyrovnávajúci žb. Veniec ukončujúci keramické murivo je navrhnutý taktiež z betónu tr. C20/25 - XC1. Železobetónová doska prestropenia šachty je z hornej strany na všetky strany symetricky vyspádovaná. Oplechovanie stropnej dosky sa zreakizuje okapnicou  z poplastovaného plechu hrúbky 0,6 mm, RŠ 250 mm.

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA VETRACEJ ŠACHTY

Vonkajšie zvislé  steny vetracej šachty VZT budú zateplené extrudovaným polystyrénom hrúbky 100 mm. Povrhchová úprava stien sa zrealizuje hladkou vonkajšou štrukturovanou silikónovou omietkou zrno 1,5. Izolácia stropnej dosky sa zrealizuje mechanicky kotvenou povlakovou krytinou z PVC – Fatrafol, hr. 1,5 mm.

Fasádny polystyrén bude k podkladu kotvený pomocou  plastových hmoždiniek vhodných pre kotvenie do tehlového muriva. Na zateplenie fasád je možné použiť len certifikované zatepľovacie systémy so schválenými technologickými postupmi a osvedčeniami, podľa ktorých je potrebné pri prácach aj postupovať! Technologický predpis príslušného zatepľovacieho systému taktiež rieši systémové detaily ako napr. štartovací profil, rohové lišty, dilatácie zateplenia, začiatok zateplenia, ukončenie zateplenia, detaily rohov, ostení okien, parapetov, rozmiestnenie kotevných prvkov a pod. Vonkajší povrch fasádnych polystyrénov bude po ich osadení, prestierkovaní a vystužení sieťkami opatrený tenkovrstvovou silikónovou ušľachtilou omietkou. Upozorňujeme, že pri zatepľovacích prácach fasádnych stien nie je možné vzájomne kombinovať konštrukčné prvky viacerých druhov zatepľovacích systémov, zásadne treba použiť všetky konštrukčné časti a hmoty jedného výrobcu, ktorý zaručuje ich vzájomnú znášanlivosť a spolupôsobenie! Treba zrealizovať ťahovú únosnosť obvodových murív, na základe ktorej sa následne určí typ a potrebná dĺžka kotevných hmoždiniek príslušného zatepľovacieho systému!

1.Steny obvodového plášťa sa zateplia kontaktným zateplovacím systémom vytvoreným na báze  extrudového polystyrénu hrúbky 100 mm, kotveného k podkladu pomocou  plastových hmoždiniek s zníženým difúznym odporom μ = 40.

Navrhovaná skladba zateplenia obvodových stien:

- lepiaca malta

- fasádne izolačné dosky polystyrénu hr.100 mm,

- lepiaca malta celoplošne vystužená sklotextilnou mriežkou

- penetračný náter

- silikónová tenkovrstvová  omietka  so zrnom 1,5 mm

PODLAHY

Zloženie a hrúbka vrstiev jestvujúcich podláh nie je známa. V kuchyni ako nášľapná vrstva podlahy je protišmyková dlažba gress (R11) hrúbky 8 mm. Na schodiskách je podlaha z PVC. Na chodbách suterénu je podlaha z terazzovej dlažby. V miestosti škrabky zemiakov je podlaha z keramickej dlažby. Na prízemí vo vstupnej chodbe a v príručnom sklade je podlaha z terazzovej dlažby. V suteréne v miestnosti strojovne VZT je podlaha z cementového poteru.

V suteréne sa vybúrajú všetky nášľapné vrstvy podlahy z terazzovej dažby ako jestvujúca podlaha z keramickej dlažby v miestnosti škrabky zemiakov. Schodiskové stupne do suterénu a 1. poschodia budú obložené  podlahou z homogenného PVC, hrúbky 2 mm.

Nové skladby podláh v suteréne a prízemia sú dokladované v PD.

Po vybúraní kompletných vrstiev podláh v kuchyni bude ošetrený stropný panel prípravkom SIKA / SIKA REPAIR systém. Systém ochrany sa určí po odstránení všetkých podlahových vrstiev v kuchyni

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- nový náter jestvujúcich ocelových zárubní

- realizácia nového sádrokartónového podhľadu znížená kapotáž medzi výdajom stravy v kuchyni a jedálňou – sádrokartón 2x Glasroc, oceán

- vymaľovanie všetkých priestoroch prízemia kuchyňa + jedáleň a dotknutých priestoroch suterénu

- nové priečky omietnuť vápenno štukovou omietkou

- steny kuchyne budú obložené keram.obkladom, do výšky podľa navrhovaných pôdorysov v PD – v.č. 4 a v.č. 7. Rozmer a farebnosť obkladu bude upresnený po predložení vzoriek dodávateľom stavby.

- všetky steny dotkutých rekonštrukciou budú po vyspravení povrchovo upravené novou maľovkou, taktiež budú vymaľované všetky priestory suterénu dotknuté rekonštrukciou.

STOLÁRSKE VÝROBKY

Navrhované drevené výrobky ( dvere ) – ich výkaz je dokladovaný v stolárskych výrobkoch výkr. č.13. Farebnosť drevených dvier ako aj oceľových zárubní bude určený v rámci AD za účasti investora.

OCEĽOVÉ VÝROBKY

Navrhované oceľové výrobky ( dvere ) – ich výkaz je dokladovaný v oceľových výrobkoch výkr. č.14.

Jestvujúce oceľové zárubne po odmastnení a prebrúsení budú opatrené novým náterom – 1x základná farba + 2x vonkajší syntetický náter. Pre ukotvenie hliníkovej rolety je navrhnutá oceľová konštrukcia z jaklových profilov 50x30x3 mm, povrchovo sa upraví 1x  základným syntetickým náterom.

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Hliníková rolovacia roleta, farba biela ovládaná  elaktricky vizuálne oddeľuje navrhovaný výdaj stavy od priestorov jedálne. Bubon hliníkovj rolety sa ukotví do pomocnej oceľovej konštrukcie z tenkostenných profilov 50x30x3 mm, povvrchovo upravených základnou syntetickou farbou. Znížená časť stropu sa zrealizuje pomocnou konštrukciou z pozinkovaných C profilov. Spodná hrana kapotáže - spusteného kubusu je na kóte  +2,70O. Kpaotáž sa zrealizuje z 2x sádrokartónových dosák  GLASROC OCEAN.

KLAMPIARSKE VÝROBKY

Oplechovenie vetracej šachty sa zrealizuje okapnicou z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, šedej farby. Výrobky realizovať podľa podmienok STN 73 3610.

Vypracoval: Ing. Masaryk

Z O Z N A M   V Ý K R E S O V

TECHNICKÁ SPRÁVA

PLÁN UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE

01 – SITUÁCIA

02 – SUTERÉN - JS

03 – SUTERÉN - BP

04 – SUTERÉN - NS

05 – PRÍZEMIE - JS

06 – PRÍZEMIE - BP

07 – PRÍZEMIE - NS

08 – 1.POSCHODIE - JS

09 – 1. POSCHODIE - NS

10 – REZ   1 - 1

11 – REZ   2 - 2

12 – REZ   3 - 3

13 – STOLÁRSKE VÝROBKY

14 – OCEĽOVÉ VÝROBKY

15 – HLINÍKOVÉ VÝROBKY

16 – PLASTOVÉ VÝROBKY

17 – KLAMPIARSKE VÝROBKY

18 – VETRACIA ŠACHTA VZT

19 – HLINÍKOVÁ ROLETA

STATIKA

S1 – STAV. ÚPRAVY EXIST.VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

S2 – STREŠNÁ NADSTAVBA VETRACEJ ŠACHTY VZT