Príloha č. 4

Špecifikácia kapiel pre jednotlivé termíny Adventnej Nitry 2022 – programu vianočného mestečka:

- 27.11.2022	1 kapela – „Fats Jazz Band“

- Fats Jazz Band

(uchádzač zabezpečí: 3x odposluchový monitor, 5x kondenz. Mikrofón vid nákres vyššie, 1x praktikábel na gitaru a bicie 2x2m, výška 30-40cm; osvetlenie – 8x rotačná hlava s možnosťou zmeny pohybu a farby, príslušný ovládací pult, odborná obsluha)

- 29.11.2022 	3 kapely – „ZUŠ J. Rosinského Rock Band“, „ZUŠ J. Rosinského dychový orchester“ a „Martin a Valach“

- ZUŠ J.Rosinského Rock Band

- ZUŠ J.Rosinského – dychový orchester (22-26členov), ozvučiť je potrebné: 3x flauta, 1x klarinet, 1x trúbka, 1x horna, 1x tenor saxofón, 2x alt saxofón, 1x tuba, 1x sada bicích nástrojov, 1x štipcový mikrofón trúbka, 1x basgitara, 2x sólo spev, 4-5x odposluch, 2x praktikábel 1x2m výška 30-40cm.

- Martin a Valach

- 4.12.2022 	2 kapely – „ZUŠ J. Rosinského“ a „Dominika Titková & Friends“

- ZUŠ J. Rosinského:

spevácky zbor Dúha (2x odposluch, 1x sólo spev mikrofón, 3x mikrofón);

bicie nástroje – kachonová sada (1x odposluch, 1x mikrofón za kachón, 1x „over“ mikrofón;

klavír – 1x mikrofón, 1x odposluch;

herci – 9x port;

p. primátor – bezdrôtový mikrofón

osvetlenie – 8x rotačná hlava s možnosťou zmeny pohybu a farby, príslušný ovládací pult, odborná obsluha

2x dymostroj

- Dominika Titková & Friends:

# Monitoring

Kapela používa vlastný mixpult Soundcraft UI24R a 2x 8-vstupový splitter na in-ear monitoring, ktorý si jednotliví členovia ovládajú pomocou mobilných zariadení.

Zoznam vstupov, ktoré prechádzajú cez splitter je uvedený v prílohe č.2. Zo splittera sú vyvedené 2 multikáble (dĺžka 10 metrov). V prílohe č. 1 je systém monitoringu odfotený.

INPUT LIST – uvedené mikrofóny sú referenčné, prijateľné sú aj adekvátne alternatívy.

| CHAN | INST | MIC/LINE | PROC | INPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Beta 91A, D6, D112, Beta 52A | gate | Splitter input n. 1 (KICK) |
| 2 | Snare 1 | SM 57 | comp | Splitter input n. 2 (SNARE) |
| 3 | Hi-Hat | Oktava, Rode NT5, SM81 |  |  |
| 4 | Tom | Audix D2, e604 | gate |  |
| 5 | Floor tom / Snare 2 | Audix D2, e604, SM57 |  |  |
| 6 | Floor tom | Audix D4, e604 | gate |  |
| 7 | Over L | SM 81, Rode N5, Oktava |  | Splitter input n. 3 (OVER L) |
| 8 | Over R | SM 81, Rode N5, Oktava |  | Splitter input n. 4 (OVER R) |
| 9 L | Drum pad SPDsx/sampler L | DI box (link thru pre monitoring) +48V |  |  |
| 10 R | Drum pad SPDsx/sampler R | DI box +48V |  |  |
| 11 | Bassguitar | XLR |  | Splitter input n. 5 (BASS) |
| 12 | Acc. Guitar | DI box (link thru pre monitoring) +48V | comp |  |
| 13 L | Key L | XLR | comp | Splitter input n. 6 (KEY L) |
| 14 R | Key R | XLR | comp | Splitter input n. 7 (KEY R) |
| 15 L | El. Guitar - Kemper L | XLR | comp |  |
| 16 R | El. Guitar – Kemper R | XLR | comp |  |
| 17 | Conga | SM 57 |  | Splitter input n. 8 (CONGA) |
| 18 | Timbales | SM 57 |  | Splitter input n. 9 (TIMBALES) |
| 19 | Vocal 1 – lead | SM 58 | comp | Splitter input n. 10 (LEAD VOC) |
| 20 | Vocal 2 – el. guitar | SM 58, Beta 58A | comp | Splitter input n. 11 (VOC E.G.) |
| 21 | Vocal 3 - conga | SM 58, Beta 58A | comp | Splitter input n. 12 (VOC CONGA) |
| 22 | Vocal 4 – piano | SM 58, Beta 58A | comp | Splitter input n. 13 (VOC PIANO) |
| 23 | Trumpet | Audiotechnika Pro35 (vlastný mic) (+48V kontroluje kapela cez vlastný mixpult) | comp | Splitter input n. 14 (TRUMPET) |
| 24 | Trombone | Audiotechnika Pro35 (vlastný mic) (+48V kontroluje kapela cez vlastný mixpult) | comp | Splitter input n. 15 (TROMBONE) |
| 25 | Tenor Sax | Audiotechnika Pro35 (vlastný mic) (+48V kontroluje kapela cez vlastný mixpult) | comp | Splitter input n. 16 (SAX) |
| Poznámky: - Mikrofóny - kapela nosí vlastné 3ks Audio-Technica Pro35, DI box k vstupom Key L a Key R - Mikrofónové stojany – min. 4 malé stojany a 9 veľkých stojanov - DI box – Drum pad (stereo s link out), Bassguitar, Acc. Guitar (Mono s link out) - Dôležitá súčasť bubeníkovej zostavy je pad Roland SPD-SX (Channel 9&10) – hlasitosť na rovnakej úrovni ako zvyšok sady - XLR káble – kapela nosí vlastné káble len na zapojenie slúchadlových preampov k in-ear monitoringu |  |  |  |  |

TENOR TRONBONE TRUNPET

GUITAR FX PROCESSOR

LEAD

- 10.12.2022 – 2 kapely: „FS Jelenčan a DFS Jelenček“ a „DORA“

- FS Jelenčan a DFS Jelenček: 1x harmonika, 4x stojanový mikrofón, 3x priestorový mikrofón, podklad na USB

- DORA:

- 20.12.2022 – 2 kapely: „Rocková škola“ a „Carpe Diem“

osvetlenie – 8x rotačná hlava s možnosťou zmeny pohybu a farby, príslušný ovládací pult, odborná obsluha

ozvučenie viď stageplan

Rocková škola:

Carpe Diem:

Carpe Diem

stageplan

Tomáš

Boris           Martin           Juraj           Marcel