Špecifikácia - príloha A

- objekt Sklad MTZ  Jurajov Dvor -

Technická špecifikácia / plastové okná

○ Profil	 : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

1780mm x 1750mm	plastové okno dvojkrídlové s ventilačkou napravo	5K / biela		6

○ horizontálna žalúzia 	celotieniace vyhotovenie 	6	6K 	/ biela			12

○ siete proti hmyzu		pevné vkladacie	6	6K 	      	/ biela			6

○ vonkajšie parapety					6	6K 	      	/ biela			6

○ vnútorné parapety					6	6K 	      	/ biela			6

- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

Cenová ponuka musí obsahovať:

○ komplet demontáž betónového okna a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných žalúzií a sieťok proti hmyzu

Technická špecifikácia / plastové okná

○ Profil	 : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

1880mm x 650mm		plastové okno dvojkrídlové sklopné		5K / biela		12

○ horizontálna žalúzia 	celotieniace vyhotovenie 	6	6K 	/ biela			24

○ siete proti hmyzu		pevné vkladacie	6	6K 	      	/ biela			12

Cenová ponuka musí obsahovať:

○ komplet demontáž železných okien a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných žalúzií a sieťok proti hmyzu

Technická špecifikácia / plastové okná

○ Profil	 : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

1240mm x 650mm		plastové okno jedno krídlové sklopné		5K / biela		1

○ horizontálna žalúzia 	celotieniace vyhotovenie 	6	6K 	/ biela			1

○ siete proti hmyzu		pevné vkladacie	6	6K 	      	/ biela			1

Cenová ponuka musí obsahovať:

○ komplet demontáž železných okien a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných žalúzií a sieťok proti hmyzu

Špecifikácia - príloha A

- objekt ZTI  Jurajov Dvor -

Technická špecifikácia / plastové okná

○ Profil	 : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

4180mm x 850mm  	Plastové okno šesťdielna zostava s pevnými oknami na stranách sklopné okná na pákový mechanizmus 									5K / biela		1

○ vonkajšie parapety					6	6K 	      		/ biela			1

○ vnútorné parapety					6	6K 	      		/ biela			1

- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

Cenová ponuka musí obsahovať:

○ komplet demontáž plastového okna vo výške  a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu

Špecifikácia - príloha A

- Výpravňa autobusov Bojnická  Jurajov Dvor -

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

1160mm x 1800mm  Hliníková trojdielna zostava s panelom a výsuvným oknom  	AL / biela		2

○ vnútorné parapety					6	6K 	      		/ biela			2

Sklo

Plastová výplň 24mm

Sklo

- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

Cenová ponuka musí obsahovať:

○ komplet demontáž dreveného okna a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vnútorný parapet pre okno výsuvné je potrebné zachovať dizajn podľa pôvodného parapetu ako na fotke

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ vybúranie a zamurovanie pôvodného okna 1ks rozmer 1160mm x 1800mm + (sieť a omietka) nakoľko sa počet okien v miestnosti z pôvodného počtu tri zmení na dve

Zamurovať