OBSAH SPRÁVY:

A.1   Identifikačné údaje stavby a investora

A.2   Identifikačné údaje projektanta stavby a projektantov profesií

A.3   Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

A.4   Prehľad východiskových podkladov a súlad stavby s nimi

A.5   Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

A.6   Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

A.7   Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

A.8   Celková doba výstavby, začatie a ukončenie stavby

A.9   Skúšobná prevádzka a údaje o uvádzaní častí stavby do prevádzky

A.10 Predpokladané celkové náklady stavby

A.11 Realizačná dokumentácia – doprac. v zmysle § 66 ods.3 bod a, stav.zákona

A.12 Kontrola uzlových bodov výstavby

#### A.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

NÁZOV STAVBY   : Komunitné centrum

MIESTO STAVBY :  Pohranice, s.č. 215, parc.č.176, 177, k.ú.Pohranice

INVESTOR A OBJEDNÁVATEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

Obec Pohranice

Obecný úrad Pohranice č.185,  951 02 Pohranice

SPRACOVATEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE :

Ing. Peter Candrák – autor. stav. inž., Hurbanova 2,  953 01 Zlaté Moravce

SCHVALUJÚCI ORGÁN : 		Obec Pohranice

ZASTAVANÁ PLOCHA :  	     	              293,54  m2

OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 		2084,13 m3

#### A.2  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY, PROJEKTANTOV

#### PROFESIÍ

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Candrák – autor. stav. inž.

Hurbanova 2,  953 01 Zlaté Moravce

Stavebné riešenie:		Ing. Peter Candrák

Teplotechnika:   		Ing. Peter Candrák

Statika:		Ing. Peter Candrák

Požiarna bezpečnosť:	           Ing. Boris Binek, PhD, Dravce 66, Dravce

A.3  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU:

Jestvujúci objekt Komunitného centra je situovaný v intraviláne obce Pohranice, s.č. 215, parc.č. 176,177, katastrálne územie Pohranice. Jedná sa o budovu komunitného centra – existujúca budova je prízemná bloková stavba dispozičného trojtraktu. Strecha je manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov je drevený, strecha je pokrytá azbestocementovou a pálenou keramickou krytinou. Múry sú murované tradičným spôsobom z plných pálených tehál. Všetky miestnosti sú zaklenuté korýtkovými, zrkadlovými a pruskými klenbami. Stropy sú tvorené drevenými trámami. Stavebné úpravy  pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, výmenu krovu, strešnej krytiny a zateplenie strechy , vo výmene okien, dverí. Cieľ akcie – znížiť energetickú náročnosť budovy a zrekonštruovať budovu. Komunitné centrum bude slúžiť obyvateľom obce Pohranice.

#### A.4  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Ako východiskové podklady pre vypracovanie projektu pre stavebné konanie bola  obhliadka a zameranie objektu, pôvodný projekt objektu, požiadavky investora, mapový podklad – kópia z katastrálnej mapy, odborná literatúra, platné technické normy. Pred zahájením prác bol objekt presne zameraný a bol urobený vizuálny prieskum konštrukcií.

#### A.5  ČLENENIE STAVBY NA  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

V projekte pre stavebné konanie sa uvažuje s 1 objektom:

Komunitné centrum

#### A.6  VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu nie sú.

#### A.7  PREHĽAD UŽÍVATEĽOV

Užívatelom bude obec – obyvatelia obce.

#### A.8  CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE VÝSTAVBY

Lehota výstavby……………………………………………………....6 mesiacov

A.9  SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje u zabudovávaných technických zariadení. U konštrukcií  s predpísanými skúškami tesnosti, alt. východzími revíziami, budú tieto vykonané v súlade s platnými predpismi.

A.10  PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Náklady stavby tvoria samostatnú prílohu projektu stavby a sú  podkladom pre potreby investora.

A.11  REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA – DOPRAC. V ZMYSLE § 66 ODS. 3 BOD A STAVEBNÉHO ZÁKONA

Projektová dokumentácia je vypracovaná v stupni pre stavebné konanie.

A.12  KONTROLA  UZLOVÝCH BODOV VÝSTAVBY

Ako uzlové body výstavby projektant stanovuje občasnú kontrolu vrámci autorského dozoru v priebehu stavebných prác. Kontrola podkladu pred zatepľovaním, výťažné skúšky pre určenie pevnosti podkladu.

V Zlatých Moravciach 02.2022                                     Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

- Charakteristika územia stavby

  - Zhodnotenie staveniska

Jestvujúci objekt Komunitného centra je situovaný v intraviláne obce Pohranice, s.č. 215, parc.č. 176,177, katastrálne územie Pohranice. Jedná sa o budovu komunitného centra – existujúca budova je prízemná bloková stavba dispozičného trojtraktu. Strecha je manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov je drevený, strecha je pokrytá azbestocementovou a pálenou keramickou krytinou. Múry sú murované tradičným spôsobom z plných pálených tehál. Všetky miestnosti sú zaklenuté korýtkovými, zrkadlovými a pruskými klenbami. Stropy sú tvorené drevenými trámami. Stavebné úpravy  pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, výmenu krovu, strešnej krytiny a zateplenie strechy , vo výmene okien, dverí. Cieľ akcie – znížiť energetickú náročnosť budovy a zrekonštruovať budovu. Komunitné centrum bude slúžiť obyvateľom obce Pohranice.

V rámci hodnotenia skutkového stavu boli stanovené ako nevyhovujúce obvodové steny, strecha, okná a vnútorné aj vonkajšie dvere, podlahové vrstvy, omietkové vrstvy.

ZASTAVANÁ PLOCHA :  	     	              293,54  m2

OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 		2084,13 m3

  - Údaje o prieskumoch

Pred zahájením prác na projektovej dokumentácii bola urobená obhliadka  jestvujúceho rodinného domu so zameraním a prieskumom konštrukcií.

  - Prehľad mapových a geodetických podkladov

Ako mapový podklad bola použitá kópia katastrálnej mapy.

  - Príprava pre výstavbu

Z hľadiska prípravy výstavby nie sú špecifické požiadavky.

- Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie

Navrhované je komunitné centrum ako rekonštrukcia existujúceho objektu. Z hľadiska urbanictického nedochádza k určujúcim zmenám. Koncepcia architektonického a dispozičného riešenia budovy vychádza zo snahy o prinavráteniedobrého stavebno- technického stavu historickej budovy, zo snahy o priznanie jej zachovaných dobových, architektonických a umelecko- remeselných detailov – pri splnení požiadaviek vychádzajúcich z funkčného z využitia budovy. Dôraz bude kladený na klasické techniologické postupy a kvalitné remeselné detaily uplatňujúce sa v celku architektonického diela. Navrhovaná obnova bude realizovaná tak aby bol zabezpečený prístup a pohyb pre osoby s obmedzeným pohybom – riešený existujúcim sklonom terénu (priestor je vyznačený vo výkresovej dokumentácii).

  - Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie  stavby

Architektonické riešenie komunitného centra vychádza z požiadavky investora. Základný tvar objektu je  obdĺžnikový.  Existujúca budova je prízemná bloková stavba dispozičného trojtraktu. Strecha je manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov je drevený, strecha je pokrytá azbestocementovou a pálenou keramickou krytinou. Múry sú murované tradičným spôsobom z plných pálených tehál. Všetky miestnosti sú zaklenuté korýtkovými, zrkadlovými a pruskými klenbami. Stropy sú tvorené drevenými trámami.

Objekt bude po realizácii prístavby naďalej jednopodlažný.

Zmeny budú tvoriť novovybudované priečky vo vnútri objektu z dôvodu nového dispozičného členenia objektu.

Dispozične bude komunitné centrum navrhnuté nasledovne:

1.NP: vonkajšie schodisko, klubová miestnosť, dielňa, denná miestnosť, kuchynka, miestnosť pre upratovačku, WC imobilný, chodba, WC- ženy, chodba, predsieň, wc, účelová miestnosť, zázemie, predsieň, sklad, sklad, WC- muži

Podľa finančných a iných možností investora bude objekt zateplený kontaktným systémom ETICS hr. 150 mm.

- Stavebno-technické riešenie zateplenia a úprav

  - BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Pred zahájením realizácie samotného zateplenia  stien,  bude potrebné vykonať niektoré úpravy, búracie práce a demontáže:

- demontáž vstupných dverí do objektu a okien

- demontáž bleskozvodu

- demontáž klampiarskych prvkov – strešných zvodov a žlabov, oplechovania a lemovania

- odstránenie existujúcej strešnej krytiny

- demontáž a opätovná montáž osvetľovacích telies, ...

Demontáže na stenách sa budú uskutočňovať postupne tak, ako bude prebiehať realizácia zatepľovacieho systému a súčasne s tým sa bude realizovať i montáž nových prvkov nahradzujúcich vybúrané. Úpravy bleskozvodu je potrebné realizovať tak, aby ani počas výstavby neprišlo k ohrozeniu zdravia a majetku v objekte.

Pred samotným zateplením sa podľa potreby demontujú všetky jestvujúce zariadenia na fasáde, bleskozvod, klampiarske prvky . Následne sa jestvujúci brizolit na fasáde vystrieka tlakovou vodou a nechá vyschnúť. Po vyschnutí je potrebné brizolit ošetriť protiplesňovým náterom. Podklad musí spĺňať štandardné podmienky podľa požiadaviek zatepľovacieho systému. (musí byť nosný, suchý, nezamrznutý, zbavený prachu, nečistôt ...).

  - ZATEPLENIE STIEN

Pre zateplenie fasády je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém ETICS,  charakterizovaný ako elastický, otvorený, samočistiaci, paropriepustný. Budú použité fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny s hrúbkou 150 mm (OSTENIA 20-30 mm podľa montážnych možností) , ktoré sú kotvené univerzálnymi tanierovými skrutkovacími hmoždinkami s oceľovým tŕňom PTH v počte 8ks/m2, pri okrajoch budovy – v okrajových zvislých a vodorovných pásoch je počet kotiev 10 ks/m2. Na ostenia, parapety a nadpražia budú použité izolačné dosky hrúbky 20-30mm. Na lepenie, armovanie a vyrovnávanie izolačných dosiek je v skladbe systému použitá lepiaca a výstužná hmota ETICS. Navrch prichádza po nanesení univerzálneho základu vodoodpudivá prefarbená tenkovrstvová silikónová omietka, hrúbky 2,00 mm – škrabaná pre vonkajšie a vnútorné použitie, paropriepustná, ako konečná povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov. Sokel bude zateplený pomocou dosiek z polystyrénu EPS s hrúbkou 100 mm. Typ zatepľovacieho systému musí spĺňať požiadavky ETICS, podľa technického predpisu ETA. Realizátor musí mať oprávnenie pre realizáciu zatepľovacieho systému.

  - VÝPLNE OTVOROV – OKNÁ, DVERE

Existujúce okná a exteriérové dvere budú vymenené za nové drevené tepelnoizolačné trojsklá. Vymenené budú aj všetky vonkajšie parapety okenných konštrukcií. Vymenené budú taktiež všetky interiérové dvere.

  - STREŠNÝ PLÁŠŤ

Strecha: Zo strešnej skladby sa odstráni jestvujúca krytina. Existujúci krov bude kompletne odstránený a nahradený novou konštrukciou rešpektujúcou pôvodný tvar krovu.

Novú skladbu strechy bude tvoriť nová krytina – škridla.

3.5 REKONŠTRUKCIA vnútorných priestorov

Všetky interiérové dvere budú vymenené za nové. Podlahové vrstvy budú vymenené za nové  - dlažbu (podľa výpisu skladby podláh). Omietkové vrstvy budú vyhotovené vo všetkých miestnostiach.

3.6 KONŠTRUKCIE SÚVISIACE SO ZATEPLENÍM

- existujúce zvody bleskozvodu budú uložené pod fasádnymi doskami, musia byť v bezhalogénovej trubke priemeru 29 mm v zateplení (zateplenie z izolačných dosiek z minerálnej vlny) . alternatívne môže byť vedený aj predsadený, po fasáde s dostatočným odsadením pred zatepľovacím systémom.

- strešné zvody budú namontované - po realizácii zateplenia na predĺžené kotvy.

- Pred zateplením sa demontujú z fasády technické zariadenia. Na ich opätovné nakotvenie sa použije tuhý podkladový kváder, ktorý je nutné osadiť počas zateplenia.

- Nové odvetrávacie sieťky plastové  s predlžovacím potrubím – odvetranie vnútorných priestorov a  strešného plášťa.

- telekomunikačné skrinky, elektrické skrine a ostatné  skrinky – musia ostať prístupné , bez stavebnej úpravy

Po zrealizovaní tepelnej ochrany je nutná termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Vzhľadom na nižšiu tepelnú stratu bude možné vykurovací systém zregulovať na nižší teplotný spád a bude úspornejší.

Búracie práce

Zahŕňajú demontáž dverných a okenných výplní, demontáž strechy, klampiarskych prvkov, odstránenie vrstiev podláh, omietkových vrstiev a otvor pre umiestnenie dverí. Tieto práce sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Súčasťou búracích prác bude frézovanie drážok pre potrubia a elektrické rozvody.

Zemné práce, Zakladanie

Nie sú uvažované.

Zvislé a kompletné konštrukcie

Jestvujúce zvislé konštrukcie v objekte sú murované z plných pálených tehál - ostávajú bez zmien. Navrhované nové nenosné murivo – deliace priečky sú navrhnuté z muriva Porotherm Profi , hr. 115 mm  na lepiacu maltu.

Vodorovné konštrukcie

Stropy

Jestvujúce stropy – drevené stropné trámy budú vymenené za nové.

Stužujúce vence

Stužujúce vence sú existujúce a budú ponechané.

Preklady a prievlaky

Preklady nad otvormi, oknami a dverami sú existujúce. Preklady nad novovytvoreným otvorom pre interiérové dvere sú navrhovaný zo systému Porotherm KPP 7. Pri osadení prekladov je nutné dodržať predpisy výrobcu prefabrikátov. Po osadení prekladových prefabrikátov zabezpečiť podstojkovanie.  Preklady je možné zaťažiť a odstojkovať po 28 dňoch.

Úprava povrchov, dlažby, výplne otvorov

Úprava povrchov vnútorných stien, stropov, pilierov

Vnútorné povrchy budú vyhotovené z tenkovrstvej omietky Baumit Uni (alt. iná vápenno - cementová omietka). Omietky budú opatrené náterom Primalex.

Úprava povrchov, vonkajšia

V prípade realizácie zatepľovacieho systému ETICS – akrylátová omietka, škrabaná.

Podlahy a podlahové konštrukcie

Podlahy sú v prístavbe navrhnuté z keramickej dlažby.

## Výplne otvorov

Všetky okná a dvere budú drevené s izolačným trojsklom- hmotové riešenie podľa pôvodných dverí a okien.

Izolácie

Izolácie proti zemnej vlhkosti

Hydroizolačný systém prístavby je navrhnutý z asfaltových pásov Hydrobit V60S35 v dvoch vrstvách na penetrovaný podklad.

Izolácie tepelné

Celý objekt rodinného domu bude podľa možností investora opatrený vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom ETICS EPS hr. 150 mm.

Strop bude izolovaný tepelnou izoláciou z minerálnej vlny vo vrstvách , celkovej hrúbky hr. 360 mm.

Konštrukcia tesárske

Strecha je manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov je drevený. Existujúca strecha a krov bude v celom rozsahu demontovaná. Bude vyhotovená nová konštrukcia strechy –manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov bude vyhotovený podľa pôvodných prvkov krovu.

Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť proti hnilobe a drevokazným škodcom. Drevené konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované náterom 3x Chemolux v odtieni určenom investorom. Drevené konštrukcie prechádzajúce obvodovou stenou sa musia chrániť impregnáciou gumoasfaltom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva.

Konštrukcie klampiarske

Sú navrhnuté z pozinkovaného plechu (farba podľa investora), jedná sa o dažďové zvody, odpadové rúry, a pod.

Konštrukcie stolárske

PD rieši dvere do drevenej zárubne – hmotové riešenie podľa pôvodných dverí.

Konštrukcie zámočnícke

Oceľové konštrukcie budú z ocele triedy Fe360 (S235). Všetky oceľové prvky opatriť protikorozívnym náterom.

Ostatné konštrukcie

Lešenie

Alfix – s vopred namontovaným zábradlím.

Statické riešenie

Objekt komunitného centra je navrhnutý tak aby vyhovoval statickým podmienkam. Toto je riešené v samostatnej časti „Statika“.

Technické vybavenie

Pripojenie objektu na verejné siete je existujúce. Objekt je napojený na rozvod vody, kanalizáciu, plyn a elektrickú energiu. Vykurovanie objektu bude v plnej miere zrekonštruované. Osadené bude tepelné čerpadlo vzduch – voda, kúrenie bude zabezpečené radiáromi.

  - Údaje o technickom zariadení a prevádzke

V stavbe sa nenachádzajú žiadne technologické zariadenia a  prevádzky.

  - Riešenie dopravy a napojenia na dopravný systém

Pozemok sa nachádza pri  mestskej komunikácii, na ktorú je napojený jestvujúcimi vjazdmi.

  - Úprava plôch a okolia stavby

Po dobudovaní prístavby si majiteľ upraví okolie zatrávnením a výsadbou stromov.

  - Starostlivosť o životné prostredie

Stavba svojou konštrukciou a použitými materiálmi nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Taktiež pri výstavbe nebudú použité také postupy, technológie a stavebné stroje, ktoré by mohli mať nežiadúci vplyv na životné prostredie. Pri svojpomocnej výstavbe pri stavebných prácach sa bude ukladať odpad zo stavebných činností do určených skladovacích kontajnerov a investor zabezpečí ich následný odvoz a likvidáciu v súlade s platnými predpismi a preukázateľne.

Počas výstavby objektu a v priebehu realizácie stavebných prác vzniknú odpady:

15 01 	Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych

odpadov)

- Obaly z papiera a lepenky		(obaly výrobkov)		120 kg

katalógové číslo		: 15 01 01

kategória odpadu		: O

spôsob zneškodnenia		: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO

17 01 	Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

- Betón				(z búracích prác)		50 kg

katalógové číslo		: 17 01 01

kategória odpadu		: O

spôsob zneškodnenia		: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO

- Tehly				(z búracích prác)		90 kg

katalógové číslo		: 17 01 02

kategória odpadu		: O

spôsob zneškodnenia		: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO

- Obkladačky, dlaždice a keramika	(obklady)	110 kg

katalógové číslo		: 17 01 03

kategória odpadu		: O

spôsob zneškodnenia		: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO

17 02 	Drevo, sklo a plasty

- Drevo 					(demontáž starého krovu)	500 kg

katalógové číslo		: 17 02 01

kategória odpadu		: O

spôsob zneškodnenia		: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO

17 06 05 stavebné odpady obsahujúce azbest   Ostará strešná krytina

katalógové číslo		: 17 02 01

kategória odpadu		: N

spôsob zneškodnenia		: stabilizácia a likvidácia oprávnenou organizáciou

17 09 	Iné odpady zo stavieb a demolácií

- Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

katalógové číslo		: 17 09 04	(odpady z búrania)		650 kg

kategória odpadu		: O

spôsob zneškodnenia		: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO

Odpady budú odvezené na najbližšiu riadenú skládku TKO v rámci pravidelného vývozu obce. Likvidácia prípadného nebezpečného odpadu bude zabezpečená krátkodobým uskladnením v stavenisku na to určenom sklade a jednorázovým odvozom prostredníctvom zmluvnej organizácie oprávnenej na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Počas užívania objektu budú vznikať odpady:

20 01	Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01)

20 03 	Iné komunálne odpady

- Zmesový komunálny odpad

katalógové číslo		: 20 03 01

kategória odpadu		: O

spôsob zneškodnenia		: pravidelný vývoz v rámci obce

Zmesový komunálny odpad bude sústredený v kontajneroch a odvážaný na najbližšiu riadenú skládku TKO v rámci pravidelného vývozu obce.

  - Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými STN a vyhláškami týkajúcimi sa bezpečnosti práce. Počas uskutočňovania stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia zahrnuté v predpisoch platných pre dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia :

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických  požiadavkách  na výrobky  o posudzovaní zhody  o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o ich zmene

- Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách  a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

- Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

- Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o technických požiadavkách  a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú  podrobnosti o technických požiadavkách  postupoch posudzovania  zhody  na výťahy  v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z.  o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

  - Zabezpečenie stavby z hľadiska PO a CO

Objekt je navrhnutý tak, aby vyhovoval STN z hľadiska požiarnej ochrany. Z hľadiska CO nie sú na stavbu kladené žiadne nároky.

  - Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného  ohrozenia podľa zákona č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti práce v znení neskoršieho predpisu. Od 01.07.2006 nadobúda účinnosť zákon 124/2006 Z.z.

V navrhovanom riešení je predpoklad vzniku týchto nebezpečenstiev a ohrození:

- nebezpečenstvo možného pádu osôb pri práci na streche,

- nebezpečenstvo pádu predmetov na nižšie položené pracoviská,

- nebezpečenstvo pokĺznutia, zakopnutia (nebezpečné povrchy) a úraz v dôsledku následného pádu vplyvom poveternostných podmienok na polootvorených pracoviskách,

- nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom,

| Por. č. | Faktor pracovného prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo stav, vlastnosť poškodzujúca zdravie | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | výška | pád osôb z výšky | úraz v dôsledku pádu osôb | 1,2,3,10 |
| 2 |  | pád predmetov | úraz v dôsledku pádu predmetov | 1,2,3,10 |
| 3 | prostredie a prac. klimatických pomerov | nebezpečné povrchy | pokĺznutie, zakopnutie a úraz v ich dôsledku pádu | 1,2,3,10 |
| 4 | elektrická energia | nebezpečné elektrické napätie a elektrické prúdy pre zdravie a život | elektrický skrat- vznik požiaru | 1 – 8,10 |
|  |  |  | dotyk so živou časťou pri prevádzke | 1-6, 8,10 |
|  |  |  | dotyk so živou časťou pri poruche | 1-5, 7, 8,10 |

Nebezpečenstvo je podľa zákona č.330/1996 Z.z. zákona o bezpečnosti od 01.07.2006 Zákon č.124/2006 je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Ochranné opatrenia:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.

- Použitie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisu.

- Zákazu vstupu nepovoleným osobám.

- Všetky rozsiahle a špecifické údržbárske práce len s povolením na prácu pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

- Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu v blízkosti priestorov so zvýšeným nebezpečím požiaru.

- Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke - ochrana pred dotykom živých častí podľa STN 33 2000 – 4 – 41: izolovaním živých častí, zábranami alebo krytím, prekážkami, umiestnením mimo dosahu.

- Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN 33 2000 – 4 – 41: samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy ochrany II, nevodivým okolím.

- Pravidelné revízne prehliadky vykonávane pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

- Udržiavanie ciest pre chôdzu v bezpečnom stave.

- Pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstraňovaním nebezpečných stavov

- Zemné práce

Nie sú potrebné.

- Podzemná voda

Vzhľadom na charakter stavby podzemná voda nie je riešená. Objekt je nepodpivničený.

- Kanalizácia

Objekt je napojený na verejnú kanalizáciou kanalizačnou prípojkou. Projekt rieši odkanalizovanie splaškových vôd od zariaďovacích predmetov do existujúcej kanalizácie. Množstvo splaškových vôd je zhruba totožné s množstvom potreby vody.

Inštalácia systému vnútornej kanalizácie sa delí na inštaláciu potrubia vnútornej kanalizácie a napojenie zariaďovacích predmetov. Je dôležité aby skôr inštalované potrubie vnútornej kanalizácie nebolo porušené následnými stavebnými prácami alebo činnosťou iných remeselných prác.

Potrubie vnútornej kanalizácie sa inštaluje v súlade s návrhovými a výpočtovými požiadavkami EN 12056-2. Navrhnuté smerové a výškové vedenie musí byť dodržané.

- Zásobovanie vodou

Objekt je napojený na verejný vodovod  vodovodnou prípojkou.

Rieši rozvod studenej vody od existujúceho potrubia k jednotlivým výtokovým armatúram studenej a ohriatej pitnej vody. Vnútorné rozvody budú z  plastových rozvodov EKOPLASTIK PN 16. Potrubie bude vedené v podlahe a v ryhách v murive, kde bude uchytené hákmi a objímkami. Obalené bude izolačnými trubicami hr. 19 mm. Dimenzie potrubia sú zrejmé z výkresovej časti..

Ohriata pitná voda bude pripravovaná externom zásobníku teplej vody osadenom v technickej miestnosti v suteréne.  Od ohrievača vody bude potrubie OPV vedené súbežne s potrubím studenej vody a cirkulačným potrubím OPV k jednotlivým výtokovým armatúram. Potrubie je navrhnuté plastové. Ochrana potrubia ako u potrubia studenej vody, pri použití izolačných trubíc použiť hrúbku 19 mm.

- Plynovod

Objekt je napojený na verejný rozvod plynu- prípojkou.

- Teplo a palivo

Predmetom technického riešenia projektu je vykurovanie objektu.  PD rieši  osadenie nového tepelného čerpadla  s externým zásobníkom teplej vody a rozvody potrubia a osadenie vykurovacích telies. Budú osadené teplovodné radiátory. Radiátorové telesá sú opatrené termoregulačným ventilom a odvzdušňovacím ventilom.

10	 Elektrická energia

Objekt je v súčasnosti napojený na elektrickú energiu.

Objekt je zaradený do tretieho stupňa dodávky elektrickou energiou.

Vonkajší systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

– navrhnutá je metóda hrebeňová  sústava:

mrežová sieť vodičov  LPS III – veľkosť oka max. 15x 15 m. Inštalácia zachytávajúcej sústavy LPS - neizolovaná.K zachytávaciemu vedeniu pripojiť všetky kovové časti strechy normalizovanými svorkami. Sústava zvodov – ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenosť max. 15 m. Ako zachytávajúce vedenie na streche použiť vodič FeZn priem. 8 mm, uložený na typizovaných podperách. Zvody navrhujeme skryté – zvodový vodič FeZn priem. 8 mm uložený v ochrannej rúrke o priemere min 29 mm, ( t 29 samozhášavá ).

Svetelná elektroinštalácia. Elektroinštalácia bude napojená z rozvádzača RD. Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY  pod omietkou. a na povrchu v kábelovom žľabe, ktorý bude nad podhladom. Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle normy STN 36 O45O Osvetlenie je riešené žiarivkovými  svietidlami. Osvetlenie bude ovládané vypínačmi v prevedení IP20-TANGO, ktoré budú umiestnené vo výške l,4 m od podlahy. Istenie bude ističmi lOA. Napojenie osvetlenia CYKY3CX 1,5.

Zásuvkové obvody budú prevedené káblami CYKY3Cx2,5 s istením 16A. Počet zásuviek pripojených na jeden okruh je v súlade s STN 33 213O. Zásuvkové okruhy budú mať doplnkovú ochranu prúdovými chráničom Istenie je ističmi l6A.Zásuvky budú uložené pod omietkou vo výške 0,4m od podlahy.

Zlaté Moravce 02.2022					Vypracoval:

# Ing. Peter Candrák, aut. stav. inž.