Obstarávateľ: FRUCTOP, s.r.o., Ostratice 144, 956 34

IČO: 34 106 022

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Zosieťovaný systém externých senzorov teploty vzduchu

Opis predmetu zákazky: senzory teploty vzduchu slúžia na okamžité zisťovanie momentálnej teploty vzduchu a pozostáva z ôsmych samostatných senzorov merajúcich v rovnakom čase, pričom sú zosieťované a dáta posielajú do dataloggera

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o identický predmet obstarania, tak spoločnosť  FRUCTOP, s.r.o. uskutočňuje prieskum trhu aj za partnerov projektu PD Čachtice a spoločnosť M Consult.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

| P.č. | Položka | Ks | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senzor teploty vzduchu | 24 | Typ snímač: PT100 |
|  |  |  | Presnost +/-0.1C |
|  |  |  | Prevedenie: nerez |
|  |  |  | Krytie: IP68 |
|  |  |  | Dĺžka kábla: 5m |
| 2. | datalogger | 3 | Analógové vstupy: 12x diferenciálne s najnižším rozsahom 19mV |
|  |  |  | Frekvencia meraní: 1x za sekundu až 1x za hodinu |
|  |  |  | Logovanie priemeru, min, max hodnoty |
|  |  |  | Logovanie v textovom formáte |
|  |  |  | Pamäťové médium: SD karta aspoň 500MB |
|  |  |  | Dátové prenosy cez GSM sieť: 1x denne |
|  |  |  | Všetky parameter užívateľom nastaviteľné |
|  |  |  | Napájanie z 12V Pb baterky |
|  |  |  | Obvod pre dobíjanie baterky zo solárneho panelu |
|  |  |  | Rozvádzač: kovový uzavretý |
|  |  |  | Krytie IP 66 |
|  |  |  | Záložná batéria 12V/7Ah |
|  |  |  | Solárny panel 10-40W |
| 3. | GSM komunikácia, zber dát | 3 | SIM karta s pokrytím na danom mieste inštalácie |
|  |  |  | dátové prenosy na 5 rokov |
|  |  |  | zber dát v cloudovej databáze |
|  |  |  | prístup pre užívateľa na meno/heslo |
|  |  |  | historičke dáta, okamžité dáta |
|  |  |  | export do formátu .csv a .xls |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).