# B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

| Názov stavby: | #### ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY #### PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV |  |
| --- | --- | --- |
| Miesto stavby : | Parcela č. : | p. č. 1635/1-5 |
|  | Miesto : | Žiar nad Hronom, SNP 1247 |
|  | Katastrálne územie : | Žiar nad Hronom |
|  | VÚC : | Banskobystrický |
| Investor : | Mesto Žiar nad Hronom |  |
|  | Sídlo : Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |
|  | Tel., fax. : 0907 767 441 |  |
|  | e-mail : milos.certasky@ziar.sk |  |
| Generálny projektant : |  |  |
|  | Architektonická Kancelária ÁTRIUM Ing. arch. Roderik Baltazár, J. Jesenského 31, 934 01 Levice |  |
|  | Kancelária : | ČSL armády 1, 934 01 Levice |
|  | Tel. : | 0905 / 299 439 |
|  | kontaktná osoba : | Ing. arch. Roderik Baltazár |
|  | Tel. : | 0905 / 299 439, |
|  | e-mail : | roderik.baltazar@gmail.com |
| Zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie |  |  |
| Stavebná časť | Ing. arch. Roderik Baltazár |  |
| Bleskozvod, osvetlenie | Štefan Fazekaš |  |
| Vykurovanie, plynoinštalácia | Ing. Marián Šimonovič |  |
| Vzduchotechnika | Ing. Štefan Šajtoš |  |
| EPS a HSP | Ladislav Száraz |  |
| Statický posudok | Ing. Róbert Mihálka |  |
| Požiarna ochrana | Mgr. Martin Valent |  |
| Zdravotechnika | Ing. Jaroslava Vašková |  |
| Dodávateľ : | Bude vybratý vo výberovom konaní |  |
| Dátum : | 04/2019 |  |

## B.1	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY.

## B.1.1	ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA.

- Predmetné parcely a objekt vo vlastníctve investora sa nachádzajú v intraviláne mesta Žiar nad Hronom, v okrajovej časti v bezprostrednej blízkosti pamiatkovo-chránenej historickej budovy kaštieľa

- Pozemok je rovinatý

- Na pozemku sa nachádza predmetný objekt súčasnej budovy strednej školy

- Stavebnú parcelu ohraničujú:

- z južnej strany – budova kaštieľa

- zo severovýchodnej strany – voľna plocha - park

- z severozápadnej strany – susedný objekt, pôvodný múr

- z juhozápadnej strany – ulica SNP - štátna cesta I/9

- Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: ťažobných oblastí, vojenských objektov, trás hlavných inžinierskych sietí. Nakoľko však budova susedí s pamiatkovo chráneným objektom, je potrebné jej citlivé riešenie fasádnych úprav, ako aj celkového konceptu.

## B.1.2	VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH STAVBY.

- Obhliadky staveniska a súvisiacich objektov infraštruktúry projekčným tímom počas realizácie prieskumov a projekčných prác, ktorými boli overené príp. aktualizované viditeľné skutočnosti na stavenisku. Budova bola digitalizovaná a overený jej skutkový stav.

Projekt bol riešený pre vydanie stavebného povolenia, získanie dotácie zo ŠFRB. Podkladom pre vypracovanie projektu bolo digitálne zameranie a obhliadky stavby. Pozn.: na fasáde sa môžu nachádzať konštrukcie a zariadenia, ktoré je potrebné demontovať(prehodnotiť ich funkčnosť) a následne montovať späť.

## B.1.3	PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU.

- Začatie prác na realizácií navrhovanej stavby je možné až po získaní právoplatného stavebného povolenia.

- Investor odovzdá stavenisko dodávateľovi v určenom termíne pred zahájením stavebných prác.

- Pred zahájením hlavnej stavebnej činnosti, za účelom uvoľnenia riešeného územia pre výstavbu, nie je nutné realizovať žiadne činnosti.

- Pri odovzdaní staveniska budú určené body napojenia na jestvujúce vedenia inžinierskych sietí.

- Pri  realizácií nebudú zabraté susedné pozemky

## B.2	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY.

## B.2.1	OPIS Z HĽADISKA Z ÚČELOVEj FUNKCIE.

- Objekt je v súčasnosti využívaný výlučne ako budova strednej školy. Uvažovanou prestavbou dôjde k zmene účelu na zariadenie pre seniorov. Objekt je dvojpodlažný prekrytý sedlovou strechou. Povalový priestor je nevyužívaný. V I.NP. budú umiestnené hlavne spoločenské priestory (jedáleň, zimná záhrada, terasa), zázemie pre zamestnancov, technické priestory, výdajňa stravy, ako aj ubytovacie bunky. Hlavný vstup zostane zachovaný v centrálnej časti, ktorý ďalej vyústi do chodby a zadnej haly vybavenej hlavným schodiskom a výťahom, s možnosťou východu do zadnej záhrady cez novonavrhovanú rampu. V pravom krídle je umiestnená jedáleň (zimná záhrada, terasa), na ktorú nadväzuje výdajňa jedla so samostatným zázemím a vstupom. Výdajňa obsahuje samostatnú šatňu s umyvárkou, kuchynku(umývanie bieleho a čierneho riadu, resp. termosov), sklad a kanceláriu vedúcej stravy. Pri hlavnom vchode je kancelária vedenia, sekretariát, vyšetrovňa WC pre imobilných. V ľavom krídle sú osadené väčšie lôžkové izby (hlavne pre pacientov „priviazaných“ na lôžko), žehliareň, sklady prádla, ako aj technické a hygienické zázemie so samostatným vstupom. V tejto časti sa nachádza kotolňa, práčovne, šatňa –denná miestnosť, ako aj malá izolačná izba. Druhé nadzemné podlažie tvoria hlavne izby, ktoré sú vybavené spravidla jednou kúpeľňou s WC, umývadlom a sprchou. V niektorých prípadoch sú kúpeľne združené pre dve izby. Ide prevažne o dvojlôžkové izby s výmerami od 16-18 m2 a jednolôžkové izby s výmerami od 10-12m2.  Dispozične ide o trojtrakt (stavebne dvojtrakt), ktoré centrom je chodba so šírkou 1,65 m. Na oboch protiľahlých stranách sú umiestnené oceľové únikové schodiská. Chodba je dosvetlovaná svetlovodmi. Okrem izieb sa tu nachádza miestnosť pre hlavnú sestru so sociálnym vybavením, výdajňa stravy, kúpelňa pre imobilných, upratovačka, jedna kancelária so samostatným WC pre zamestnancov a niekoľko skladov. Sklady sa budú podľa potreby deliť na špinavé prádlo, čisté prádlo, inventár, či vozíky.

- Pred budovou sa nachádza historický objekt pravdepodobne stredovekej rotundy, ktorá nie je predmetom riešenia tohto projektu. Odporúčame však zvážiť jej čiastočnú rekonštrukciu a využiť jej centrálny kruhový priestor pre účely kaplnky, či spovednej miestnosti a pod.

B.2.2	ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE.

- Riešené územie  - zastavaná plocha objektu sa nachádza v časti mesta s prevažujúcou funkciou občianskej vybavenosti ale aj blízkej IBV.

- Z urbanistického hľadiska ide o zanedbateľný zásah (poloha sa nemení), ktorý sa týka iba architektúry – farebného riešenia fasádnych stien a výplní objektu, ako aj dotvorenia exteriérovými prístavbami terasy, vstupu a zadnej rampy. Z tohto pohľadu sme sa snažili čo najviac prispôsobiť vzhľad budovy priľahlému kaštieľu, so zachovaním hlavných proporčných hodnôt.  Farba bude veľmi jemne – pastelovo dotvárať navrhované zmeny. Navrhujeme preto farby podľa farebného vzorkovníka – viď. PD, a strešnú krytinu prispôsobiť existujúcim zásahom z falcovaného poplastovaného plechu. Dôležitou zmenou bolo aj zmenšenie existujúcich výplní okien ako aj ich štrukturalizácia a jemná historizácia.

- Riešená stavba z hľadiska uličného- resp. dvorového pohľadu jej hmotovo - priestorového usporiadania bude zmenená, a obohatená o nové prvky, ktoré svojou mierkou a výrazom zapadnú do okolitého prostredia.

- Statická doprava je zabezpečená na priľahlom parkovisku v počte min. 10 miest.

- Z architektonického hľadiska ide hlavne o zásah do fasádnych častí stavby  a strechy.

##### Riešenie objektu z hľadiska pobytu osôb so zníženou schopnosťou pohybu.

- Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- Hlavný aj zadný vstup budú riešené bezbariérovou rampou a schodiskom. V interiéry bude osadené malý lôžkový výťah

- Schodiská majú  inštalované madlá vo výške podľa STN 74 3305. Prvý a posledný stupeň schodiskových ramien je zvýraznený reliéfnou dlažbou.

- Všetky dverné otvory sú navrhované bezprahové, v trasách hlavných komunikácií budú mať šírku min. 900 mm, (šírka je 1200) farba dverných krídiel bude kontrastná voči farbe stien.

- Na vnútorných komunikáciách budú povrchové úpravy riešené, tak aby boli vo výške očí vodiace línie pre slabozrakých. (oddelený, kontrastný pás).

- Zasklené deliace konštrukcie a výplne otvorov v blízkosti komunikačných trás budú realizované z bezpečnostného skla, vo výške 1500 mm nad podlahou budú na zaskleniach realizované kontrastné značky.

## B.3 	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY.

OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA, ÚDAJE   O STAVEBNOFYZIKÁLNYCH VLASTNOSTIACH OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, ÚPRAVY POVRCHOV, DRUHU OKIEN A DVERÍ, VNÚTORNÉ ZARIADENIE

- Obvodový plášť bude zateplený minerálnou vlnou min. hr.: 150 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K )

- Strop nad exteriérom z minerálnej vlny min. hr.: 300 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K ),

- Strop do podstrešného priestoru bude zateplený minerálnou vlnou min. hr. 300 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K ),

- Pultová strecha prístavby bude zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny  min. hr.: 150 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K ),

- Podlahu na teréne POLYSTYRÉN EPS 150-S hr. 80 mm

- Okná sa menia všetky za PVC okná s izolačným 3-sklom ( aj na schodisku ) Ug,min = 0,6 W/m2.K, Uf,min = 0,9 W/m2.K,

- Vstupné dvere hliníkové s izolačným 3-sklom ( aj na schodisku ) Ug,min = 0,6 W/m2.K, Uf,min = 0,9 W/m2.K,

BÚracie práce

- spočívajú prevažne z  odstránenia väčšiny vnútorných priečok. Odstránené budú komplet všetky výplňové konštrukcie , okná aj dvere. V interiéry budú prevedené práce pri odstránení podlahových krytín, ako aj podkladného poteru, ďalej kompletne všetkých vnútorných omietok. Čo sa týka exteriéru bude prevedené odstránenie vydutej a poškodenej omietky fasády podľa potreby. Budú odstránené poškodené-nefunkčné časti atiky. V súvislosti so zateplením fasády budú odstránené aj klampiarske prvky, lemovania a oplechovania. Budú vybúrané časti stropov v súvislosti s osadením výťahu. Bude tiež odstránená pôvodná krytina a prvky s tým súvisiace. Ďalej bude demontovaná chodba na južnej strane ako aj strieška nad vstupom tvorená z oceľových prvkov. Budú vybúrane časti parapetov a niektoré nové exteriérové otvory. Stropy budú vybúrané pre osadenie svetlovodov. Čo sa týka inštalácií budú demontované všetky časti kúrenia, technologické časti kotolne, rozvody vody a kanalizácie a kompletná elektroinštalácia.

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkopy budú prevedené pre základové konštrukcie pristavovaných častí , ako aj pre priehlbeň výťahu v zadnej hale. Výkopové práce výťahovej šachty budú prevedené ručne s ohľadom na existujúce základové pätky. Hĺbka výkopu je zrejmá z rezu cca -1,71 m pod +0,00. Výkopy základov pre prístavbu terasy a rampy budú pásové a môžu sa previesť aj strojovo. Hĺbka výkopu bude cca -1,20 m pre terasu a cca 2,2 -2,8 m pre rampu. Presné výšky budú stanovené v realizačnom projekte.

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základy budú prevedené pre konštrukcie pristavovaných častí , ako aj pre priehlbeň výťahu v zadnej hale. Základ pre výťahovú šachtu bude zhotovený zo železobetónovej pätky hr. 250 mm, ktorého podkladom bude štrkové lôžko hr. 150 mm. Základy prístavby budú pásové š. min. 400 mm zhotovené z betónu dostužené betónárskou oceľou podľa podmienok v základovej škáre. Vrchná časť základu bude vytvorená z tvárnic DT 30, v dvoch radoch. Podkladný betón bude mať hrúbku 150 mm, podkladom ktorého bude štrkové lôžko min. 100mm. Betón bude stužená KARI rohožami 150/150/6. Základové pätky pre osadenie schodísk budú zhotovené individuálne podľa podmienok tvarových a základovej škáry. Zádná rampa bude vytvorená zo železobetónového muriva hr. 300, so základovým pásom šírky 500 a výšky min. 500-600 mm. Alternatívou môže byť murivo z prírodného kameniva.

Zvislé konštrukcie

Nosné železobetónové konštrukcie zostanú zachované.

Obvodové steny sú prevažne murované k z plynosilikátových tvárnic. Novonavrhované doplnené exteriérové samonosné časti stien sú navrhované z pórobetónových tvárnic YTONG hr 300 mm do lepidla. Výťahová šachta bude zhotovená ako železobetónová konštrukcie stien hrúbky 200 mm. Strechy prístavby budú osadené na oceľové stĺpy.

Vodorovné konštrukcie

Stropy sú vytvorené zo železobetónových panelov a zostanú v pôvodnom stave zachované. Bude narušený jedine v časti výťahovej šachty. Predpokladom je podopretie panelov oceľovým prievlakom podľa statického výpočtu a následné prerezanie panelu. Niektoré časti je možné dobétonovať železobetónovou alebo oceľobetónovou doskou. Presný návrh bude riešený v rámci realizačného projektu.

STRECHA

Existujúca strecha je sedlová. Krytina bude na celej ploche nahradená za hladký falcovaný poplastovaný plech. Podkladom bude seperačná vrstva, záklop z OSB dosky a kontralaty. Krov zostane pôvodný zachovaný. Zateplenie bude prevedené v rovine stropu minerálnou vlnou hr. 300 mm. Časť stropu bude zadoskovaná OSB doskou 25 mm, podkladom ktorého bude drevený rošt 50/150 mm. Pultová strecha, ako aj zvislé časti nad prístavbou budú vytvorené z nosného oceľového rámu (podľa návrhu statika, JAKL, IPE) a drevených priečnych hranolov v=150 mm. Krytinu bude tvoriť OSB doska a PVC hydroizolačná fólia. Tepelnú izoláciu bude tvoriť minerálna vlna hr. 150 mm .  Rímsy budú obité OSB doskou, styrodurom 25 mm a následne nanesená omietka.

STROP NAD VYKUROVANÝm PRIESTOROM

Strop nad zatepleným II.NP bude zaizolovaný minerálnou vlnou v dvoch vrstvách 150 + 150 mm. Nosnú časť budú tvoriť fošňové rošty 50/150. Ako nášľapná vrstva sa použije OSB doska.

SCHODISKÁ

Pôvodné vnútorné schodisko zostane zachované. Zábradlie bude renovované. Vonkajšie požiarne schodiská budú zhotovené ako oceľové pozinkované – čierny náter. Ich presné dimenzie budú riešené v realizačnom projekte.

PRIEČKY

Budú zhotovené nové vnútorné priečky z tvárnic YTONG KLASIK hr. 150 , a 100 mm do lepidla.

Úprava povrchov, podlahy, výplne otvorov

1.Omietky

vonkajšia silikátová – podľa PD, škrabaná omietka zrnitosť 1,5 mm. Pod omietku budú použité podkladné vrstvy podľa technologického predpisu. Na sokle bude použitá mozaiková omietka. Vnútorné omietky budú strojové vápenno-cementové alebo sadrové.

2.Obklady

Niektoré časti vysunutých ríms budú opravené konštrukciou z OSB dosky hr. 18 mm, na ktorú bude prichytený polystyrén XPS hr 25 mm, na ktorý sa nanesie omietka. Na Sokel je možné použiť aj rôzne druhu obkladového kameňa. Vnútorné obklady stien hlavne všetkých sociálnych priestorov, kuchýň a pod. budú opatrené keramickým obkladom výšky min 2,0 m. Na chodbách je vhodné použiť trvácne (drevené) obklady do výšky cca 1,5 m, minimálne umývateľný náter.

Konštrukcie a práce PSV

3.Tepelné izolácie

- zateplenie fasády MINERÁLNA VLNA  hr. 150 mm

- zateplenie stropu na exteriérom MINERÁLNA VLNA  hr. 300 mm

- zateplenie strechy nad prístavbou MINERÁLNA VLNA   hr. 150 mm

- zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom XPS hr.80 mm

- zateplenie stropu na vykurovaným priestorom MINERÁLNA VLNA  hr. 300 mm

4.Hydroizolácie

- Na hydroizoláciu strechy prístavby bude použitá PVC fóliovaná izolácia. Ako podklad sa použije ochranná textília. Izoláciu podláh bude tvoriť GLASSBITT v dvoch vrstvách.

5.Podlahy

Podlahy v izbách bude tvoriť heterogénne PVC. Väčšina častí ako sú chodby, spoločenské ako aj technické priestory bude vydláždená keramickou dlažbou. Aj vonkajšie časti vstupu a terasy budú opatrené keramickou podlahou. Podkladové vrstvy sú zrejmé z VÝPISU PODLÁH.

6.Podhľady

Podhľad budú riešené plošne vo všetkých častiach. Na chodbách a v jedálni navrhujeme špecifický podhľad so zvukovo pohltivých panelov. V ostatných častiach bude použitý plošný SDK podhľad. Je treba rátať s revíznymi otvormi pre prístup k VZT zariadeniam.

7.Zámočnícke práce

- existujúci revízny rebrík bude demontovaný a nahradený podľa potreby novým pozinkovaným. Ďalšími zámočníckymi prvkami sú nosné konštrukcie prístavby (oceľové rámy), oceľová strieška nad vstupom, oceľové požiarne schodiská. Ďalšími prvkami sú nosné časti vonkajšej rampy v kombinácií s drevom. Oceľové budú aj všetky vonkajšie zábradlia schodísk a rampy.

8.Klampiarske práce

- existujúci odkvapový systém je z pozinkovaného plechu, všetky časti sa vymenia za nové -  z poplastovaného plechu.

- Klampiarske výrobky budú realizované podľa STN 42  0132, 42 5332, 73 3610.

- Oplechovania atík, štrešné žľaby a zvody, oplechovanie detailov a prestupov strešných plášťov budú súčasťami dodávok strešných plášťov. Zvody sa neuvažujú meniť kompletne, nakoľko sú v zachovalom stave. Menené budú len niektoré poškodené, či nefunkčné časti.

- Ostatné klampiarske výrobky budú: oplechovania vonkajších parapetov okien – súčasťou dodávky výplní okenných otvorov. Parapety budú realizované z poplastovaného plechu.

- Navrhovaný materiál: farbený lakoplastový plech.

##### 9. Výplne otvorov obvodových konštrukcií:

- Výplne okenných otvorov ako aj navrhované exteriér. zasklené steny budú z výrobkov s plastovými rámami s preruš. tepelným mostom, zasklenie izolačným trojsklom ( U=0,8 W/m2.K). Všetky vonkajšie dvere ako aj zasklenú stenu zimnej záhrady navrhujeme hliníkové. Farba a štruktúra okien bude maximálne prispôsobená drevenému koloritu. Okná budú hnedé – imitácia dreva.

##### 10. Výplne otvorov vnútorné:

Výplne vnútorných otvorov budú drevené dvere s obložkovými zárubňami. Je potrebné dbať na svetlé šírky otvorov. Dvere budú vo väčšine prípadov plné, niektorých častiach presklené. Pri chránených únikových cestách je potrebné použiť požiarne presklenie. Väčšina dverí bude požiarna podľa návrhu požiarneho technika.

11.Nátery

penetračné pod silikátové omietky. Náter drevených konštrukcií proti škodcom a ochrane pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi.

OCHRANA PROTI HLUKU a INÝM NEGATÍVNYM  VPLYVOM

Vlastné konštrukcie objektu sú navrhnuté tak, aby boli vyhovujúce proti hluku. Zvýšené opatrenia proti hluku nie sú potrebné.

BEZPEČNOSŤ a OCHRANA ZDRAVIA

Objekt bude spĺňať požiadavky vyhlášky 124 / 2006 Z z...

OCHRANA PROTI KORÓZII

Všetky konštrukcie, ktoré pod vplyvom poveternostných podmienok  sú vystavené korózii sú natreté ochranným náterom.

## B.2.3	RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, PARKOVISKÁ.

Pozemok je dopravne napojený na miestnu komunikáciou  ul. Sládkovičova cesta cez existujúci príjazd.

## B.2.4	EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY.

Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby: stavebná úroveň riešenej stavby bude stredným štandardom, pri dodržaní platných vyhlášok a STN.

## b.2.5	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Uvažované stavebné práce pri rekonštrukcii nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie. Pri búracích prácach v suchom období môže dôjsť k zvýšenej prašnosti a preto zvírený prach treba kropiť. Vybúrané konštrukcie, ako i odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou sú odpadom, ktorý dodávateľ odvezie na riadenú skládku určenú investorom.

S odpadmi treba nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 283/2001. a vyhlášky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky 365/2015.

Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podľa potreby sa ložná plocha prekryje.

Dodávateľ stavby odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa uvedeného zákona, (ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.). Do zariadenia na nakladanie s odpadmi musí dodávateľ zároveň s dodávkou odpadu prevádzkovateľovi zariadenia odovzdať doklad o množstve a druhu dodaného odpadu. Miesto skládky určí investor v súlade s rozhodnutím odboru životného prostredia okresu.

Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byť očistené. Podľa Cestného zákona 193/97 Zb. § 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných  komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli zabezpečené všetky opatrenia na ochranu životného prostredia po celú dobu realizácie, hlavne zamerané na zníženie hlučnosti a prašnosti, nakoľko budú niektoré činnosti realizované za prevádzky budovy. V čase pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musí byť dodržaný hlukový limit LAeqp = 60 dB

Odpadové hospodárstvo

Zhotovené na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a vyhlášky 365/2015 Z.z. .

- Odpad vznikajúci počas stavebných prác a následne po nich.

- penová a minerálna izolácia

- odpady zo zbytkov omietkových zmesí a ich obalov

- drobný kovový odpad, plechy – oplechovanie

- časti murív a pod.

- drevené okná, sklo

- hliníkové káble

- PVC fólia

- radiátory

- žiarivky

- Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby:

| Číslo skupiny, podskupiny, a druhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 | BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA |  |  |
| 17 01 01 | betón | O | 6,0 m3 |
| 17 01 02 | tehly | O | 45,0 m3 |
| 17 01 03 | Škridly a obkladový materiál a keramika | O | 5 m3 |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 65,0 m3 |
| 17 02 | DREVO, SKLO A PLASTY |  |  |
| 17 02 01 | drevo | O | 5 m3 |
| 17 02 02 | sklo | O | 0,2 t |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,3 t |
| 17 04 | KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN |  |  |
| 17 04 02 | hliník | O | 0,12 t |
| 17 04 04 | zinok | O | 0,12 t |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O | 1,3 t |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,3 t |
| 17 05 | ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK |  |  |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 0,0 m3 |
| 17 08 | STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY |  |  |
| 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O | 0,1 t |
| 17 09 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ |  |  |
| 17 09 01 | Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť-žiarivky | N | 2,0 t |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 105,0 t |

##### Odpady vzniknuté zo stavebnej sute sa budú zbierať do oceľových kontajnerov. Stavebný odpad podľa jeho primárnych vlastnosti bude delený a separovane vyvážaný na určené skládky. Kontajnery budú podľa potreby umiestnené pri zdroji stavebného odpadu vo vnútri budovy (vnútorný dvor) resp. na spevnených plochách pred budovou tak aby neohrozovali bezpečnosť zamestnancov a chodcov. Dočasné skládky odpadov budú vytvorené na volnej ploche vo vnútri objektu (dvor) ktoré však budú likvidované do max. 10 prac. dní. Armatúry či iné oceľové konštrukcie budú vyrobené v zámočníckej dielni . Betónové zmesi v malých množstvách budú pripravované priamo na mieste pomocou bežných 250 l miešačiek. Väčšina oceľových konštrukcií bude zhotovená mimo stavbu a dovezená pomocou nákladných aút. Drobný kovový odpad označený ako ostatný bude zatriedený a vyvezený podobným spôsobom ako ostatné materiály. Žiarivkové trubice budú odstránené špecializovanou organizáciou na základe zmluvy (ARGUS, DETOX a pod. )

##### Ochrana ovzdušia:

- V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia:

- Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  množstvom škodlivín vo výfukových plynoch.

- Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave.

- Pri búracích prácach (stavebných konštrukcií, spevnených plôch a pod.) sa musí zvírený prach kropiť vodou. Pri výkopových prácach v suchom období môže dôjsť k zvýšenej prašnosti a preto zvírený prach treba kropiť.

- Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podľa potreby sa ložná plocha prekryje.

- Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných  plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice centrálneho staveniska.

##### Ochrana pred hlukom:

- Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti, nakoľko sa jedná o stavebné práce v centre mesta v blízkej okolitej zástavbe. V čase pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musí byť dodržaný hlukový limit LAeqp = 60 dB.

- zabezpečiť, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku t.j. rešpektovali napr. nočný kľud po 22 hod.

- Zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané  v dňoch  pracovného pokoja t.j. v So a Ne resp. aby boli vykonávané iba nehlučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce dodržanie predpísaných technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo)

- Je potrebné nasadzovať stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti, v riadnom  technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie  hluku.

- Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.

- Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných  strojov.

##### Zabránenie negatívnym vplyvom na okolie staveniska:

- Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byť očistené. Podľa Cestného zákona 193/97 Zb. § 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných  komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

- Zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality,

- Udržiavať poriadok na stavenisku. Materiál ukladať na vyhradené miesta.

### B.2.6	Počas prevádzky.

##### Ochrana ovzdušia:

##### Zdrojom tepla v navrhovanej stavbe budú plynové kotle.

- Kotle spĺňajú najprísnejšie požiadavky na ochranu ovzdušia.

- Odvod dymových spalín od kotlov bude spoločným dymovodom do komínového prieduchu -  komínových telies. Výška komínov je navrhnutá podľa platných predpisov (1 m nad atiku).

##### Tekuté odpady:

##### Budova je odkanalizovaná do existujúcej siete, čo zostane zachované.

##### Ochrana pred hlukom:

##### Vlastná prevádzka objektu, nebude znamenať podstatnú zmenu v zaťažení hlukom.

##### Odpad vzniknutý počas prevádzky:

- komunálny odpad

##### Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby:

| Číslo skupiny, podskupiny, a druhu odpadu |  | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 | SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01) |  |  |  |
| 20 01 01 | Papier a lepenka |  | O | 200 kg/mesiac |
| 20 01 02 | Sklo |  | O | 50 kg/mesiac |
| 20 01 08 | Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad |  | O | 130 kg/mesiac |
| 20 01 11 | Textílie |  | O | 95 kg/mesiac |
| 20 01 39 | plasty |  | O | 105 kg/mesiac |
| 20 03 00 | INÉ KOMUNÁLNE ODPADY |  |  |  |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad |  | O | 350 kg/mesiac |

##### Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi

##### Komunálny odpad bude delený a separovane krátkodobo uskladňovaný v  smetných nádobách. Odvoz a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

##### Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov a programom odpadového hospodárstva obce. Z tohto pohľadu nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia.

## B.2.7			PROTIPOŽIARNE  ZABEZPEČENIE  STAVBy.

Je riešené v samostatnej PD Požiarna ochrana.

## B.2.8	ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVÉ VYUŽITIE.

Vzhľadom na druh stavby nie sú riešené.

## B.2.9	RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ALEBO VEDENÍ A OCHRANY PROTI BLUDNÝM PRÚDOM.

Oceľové zámočnícke výrobky ktoré nebudú realizované z nerezu, budú chránené proti korózií pozinkovaním príp. vhodnými nátermi.

## B.2.11		STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM.

Navrhovaná stavba sa nenachádza v MPR, ani v jeho ochrannom pásme.

Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: ťažobných oblastí, vojenských objektov a trás hlavných inžinierskych sietí. Pri osádzaní zemniacich tyčí bleskozvodu je potrebné overiť existujúce inžinierske siete. Stavba sa nachádza v bezprostrednej blízkosti NKP.

## B.2.12		statický posudok.

V samostatnej časti tohto projektu.

V Leviciach, 04/2019                                       				                                      Ing. arch. Roderik Baltazár