OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky zahŕňa:

- Dodávku, implementáciu a podporu integrovaného bezpečnostného systému monitoringu sieťovej prevádzky pre testovacie pracovisko.

- Dodávku, implementáciu 2ks Next Generation Firewall zariadení s funkciou IPS

- Dodávku a implementáciu systému na centralizovanú správu logov a iných strojových dát z ľubovoľných zdrojov

- Dodávku pracovných staníc a zobrazovacích zariadení pre zamestnancov centra pre bezpečnostný monitoring, detekciu bezpečnostných incidentov a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Security Operations Centra)

- Služby zahŕňajúce inštalačné práce, implementačné prace a školenia obslužného personálu

Termín plnenia predmetu zákazky: do 7 mesiacov.

Dodávané riešenie úspešného uchádzača (ďalej aj „zhotoviteľ“ alebo „uchádzač“) musí spĺňať minimálne technicko-prevádzkové parametre, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky/zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodanie kompletného riešenia predmetu zákazky/zmluvy, vrátane dovozu a požadovaných prác na miesto dodania predmetu zákazky/zmluvy. K inštalácii a uvedeniu systému do prevádzky musia byť dodané všetky časti platformy, softvér a aj všetky jeho komponenty ako aj hardvér, ktoré sú potrebné pre úspešnú inštaláciu a aj beh celého systému.

Ku každému zariadeniu zhotoviteľ dodá minimálne:

- Technickú dokumentáciu od výrobcu v slovenskom alebo českom jazyku alebo anglickom jazyku.

- Návod na použitie (manuál) v slovenskom alebo českom jazyku.

- V prípade nevyvíjaného (komerčného) SW dodá minimálne dokumentáciu od výrobcu v anglickom jazyku.

Hlavné aktivity projektu „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR“, končia v zmysle harmonogramu projektu a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ACY5 najneskôr 31.08.2023.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje, alebo odkazy na konkrétneho výrobcu/výrobný postup/značku/patent/typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, to znamená preukázateľne rovnakými alebo lepšími parametrami ako sú požadované (ak nie je v tejto prílohe uvedené inak).

Všetky zariadenia dodávané v rámci systému musia byť technologicky vyspelé značkové produkty, nové, nepoužité, plne kompatibilné tak, aby spolu tvorili jeden funkčný celok.

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Všeobecné požiadavky na systém bezpečnostného systému monitoringu sieťovej prevádzky pre testovacie pracovisko.

Požadujeme, aby systém vedel:

- Rozpoznávať a zabraňoval pohybu škodlivého kódu cez sieť.

- Odhaľovať iné praktiky útočníkov – napríklad pokusy o zneužitie zraniteľnosti, pokusy o vyhýbanie (lateral movements) a ex-filtráciu údajov.

- Poskytovať retrospektívne informácie o udalostiach v oblasti IKT zaznamenávaním informácií o sieťových udalostiach s možnosťou ich následného zobrazenia a analýzy.

- Umožniť vyšetrovanie incidentov.

Kvalitatívne požiadavky na systém dohľadu a bezpečnostnej analýzy sieťovej prevádzky:

Systém bude slúžiť ako nástroj pre bezpečnostných špecialistov, preto očakávame možnosť:

- Jednoducho a rýchlo definovať vlastné pravidlá detekcie javov, ktoré považujeme za zaujímavé a ktoré nie sú pokryté bezpečnostnou databázou (threat-intel) dodanou výrobcom technológie.

- Vytvárať a upravovať predvolené prehľady vrátane špecifikovania periodicity ich automatickej vytvárania a odoslania.

- Vytvárať ad hoc vyšetrovaní, upozornení a záznamov o sieťovej premávke

Monitorovanie NetFlow a DPI zariadenia:

- Pasívne zapojenie bez vplyvu na monitorovanie sieť (SPAN/mirror portami)

- Jednoduchá inštalácia do existujúcej sieťovej infraštruktúry - racková montáž 1U

- Manažment rozhranie: min. 1 x (administratívne) porty 10/100 / 1000Mb / s pre zabezpečenú vzdialenú správu a prenos NetFlow dát dohľad a konfigurácia - SSH, HTTPS.

- Správa užívateľov a prístupových práv na zariadení prostredníctvom užívateľských rolí.

- Nastaviteľná rýchlosť monitorovacej linky min. 1x (4 x 1 Gb/s) HW na metalickom fyzickom rozhraní.

- Časová synchronizácia zariadenia proti centrálnemu zdroju času na sieti.

- Výkon: Min1,48 Mpp/s na 1 Gb/s monitorovací port.

- Podpora protokolov pre výmenu dát: NetFlow dáta vo formátoch verzii 5 a 9, IPFIX.

- Integrácia do dohľadového systému pre kontrolu dostupnosti a vyťaženia zdrojov technológií SNMP.

- Vzorkovanie: Na úrovni paketov a na úrovni tokov.

- Prevedenie: HW zariadenie.

NetFlow kolektor:

- Granularita vizualizácie: min. spracovanie dátových tokov / paketov a vizualizácia v 5-minútových, 1-minútových alebo 30-sekundových intervaloch.

- Podpora štandardov dátových tokov: min. NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream, sFlow, NetFlow Lite a ich zber z desiatok zdrojov v sieti.

- Možnosť dohľadania ľubovoľnej komunikácie až na úroveň jednotlivých flow záznamov, priebežné grafy prevádzky, top štatistiky, reporty, alerty, databázy aktívnych zariadení na sieti vr. identifikácie zariadení.

- Jednoduchá konfigurácia pomocou dostupných konfiguračných šablón, ktoré umožňujú výber z dostupných “Presets” a ich aplikáciou vytvárať profily, kapitoly, reporty, widgety a dashboardy bez nutnosti manuálnej konfigurácie.

- Prevedenie: šablóny pre nasadenie virtuálneho stroja (VmWare, KVM, Hyper-V).

- Kapacita dátového úložiska: Min 2 TB.

- Výkon kolektora min:100000 fps (dátových tokov / s).

- Manažment rozhranie: min. 1 x (administratívne) port 10/100 / 1000Mb / s pre zabezpečenú vzdialenú správu a prenos NetFlow dát.

- Zabezpečená vzdialená správa, dohľad a konfigurácia - SSH, HTTPS.

- Integrácia do pohľadového systému pre kontrolu dostupnosti a vyťaženia zdrojov technológií SNMP.

- Prijímanie a preposielanie IPFIX dát pomocou spoľahlivého TCP spojenia s možnosťou šifrovania (TCP/TLS) podľa štandardu RFC 7011.

- Kolektor poskytuje dokumentované API pre získavanie a spracovanie dát. Prostredníctvom API je možné kolektor tiež konfigurovať (napr. definovať vlastné prehľady, reporty, apod.).

- Prevedenie: virtuálne zariadenie (appliance).

Monitorovací systém:

- Vizualizácia štatistických dát podľa objemu (min . počet prenesených bytov, tokov, paketov), IP prevádzky (min. TCP, UDP, ICMP, ostatné) alebo protokolu (min. HTTP, IMAP, SSH), vrátane plnej konfigurácie grafov a pohľadov užívateľom.

- Podpora autentizácie voči LDAP (Active Directory).

- Časová synchronizácia zariadenia proti centrálnemu zdroju času na sieti.

- Použitie DNS cache na zariadení pre rýchlejší preklad IP adries na doménové mená.

- Monitorovanie rozšírených L3 / L4 informácií: Podpora pre monitorovanie rozšírených L3 / L4 informácií - TTL (Time to live), TCP Window size, TCP SYN.

- Monitorovanie a reportovanie MAC adries vo flow štatistikách. Možnosť použiť MAC adresu ako položku kľúča flow záznamu.

- Spracovanie dátovej prevádzky min. IPv4 a IPv6, VLAN, MPLS, AS, HTTP, HTTPS (SNI) VoIP,DNS, DHCP,SMB / CIFS a emailovej prevádzky.

- Analýza oneskorenia na sieti min. RTT, SRT, delay, jitter, retransmisiu, out-of-order pakety ako súčasť flow štatistík a podpora pre analýzu CISCO AVC.

- Podpora vyplňovania AS na základe vstavaného či dodaného zoznamu.

- Monitoring aktívnych zariadení na sietí a viditeľnosť do šifrovanej komunikácie SSL/TLS.

- Monitoring využívaných externých cloudových služieb (MS Azure, AWS, GPC) s podporou end-to-end visibility dátovej komunikácie.

- Systém musí umožňovať vizualizáciu monitorovaných liniek a prepojov a sieťovej topológie.

- Generovanie štatistík a podrobných výpisov nad voliteľnými časovými intervalmi s voliteľnými filtrami. Rôzne formáty výstupov, minimálne PDF, CSV.

- Monitorovanie zariadení pripojených k dátovej sieti, dlhodobá história aktívnych zariadení, identifikácia na základe IP adresy, MAC adresy, sledovanie VLAN, operačného systému, prihláseného používateľa na danom zariadení.

- Centralizovaný dashboard s možnosťou tvorby vlastných náhľadov a widgetov, poskytuje preddefinované náhľady na používané služby na sieti (napr. sociálne siete, videokonferčné aplíkácie, antivírusové aplikácie, služby verejných cloudov, Office 365 a pod pre rýchlejšiu konfiguráciu) a umožňuje tieto dashboardy zdielať pre jednotlivé užívateľské role a rôzne oddelenia (prevádzka a bezpečnosť).

Detekcia , odozva a automatizácia:

- Automatické vyhodnocovanie NetFlow dát a detekcia anomálií na sieti s podporou deduplikácie, vzorkovania na úrovni tokov, identity používateľov, persistencii doménových mien.

- Architektúra systému umožňuje streamové spracovávanie flow dát pre rýchlu detekciu bezpečnostných alebo prevádzkových anomálií.

- Sada detekčných metód a algoritmov pre analýzu flow štatistík, detekciu bezpečnostných incidentov, prevádzkových problémov a sieťových anomálií pre min.1000 fps (dátových tokov / s) / min 3 rozdielnych dátových zdrojov ( subnet, sieťový segment a pod.).

- Systém umožňuje spravovať zdroje sieťových tokov, umožňuje dočasne pozastaviť príjem tokov a indikovať poruchu zdroja sieťových tokov.

- Detekčné mechanizmy: Detekcia skenovanie portov, slovníkové útoky, útoky odopretia služieb (DoS), útoky na sieťové protokoly SSH, RDP, Telnet. Detekcia anomálií v DNS, DHCP, SMTP, multicast prevádzky a neštandardnej komunikácie. Detekcia P2P sietí, VPN služieb a anonymizačných služieb (napr. TOR). Detekcia nadmernej záťaže siete, nových a cudzích zariadení pripojených k sieti, výpadkov služieb, chýbajúcich reverzných DNS záznamov, nových a cudzích zariadení pripojených k sieti. Detekcia NAT. Detekcia ťažby kryptomien, únikov dát, supply chain útokov a ransomware.

- Systém umožňuje Threat Inteligence napojenie - identifikácia bezpečnostných udalostí (napr. komunikáciu s botnet command & control centrom, prístup na phishingové servery, ransomware, cryptojacking apod.) využívaním zdrojov IP a host reputačných databáz poskytovaných výrobcom a aktualizovaných najmenej každých 24 hodín. Systém umožňuje zapojiť ďalšie zdroje IP a host reputačných dát pre automatickú detekciu z cez CSV alebo MISP.

- Detekcia sieťových anomálií na základe predikcie budúceho správania siete s využívaním znalosti histórie komunikácie.

- Vstavaná funkcionalita detekcie narušenia (Intrusion Detection System).

- Systém musí mapovat a vizualizovať kontextuálne MITTRE ATT&CK taktiky a techniky voči jednotlivým udalostiam pre výskyt anomálií a bezpečnostných hrozieb na sieti.

- Prípadné udalosti, ktoré predstavujú falošné poplachy (false positives) je možné odstrániť prostredníctvom jednoduchej konfigurácie pravidiel vylúčenia falošných poplachov dostupné v používateľskom rozhraní.

- Preddefinované priority udalostí s možnosťou používateľského nastavenia závažnosti udalostí na základe IP adresných rozsahov, typov udalostí, miest výskytu alebo detailov udalosti. Jedna udalosť môže mať v závislosti na konfigurácii priradených viac priorít.

- Udalosti je možné automaticky exportovať vo formáte Syslog. Predpokladané využitie tejto funkcionality je integrácia so systémami typu SIEM, SOAR alebo log management.

- Udalosti je možné reportovať do dohľadových systémov prostredníctvom funkcionality SNMP trap.

- Notifikácia o detekovaných udalostiach prostredníctvom e-mailu s podporou rôznych formátov (HTML, incident handling systém, úsporný textový formát). Možnosť pripojiť vzorku flow dát, na základe ktorých bola udalosť detekovaná k emailovému reportu.

- Vizualizácia priebehu prevádzky s vyznačením detekovaných udalostí v závislosti od nastavenej závažnosti udalostí.

- Systém integruje informácie zo služieb DNS, WHOIS, geolokačná služby. Užívateľsky definované externé služby fungujúce na protokole HTTP.

- Systém detekcie anomálií poskytuje dokumentované RestAPI pre získavanie, odosielanie a spracovanie udalostí. Prostredníctvom RestAPI je možné systém detekcie anomálií takisto konfigurovať (napr. vytvárať filtre, meniť nastavenia detekčných metód, apod.).

- Systém umožňuje vytvárať správcovi vlastné aplikovateľné detekčné metódy na základe vzorcov chovania siete napr. na báze jednoduchého SQL syntaxu.

- Na výskyt udalosti je možné automaticky reagovať spustením užívateľsky definovaných skriptov.

- Automatizovaná analýza sieťovej prevádzky a výsledky analýzy sú prezentované v zrozumiteľnej podobe v rámci udalostí, ktoré popisujú, ako jednotlivé komunikácie v zázname prevádzky prebiehali. Udalosti sú rozdeľované podľa závažnosti do niekoľkých úrovní a indikujú problémy vzniknuté v sieťovej prevádzke na podporovaných protokoloch.

- Automatizácia mitigácie a blokovanie bezpečnostných hrozieb na inštalovanej báze s využitím EDL (External Dynamic List) na aktívnych prvkoch (switche, firewall atd.) alebo vytvárania bezpečnostných a konfiguračných pravidiel cez API - automatizované prepojenie medzi detekovanou udalosťou a jej zablokovaním / mtigáciou v rámci odozvy.

- Systém musí umožňovať blokovanie/mitigáciu udalostí plne automatizovanou a poloautomatizovanou formou.

- Systém musí byť ako platforma pripravený na doplnenie, doprogramovanie a nasadenie custom zdrojov dát vo formáte Syslog, PlainText, Json a pod., parserov a automatizáciu v rámci činností IT bezpečnostných operácií, či preddefinovanie tvorby bezpečnostných pravidiel pre SOC operátoro a analytikov, doprogramovanie integrácií v rámci inštalovanej bázy pre potreby CTI a ich nasadenie v prostredí infraštruktúry zadávateľa.

- Systém musí umožniť zvoliť rozsahy siete, na ktoré sa má, alebo nemá aplikovať pravidlo pre automatizkú mitigáciu kybernetických hrozieb.

- Vstavaná natívna podpora alebo doprogramovanie pre automatizovaných audit chybných konfiguračných a bezpečnostných politík na firewaloch a s možnosťou automatizovaného odmazania chybných politík bez nutnosti konfigurovať firewall.

- Vstavaný tester udalostí a výstrah, ktorý simuluje workflow, keď sa incident stane v sieti. Tester musí byť schopný generovať skutočný incident.

- Vstavaný tester konfiguračných a bezpečnostných politík, ktorý umožňuje presne zistiť, či bude dané spojenie (do urovne aplikácie) povolené na konkrétnom firewalle, a ktoré pravidlo ho povolí.

- Používateľsky definované severity a kritickosti udalostí a bezpečnostných pravidiel.

- Systém musí umožniť custom prepojenie externých zdrojov informácií pre potreby CTI a CDN cez vstavané API rozhranie vrátane existencie preddefinovaných zdrojov pre look up typu NIST CVE, Shodan, Virustotal, Bitcoin, Maclookup, Cmd, Hostio, RIPE.

- Systém musí mať preddefinované zdroje dát min typu Office365, Phistank a umožňovať automatizovanú formu tvorby adresných IP listov, URL a DNS pre využitie EDL (externých dynamických listov).

- Webové centrálne užívateľské rozhranie, používateľsky definované (konfigurácia per používateľ).

- Systém loguje všetky zmeny konfigurácie s cieľom zaistiť auditovateľnosť činnosti používateľov a vykonané zmeny s dopadom na detekcie a blokovanie udalostí. Zmeny konfigurácie je možné tiež odosielať protokolom syslog pre auditovanie formou externého systému typu SIEM alebo log management.

- Reporting min. vo formáte PDF alebo CSV, email, Json a Syslog a možnosť nastavovania rôznych alertovacích mechanizmov per udalosť.

Ďalšie  požiadavky pre oblasti :

| Oblasť žiadosti | Špecifikácia požiadavky |
| --- | --- |
| Sieťová analýza | Sieťové prenosy sa analyzujú pre všetky sieťové prenosy a bez ohľadu na použité komunikačné protokoly. Monitoruje všetky prebiehajúce pripojenia na všetkých ip sieťových portoch. |
| Sieťová analýza | Funkčnosť analyzovať a zaznamenávať popis sieťovej prevádzky cez zrkadlený port, ktorý obstarávateľ poskytuje na vyhradenom prepínači. |
| Sieťová analýza | Na základe analýzy operácie bude systém tiež schopný uskutočňovať preventívne zásahy – ukončenie spojenia. Na tento účel zadávateľ poskytne dodatočný prepínač s možnosťou jeho použitia na tento účel. |
| Sieťová analýza | Záznam popisu sieťovej prevádzky bude obsahovať informácie o: - Protokol pripojenia a jeho parametre, minimálne: - pre http atribúty - URL, príkaz, Referer, Stavový kód, user agent, x-forwarder-for, host - pre SMTP - od, komu, odpoveď kód, User a pre MIME obálky podľa -od, do, message-id, odpoveď-k, Return-Path, predmet - pre POP3 - User - Pro IMAP – user, from, to, subject - pre FTP - Command, Mode, názov súboru - Uchádzač uvedie iné protokoly, ktoré sú uznané v analýze sieťovej prevádzky a súbor atribútov, ktoré sú pre ne generované. - Prenášané súbory akýmkoľvek protokolom- aspoň ich meno, veľkosť, hash a informácie o skutočnom type súboru, bez ohľadu na príponu jeho názvu. - V prípade archívov alebo vložených súborov, bude tiež obsahovať ich parametre, do ľubovoľnej hĺbky vnorenia. |
| Sieťová analýza | Pravidlá analýzy návštevnosti umožňujú definovať podmienky odkazujúce na prenášaný obsah a všetky zaznamenané atribúty súborov alebo protokolov , napríklad na odhalenie prenášaných súborov, ak Nezodpovedá obsahu, alebo typické TCP a UDP port čísla nesúhlasia s typom zisteného komunikačného protokolu. |
| Sieťová analýza | Škálovateľnosť systému na monitorovanie eternetových rozhraní s rýchlosťou 1Gbps a 10Gbps pre budúcu expanziu systému na monitorovanie prevádzky internej siete. |
| Sieťová analýza | Je možné definovať pravidlá, ktoré hľadajú prekrývajúce sa udalosti alebo postupnosť udalostí v sieťovej premávke a generovať upozornenia (alerty) priebežnou analýzou okamžitej akcie ako aj spätnej analýzy už uložených historických záznamov o premávke. V pravidlách je možné odkazovať na ľubovoľný atribút v zaznamenanom opise komunikácie. |
| Sieťová analýza | Systém poskytuje webové používateľské rozhranie na analyzovanie zaznamenanej návštevnosti a upozornení bezpečnostnými špecialistami, ktoré budú súčasťou zjednoteného užívateľského rozhrania systému. |
| Sieťová analýza | K dispozícii sú historické informácie o prevádzke s určeným obdobím uchovávania pre následnú analýzu a tieto informácie možno vyhľadávať podľa základného parametra zaznamenaného popisu prevádzky a kombinácie parametrov v logickom výraze. |
| Sieťová analýza | Systém bude môcť monitorovať prevádzku prechádzajúcu cez existujúcu web-proxy, ktorá je schopná poskytnúť http/https informácie pre pripojenie ICAP. |
| Detekcia malwaru | Detekcia škodlivého softvéru sa vykonáva pomocou vyhľadávania signatúr, analýzy správania(behavioral analysis) a detekciou spustenia na virtuálnom izolovanom systéme(sandbox). |
| Detekcia malwaru | Dodávka obsahuje priebežnú aktualizáciu signatúr /definícií malware, aktualizáciu behaviorálnych sandbox pravidiel z komerčného zdroja. |
| Detekcia malwaru | Rovnako ako DLP, systém je schopný detekovať malware skrytý hlboko v prenášaného obsahu-bez obmedzenia hĺbky vnorenia. |
| Detekcia malwaru | Bude nasadený sandboxing ako metóda detekcie nových/neznámych malwarov. |
| Detekcia malwaru | Systém bude môcť použiť aktualizované signatúry na historický Popis prevádzky nájsť malware, ktorý nebol zistený v minulosti. |
| APT | Schopnosť systému zabezpečiť viditeľnosť všetkých fáz APT útoku (podľa kill-chain fáz - od počiatočného kompromisu až po ex-filtráciu dát). (APT - Advanced Persistent Threat) |
| APT | Schopnosť zobraziť všetky relevantné sieťové aktivity a udalosti pri vyšetrovaní konkrétneho incidentu hľadaním udalostí a vyhľadávaním v záznamoch o aktivite v sieti. |
| APT | Sieťové aktivity súvisiace s jedným koncovým ukazovateľom budú môcť zobraziť systém na obrazovke jedného používateľského rozhrania podľa nastaviteľných filtrov, pokiaľ ide o čas, sieťový protokol, číslo portu alebo porty, IP adresy alebo rozsahy, podľa hash alebo názvu prenášaného súboru, e-mailovej adresy a predmetu správy pre e-maily, atď. |
| Reporting | Schopnosť generovať zostavu (v ideálnom prípade vo forme dokumentu PDF) a odoslať ju na e-mailovú adresu s definovanou periodicitou. |
| Reporting | Riešenie ponúka sadu preddefinovaných zostáv(reportov) s možnosťou ich úpravy, ako aj definovanie vlastných zostáv. |
| Reporting | Schopnosť zaznamenávať prevádzkové štatistiky riešení a incidentov, vytvárať exportovateľné výstupy vrátane grafov. Možnosť odoslať log do externého úložiska aspoň vo formáte syslog. |
| Podpora vyšetrovania | Systém umožní realizovať aspoň základný pracovný postup pre prácu so zaznamenanými upozorneniami (stav, priradenie Riešiteľ, História aktivít, dôvod uzavretia). |
| Podpora vyšetrovania | Systém umožní zhromaždenie dôkazov/zistení týkajúcich sa jediného incidentu a ich exportu vo forme dokumentu PDF s cieľom zdokumentovať postup vyšetrovania konkrétneho incidentu. |
| Podpora vyšetrovania | Systém umožní delegovať vyšetrenie alertov na iného bezpečnostného špecialistu. |
| Vlastnosti integrácie | Zdokumentované aplikačné rozhranie pre integráciu zákazníkov s inými bezpečnostnými súčasťami. Preferujeme HTTP & XML alebo JSON API rozhranie. |
| Vlastnosti integrácie | Natívna podpora a integrácia so SIEM aplikáciou. |
| Vlastnosti integrácie | Systém musí podporovať prevádzku v hierarchickom režime pre prípadné budúce zaradenie orgánov dohľadu alebo podriadených v bezpečnostnom dohľade. |
| Vlastnosti integrácie | Systém umožní pripojenie a import Threat-Intel z iných zdrojov v štandardných formátoch-STIX/TAXII, OpenIOC, YARA. |

Sieťový systém bude pripojený k zdrojom zrkadlenej prevádzky agregovanej šírky min. 500Mps a bude vykonávať bezpečnostnú analýzu v testovacom pracovisku.

Pre koncové body je požadovaná licencia pre minimálne 10 koncových zariadení.

Doba uchovávania popisu sieťovej prevádzky a popisu udalostí na koncových bodoch bude min. 30 dní.

Všetky systémové komponenty, budú nasadené v prostredí zadávateľa, a dodávateľ môže definovať požiadavky na VMware zdroje zadávateľa a používať ho ako operačnú platformu systému.

Podporné služby a Threat-Intel aktualizácie pre systém bude pokrývať obdobie 2 rokov.

Záruka a podpora:

- Podpora od výrobcu s dostupnosťou 7/24/365 po dobu 24 mesiacov.

- Hardvérová podpora s dostupnosťou 24 x 7, s garantovanou opravou/výmenou vadného komponentu do 24h, po dobu trvania 2 roky.

Požiadavky na výpočtové a úložné kapacity systému pre detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

| Názov | Sieťová sonda |
| --- | --- |
| Počet | 1 |
| Kapacita (analytická rýchlosť) | min. 1 Gbps |
| Prevedenie | HW prevedenie, 2U rack |
| Riešenie musí byť prevádzkované v rámci infraštruktúry objednávateľa | Áno (on premise) |
| Požadované pripojenie | min. 4x 1GbE a 4x 1/10/25GbE a 4x SFP+ (Optical, multi- mode, 1G/10G) |
| Napájanie | Redundantné AC |

| Názov | Dedikované dátové úložisko pre sieťovú sondu |
| --- | --- |
| Počet | 1 |
| Kapacita (analytická rýchlosť) | min. schopnosť zaznamenať informácie postačujúce na analýzu sieťovej prevádzky o šírke 1Gbps s utilizáciou 50% po dobu min.30Dní |
| Prevedenie | HW prevedenie, rack, max 2U |
| Úložná kapacita | Min. 2x HDD 300GB a 22x HDD 1,2TB |
| Požadované pripojenie | min. 4x 1GbE |
| Napájanie | Redundantné AC |

| Názov | Manažment prostredia bezpečnostnej sieťovej platformy |
| --- | --- |
| Počet | 1 |
| Porty | Min 4x1GbE |
| Prevedenie | Rack, 1U |
| Priepustnosť | „Nonblocking“ pre akékoľvek veľkosti rámcov |
| Funkcionality | Min. VLANs; SPAN/MIRROR/TAP funkcionalita; RSTP; Static Routing, Appliance s Licencovaním pre manažment komponentov celej sieťovej bezpečnostnej platformy |
| Napájanie | Redundantné AC |

Záruka a podpora:

- Podpora od výrobcu s dostupnosťou 7/24/365 minimálne po dobu 24 mesiacov.

- Hardvérová podpora s dostupnosťou 24 x 7, s garantovanou opravou/výmenou vadného komponentu do 24h, po dobu trvania 2 roky.

- Všeobecné požiadavky na Next Generation Firewall (NGFW) s IPS funkcionalitou

Počet:

- 2ks identických NGFW

Počet portov:

- 10GE SFP+ min. 4

- GbE RJ45 min. 18

- GE SFP min. 8

- Konzola (RJ45) min.1

Systémové požiadavky:

- Firewall priepustnosť (1518/512/64 byte UDP paketov) min. 27/27/11 Gbps

- Firewall priepustnosť (pakety za sekundu) min. 16.5 Mpps

- Počet súbežných relácií (TCP) min. 3 milióny

- Nové relácie za sekundu (TCP) min. 280 000

- IPSec VPN priepustnosť (512 bajtové pakety) min. 13 Gbps

- SSL-VPN priepustnosť min. 35 Mbps

- Súbežný SSL-VPN uživatelia (dopručené max.) 500

- IPS priepustnosť min. 5 Mbps

- NGFW priepustnosť min. 3,5 Gbps

- Threat Protection priepustnosť min. 3Gbps

- Virtuálne domény min. 10

- Konfigurácia vysokej dostupnosti aktívne/aktívne, aktívne/pasívne, klástrovanie

- Rozmery 1U

- Forma rack mount

- vyžarovanie tepla max 430 BTU/h

- Certifikácie ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, IPv6

- Podpora 24x7x365 plný prístup k online portálu, plný prístup k SW fixom a novým vydaniam SW.

Záruka a podpora:

- Podpora od výrobcu s dostupnosťou 7/24/365 po dobu 24 mesiacov.

- Hardvérová podpora s dostupnosťou 24 x 7, s garantovanou opravou/výmenou vadného komponentu do 24h, po dobu trvania 2 roky.

- Všeobecné požiadavky na dodávku a implementáciu systému na centralizovanú správu logov a iných strojových dát z ľubovoľných zdrojov

- Centrálne riadený klient na zber logov

- Neobmedzený počet zdrojov - Žiadne licencie.

- Integrácia so SIEM, Syslog-Out, REST-API.

- Vysoká dostupnosť v aktív/aktív režime

- Trvalý príjem minimálne 5000 udalostí za sekundu. (EPS) Špičkové EPS min. 10 000, Možnosť navýšenia výkonu.

- V základe Kapacita DB min. 40TB, Možnosť navýšenia min do 100TB

- Úložisko dát s integrovanou kompresiou a možnosťou šifrovania AES-256.

- Retencia logov minimálne 3 000 EPS - 275 (5502 )dní

- Integrované diskové pole typu RAID 6 s ochranou proti výpadku diskov.

Podporované zariadenia min. v rozsahu:

- Networking - Cisco, HP, Huawei, Aruba, Dell, H3C, Extreme Networks, Brocade SAN, Mikrotik, Juniper

- Firewally - Fortinet, Juniper, Checkpoint, Kernum, Cisco ASA, Dell SonicWall, H3C, Hillstone, Sophos, Huawei USG, Palo Alto Networks

- Windows servery, stanice a aplikácie - Hyper-V, DHCP, Firewall, IIS, SharePoint, Exchange....

- Linux servery - Apache httpd, Tomcat, Nginx

- VMWare - ESX, Vcenter, FlowMon

- WiFi - FortiNet, Aruba, HP, Cisco, H3C, Trapeze/Juniper, UBNT, Dell, Ruckus

- Antiviry - Avast, AVG, ESET, Kaspersky, Microsoft Defender

- Adresárové služby - MS ActiveDirectory, Novell eDirectory

- Databázy - Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, SAP

- Systémy pre riadenie 802.1x - Addnet, GAMA

Užívateľsky definované zdroje min. v rozsahu:

- JavaScript Object Notation (JSON), Common Event Formátu (CEF), Log Event Extended Formátu (LEEF), WebTrends Enhanced Log Formátu (WELF) a strukturovaného Syslog Formátu (RFC5424)

- Priama technická podpora výrobcom a testovanie

- Rozhranie a kompletná dokumentácia v slovenskom , českom alebo anglickom jazyku

- Rozmery 1U alebo 2U

- Forma rack mount

- Certifikácia (STN/ISO 27001:2013) alebo jej ekvivalent

Záruka a podpora:

- Podpora od výrobcu s dostupnosťou 7/24/365 po dobu 24 mesiacov

- Hardvérová podpora s dostupnosťou 24 x 7, s garantovanou opravou/výmenou vadného komponentu do 24h, po dobu trvania 2 roky

- Všeobecné požiadavky na vybavenie pracovných staníc a zobrazovacích zariadení pre zamestnancov centra pre bezpečnostný monitoring, detekciu bezpečnostných incidentov a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, tzv. Security Operations Centra

Pracovná Stanica: 2ks

Minimálne technické parametre:

Procesor : Procesor 8 jadier, 16MB cache s priemerným skóre min. 19 350 PassMark CPU Benchmark

Pamäť : min. 16 GB, DDR4 SDRAM, 2666 Hz, Non-ECC (s možnosťou rozšírenia do 128 GB)

Operačný systém : Windows 10 Pro (64Bit) s možnosťou upgrade na Windows 11.

Optická mechanika : áno

Kapacita disku: min. 1x 512GB PCIe NVMe M.2 SSD + 2TB SATA HDD

Grafická karta: Nvidia Quadro P2000 alebo ekvivalent, min. 5GB GDDR5, min. 4x Displayport, PCI Express x16 3.0

Pripojenie: min. 10/100/1 000 Mb/s

Konektivita (minimálny počet portov):

vpredu

2x port USB 3.2, typ A (2. generácie, 10 Gb/s)

1x port USB 3.2, typ A [5 Gb] (Power share)

1x port USB 3.2 typu C Gen 2x2 [20 Gb/s]

1x univerzálna zvukový konektor typu Jack 3.5mm

vzadu

2x porty USB 3.2 Type-A Gen1 (5Gbps)

1x port USB 3.2 Type-A Gen2 (10Gbps)

2x porty USB 2.0 typu A

1x univerzálna zvukový konektor typu Jack 3.5mm

1x sieťový konektor RJ45 1Gb

1x port PS2 pre klávesnicu

1x port PS2 pre myš

2x DisplayPort 1.4

Zobrazovacie zariadenie: 4ks

Minimálne technické parametre:

Uhlopriečka displeja: min. 55“, LED podsvietenie, 16:9

Rozlíšenie obrazovky: min. 3840x2160 (60HZ)

Kontrast: min. 4000:1

Jas: min. 300cd/m2

Typ povrchu displeja: matné

Konektivita (min. počet portov):

1 x Audio line out port, 1 x Audio line in port, 1 x VGA port, 1 x DisplayPort version 1.2, 2 x HDMI port version 2.0, 1 x USB Dedicated charging port, 2 x USB 3.0 downstream ports, 1 x USB 3.0 upstream port, 1 x RS232, 1 x RJ-45, 1 x USB Dedicated charging port, 2 x USB 3.0 downstream ports, 1 x USB 3.0 upstream port

Ostatné parametre: ENERGY STAR certified monitor, TCO certified display, RoHS compliant, Držiak na stenu s montážnou sadou.

Záruka a podpora:

Hardvérová podpora s dostupnosťou 24 x 7, s garantovanou opravou/výmenou vadného komponentu do 24h, po dobu trvania 2 roky.

- Všeobecné požiadavky na služby

- Implementácia hardvéru a inštalácia softvéru.

- Implementácia, konfigurácia, integrácia, doladenie riešenia pre každý dodávaný systém v rozsahu definovanom v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritérií.

- Zaškolenie pre každý dodávaný systém v rozsahu definovanom v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritérií.

- Dokumentácia inštalácie a inštalačných postupov.

- Dokumentácia aktualizácie a aktivácie jednotlivých nástrojov.

- Otestovanie a ohodnotenie funkčnosti integrácií dodaných riešení.

- Podpora od výrobcu s dostupnosťou 7/24/365 po dobu 24 mesiacov.

- Hardvérová podpora s dostupnosťou 24 x 7, s garantovanou opravou/výmenou vadného komponentu do 24h, po dobu trvania 2 roky.