Príloha č. 3 – Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií“

| Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií - obchodná značka a typové označenie1: ............................................................................. |  |
| --- | --- |
| Požadované technické parametre a požiadavky | 2 Vyplní záujemca presné parametre |
| Pracovný stroj samohybný (univerzálny nosič náradia) s nadstavbou. PS - pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. | áno/nie |
| Schválenie pre jazdu na verejných komunikáciách. | áno/nie |
| Výkon motora min. 50 kW. | vyplniť parameter |
| Hydraulický pohon náradia 0 až 100 l/min dopredu, 0 až 50 l/min dozadu, max. kombinovaný prietok min. 120 l/min | vyplniť parameter |
| Prevádzkový tlak do 250 bar (3626 psi) | vyplniť parameter |
| Min. 3 dvojčinné hydraulické okruhy – 2x predné 1x zadný | áno/nie |
| Predné mechanické PTO 1000 RPM, 1 3/8“ | áno/nie |
| plávajúca poloha | áno/nie |
| zadné hydraulické vyklápanie | áno/nie |
| Predný trojbodový úchyt s možnosťou zmeny nastavenia priečneho náklonu | áno/nie |
| Maják | áno/nie |
| Svetlá schválené pre jazdu na cestných komunikáciách. | áno/nie |
| 13 pólový konektor vpredu aj vzadu | áno/nie |
| Odnímateľné ťažné zariadenie | áno/nie |
| Maximálna rýchlosť – min. 35 km/h. | vyplniť parameter |
| Pohon 4x4. | áno/nie |
| Polomer otáčania do 3300 mm. | vyplniť parameter |
| Vyhrievaná a klimatizovaná kabína | áno/nie |
| Zariadenie na vysokotlakové ekologické čistenie pomocou vodnej pary pomocou čistej vody s vysokou teplotou: | áno/nie |
| Hydraulicky poháňaná (minimálne 80ltr./min - 180bar), | vyplniť parameter |
| 2x hydraulický motor, | áno/nie |
| Elektronicky ovládaný blok ventilov, | áno/nie |
| 2x Vysokotlakové čerpadlo (maximálny tlak min. 200 bar), | vyplniť parameter |
| 2x horáky na ohrev vody (naftové), | áno/nie |
| Palivová nádrž min 70 litrov | vyplniť parameter |
| Ovládanie z kabíny vodiča | áno/nie |
| Systém riadenia pary aj horúcej vody | áno/nie |
| Súprava vodnej nádrže min 750 litrov, | vyplniť parameter |
| Režimy práce: | áno/nie |
| Nízkotlakové - zalievanie buriny horúcou vodou s reguláciou teploty do 100 °C | áno/nie |
| Vysokotlakové voda - čistenie horúcou vodou s reguláciou teploty do 100 °C a reguláciou tlaku vody | áno/nie |
| Vysokotlakové para - čistenie horúcou vodnou parou s teplotou 150 °C a reguláciou tlaku vodnej pary | áno/nie |
| Predné čistiace zariadenie: | áno/nie |
| Ovládací panel v kabíne vodiča, | áno/nie |
| šírka min 120 cm, | vyplniť parameter |
| polievacia hlavica vľavo aj vpravo, | áno/nie |
| 2 rotujúce trysky na dvoch otáčajúcich rampách, predná statická lišta s tryskami | áno/nie |
| Súprava vysokotlakových parných hadíc na bubnoch: | áno/nie |
| Ovládací panel na nadstavbe, | áno/nie |
| Možnosť práce oboch hadíc súčasne, | áno/nie |
| 2x samonavíjací kotúč z nerezovej ocele s vysokotlakovými parnými hadicami dĺžky min. 20 m s nerezovou otočnou konzolou, zámkou a rukoväťou | áno/nie |
| 2x nerezový trojcestný ventil, | áno/nie |
| 2x vysokotlaková otočná pištoľ s rýchlospojkou, | áno/nie |
| 2x vysokotlaková prívodná trubica s vymeniteľnou plochou tryskou z nehrdzavejúcej ocele. | áno/nie |
| 2x aplikačná hlavica na horúcu vodu | áno/nie |

Identifikačné údaje záujemcu:

Obchodné meno alebo názov: ........................................................

Sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt záujemcu: ............................................

...................................................................................................................................................................

IČO: ............................

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: ................................

V ................................ dňa: ..........................

.............................................................

Odtlačok pečiatky a podpis