# 2

A. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.0 Identifikačné údaje

–––––––––––––––––––

# 1.1 Stavba

# Názov stavby :		Úprava autobusových zastávok na ceste II/562 Cabajská ulica, Nitra

# Miesto stavby:                Cabajská ulica, k.ú. Čermáň

# Druh stavby:                   stavba pre dopravu

# Klasifikácia stavby:         2112

# Charakter stavby:           stavebné úpravy

# Poloha v území:             zastavané územie

# Mesto:                            Nitra

Kraj:                                Nitriansky samosprávny kraj

1.2 Objednávateľ PD - investor

Názov.                            Mesto Nitra

Sídlo:                              Mestský úrad, Štefánikova tr. 80/60, 950 06 Nitra

1.3 Zhotoviteľ PD

KOMPROEKO s.r.o., Čajkovského 2, 949 11 Nitra

Zodpov. projektant SO-01 Stavebné úpravy

Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 11 Nitra, autorizovaný stavebný inžinier

Projektant  Ing. Andrej Molnár

Zodpov. projektant SO-02 Verejné osvetlenie

ELPRON Ing. Miroslev Slančík, Novomeského 3, 949 11 Nitra

# 2.0 Širšie vzťahy, zhodnotenie súčasnej dopravnej situácie

------------------------------------------------------------------------------------

Na Cabajskej ulici (trasa cesty II/562) je medzi ulicami Hornočermánska - Dolnočermánska zriadená obojstranná zastávka, ktorá je vyznačená označníkmi prevádzkovateľa Arriva Nitra.

* V smere do centra Nitry je zastávkový pruh mimo jazdného pruhu cesty II/562 a je vyznačený aj

trvalou dopravnou značkou zvislou i vodorovnou V11a. V dĺžke účelového pruhu zastávky je

vybudovaný len nástupný chodník z betónovej dlažby za prevýšeným cestným obrubníkom, ktorý

nemá pokračovanie uličným chodníkom žiadnym smerom.

* V smere von z mesta  je poloha zastávky mimo jazdného pruhu cesty II/562 vyznačená len

označníkom, ale bez zvislého a bez vodorovného dopravného značenia. V polohe zastávky nie je

chodník vybudovaný. Cestujúci pri nástupe/výstupe používajú rozšírený okraj vozovky bez

prevýšenia. Uličný chodník je vybudovaný až pred a za zastávkou.

* Najväčšou bodovou závadou v mieste obojstrannej zastávky je chýbajúci priechod pre chodcov cez

vozovku cesty II/562, ktorý ani nie je možné zriadiť pre chýbajúce chodníky.

Chýbajúci priechod negatívne ovplyvňuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, predovšetkým

bezpečnosť chodcov ktorý prechádzajú medzi zastávkami pri čoraz vyššej intenzite vozidlovej

premávky v trase cesty II/562 (Nitra - Trnovec nad Váhom), ktorá je zároveň privádzačom z

rýchlostnej cesty R1.

* Cesta II/562 je v úseku zastávok vybudovaná v extravilánovej kategórii C7,5 so šírkou jazdných

pruhov 2 x 3,00 m, vodiacich prúžkov 2 x 0,25 m a spevnených krajníc 2 x 0,25 m, s jednostranným

chodníkom prerušeným v polohe autobusovej zastávky.

V zmysle schváleného ÚP mesta Nitry je cesta II.triedy zaradená v prieťahovom úseku do funkčnej

skupiny B a do funkčnej triedy B2 v kategórii MZ 8,0-13,0/50 s funkciou dopravno-obslužnou a nie je

zaradená do siete medzinárodných ciest.

Od roku 2011 kedy bola sprévádzkovaná rýchlostná cesta R1 predstavuje Cabajská ulica dôležitý

privádzač z križovatky Nitra-juh na komunikačnú sieť mesta.

V úseku pred i za zastávkami bola v r. 2015 bola vozovka rozšírená pred križovatkami s

Dolnočermánskou a Hornočermánskou ulicou pre potrebu zriadenia samostatných pruhov pre ľavé

odbočovanie. Vozovka cesty II.triedy odvodnená do obojstranných pásov uličnej zelene, v kombinácii

3

s priekopami. Ľavostranne v úseku medzi dvoma vjazdami do areálov prevádzok je vybudovaný

rigol  z betónových žľaboviek, v ktorom sú osadené uličné vpusty pre likvidáciu povrchovej vody do

vsaku. Pozdĺžny spád vozovky cesty II.triedy je smerom k centru mesta.

3.0 Hlavné podklady a doterajšie prerokovania

---------------------------------------------------------------

3.1 Podklady a prieskumy

Hlavným podkladom pre stanovenie rozsahu stavebných úprav boli :

- polohopisné a výškopisné zameranie územia zabezpečené objednávateľom

- aktualizované trasy vedení inžinierskych sietí v trase cesty II/562 zabezpečené objednávateľom

- komisionálne stretnutie na mieste stavby pre stanovenie potrebných a možných stavebných úprav so

zástupcami :      Okresného úradu Nitra, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mestom Nitra

Krajským dopravným inšpektorátom Nitra

prevádzkovateľom MHD Arriva Nitra a.s.

* Údaje o trasách inžinierskych sietí v uličnom priestore

Pravá strana v smere staničenia cesty (smer Nitra - Šaľa) sú trasované

- kanalizácia - pod vozovkou zastávky

- STL plynovod - pod nástupným chodníkom

- podzemný telekomunikačný kábel - pod nástupným chodníkom

Ľavá strana v smere staničenia cesty (smer Nitra - Šaľa) sú trasované

- podzemné telekomunikačné káble - pod nástupným chodníkom

* Porasty na plochách stavebných úprav

Na plochách riešenej stavby nie sú žiadne porasty drevín stromov ani kríkov.

4.0 Účel a rozsah stavby

----------------------------------

Stavebné úpravy

* Hlavným účelom

- je odstránenie bodovej závady ohrozujúcej bezpečnosť chodcov z dôvodu chýbajúceho priechodu

cez vozovku cesty II/562 vybudovaním priechodu pre chodcov

- dobudovanie nástupného chodníka zastávky po pravej strane cesty

- bezbariérová úprava chodníkov s dlažbou pre nevidiacich pred priechodom

- úprava a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia zastávok

* Rozsah stavebných úprav

Celkový rozsah v trase cesty II/562 bude v kilometrovníkovom staničení KMC 1,394 00 - 1,426 15 a bude pozostávať v dobudovaní nástupného chodníka, v bezberíérovej úprave pred priechodom, zriasení priechodu pre chodcov.

* Verejné osvetlenie

* Hlavným účelom

- je nasvietenie navrhovaného priechodu a doplnenie osvetlenia priestoru zastávok

* Rozsah VO

- Pretláčania cháničiek pod vozovkou cesty II/562 v KMC 1,348 70 a v KMC 1,419 55

- prepojenie uvedených dvoch pretlakov elektrickými káblami v zemnej ryhe a pod chodníkmi a

vjazdami mikrotunelovaním

- obojstranné nasvietenie priechodu

- doplnenie osvetlenia  ľavostrannej zastávky

* Pozemky pod stavbou

Stavebné úpravy a osvetlenie zastávok sú situované len na verejných pozemkoch a to :

- stavebné úpravy chodníkov

podľa

stavu  KN "C" : 8833/106 vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti

4720/1     vo vlastníctve Mesta Nitry

stavu KN "C" : 4720/12 = stavu KN "E" : 5-6417/3 vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR

4

- trasy el. káblov VO

podľa

stavu KN "C" : 8833/81  vo vlastníctve Slovenskej republiky

stavu KN "C" : 4720/18 = stavu KN "E" : 5-6420/7 vo vlastníctve Mesta Nitry

5.0 Členenie stavby na objekty

-------------------------------------------

SO-01  Stavebné úpravy

SO-02  Verejné osvetlenie

6.0 Vecné a časové väzby na okolie a súvisiace investície

---------------------------------------------------------------------------------

Z časového hľadiska je pre stavbu prioritou rýchla realizácia stavebných úprav a osvetlenia

- pri ktorých bude potrebná čiastočná dopravná uzávierka u úseku pracoviska

- kedy bude potrebné dočasne meniť polohu zastávok a priestor nástupu a výstupu cestujúcich

Najbližšie križovatky nebudú vplyvom výstavby dotknuté.

Žiadne iné súvisiace investície v predmetnom úseku cesty II/562 (KMC 63,527 00 -

63,680 00) Mesto Nitra ani VÚC Nitra v najbližšom období rokov 2019, 2020 (predpokladaná doba

realizácie stavby) nepripravuje.

7.0 Popis stavebno-technického riešenia

---------------------------------------------------------

### SO-01  Stavebné úpravy

Stavebné úpravy - pravá strana

Pre zriadenie dláždeného nástupného chodníka zastávky bude potrebné :

- v dĺžke 14 m odstrániť frézovaním asfaltový povrch súčasnej plochy v hr. 110 mm v šírke chodníka

vrátane cestného obrubníka š. 250 mm (rez A-A)

- v dĺžke 13 m vybúrať vozovku v páse šírky 0,50 m pre osadenie zastávkového obrubníka

"Kesselského typu" (rez B-B)

- v dĺžke 5,00 m odstrániť konštrukciu súčasného dláždeného chodníka pre plynulé vzájomné výškové

prepojenia súčasného a nového chodníka

- v oboch prípadoch bude styčná hrana vozovky a obruníka zarovnaná rezaním krytu v hr 110 mm aby

styk bol rovný

Potom bude nový nástupný chodník vybudovaný v jednotnej konštrukcii v zložení :

- betónová zámková dlažba sivá, 	60 mm

- lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm	30 mm

- štrkodrvina   31,5 GC      priemer.hr. 150 mm

Škáry v dlažbe sa vyplnia drťou fr. 0-4 mm.

Podľa rezu A-A zo strany vozovky bude v dĺžke 13 m dlažba chodníka oddelená cestným obrubníkom 100x25x15 cm s prevýšením 120 mm. Uloží sa do lôžka z betónu C12/15. Styčná hrana vozovky a obrubníka zarovnaná rezaním asfaltu bude zaliata pružnou modifikovanou zálievkou

Podľa rezu C-C v šírke priechodu pre chodcov 3,00 m sa z oboch strán priechodu cestný obrubník osadí v bezbariérovom prevýšení max. 20 mm.

Podľa rezu B-B zo strany vozovky bude v dĺžke 20 m dlažba chodníka oddelená zastávkovým bet. obrubníkom "Kesselského typu" s prevýšením 200 mm. Uloží sa do lôžka z betónu C12/15. Styčná hrana vozovky a obrubníka zarovnaná rezaním asfaltu bude zaliata pružnou modifikovanou asfaltovou

zálievkou.  Z vonkajšej strany chodníka je vybudované oplotenie na betónovej podmurovke.

Spád povrchu chodníka 2% k vozovke zastávky.

Vysprávka vozovky v mieste montážnej jamy VO

Montážna jama pre potrebu druhého pretláčania chráničky VO musí byť vysunutá do vozovky zastávkového prhu. Dôvodom je trasa STL plynovodu pod nástupným chodníkom. Nad výkopovou jamou vo vozovke rozmeru 1,00 x 0,75 m sa konštrukcia vozovky vyspraví podľa priečneho rezu D-D

5

preplátovaním jednotlivých konštrukčných vrstiev.

Po zhutnenom obsype a zásype jamy (hutnenie v hrúbkach do 250 mm) sa konštrukčné vrstvy vozovky doplnia nasledovne :

- v rozmeroch výkopovej jamy sa prevedie podkladná vrstva zo štrkodrviny 63 GC v hr. 200 mm

požiadavka na únosnosť podložia - povrchu zhutnenej jamy (modul pružnosti podložia vozovky)

pod konštrukciu vozovky zastávkového pruhu  :

Edef2  = min. 70 MPa pri  Edef2 / Edef1 < 2,5

čo sa preverí meraním

- potom sa prevedie preplátovanie podkladne vrstvy betónu C 12/15 hr. 200 mm o 0,30 m za výkopové

hrany jamy po celom jej obvode

- vrstva podkladného betónu bude vystužená 60 mm nad spodnou stranou zvarovanou KARI výstužou

KY-49,oká 100/100 mm, priemer drôtu 8 mm

- nakoniec položia ložná a obrusná vrstva asfaltobetónu spolu v hr. 110 mm, ktoré budú preplátované

nad podkladnou betónovou vrstvou o ďalších 0,20 m za previazanú vrstvu podkladného betónu po

celom jej obvode

-  styčná hrana po celom obvode vysprávky vyrovnaná rezaním krytu v hr. 110 mm bude zaliata

pružnou modifikovanou asfaltovou zálievkou

Všetky ryhy podzemných vedení trasovaných pod vozovkou musia byť zasypané štrkodrvou

a zhutnené (po vrstvách hr. maximálne do 300 mm).

Stavebné úpravy - ľavá strana

Pre zriadenie dláždeného nástupného chodníka zastávky k priechodu pre chodcov bude potrebné :

- v dĺžke 8 m vybúrať súčasný dláždený chodník v hr. 260 mm pre plynulé výškové a bezbariérové

prepojenia nového chodníka k priechodu cez vozovku

- v dĺžke 10 m vybúrať jestvujúci zastávkový obrubník "Kesselského typu"

- v dĺžke 5,00 m odstrániť konštrukciu súčasného dláždeného chodníka pre plynulé vzájomné výškové

prepojenia súčasného a nového chodníka

Potom bude nový chodník v dĺžke 8 m vybudovaný v jednotnej konštrukcii v zložení podľa rezu C-C :

- betónová zámková dlažba sivá, 	60 mm

- lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm	30 mm

- štrkodrvina   31,5 GC                       170 mm

Škáry v dlažbe sa vyplnia drťou fr. 0-4 mm.

Podľa rezu C-C zo strany vozovky bude v dĺžke 10 m dlažba chodníka oddelená cestným obrubníkom 100x25x15 cm s prevýšením - 120 mm mimo priechodu a max. 20 mm v šírke priechodu 3,00 m.

Uloží sa do lôžka z betónu C12/15.

Vzhľadom na búranie súčasného širšieho obrubníka zastávky "Kesselského typu" je potrebné v  páse dĺžky 9 m a v šírke 0 - 200 mm doplniť nad betónové lôžko cestného obrubníka dve krycie asfaltové vrstvy vozovky :

asfaltový betón ložný        ACl 16-II          v hr. 60 mm

spojovací asfaltový náter  0,8 kg/m2

asfaltový betón obrusný    ACo 11-II          v hr. 50 mm

Spád povrchu chodníka 2% k vozovke zastávky, v šírke priechodu 3,00 m až 5% k vozovke.

Bezbariérová úprava chodníkov pred priechodom s dlažbou pre nevidiacich

Dlažba chodníka bude z oboch strán priechodu lemovaná betónovým cestným obrubníkom

100x25x15 cm..

V zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. budú v mieste budúceho priechodu pre chodcov  cez

vozovku cesty II. triedy zriadené chodníky v bezbariérovej úprave a s dlažbou pre nevidiacich.

Bezbariérová úprava spočíva v znížení povrchu cestného obrubníka nad povrchom vozovky na max.

20 mm a v zriadení spádu povrchu chodníka k vozovke do 5%.

Na chodníkoch pred priechodom sa položí dlažba s hmatateľným povrchom pre nevidiacich a

- slabozrakých zo signálnych a vodiacich pásov :

- - v dotyku s cestným obrubníkom dlažba s výčnelkami v šírke 400 mm červenej farby

- -  kolmo k priechodu dlažba vrúbkovaná v šírke 400 mm a po oboch stranách dlažba s výčnelkami v

- šírkach  200 mm červenej farby.

Chýbajúca bezbariérová úprava chodníka sa doplní aj na začiatku chodníka za vjazdom - pravá strana ulice.

6

Dlažba pre nevidiacich na nástupných chodníkoch zastávok

* V zmysle požiadaviek TP 10/2011

- sa v celej dĺžke nástupného chodníka (účelového pruhu autobusovej zastávky) zriadi vo vzdialenosti

0,40 m od hrany obrubníka varovný pás pre nevidiacich z dlažby s výčnelkami červenej farby v šírke

400 mm červenej farby

- na začiatku nástupného chodníka prvej strany zo smeru od Šale sa v priečnom reze chodníka zriadi

signálny pás pre nevidiacich v šírke 800 mm z dlažby vrúbkovanej š. 400 mm a po

jej okrajoch z oboch strán pásy š. 200 mm z dlažby s výčnelkami, tiež červenej farby

Hlavné kapacity a výmery stavebných úprav

- konštrukcia vysprávok asfaltovej vozovky            	    3,00 m2

- nový dláždený chodník, konštrukcia 1 - pravá strana    47,00 m2

- nový dláždený chodník, konštrukcia 2 - ľavá strana	  15,00 m2

spolu .              62,00 m2

(v dodávke sa odráta 23 m2 dlažby z rozobratého chodníka)

- úprava z dlažby pre nevidiacich

dlažba vrúbkovaná a s výčnelkami červ.              3,50 m2

varovný pás dlažby s výčnelkami                         9,50 m2

- betónový obrubník cestný 100x25x15 cm	              23,00 m

- betónový obrubník záhonový 100x20x5 cm    	                2,00 m

- zastávkový "Kesselský" obrubník priamy 330               15,00 m

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 330-310P        2 sk

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 310-250P        2 sk

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 310-330L        1 sk

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 250-310L        1 sk

### SO-02  Verejné osvetlenie

Jestvujúci stav

Verejné osvetlenie (VO) v riešenom úseku Cabajskej cesty sa nenachádza. Najbližšie VO je na Dolnočermánskej a Hornočermánskej ulici, ktoré končia pri Cabajskej ceste. Svietidlá sú sodíkové, umiestnené na oceľových stožiaroch. Rozvod medzi stožiarmi je káblom AYKY 4x16.

V riešenom území sa ďalej nachádzajú vodovod, kanalizácia, STL plynovod, káblové rozvody NN, VN a telekomunikačné rozvody.

Trasy všetkých nadzemných a podzemných vedení zistených pri vytýčení, alebo z orientačných zákresov od ich správcov sú nakreslené vo výkresovej dokumentácií.

Cielený inžiniersko – geologický prieskum v predmetnom území nebol realizovaný.

Výškopisné a polohopisné zameranie je vyhotovené vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní.

Základné technické údaje

Osvetlenie vychádza z noriem TNI CEN-TR 13201-1 a STN EN 13201-2. Návrh je urobený na základe výpočtu, ktorý bol spracovaný programom DIALux. Výsledky výpočtu sú súčasťou tejto správy.

- Osvetlenie cesty:

Svietidlá č.1 až č.3		napríklad typ	:  BGP621 T25 1xLED-HB 6800lm-4S/740 DM11 (typ1) 						   CityTouch

Zdroj                                                      	:               LED, 44 W

Počet svietidiel				:               3 ks

Osvetľovací stožiar rúrový	napríklad typ  	:  OS UD 89/08

Výška stožiara				:               8 m

Počet stožiarov				:               3 ks

Výložník jednoramenný, dĺžka 1,5 m		:  V1T-15-D89

Počet výložníkov				:  3 ks

Sklon výložníka				:               5o

- Osvetlenie priechodu pre chodcov:

Svietidlo č.4		    	napríklad typ  	:  BGP623 T25 1xLED-HB 16000lm-4S/757 DPR1 							   (typ1), CityTouch

7

Zdroj                                                		:  LED, 106 W

Počet svietidiel				:               1 ks

Osvetľovací stožiar		 napríklad typ 	:  OS UD 89/06

Výška stožiara			       	:               6 m

Počet stožiarov				:               2 ks

Výložník jednoramenný, dĺžka 1,5 m	    	:  V1T-15-D89

Počet výložníkov				:  1 ks

Sklon výložníka				:               5o

Svietidlo č.5		    	napríklad typ  	:  BGP623 T25 1xLED-HB 16000lm-4S/757 DPR1 							   (typ1), CityTouch

Zdroj                                                		:  LED, 106 W

Počet svietidiel				:              1 ks

Osvetľovací stožiar		 napríklad typ 	:  OS UD 89/06

Výška stožiara			       	:               6 m

Počet stožiarov				:              1 ks

Výložník strmeňový, dĺžky 1 m		:              V1T-S-10-D89

Počet strmeňových výložníkov	       	:              1 ks

Sklon výložníka			       	:              5o

Umiestnenie výložníka 			:             vo výške 6 m na stožiari č.3

Meranie spotreby elektrickej energie navrhovaného VO bude v jestvujúcom rozvádzači mesta, ktorý nie je týmto projektom menený.

Energetická bilancia navrhovaného osvetlenia:

- inštalovaný aj súčasný príkon Pi=Pp=0,35 kW

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie 1280 kWh.

Rozvodná sústava:	- rozvod medzi stožiarmi 	3 PEN, AC - 50Hz, 230/400V / TN-C

- v stožiaroch			1 NPE, AC - 50Hz, 230V / TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41.

Ochranné opatrenia na základnú ochranu a ochranu pri poruche:

- 411	   samočinné odpojenie napájania

- 412	   dvojitá, alebo zosilnená izolácia

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., §4, prílohy č.1, patrí toto elektrické zariadenie do

skupiny B, s vyššou mierou ohrozenia a považuje sa za vyhradené technické zariadenie.

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 sú určené v protokole č. 112/2019.

Všetky oceľové časti stožiarov a bleskozvodného materiálu dodať obojstranne žiarovo zinkované.

Poznámka

Označenie jestvujúcich aj nových stožiarov VO slúži pre ľahšiu orientáciu v projekte. Dodávateľ nové stožiare VO označí podľa požiadavky správcu VO.

Technický popis

Osvetlenie cesty je riešené s 3 pozinkovanými stožiarmi výšky 8 m s výložníkmi dĺžky 1,5 m, na ktoré namontovať po jednom LED svietidle. Označenie svietidiel č.1 až č.3.

Priechod pre chodcov cez Cabajskú cestu je osvetlený 2 LED svietidlami. Svietidlo označené č.4 je umiestnené na oceľovom pozinkovanom stožiari výšky 6 m s výložníkom dĺžky 1,5 m.

Svietidlo označené č.5 umiestniť na strmeňový výložník dĺžky 1 m, ktorý namontovať na stožiar č.3 vo výške 6 m.

Rozvod medzi stožiarmi VO je navrhnutý káblom typ NAYY-J 4x16 mm2, ktorý napojiť v jestvujúcom stožiari VO č.521001. Celková dĺžka nových káblových rozvodov VO je 150 m.

Káble v celej trase (okrem horizontálneho mikrotunelovania) uložiť do plastovej chráničky DN63. Celková dĺžka chráničky je 72 m.

V mieste horizontálneho mikrotunelovania, plastová chránička je do vrtu zatiahnutá automaticky ako súčasť technológie mikrotunelovania. Celková dĺžka mikrotunelovania je 58 m.

Typy svietidiel, stožiarov a výložníkov VO sú uvedené na situácií a v  základných technických údajoch tejto správy. Stožiare VO osadiť podľa kót a popisu na situácií. Stožiare VO č.3 a č.4 čo najbližšie k plotu.

Elektrická výzbroj v stožiaroch pozostáva z káblov CYKY-J 3 x 1,5 mm2 a stožiarovej svorkovnice. Svorkovnica pre jedno svietidlo napríklad typ SR 721-25/Un, poistka 1 x E27/6 A.

8

Svorkovnica pre dve svietidlá, napríklad typ SR 722-25/Un, poistky 2 x E27/6 A.

Na zvýšenie krytia z IP00 na IP20 ku každej svorkovnici dodať kryt typ KS8-IP20.

Projekt navrhuje výmenu stožiarovej svorkovnice v jestvujúcom stožiari VO č.521001.

Stožiare VO osadiť do betónových základov s úpravou umožňujúcou výmenu prívodných káblov. Rozmery betónových základov sú na výkrese č.4.

Projekt rieši spoločnú uzemňovaciu sústavu pomocou zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm. Zemniaci pás uložiť na dno výkopu podľa výkresu č.2, čo najďalej od káblov VO, minimálne 100 mm.

Prepájanie nových stožiarov musí byť urobené celistvými káblami bez spojkovania.

Požiadavky správcu verejného osvetlenia

Firma ELcomp s.r.o., ako poverený správca verejného osvetlenia, požaduje splnenie nasledujúcich podmienok:

- Stavby realizovať na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie správcom VO.

- Správcu VO prizvať k betonáži základových pätiek stožiarov a k zasypávaniu káblov.

- Po realizácií predložiť správcovi VO všetky potrebné doklady (revízna správa, protokol o skúške, certifikáty a pod.)

8.0 Vznik a likvidácia odpadov zo stavby

---------------------------------------------------------

a) Vznik odpadov pri realizácii stavby nevyužitých na stavbe

Pri realizácii stavebných úprava a osvetlenia sa vyprodukujú odpady z :

- odstránenia betónových obrubníkov cestných i záhonových s lôžkom

- rozobratia betónovej dlažby chodníka

- vybúrania štrkových podkladov chodníka a vozovky

- odstránenia asfaltového krytu vozovky frézovaním

- výkopovej zeminy z rýh elektrických káblov VO

-     časti odstránené z vyradených zariadení

-     železo a oceľ, hliník,  káble

b) Vznik odpadov užívaním stavby

Užívaním chodníkov, zastávok a verejného osvetlenia nebudú vznikať žiadne odpady. S údržbou sa uvažuje len v zimnom období odhrnutím snehu na najbližšie plochy zelene prípadne s odvozom snehu na skládky určené Mestom Nitra.

- c) Zhodnotenie využiteľných odpadov na stavbe

- Odpady budú v prvom rade zhodnotené na stavbe alebo ponúknuté na zhodnotenie. Odpady takto

- nevyužité budú zneškodnené. Zneškodňovanie odpadov (príloha č.3 Zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch)

- – skládkovanie, bude poslednou z možností nakladania s odpadmi.

- Zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov je možné zabezpečovať len prostredníctvom firiem,

- ktoré sú oprávnené odpady prepraviť, zhodnotiť či zneškodniť.

### Zatriedenie a množstvá  jednotlivých druhov odpadu sú podrobne špecifikované  v technickej správe objektov SO-01 a SO-02.

- Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predloží investor doklady, ktoré budú preukazovať

- upresnené množstvá odpadov podľa druhu a spôsob naloženia s odpadmi v súlade so Zákonom

- č.79/2015 v platnom znení o odpadoch.

9.0 Hľadiská CO, PO, bezpečnosť práce a ochrana podzemných vedení

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedná sa technicky nenáročnú stavbu - stavebné úpravy a verejné osvetlenie zastávok, ktorá nevyžaduje zvláštne nároky z hľadiska CO a PO.

Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle minimalizovania zásahov do životného prostredia, narušovania cestnej premávky a narušovania prírody.

Všetky výkopy pred ich spätným zásypom prezrieť, či sa v nich nenachádzajú uviaznuté jedince živočíchov, ktoré je potrebné preniesť mimo staveniska.

Počas realizácie stavby a za prevádzky musia byť dodržané všetky bezpečnostné a prevádzkové

predpisy a normy STN súvisiace so zaistením bezpečnosti prác, technického zariadenia, ochrany zdravia pri práci a k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky elektrických zariadení.

Ďalej je potrebné dodržať ustanovenia :

9

- Zákonníka práce

- zákona č. 20 /66 Zb. Starostlivosť o zdravie ľudu, - Vyhlášky 377 z roku 1996

Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR o poskytovaní osol. ochranných prac.

prostriedkov,

- zákona NR SR 330 / 1996  o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

Všetky montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť

robené za vypnutého a bez napäťového stavu.

Revíziu elektrických zariadení uskutočniť v zmysle STN 33 1500. Pri práci na a s  elektrickým zariadením  dodržať podmienky STN 34 3100, vyhlášky  SÚBP č.59/82 Zb., vyhlášky č.147/2013 Z.z., vyhlášky č.484/1990 a vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, ako aj zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Upozornenie - výkopové práce môžu byť zahájené až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí.

Bezpečnosť cestnej premávky i pracovníkov stavby bude zabezpečená osadením prenosného dopravného značenia. Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonávané v súlade s vyhláškou Úradu bezpečnosti práce SR č. 174/1997 Z.z.

Pod trasou nového chodníka sa nachádzajú trasy vodovodu a prípojky STL plynovodu. Potrubia uličných rádov ani potrubia domových prípojok nebudú výstavbou chodníka odkryté ani dotknuté, vzhľadom na malú hrúbku konštrukcie chodníka osadeného nad povrchom rastlého terénu.  Odkopávky v trase chodníka nad podzemnými vedeniami sa musia realizovať ručne.

Všetky krycie hrnce šupákov a hydrantov i kanalizačných šachiet v trase chodníka sa výškovo upravia zvýšením v priemere o 150 mm do úrovne povrchu chodníka.

- 10.0 Zariadenie staveniska

- ---------------------------------------

- Pre potreby zariadenia nie je možné vyčleniť žiadnu plochu v úzkom uličnom priestore Cabajskej ulice. Zhotoviteľ stavby si dočasné umiestnenie zariadenia staveniska  zabezpečí v spolupráci s investorom na voľných plochách susedných prevádzok v kontakte so stavbou. Veľkosť plochy bude minimálna vzhľadom na to, že búrané stavebné hmoty sa budú z pracoviska ihneď odvážať a nové stavebné hmoty a materiály (obrubníky, dlažba, dopravné značky, stožiare VO a pod.)   sa budú na stavbu dovážať len v množstvách pre denné zabudovanie.

- Živičné a betónové zmesi sa budú na pracovisko dovážať z centrálnych výrobní zhotoviteľa stavby.

- Stravovanie pracovníkov stavby zabezpečí zhotoviteľ v blízkych reštauráciách situovaných v mestskej časti Čermáň.

- 11.0 Prehľad budúcich vlastníkov a správcov

- ––––––––––––––––––––––––––––-––––––––-

- Nástupné chodníky zastávok zostanú vo vlastníctve súčasných  vlastníkov. Výkon údržby bude zabezpečovať Mesto Nitra. Údržbu zastávkových pruhov bude naďalej zabezpečovať Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Verejné osvetlenie prejde do majetku Mesta Nitry. Výkon správy a údržby bude zabezpečovať poverený správca VO spoločnosť ELcomp s.r.o.

- Jednotlivé objekty stavby budú odovzdané do predčasného užívania postupne po ich dobudovaní. Stavba bude odovzdaná do trvalého užívania ako celok po dokončení všetkých objektov.

- 12.0 Lehoty výstavby

- –––––––––––––––––-

- Predpokladaná doba realizácie stavby :     1 mesiac

- Zahájenie výstavby : termín zahájenia stavby určí investor po vydaní stavebného povolenia a

- zabezpečení finančných prostriedkov na realizáciu

V Nitre,  november 2019