2

Technická správa

objektu

SO-01 Stavebné úpravy

# ===================

# 1.0 Širšie vzťahy, zhodnotenie súčasnej dopravnej situácie

------------------------------------------------------------------------------------

Na Cabajskej ulici (trasa cesty II/562) je medzi ulicami Hornočermánska - Dolnočermánska zriadená obojstranná zastávka, ktorá je vyznačená označníkmi prevádzkovateľa Arriva Nitra.

* V smere do centra Nitry je zastávkový pruh mimo jazdného pruhu cesty II/562 a je vyznačený aj

trvalou dopravnou značkou zvislou i vodorovnou V11a. V dĺžke účelového pruhu zastávky je

vybudovaný len nástupný chodník z betónovej dlažby za prevýšeným cestným obrubníkom, ktorý

nemá pokračovanie uličným chodníkom žiadnym smerom.

* V smere von z mesta  je poloha zastávky mimo jazdného pruhu cesty II/562 vyznačená len

označníkom, ale bez zvislého a bez vodorovného dopravného značenia. V polohe zastávky nie je

chodník vybudovaný. Cestujúci pri nástupe/výstupe používajú rozšírený okraj vozovky bez

prevýšenia. Uličný chodník je vybudovaný až pred a za zastávkou.

* Najväčšou bodovou závadou v mieste obojstrannej zastávky je chýbajúci priechod pre chodcov cez

vozovku cesty II/562, ktorý ani nie je možné zriadiť pre chýbajúce chodníky.

Chýbajúci priechod negatívne ovplyvňuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, predovšetkým

bezpečnosť chodcov ktorý prechádzajú medzi zastávkami pri čoraz vyššej intenzite vozidlovej

premávky v trase cesty II/562 (Nitra - Trnovec nad Váhom), ktorá je zároveň privádzačom z

rýchlostnej cesty R1.

* Cesta II/562 je v úseku zastávok vybudovaná v extravilánovej kategórii C7,5 so šírkou jazdných

pruhov 2 x 3,00 m, vodiacich prúžkov 2 x 0,25 m a spevnených krajníc 2 x 0,25 m, s jednostranným

chodníkom prerušeným v polohe autobusovej zastávky.

V zmysle schváleného ÚP mesta Nitry je cesta II.triedy zaradená v prieťahovom úseku do funkčnej

skupiny B a do funkčnej triedy B2 v kategórii MZ 8,0-13,0/50 s funkciou dopravno-obslužnou a nie je

zaradená do siete medzinárodných ciest.

Od roku 2011 kedy bola sprevádzkovaná rýchlostná cesta R1 predstavuje Cabajská ulica dôležitý

privádzač z križovatky Nitra-juh na komunikačnú sieť mesta.

V úseku pred i za zastávkami bola v r. 2015 bola vozovka rozšírená pred križovatkami s

Dolnočermánskou a Hornočermánskou ulicou pre potrebu zriadenia samostatných pruhov pre ľavé

odbočovanie. Vozovka cesty II.triedy odvodnená do obojstranných pásov uličnej zelene, v kombinácii

s priekopami. Ľavostranne v úseku medzi dvoma vjazdami do areálov prevádzok je vybudovaný

rigol  z betónových žľaboviek, v ktorom sú osadené uličné vpusty pre likvidáciu povrchovej vody do

vsaku. Pozdĺžny spád vozovky cesty II.triedy je smerom k centru mesta.

2.0 Hlavné podklady a doterajšie prerokovania

---------------------------------------------------------------

3.1 Podklady a prieskumy

Hlavným podkladom pre stanovenie rozsahu stavebných úprav boli :

- polohopisné a výškopisné zameranie územia zabezpečené objednávateľom

- aktualizované trasy vedení inžinierskych sietí v trase cesty II/562 zabezpečené objednávateľom

- komisionálne stretnutie na mieste stavby pre stanovenie potrebných a možných stavebných úprav so

zástupcami :      Okresného úradu Nitra, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mestom Nitra

Krajským dopravným inšpektorátom Nitra

prevádzkovateľom MHD Arriva Nitra a.s.

* Údaje o trasách inžinierskych sietí v uličnom priestore

Pravá strana v smere staničenia cesty (smer Nitra - Šaľa) sú trasované

3

- kanalizácia - pod vozovkou zastávky

- STL plynovod - pod nástupným chodníkom

- podzemný telekomunikačný kábel - pod nástupným chodníkom

Ľavá strana v smere staničenia cesty (smer Nitra - Šaľa) sú trasované

- podzemné telekomunikačné káble - pod nástupným chodníkom

* Porasty na plochách stavebných úprav

Na plochách riešenej stavby nie sú žiadne porasty drevín stromov ani kríkov.

3.0 Účel a rozsah riešenia objektu SO-01

------------------------------------------------------

* Hlavným účelom

- je odstránenie bodovej závady ohrozujúcej bezpečnosť chodcov z dôvodu chýbajúceho priechodu

cez vozovku cesty II/562 vybudovaním priechodu pre chodcov

- dobudovanie nástupného chodníka zastávky po pravej strane cesty

- bezbariérová úprava chodníkov s dlažbou pre nevidiacich pred priechodom

- úprava a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia zastávok

* Rozsah stavebných úprav

Celkový rozsah v trase cesty II/562 bude v kilometrovníkovom staničení KMC 1,394 00 - 1,426 15 a bude pozostávať v dobudovaní nástupného chodníka, v bezbaríérovej úprave pred priechodom, zriadení priechodu pre chodcov.

* Súčasťou stavby

je aj nasvietenie priechodu a doplnenie VO zastávky, ktoré rieši samostatný objekt SO-02 Verejné osvetlenie.

4.0 Technické riešenie

-------------------------------

Stavebné úpravy - pravá strana

Pre zriadenie dláždeného nástupného chodníka zastávky bude potrebné :

- v dĺžke 14 m odstrániť frézovaním asfaltový povrch súčasnej plochy v hr. 110 mm v šírke chodníka

vrátane cestného obrubníka š. 250 mm (rez A-A)

- v dĺžke 13 m vybúrať vozovku v páse šírky 0,50 m pre osadenie zastávkového obrubníka

"Kesselského typu" (rez B-B)

- v dĺžke 5,00 m odstrániť konštrukciu súčasného dláždeného chodníka pre plynulé vzájomné výškové

prepojenia súčasného a nového chodníka

- v oboch prípadoch bude styčná hrana vozovky a obruníka zarovnaná rezaník krytu v hr 110 mm aby

styk bol rovný

Potom bude nový nástupný chodník vybudovaný v jednotnej konštrukcii v zložení :

- betónová zámková dlažba sivá, 	60 mm

- lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm	30 mm

- štrkodrvina   31,5 GC      priemer.hr. 150 mm

Škáry v dlažbe sa vyplnia drťou fr. 0-4 mm.

Podľa rezu A-A zo strany vozovky bude v dĺžke 13 m dlažba chodníka oddelená cestným obrubníkom 100x25x15 cm s prevýšením 120 mm. Uloží sa do lôžka z betónu C12/15. Styčná hrana vozovky a obrubníka zarovnaná rezaním asfaltu bude zaliata pružnou modifikovanou zálievkou

Podľa rezu C-C v šírke priechodu pre chodcov 3,00 m sa z oboch strán priechodu cestný obrubník osadí v bezbariérovom prevýšení max. 20 mm.

Podľa rezu B-B zo strany vozovky bude v dĺžke 20 m dlažba chodníka oddelená zastávkovým bet. obrubníkom "Kesselského typu" s prevýšením 200 mm. Uloží sa do lôžka z betónu C12/15. Styčná hrana vozovky a obrubníka zarovnaná rezaním asfaltu bude zaliata pružnou modifikovanou asfaltovou

zálievkou.  Z vonkajšej strany chodníka je vybudované oplotenie na betónovej podmurovke.

Spád povrchu chodníka 2% k vozovke zastávky.

Vysprávka vozovky v mieste montážnej jamy VO

Montážna jama pre potrebu druhého pretláčania chráničky VO musí byť vysunutá do vozovky zastávkového prhu. Dôvodom je trasa STL plynovodu pod nástupným chodníkom. Nad výkopovou jamou vo vozovke rozmeru 1,00 x 0,75 m sa konštrukcia vozovky vyspraví podľa priečneho rezu D-D

4

preplátovaním jednotlivých konštrukčných vrstiev.

Po zhutnenom obsype a zásype jamy (hutnenie v hrúbkach do 250 mm) sa konštrukčné vrstvy vozovky doplnia nasledovne :

- v rozmeroch výkopovej jamy sa prevedie podkladná vrstva zo štrkodrviny 63 GC v hr. 200 mm

požiadavka na únosnosť podložia - povrchu zhutnenej jamy (modul pružnosti podložia vozovky)

pod konštrukciu vozovky zastávkového pruhu  :

Edef2  = min. 70 MPa pri  Edef2 / Edef1 < 2,5

čo sa preverí meraním

- potom sa prevedie preplátovanie podkladne vrstvy betónu C 12/15 hr. 200 mm o 0,30 m za výkopové

hrany jamy po celom jej obvode

- vrstva podkladného betónu bude vystužená 60 mm nad spodnou stranou zvarovanou KARI výstužou

KY-49,oká 100/100 mm, priemer drôtu 8 mm

- nakoniec položia ložná a obrusná vrstva asfaltobetónu spolu v hr. 110 mm, ktoré budú preplátované

nad podkladnou betónovou vrstvou o ďalších 0,20 m za previazanú vrstvu podkladného betónu po

celom jej obvode

-  styčná hrana po celom obvode vysprávky vyrovnaná rezaním krytu v hr. 110 mm bude zaliata

pružnou modifikovanou asfaltovou zálievkou

Všetky ryhy podzemných vedení trasovaných pod vozovkou musia byť zasypané štrkodrvou

a zhutnené (po vrstvách hr. maximálne do 300 mm).

Stavebné úpravy - ľavá strana

Pre zriadenie dláždeného nástupného chodníka zastávky k priechodu pre chodcov bude potrebné :

- v dĺžke 8 m vybúrať súčasný dláždený chodník v hr. 260 mm pre plynulé výškové a bezbariérové

prepojenia nového chodníka k priechodu cez vozovku

- v dĺžke 10 m vybúrať jestvujúci zastávkový obrubník "Kesselského typu"

- v dĺžke 5,00 m odstrániť konštrukciu súčasného dláždeného chodníka pre plynulé vzájomné výškové

prepojenia súčasného a nového chodníka

Potom bude nový chodník v dĺžke 8 m vybudovaný v jednotnej konštrukcii v zložení podľa rezu C-C :

- betónová zámková dlažba sivá, 	60 mm

- lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm	30 mm

- štrkodrvina   31,5 GC                       170 mm

Škáry v dlažbe sa vyplnia drťou fr. 0-4 mm.

Podľa rezu C-C zo strany vozovky bude v dĺžke 10 m dlažba chodníka oddelená cestným obrubníkom 100x25x15 cm s prevýšením - 120 mm mimo priechodu a max. 20 mm v šírke priechodu 3,00 m.

Uloží sa do lôžka z betónu C12/15.

Vzhľadom na búranie súčasného širšieho obrubníka zastávky "Kesselského typu" je potrebné v  páse dĺžky 9 m a v šírke 0 - 200 mm doplniť nad betónové lôžko cestného obrubníka dve krycie asfaltové vrstvy vozovky :

asfaltový betón ložný        ACl 16-II          v hr. 60 mm

spojovací asfaltový náter  0,8 kg/m2

asfaltový betón obrusný    ACo 11-II          v hr. 50 mm

Spád povrchu chodníka 2% k vozovke zastávky, v šírke priechodu 3,00 m až 5% k vozovke.

Bezbariérová úprava chodníkov pred priechodom s dlažbou pre nevidiacich

Dlažba chodníka bude z oboch strán priechodu lemovaná betónovým cestným obrubníkom

100x25x15 cm..

V zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. budú v mieste budúceho priechodu pre chodcov  cez

vozovku cesty II. triedy zriadené chodníky v bezbariérovej úprave a s dlažbou pre nevidiacich.

Bezbariérová úprava spočíva v znížení povrchu cestného obrubníka nad povrchom vozovky na max.

20 mm a v zriadení spádu povrchu chodníka k vozovke do 5%.

Na chodníkoch pred priechodom sa položí dlažba s hmatateľným povrchom pre nevidiacich a

- slabozrakých zo signálnych a vodiacich pásov :

- - v dotyku s cestným obrubníkom dlažba s výčnelkami v šírke 400 mm červenej farby

- -  kolmo k priechodu dlažba vrúbkovaná v šírke 400 mm a po oboch stranách dlažba s výčnelkami v

- šírkach  200 mm červenej farby.

Chýbajúca bezbariérová úprava chodníka sa doplní aj na začiatku chodníka za vjazdom - pravá strana ulice.

5

Dlažba pre nevidiacich na nástupných chodníkoch zastávok

* V zmysle požiadaviek TP 10/2011

- sa v celej dĺžke nástupného chodníka (účelového pruhu autobusovej zastávky) zriadi vo vzdialenosti

0,40 m od hrany obrubníka varovný pás pre nevidiacich z dlažby s výčnelkami červenej farby v šírke

400 mm červenej farby

- na začiatku nástupného chodníka prvej strany zo smeru od Šale sa v priečnom reze chodníka zriadi

signálny pás pre nevidiacich v šírke 800 mm z dlažby vrúbkovanej š. 400 mm a po

jej okrajoch z oboch strán pásy š. 200 mm z dlažby s výčnelkami, tiež červenej farby

Hlavné kapacity a výmery stavebných úprav

- konštrukcia vysprávok asfaltovej vozovky            	    3,00 m2

- nový dláždený chodník, konštrukcia 1 - pravá strana    47,00 m2

- nový dláždený chodník, konštrukcia 2 - ľavá strana	  15,00 m2

spolu .              62,00 m2

(v dodávke sa odráta 23 m2 dlažby z rozobratého chodníka)

- úprava z dlažby pre nevidiacich

dlažba vrúbkovaná a s výčnelkami červ.              3,50 m2

varovný pás dlažby s výčnelkami                         9,50 m2

- betónový obrubník cestný 100x25x15 cm	              23,00 m

- betónový obrubník záhonový 100x20x5 cm    	                2,00 m

- zastávkový "Kesselský" obrubník priamy 330               15,00 m

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 330-310P        2 sk

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 310-250P        2 sk

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 310-330L        1 sk

- zastávkový "Kesselský" obrubník nábehový 250-310L        1 sk

5.0 Búracie práce

------------------------

Budú pozostávať z :

- vybúrania jestvujúceho dláždeného chodníka na pravej i ľavej strane pre potreby bezbariérovej

úpravy pred priechodom a plynulého výškového prepojenia vo výmere 23,00 m2

- vybúrania asfaltovej vozovky na pravej strane pre potrebu osadenia prevýšeného zastávkového

obrubníka a montážnej jamy k pretláčaniu chráničky pod vozovkou cesty II/562 vo výmere 12,00 m2

- odstránenia asfaltového krytu vozovky v hr. 110 mm na pravej strane v úseku dobudovania

nástupného chodníka vo výmere 20,50 m2

- vybúrania zastávkového obrubníka betónového vľavo pre zriadene bezbariérovej úpravy chodníka

pred priechodom pre chodcov vo výmere 10,00 m

- vybúranie cestného bet. obrubníka na pravej strane pre potrebu plynulého výškového prepojenia s

jestvujúcim chodníkom vo výmere 5,00 m

- vybúranie záhonového bet. obrubníka na ľavej strane pre potrebu novej bezbariérovej úpravy pred

priechodom vo výmere 2,00 m

Pred búraním asfaltovej vozovky bude odstraňovaný asfaltový kryt v hr. 110 mm vyrovnaný rezaním

styčných hrán po obvode. Styčná škára sa pod doplnení nového krytu vyplní pružnou modifikovanou

asfaltovou zálievkou.

- rezanie asfalt. krytu hr. 110 mm predstavuje výmeru : 46,00 m.

Konštrukcie búranej vozovky a chodníka sú popísané vo výkrese č. 3 - Búracie práce.

6.0 Vytýčenie

------------------

Poloha a tvar nástupných chodníkov  i priechodu bude vytýčené zodpovedným geodetom zhotoviteľa stavby na základe situácie osadenia, ktorú dodá projektant v elektronickej forme a v súradnicovom systéme S-JTSK.

6

Výškové osadenie chodníkov sa urobí podľa vzorových rezov chodníkov. Výškové osadenie chodníkov je popísané aj v situačnom výkrese č 1.

Výškový systém – Balt po vyrovnaní.

Pevné smerové a výškové body budú zodpovedným geodetom investora odovzdané zhotoviteľovi pri preberaní staveniska k realizácii.

7.0  Vznik, zatriedenie a likvidácia odpadov zo stavby

------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia odpadov a ich zatriedenie podľa Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa

stanovuje Katalóg odpadov

č.    zatriedenie   druh odpadu                                                     predpokl.množstvo (t)       kategória

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 17 05 04   štrk. podklady z búraných chodníkov a vozovky  6,31 m3 x1,98  12,494                 O

- 17 01 01   betón. suť  obrubníkov a lôžka  2,68 m3 x2,25                               6,030                 O

3    17 03 02   bitum.zmesi iné ako uvedené v 170301 (1,32 m3 x 2,56)             3,379                O

### Spôsob nakladania resp. zhodnotenia vzniknutých odpadov

Na stavbe budú využité odpady :

č.1 - časť čistých vybúraných štrkových podkladov bez premiešania zeminou do podkladov

nových spevnených plôch 6,31 m3

- dlažba z búraných chodníkov vo výmere 23,00 m2

Na stavbe nevyužiteľné odpady (viď. tabuľka špecifikácie) :

č.2 -budú odvezené separovane na skládku (predpoklad riadená skládka Katruša do 2 km)

č.3- na riadenú skládku napríklad ESO STAV Kynek, vzdialenú do 12 km.

ktoré investor zabezpečí do zahájenia výstavby.

Odpady budú v prvom rade zhodnotené na stavbe alebo ponúknuté na zhodnotenie.  Odpady

takto nevyužité budú zneškodnené. Zneškodňovanie odpadov (príloha č.3, Zák.č.79/2015 Z.z.

o odpadoch) –  skládkovanie, bude poslednou z možností nakladania s odpadmi.  Zhodnocovanie

resp. zneškodňovanie odpadov je možné zabezpečovať len  prostredníctvom firiem, ktoré sú

oprávnené odpady prepraviť, zhodnotiť či zneškodniť.

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predloží investor doklady, ktoré budú preukazovať upresnené množstvá odpadov podľa druhu a spôsob naloženia s odpadmi v súlade so Zákonom č. 79/2015 v platnom znení o odpadoch.

8.0 Trvalé dopravné značenie

----------------------------------------

Priechod pre chodcov šírky 3,00 m sa vyznačí :

- zvislou dopravnou značkou IP6 vo výstražnom poli z oboch smerov jazdy (osadia sa na stožiare

nasvietenia priechodu)

- vodorovnou dopravnou značkou V6b s nalepovacími pásikmi pre nevidiacich a slabozrakých

Vyznačenie zastávky v parametroch zodpovedajúcim STN 73 6425

* pravá strana :

- účelový pruh Lú v dĺžke 18,00 m a šírke 3,00 m značkou V11a

- odbočovací pruh Lodb sa doplní na celkovú dĺžku 25,00 m značkou V4 prerušovanou 0,5x0,5 m a

dotvaruje sa od vjazdu do prevádzky šikmými rovnobežnými čiarami V13 za plnou vodiacou čiarou

- pripájací pruh Lp v dĺžke 15,00 m sa vytvaruje z polohy účelového pruhu značkou V4 prerušovanou

0,5x0,5 m a dotvaruje sa od jestvujúceho uličného chodníka šikmými rovnobežnými čiarami V13 za

plnou vodiacou čiarou

* ľavá strana :

- účelový pruh Lú v dĺžke 18,00 m a šírke 3,00 m značkou V11a

- odbočovací pruh Lodb sa doplní na celkovú dĺžku 25,00 m značkou V4 prerušovanou 0,5x0,5 m a

dotvaruje sa plnou vodiacou čiarou V4

- pripájací pruh Lp v dĺžke 10,00 m zostáva bez zmeny

7

- Iné dopravné zariadenia

- * Pred vyznačeným priechodom pre chodcov :

- - Z8b - varovné pásy z dlažby s výčnelkami červenej farby v dotyku s vozovkou š. 0,40 m

- - Z8c - signálne dláždené pásy z vrúbkovanej dlažby š.0,40 m po okrajoch s dlažbou s výčnelkami š.

- 0,20 m pre nasmerovanie k priechodu  červenej farby

- * Pasívne retroreflexné dopravné gombíky KATAMARAN 101SO (100x50x10m) so zapustením do

- vozovky - z oboch strán jazdy pred priechodom pre chodcov po 0,80 m,  spolu 6 + 6 = 12 ks

Tabule zvislých dopravných značiek budú v retroreflexnej úprave 1.tr. a v základnom rozmere..

Do striekanej bielej farby vodorovného DZ sa použije prísada reflexnej Balotiny.

Jestvujúce vodorovné dopravné značenie sa odstráni zbrúsením

9.0 Dočasné dopravné značenie

-------------------------------------------

Stavebné úpravy nástupných chodník, osvetlenia zastávok a nasvietenia priechodu pre chodcov v trase cesty II/562 na Cabajskej ulici sa bude realizovať postupne vo dvoch etapách - častiach, aby bola cestná premávka i prevádzka autobusových zastávok čo najmenej obmedzená a to len za čiastočného obmedzenia cestnej premávky a v úseku pracoviska.

V 1.časti sa navrhuje realizovať :

- prvé pretláčanie chráničky pod vozovkou cesty II/562 v KMC 1,34870 pre el. káble na opačnú stranu

- uloženie kábla do zemnej rýhy cez zeleň k vjazdu do prevádzky

- uloženie el. kábla mikrotunelovaním pod vjazdom do prevádzky

Súčasná poloha oboch zastávok bude zachovaná.

Predpokladaná doby realizácie 1.časti : 5 dní

V 2.časti sa navrhuje realizovať :

- v pokračovaní 1.časti uloženie el. kábla mikrotunelovaním pod jestvujúcim nástupným chodníkom

zastávky v dĺžke dočasne skráteného účelového pruhu zastávky 15,00 m

- rozkopávkou časti nástupného chodníka v mieste bezbariérovej úpravy chodníka pre priechodom

- uloženie kábla do zemnej rýhy cez zeleň k miestu druhého pretláčania pod cestou II/562

- druhé pretláčanie chráničiek pod vozovkou cesty II.tr. v KMC 1,419 55 pre káble VO na pravú stranu

- rozkopávka vozovky pod nástupným chodníkom pre uloženie el. kábla v zemnej ryhe k stožiaru VO

pre nasvietenie priechodu  + osadenie stožiarov VO na oboch stranách ulice

- dobudovanie dláždenej konštrukcie nástupných chodníkov na oboch stranách ulice

- vysprávka vozovky pod plochou budúcej zastávky na pravej strane ulice v mieste montážnej jamy

pre pretláčanie chráničiek

Súčasná poloha oboch zastávok bude dočasne presunutá nasledovne :

* pravá strana

- mimo jazdného pruhu vozovky do polohy vjazdu do dvora prevádzky v dĺžke účelového pruhu Lú =

15,00 m

* ľavá strana

- skrátenie súčasného účelového pruhu 23 m na Lú = 15,00 m

Predpokladaná doby realizácie 2.časti : 14 dní

DDZ – 1.časť

Pracovisko sa nachádza na území obce vyznačenom dopravnými značkami IS36a, IS36b.

Z oboch smerov sa pred pracoviskom na ceste II/562 osadia výstražné a zákazové dopravné značky podľa výkresu č. 5.1.  V úseku obmedzenia bude povolená rýchlosť jazdy na max.30 km/hod. Pracovisko pretláčania chráničiek pod vozovkou hlavnej cesty predstavujú štartovacia a montážna jama, ktorých okraj bude po pravej strane až za uličným chodníkom 2,88 m za okrajom vozovky, po ľavej strane 2,5 m za okrajom vozovky. Zabezpečia sa osadením zábran Z2a.

V prípade jamy na pravej strane za uličným chodníkom sa zábrany osadia tak, aby zostal pre chodcov voľný prechod v šírke chodníka min. 1,00 m.

V prípade jamy po ľavej strane hlavnej cesty budú zábrany osadené min. 0,75 m za okrajom vozovky.

Pracoviska mikrotunelovania pod vjazdom do dvora prevádzky na ľavej strane hlavnej cesty

sa od premávky pozdĺžne oddelia smerovacími doskami Z4a + príkazmi obchádzania, aj zábranami Z2a v priečnom smere a výstražným žltým prerušovaným svetlom  typu VS1 z na strane dotknutého jazdného pruhu  - tieto budú činné počas celej doby mikrotunelovania..

DDZ – 2.časť

Poloha autobusových zastávok bude dočasne premiestnená pred a za pracoviská stavebnej úpravy

8

nástupných chodníkov podľa výkresu č. 5.2. Jestvujúci označník pravostrannej zastávky sa preloží do polohy mimo vjazdu do prevádzok.

Súčasťou pracoviska stavebnej úpravy chodníkov budú aj štartovacia a montážna jama pretláčania chráničiek pod vozovkou hlavnej cesty.

Z oboch smerov sa pred pracoviskom na ceste II/562 osadia výstražné a zákazové dopravné značky ako v 1.časti, ku ktorým pribudne výstražná značka A14 aj zo smeru od Šale a značky A4a z oboch smerov jazdy..

Práce na ceste sa smerovou šípkou E7 sa vyznačia aj na ramene Hornočermánskej ulice pred križovatkou.

Pracoviská na oboch stranách ulice budú od premávky oddelené zábranami a smerovacími doskami Z4a. Osadia sa tak, aby zostala voľná prejazdná šírka oboch jazdných pruhov min. 3,00 m.

Na začiatku sa o obch dotknutých jazdných pruhoch osadia príkazy obchádzania C6b + výstražné žlté prerušované svetlá  typu VS1 - tieto budú činné počas celej doby realizácie stavebnej úpravy.

* Materiálne zabezpečenie dočasného dopravného značenia.

Tabule zvislých dopravných značiek :

- v základnom rozmere (rozmery a tvar v zmysle STN 018020)

- v retroreflexnej úprave v triede reflexnosti 1.

Nosiče - stĺpiky značiek :- s výstražným červeno-bielym pruhovaním

- osadené v prenosných pätkách z tvrdých recyklovateľných materiálov

- zabezpečené voči prevrhnutiu a pootočeniu.

Pracovníci zhotoviteľa akcie :

- výstražné reflexné vesty

* Zásady umiestňovania dopravných značiek a dopravných zariadení

Návrh dočasného dopravného značenia je vyhotovený v súlade s Vyhláškou č. 9/2009 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na

pozemných komunikáciách.

Zvislé dopravné značky sa osadzujú vpravo od vozovky, príkazové aj vľavo.

Minimálna výška spodného okraja tabule je 0,60 m nad povrchom vozovky.

Bočný odstup od okraja vozovky 0,50 m, maximálny 2,00 m.

Tabule zvislých dopravných značiek musia byť kolmo k smeru premávky.

* Organizačné zabezpečenie dočasného dopravného značenia.

Pracovné miesto sa môže vyznačiť a zriadiť až po vyhotovení a odsúhlasení projektu dopravného značenia a po získaní a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu.

Dočasné dopravné značenie sa osadí tesne pred začiatkom práce na príslušnom úseku. Ak sa osadí skôr, bude ich platnosť zrušená do času zahájenia prác prekrytím.

Použitie a umiestnenie dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení určuje príslušný cestný správny orgán - v tomto prípade Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a to po jeho odsúhlasení s príslušným Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ Nitra.

Dopravné značenie bude zriadené v súlade so Zákonom č. 9/2009 Z.z., jej výkresovej prílohy č.1 a vykonávacej vyhlášky a podľa pokynov Krajského dopravného inšpektorátu.

Nitra  november  2019               				 Vypracoval: Ing. Lisý Štefan