Technická správa

1.0   Základné údaje

Názov stavby:	      PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, PREDĹŽENIE PEŠEJ ZÓNY,

1. ETAPA

ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA, P. Č. 1413/1, K. Ú. NITRA

Miesto stavby:	      k. ú. Nitra

Stavebný objekt:  SPEVNENÉ PLOCHY

Stavebník:	      Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra

2.0   Všeobecná časť

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh stavebných úprav - obnovy krytu jestvujúceho chodníka. Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Nitra, ulica Štefánikova trieda. Projektová dokumentácia  rešpektuje platné slovenské technické normy a to hlavne:

STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy

STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6133 - Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií

STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií a ďalšie bezprostredne súvisiace normy

3.0   Použité podklady a prieskumy

- geometrický plán

4.0   Technické riešenie

Navrhovaná stavebná úprava rieši obnovu krytu na existujúceho chodníka. Úprava krytu spočíva v odstránení  exis. asfaltového krytu, ktorý bude nahradený dláždeným resp. asfaltovým krytom.  Rozsah riešenej  plochy je navrhnutý v dĺžke 74,7 m z východnej strany územia, 26,2 m zo strany južnej. Šírka plochy je premenlivá 10,0 m – 14,0 m. Priečny sklon chodníka bude zachovaný. Jestvujúci cestný obrubník pri miestnej komunikácii sa v celkovej dĺžke 74,7 vytrhá a nahradí novým cestným obrubníkom uloženým v bet. lôžku. Po odstránení obrubníka sa asfaltová vozovka vyspravý na šírke 250 mm. V priestore chodníka je navrhnutá umelá vodiaca línia pre nevidiacich šírky 0,4 m osadená 4,2 m od fasády obchodného objektu. Ďalšia vodiaca línia šírky 0,4 m  (varovný a vodiaci pás ) bude osadená na rozhraní dláždenej plochy a pásu s asfaltovým krytom šírky 2,5 m červenej farby. V styku dláždeného a asfaltového krytu bude osadený deliaci oceľový obrubník. 3 jestvujúce stĺpy verejného osvetlenia v riešenom území sa vymenia/preložia.

Skladba konštrukčných vrstiev spevnenej plochy – dláždený kryt  895 m2:

- BETÓNOVÁ/PRÍRODNÁ DLAŽBA			 80 MM	STN EN 1338

- CEMENTOBETÓNOVÉ LÔŽKO	 			50 MM

- EXISTUJÚCI PODKLAD

SPOLU							130 MM

Skladba konštrukčných vrstiev chodníka s asfaltovým krytom – červená farba 191 m2

- AC11 O, CA 35/50, I, I                   		       50 MM  	 STN EN 13 108-1

- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALT. PSA, CBP 0,5 kg/m2	       STN 73 6129

- AC16 P, CA 35/50, I                           	 	50 MM  	STN EN 13 108-1

- INFILTRAČNÝ POSTREK CBP 0,8 kg/m2				STN 73 6129

- CBGM C5/6               	            			200 MM        STN EN 14 227-1

- ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 (45) GC    			200 MM	STN EN 13 285

SPOLU							450 MM

Skladba konštrukčných vrstiev vysprávky komunikácie s asfaltovým krytom 19 m2:

- AC11 O, CA 45/80-75, I                   		 50 MM  	STN EN 13 108-1

- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALT. PSA, CBP 0,5 kg/m2			STN 73 6129

- AC22 P, CA 35/50, I                           	 	70 MM  	STN EN 13 108-1

- INFILTRAČNÝ POSTREK CBP 0,5 kg/m2				STN 73 6129

SPOLU							120 MM

V riešenej časti upravovaného chodníka sa nachádza 6 poklopov na šachtách inžinierskych sietí označených ako Š1 až Š6. Poklopy šácht sa vymenia.

Rozmery poklopov  šácht sú nasledovné :

Š1, Š2, Š3 – 750 mm x 750 mm

Š4 – 1050 mm x 1050 mm

Š5, Š6 – 650 mm x 650 mm

5.0   Odvodnenie

Spôsob odvádzania vôd zostane zachovaný, voda z povrchového odtoku zo spevnenej plochy bude odvádzaná do odvodňovacieho systému miestnej komunikácie. Časť vôd bude priečnym sklonom odvádzaná do navrhovaného stromoradia. Existujúce poklopy na vedení inžinierskych sietí Š1-Š6 sa vymenia.

6.0 Zemné práce

Časť výkopovej zeminy bude použitá pre spätný zásyp a terénne úpravy. Ostatná časť  vyťaženej zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom investorom.

Najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2 nesmie byť menšia ako 50 MPa (STN 736126 Z1).  Úpravu podložia, resp. výmenu zemín           v podloží konzultovať s prizvaným geotechnikom. Pláň musí zodpovedať požiadavkám STN 72 1006. V prípade, že sa nebude dať zemina zhutniť mechanicky (premočené podložie na jar a pod.), navrhujeme použiť iný účinný spôsob zlepšenia únosnosti podložia.

7.0   Prenosné dopravné značenie

Prenosné dopravné značenie je potrebné zaistiť z dôvodu výstavby spevnenej plochy ku objektu. V prípade potreby ďalšieho obmedzenia majú povoľujúce orgány a dopravná polícia právo kedykoľvek určené podmienky doplniť a zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. Dopravné značenie je súčasťou výkresovej časti PD.

Prenosné dopravné značenie sa umiestňuje v  zornom poli vodiča.  Rozmery prenosných DZ na zabezpečenie pracoviska sú rovnakej veľkosti v zmysle STN 01 8020. Umiestnenie dočasného DZ je potrebné umiestniť kolmo na smer premávky vo výške min. 1,0 m nad úrovňou komunikácie.

Pri umiestňovaní jednotlivých DZ sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní DZ proti smeru jazdy v čase malej intenzity cestnej premávky. Po ukončení stavebných prác je potrebné dočasné DZ ihneď odstrániť. Existujúce dopravné značenie v rozpore             s navrhovaným je potrebné po dobu stavebných prác prekryť. Po skončení stavebných prác je potrebné jestvujúce dopravné značenie dať do pôvodného stavu.

Organizácia zodpovedná za funkčnosť použitých DZ je spoločnosť dodávajúca stavbu na základe výberového konania investorom stavby. Prenosné dočasné dopravné

značenie použité na označovanie pracovného miesta zodpovedá vyhláške MV SR č. 30/2020 kt. sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh, výroba, montáž, aplikovanie, používanie, údržba, skúšanie a vyhotovenie prenosného dočasného značenia musí byť navrhnuté v súlade s technickými podmienkami TP 7/2005, platnými technickými špecifikáciami a platnými STN, EN.

8.0   Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba bude vybudovaná tak, aby spĺňala požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia  a  aby nedošlo k jeho zhoršeniu. Pri realizácii stavebného objektu budú použité

materiály, ktoré nebudú negatívne vplývať na životné prostredie.

9.0    Nakladanie s odpadmi

Počas výstavby vznikne  odpad  z výkopových.  Podľa  vyhlášky  Ministerstva  ŽP  SR   č. 365/2015, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, ho zaraďujeme nasledovne:

| č. odpadu | názov odpadu | kategória |
| --- | --- | --- |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | O |

S odpadom je pôvodca odpadu povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a jej novely č. 599/2005 Z.z.

10.0   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred zahájením výstavby je investor stavby povinný zaistiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú staveniskom. Všetci pracovníci na stavbe musia byť oboznámení s príslušnými normami, predpismi, vyhláškami              a súvisiacimi predpismi. Všetky práce musia byť prevádzané podľa platných predpisov, noriem STN, Vyhlášky č. 374/1990 Zb.„O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ a Zákona NR SR č.470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z.           o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Veľkú pozornosť je nutné venovať stavebným prácam v ochranných pásmach inžinierskych sietí, aby nedošlo k úrazom a poškodeniu inž. sieti. Je potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov jednotlivých inžinierskych sietí.

Počas výstavby je potrebné zaistiť stavebné ryhy a prekopania komunikácií proti možnému pádu do ryhy a zaistiť aj príslušné dopravné značenie a osvetlenie počas výstavby. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia Nariadenia vlády č. 396 Z. z.  z 24. mája 2006.

Liptovský Mikuláš, jún 2022				 Vypracoval : Ing. Martin Uličný