## Tabuľka:  „Technické požiadavky a špecifikácia rekonštruovaných výťahov“

| Požiadavka | Plnenie |  | Výrobca, typ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Nie |  |
| Výťahy budú využívať jednoduchý synchrónny bezprevodový stroj (nevyžaduje plnenie prevodovým olejom, minimalizuje ekologické riziko úniku nebezpečných látok do prostredia nemocnice, zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice elimináciou nebezpečných výparov) |  |  |  |
| Výťahy budú využívať ploché polyuretánové pásy ako hlavné nosné prostriedky (nevyžadujú si mazanie, eliminuje sa ekologické riziko znečistenia prostredia a elimináciou nebezpečných výparov sa zvyšuje hygienická úroveň prostredia budovy nemocnice, zabezpečuje sa nízka hlučnosť a komplexne sa zvyšuje kvalita prostredia nemocnice, zabezpečuje sa dlhá životnosť a úspora nákladov na údržbu) |  |  |  |
| Výťahy budú vybavené zariadením na trvalú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov, alebo inú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov (-zvýšenie bezpečnosti výťahov elimináciou bezpečnostného rizika pretrhnutia nosných prostriedkov -úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne elektronicky zmeranom opotrebení) |  |  |  |
| Výťahy budú využívať frekvenčný menič na riadenie pohonu (-zvýšenie bezpečnosti výťahov elimináciou bezpečnostného rizika pretrhnutia nosných prostriedkov -úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne elektronicky zmeranom opotrebení) |  |  |  |
| Výťahy musia byť vybavené rekuperáciou (úspora elektrickej energie, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka) |  |  |  |
| Výťahy musia využívať osvetlenie LED (úspora elektrickej energie, úspora nákladov na údržbu, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka) |  |  |  |
| Výťahy budú vybavené batériovým dojazdom (v prípade výpadku elektrického prúdu musí mať výťah schopnosť dôjsť do najbližšej stanice) |  |  |  |
| Výťahy musia byť vyrobené resp. výrobca výťahov musí byť certifikovaný podľa systému riadenia kvality ISO9001, enviromentu ISO14001 a bezpečnosti OHSAS18001 (Zabezpečenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce na požadovanej úrovni) |  |  |  |

(Podpis podľa bodu 12.4 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.)