.	A  SPRIEVODNÁ SPRÁVA:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - FLAGSHIP POBOČKA

INTERIÉR REKONŠTRUKCIA

NÁJOMNÁ JEDNOTKA: SU A 033, 01.OP.09

.	NÁJOMCA:		Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

GENERÁL. PROJEKTANT:	MOTION DESIGN s.r.o.

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Gajdoš

DÁTUM SPRACOVANIA:	06/2022

# .	OBSAH

.	OBSAH	2

.	ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA	2

.	ČLENENIE A SPRACOVATEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	3

.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV	3

.	PREDMET PROJEKTU	3

POPIS STAVBY A SITUOVANIE	4

DISPOZÍCIA	4

ZÁKLADNÉ PLOŠNÉ BILANCIE, PLOCHY	4

.	DOPRAVNÉ RIEŠENIE	7

.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE	7

.	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV	7

.	SPÔSOB REALIZÁCIE STAVBY	8

.	SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY	8

.	VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8

.	NAKLADANIE S ODPADMI	9

.	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	10

.	ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY	11

.	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE	12

# .	ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

NÁZOV STAVBY: 	Všeobecná zdravotná poisťovňa – flagship pobočka, interiér rekonštrukcia

MIESTO STAVBY: 		OC NIVY BRATISLAVA, obec: BRATISLAVA - RUŽINOV, parc.č. 9757/1

Obchodné centrum Stanica NIVY, Mlynské Nivy 5A, 821 09 Bratislava

NÁJOMCA:		Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

STUPEŇ DOKUMENT.:	REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

DÁTUM SPRACOVANIA:	06/2022

GENERÁL. PROJEKTANT:	MOTION DESIGN s.r.o., Májkova 1, 811 07 Bratislava

Mail: studio@motion.sk

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Gajdoš, Kontakt: +421 905 202 589

PROJEKTANT:		Ing. Katarína Horáčková

# .	ČLENENIE A SPRACOVATEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

SO 01 	Všeobecná zdravotná poisťovňa – flagship pobočka, interiér rekonštrukcia

A 	Sprievodná správa a organizácia výstavby

B	Situácia stavby – širšie vzťahy

C	Výkresová časť:

C1.01	Architektonicko – stavebné riešenie Ing.arch. Martin Gajdoš, Ing. Katarína Horáčková

C1.02	Interiér				Ing.arch. Martin Gajdoš, Ing. Katarína Horáčková

C1.03	Požiarne zabezpečenie stavby	Ing. Karol Morávek

C1.04	Zdravotechnika			Ing. Norbert Jókay

C1.05	Vykurovanie			Ing. Norbert Jókay

C1.06	Chladenie			Ing. Norbert Jókay

C1.07	Vzduchotechnika			Ing. Milan Pätoprstý

C1.08	Elektroinštalácia			Miroslav Filípek

C1.09	Hudobný rozhlas			Miroslav Filípek

C1.10	EPS, HSP				Ing. Vladimír Krčmárek

C1.11	Stabilné hasiace zariadenia	Ing. Tibor Mikle

C1.12	ZOTaSH				Ing. Marián Šebeš

D	Výkaz, výmer				kolektív

# .	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité nasledovné východiskové podklady:

- konzultácie a rokovania s nájomcom,

- dizajn manuál VšZP,

- obhliadky a zameranie stavby,

- časť pôvodnej projektovej dokumentácie zahŕňajúca riešený priestor s bodmi napojenia

- prevádzkový poriadok a dizajn manuál OC Nivy,

- kópia z katastrálnej mapy.

# .	PREDMET PROJEKTU

Predmetom riešenia projektu je vytvorenie flagship pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v priestoroch obchodného centra.  Pobočka vznikne v obchodnom priestore s označením SU A 033, 01.OP.09. Riešený priestor bude slúžiť pre administratívne služby. Technologické vybavenie a interiérové prvky sú navrhnuté s ohľadom na prevádzku a v súlade s dizajn manuálom VšZP.

Požiadavkou nájomcu bolo vytvorenie kapacity pre osem hlavných pracovísk a jedného backoffice pracoviska. V rámci návrhu bolo nutné stavebne vyriešiť aj vytvorenie zázemia, t.z. technologickej miestnosti IT, dennej miestnosti a hygienické priestory pre zamestnancov.

Stavebné práce a dodávky materiálov sa NESMÚ vykonávať pondelok – nedeľa 9-21 h.

V priebehu celej realizácie bude pred priestorom inštalovaný SDK paravan s logom VšZP, pre vytvorenie optickej bariéry zo strany pasáže.

## POPIS STAVBY A SITUOVANIE

Navrhovaná pobočka VšZP sa nachádza v obchodnom centre Stanica Nivy v Bratislave, katastrálne územie Nivy, parc.č.: 9757/1. Budova je podpivničená, má tri podzemné podlažia a šesť nadzemných podlaží, zastrešenie tvorí plochá strecha. Riešený priestor č. SU A 033, 01.OP.09 sa nachádza na 1.NP a z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia je súčasťou požiarneho úseku P 01.1/N3 a dymového úseku DUm-9. Hlavný vstup do pobočky, pre verejnosť aj zamestnancov, je z vnútornej pasáže obchodného centra, ktorá ústi k trom východom (JV, JZ, SZ) na voľné priestranstvo s priľahlým chodníkom. Pobočka má aj zadný vstup v zázemí, v rámci prevádzky sa bude používať iba pre zamestnancov. Zadný vstup bude využitý v rámci zásobovania staveniska.

Konštrukčný systém budovy obchodného centra tvorí betónový kombinovaný skelet s výplňovými SDK konštrukciami. Skelet pozostáva zo železobetónových stĺpov s prievlakmi a stužujúcich železobetónových stien, na ktoré je uložená železobetónová stropná doska z predpätých panelov. Modulový raster skeletu je 8,1 m.

## DISPOZÍCIA

Navrhovaná pobočka VšZP je dispozične členená na klientskú halu a zázemie, ktoré zabezpečuje technologické a hygienické potreby nevyhnutné pre prevádzku.

Klientská hala: Hlavný vstup do pobočky je riešený bez zádveria, cez dvojkrídlové posuvné dvere, ktoré budú počas denného režimu neustále otvorené. Vstupné dvere budú napojené na EPS, ktoré počas nočného režimu zabezpečí automatické otvorenie v prípade požiaru. Hlavnú časť pobočky tvorí klientská hala, ktorá je rozdelená na čakaciu zónu v ľavej časti a pracoviská na pravej strane a v zadnej časti priestoru. Za klientskými pracoviskami, na oboch stranách, je doplnená konštrukcia SDK predsadenky. V klientskej hale sú navrhnuté dva typy podhľadov, nad čakacou zónou bude drevený lamelový podhľad, nad pracoviskami bude plný SDK podhľad, ktorý je od obvodových konštrukcií odsadený o 200 mm, takto vzniká priestor pre odvod tepla a splodín horenia v požadovanej perforácií. Podlaha v klientskej hale je navrhnutá z kobercových štvorcov v kombinácii s vinylom v drevodekóre /podľa výkresovej časti/.

Zázemie: Z klientskej haly vojdeme do chodby, kde je umiestnený podružný elektrorozvádzač a dochádzkový systém. Po ľavej strane chodby je technologická miestnosť IT, nachádzajú sa tu technológie potrebné pre chod pobočky, ďalej denná miestnosť s kuchynským kútom a sedením. Z dennej miestnosti je prístupný archív. Po pravej strane chodby sa dostaneme cez predsieň do šatníka a hygienického zázemia. Sú tu navrhnuté dve oddelené WC misy so spoločnou predsienkou. Na konci chodby je samostatná miestnosť pre upratovačku. Podlaha v zázemí je navrhnutá PVC resp. gresová dlažba /podľa výkresovej časti/. Vo všetkých miestnostiach zázemia bude SDK kazetový podhľad, hrana A, typ montáže T24. Kazetový podhľad je v kombinácii s hliníkovými mriežkovými kazetami aby sa zabezpečila potrebná perforácia.

## ZÁKLADNÉ PLOŠNÉ BILANCIE, PLOCHY

Navrhovanými stavebnými a dispozičnými zmenami sa zastavaná plocha budovy nemení.

Úžitková vnútorná plocha:	- pôvodný stav:	169,69 m2

- nový stav:	160,05 m2

Počet zamestnancov:	- pôvodný stav:	-

- nový stav:	9

.	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY /STRUČNÝ POPIS/

Nájomná jednotka bude nájomcovi odovzdaná ako holopriestor. Rekonštrukcia si vyžiada niekoľko dispozičných a stavebných úprav. Stavebné úpravy sa nebudú dotýkať nosného systému objektu.

Búracie práce budú zahŕňať iba vytvorenie drážok v podlahe pre vedenie elektrokabeláže k pracoviskám. Drážkovanie v betónovom potere je dovolené v max. hĺbke 40 mm.

DELIACE PRIEČKY

Navrhovaná dispozícia bude vytvorená z SDK priečok hr. 125 mm v skladbe 2x12,5 RB + R-CW75 + 2x12,5 RB. Opláštené budú do výšky cca 200 mm nad podhľad, celková výška 3700 mm, čo vyhovuje požiadavke ZOTaSH.  Medzi profily sa vloží izolácia z minerálnych dosiek pre dosiahnutie akustickej pohody. V priestore hygienického zázemia budú použité SDK dosky hydrofobizované RBI.

Po obvode nájomného priestoru je navrhnutá dvojvrstvová SDK predsadenka, ktorej konštrukčné profily budú kotvené do podlahy a ŽB stropu, nie do priľahlej SDK steny. Hĺbka kotvenia do podlahy a ŽB stropu je povolená max. 40 mm. Na SDK predsadenku v čakacej zóne sú kotvené drevené panely, resp. zelená vegetačná stena, v tejto časti je nutné použiť 2 x 12,5 Rigidur, opláštenie až po ŽB strop, konštrukčné profily UA 75 á 300 mm (zaťaženie max. 168 kg/bm). V ostatných častiach bude predsadenka v skladbe 2 x 12,5 RB, opláštenie až po ŽB strop, konštrukčné profily R-CW 75 á 300 mm. V priestore hygienického zázemia budú použité SDK dosky hydrofobizované RBI.

PODLAHY

- Nové interiérové nášľapné vrstvy podláh sa budú riešiť v celom priestore pobočky. Podlahy sú navrhnuté v zmysle dizajn manuálu VšZP, a to lepené kobercové štvorce 500 x 500 mm TARKETT DESSO Stratos (v klientskej hale a backoffice pracovisku), lepené vinylové dosky TARKETT ID INSPIRATION (v klientskej hale) a PVC MIPOLAM TROPLAN v zázemí. Hliníkové sokle sú navrhnuté vo všetkých týchto miestnostiach. Styk kobercov a vinylovej podlahy v klientskej hale bude riešený nadoraz, nebudú delené prechodovými alebo deliacimi lištami. V hygienickom zázemí je navrhnutá gresová dlažba RAKO CEMENTO, sivá špárovačka, lepená na flexibilné lepidlo. Pod dlažbu sa aplikuje hydroizolačný náter určený pre kúpeľňové systémy, náter je nutné aplikovať podľa predpisov vybraného dodávateľa.

PODHĽADY

Podhľady sú riešené v celej pobočke, S.HR. na úrovni +3,500.

V klientskej hale sú navrhnuté dva typy podhľadov, nad čakacou zónou bude drevený lamelový podhľad, lamely budú z DTDL dosky osadené do kovovej zavesenej konštrukcie. Systém kotvenia konštrukcie do ŽB stropu určí vybraný dodávateľ. Nad pracoviskami bude plný SDK podhľad, ktorý je od obvodových konštrukcií odsadený o 200 mm, takto vzniká priestor pre odvod tepla a splodín horenia v požadovanej perforácií (min. 25% požiadavka odvodu tepla a splodín horenia objektu). Bočná hrana plného podhľadu je výšky 200 mm, na rohy je použitá systémová ukončovacia lišta RIGIPS Insula 91.

V zázemí pobočky budú použité kazetové SDK podhľady, hrana A, typ montáže T24, v priestore hygienického zázemia budú použité SDK kazety hydrofobizované. Kazetový podhľad je v kombinácii s hliníkovými mriežkovými kazetami aby sa zabezpečila potrebná perforácia min. 25%.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nové SDK priečky budú stierkované. V celom nájomnom priestore budú steny 2 x vymaľované bielou interiérovou farbou RAL 9010. Nad úrovňou podhľadu budú steny obvodových konštrukcií a strop vymaľované sivou farbou betónového odtieňu. Rovnakým odtieňom sivej budú nastriekané všetky rozvody IS v klientskej hale, nástrek je zakázaný na nasledovné:.núdzové osvetlenie, označenie protipožiarnej klapky a servopohon protipožiarnej klapky, EPS hlásiče vrátane ich číselného označenia, HSP reproduktory, SHZ potrubia a sprinklery, merače tepla a chladu a uzatváracie armatúty pod stropom.

V hygienickom zázemí je navrhnutý keramický obklad stien MARCA CORONA 200/200 mm séria COLORMIX biela, sivá špárovačka, výšky 2000 mm, v miestnosti pre upratovačku výšky 2000 mm, v dennej miestnosti za kuchynskou linkou výšky 1500 mm.

VÝPLNE STAVEBNÝCH OTVOROV

- Nové interiérové dvere sú navrhnuté v štandardných výškach 1970 mm, dutinková konštrukcia, plné, falcové, v bielom farebnom prevedení, do obložkovej zárubne bielej farby. Dvere v únikovej ceste budú opatrené panikovým zámkom a kľučkou. Dvere do technologickej miestnosti, backoffice pracoviska budú opatrené systémom kontroly vstupu.

- Backoffice pracovisko je od klientskej haly oddelené zasklenou stenou s otváravými dverami – pol. O2. Zasklenie tvorí bezpečnostné sklo, kotvenie pomocou hliníkových profilov do podlahy a podhľadu.

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

- V mieste interiérových dverí sú uvažované hliníkové prechodové lišty – pol. Z1, Z2. Na rozhraní nájomnej jednotky a pasáže sa použije deliaca nerezová L lišta – po. Z3

- PRIEČELIE

- Hlavný vstup do nájomnej jednotky tvorí bezrámové presklené priečelie (pol. O1) s dvojkrídlovými automaticky posuvnými dverami, ktoré budú počas denného režimu neustále otvorené. Vstupné dvere budú napojené na EPS, ktoré počas nočného režimu zabezpečí automatické otvorenie v prípade požiaru. Kotvenie priečelia je pomocou U-profilou v podlahe a L-profilov v nadpraží a ostení. Zasklenie tvorí vrstvené bezpečnostné kalené sklo hr. 12 mm. Kovanie systém Dorma.

- Nad vstupnými dverami bude osadený svetelný banner rozmeru 4400 x 700 mm – pol. OP1. Banner bude umiestnený na os dverí, S.HR. +2,700 od podlahy. Kotvenie je navrhnuté pomocou oceľových platničiek navarených na priebežný L-profil, maximálne priťaženie existujúcej oceľovej konštrukcie bannerom je 75 kg/bm. Grafické a materiálové prevedenie banneru v zmysle dizajnmanuálu VšZP.

V rámci technického vybavenia priestoru pobočky sa rieši:

- posúdenie z hľadiska požiarneho zabezpečenia stavby /časť C1.03/

- nové rozvody zdravotechniky v rámci hygienických priestorov /časť C1.04/

- príprava TÚV bude pomocou zásobníkového el. ohrievača, ktorý je umiestnený v miestnosti upratovačky /časť C1.04/

- vykurovanie aj chladenie pomocou navrhovaných fancoilov, napojenie na centrálne rozvody objektu /časť C1.05 a C1.06/

- odvod kondenzu z navrhovaných fancoilov v podhľade /časť C1.04/

- vzduchotechnika celého priestoru, napojenie na centrálne rozvody objektu /časť C1.07/

- nové rozvody elektroinštalácie spolu s novým podružným elektrorozvádzačom, riešenie slaboprúdu a núdzového osvetlenia /časť C1.08/

- riešenie hudobného rozhlasu /časť C1.09/

- riešenie EPS, HSP /časť C1.10/

- riešenie SHZ /časť C1.11/

- posúdenie z hľadiska ZOTaSH /časť C1.12/

Požiadavky profesie ZOTaSH:

- perforácia podhľadu min. 25%. Perforácia je navrhnutá:

m.č. 1.01 – 45,7%

m.č. 1.02 – 29,4%

m.č. 1.04 – 29,9%

m.č. 1.05 – 34,8%

m.č. 1.10 – 25,3%

- vstupné presklené dvere počas prevádzky permanentne otvorené – voľná plocha min. 3,16 m2. Vstupné dvere majú svetlosť 2200 x 2500 mm, počas denného režimu budú permanentne otvorené, napojené na EPS, počas nočného režimu budú automaticky otvorené v prípade požiaru.

- priestor medzi priečkami a stropnou konštrukciou min. 600 mm, okrem technologickej miestnosti, predsiene, hygieny a šatníka – tieto nemajú požiadavku na odvod tepla a dymu. Priečky sú navrhnuté výšky 3700 mm.

- pre prívod vzduchu do miestností je potrebné inštalovať mriežku do dverí alebo do steny tak, aby HH mriežky bola max. po výšku spodnej tretiny svetlej výšky miestnosti, voľná plocha mriežky sa určí z 2% plochy danej miestnosti, min. plocha mriežky je však stanovená na 0,2m2. Mriežky sú navrhnuté:

m.č. 1.02 – rozmer 300 x 700 mm x 2 (zo strany klientskej haly sú v drevenom obložení vyfrézované otvory s požadovanou voľnou plochou)

m.č. 1.04 – rozmer 250 x 800 mm x 1

m.č. 1.05 – rozmer 500 x 400 mm x 1

m.č. 1.10 – rozmer 300 x 400 mm x 2

Podrobný popis stavebno-technického riešenia viď technická správa a výkresová časť Architektonicko-stavebnej časti.

# .	DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Riešený objekt je situovaný v zastavanom území v širšom centre Bratislavy, v dosahu autobusovej a trolejbusovej dopravy. Objekt disponuje vlastnými parkovacími plochami, na krátkodobé parkovanie klientov je možné využiť parkovisko v podzemnom podlaží. Zásobovanie staveniska sa bude vykonávať zo zadnej časti objektu na 1.NP /severovýchodná fasáda/. Až ku vchodu vedie príjazdová cesta určená pre zásobovanie. Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktoré sa bezprostredne zabuduje do objektu.

Pre prípadný príjazd a zásah vozidiel RZS a HaZZ budú slúžiť priľahlé cestné komunikácie.

# .	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Navrhovaná rekonštrukcia priestorov nemá vplyv na inú výstavbu a nevyžaduje si ďalšie vyvolané investície. Počas rekonštrukcie bude obchodné centrum v prevádzke, rekonštrukciou nebudú dotknuté ostatné obchodné priestory, práce budú vykonávané v stavebne oddelenom priestore.

Stavebné práce a dodávky materiálov sa NESMÚ vykonávať pondelok – nedeľa 9-21 h.

PREDPOKLADANÉ TERMÍNY  PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY:

- SPRACOVANIE PROJEKTU:	06/2022

- ZAHÁJENIE STAVBY:		ihneď, resp. v závislosti od nájomcu

- UKONČENIE STAVBY:		cca 2 mesiace od zahájenia stavby

# .	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom resp. investorom riešených priestorov (nájomná jednotka SU A 033, 01.OP.09) je Stanica NIVY s.r.o. + Nivy Tower s.r.o.. Užívateľom resp. nájomcom riešených priestorov bude Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.. Stavba bude  financovaná zo zdrojov VšZP. Predpokladane investičné náklady sú cca 270 000,- €.

# .	SPÔSOB REALIZÁCIE STAVBY

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľa vyberie nájomca na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie vo verejnom obstarávaní.

# .	SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY

Skúšobná prevádzka stavby bude zahŕňať vykonanie skúšky dodávky teplej a studenej vody pre fancoily, ktoré zabezpečujú vykurovanie a chladenie priestoru. Taktiež bude prevedená tlaková skúška vodovodu a skúška tesnosti kanalizačného potrubia. Ďalej bude vykonaná kontrola rozvodov elektrického vedenia

# .	VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. V danej lokalite nie je známy výskyt chránených druhov živočíchov ani výskyt chránených druhov rastlín.

Pri posudzovaní vplyvu stavby na životné prostredie sa vychádza z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.

Odpad počas výstavby:

Bude sústreďovaný do kontajnerov v zadnom priestore pri objekte a odvážaný na základe zmluvy s firmou na odvoz a likvidáciu odpadu.

Ochrana vôd:

Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 221/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Stavba nie je situovaná v blízkosti vodného toku, počas stavby ani prevádzkou sa nebudú znečisťovať povrchové ani podzemné vody.

Ochrana ovzdušia:

Riadi sa zákonom č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 356/2010 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu nad 10 m3/hod. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a preto sa navrhuje pravidelné čistenie kolies vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska, ako aj prekrývanie povrchu prašných materiálov pri ich doprave.

Počas stavby ani prevádzkou pobočky nebude ovzdušie znečisťované v miere prekračujúcej povolené limity.

Ochrana proti hluku:

Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V zmysle tejto vyhlášky je vonkajšie prostredie chráneným vonkajším priestorom pred obvodovými stenami bytových budov, kde sa hluk hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 až 18:00) a počas večera (18:00 až 22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje posudzovaná hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo znamená, že prípustná hodnota pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, že hlučné stavebné práce sa realizujú v interiéry OC a neprebiehajú nepretržite, nepredpokladá sa prekročenie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB.

Ochrana zelene:

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Rekonštrukcia sa realizuje v interiéry OC, nebude mať vplyv na ochranu zelene.

# .	NAKLADANIE S ODPADMI

So všetkými materiálmi, ktoré vzídu zo stavebných prác je potrebné nakladať v zmysle platnej legislatívy, tento projekt zaraďuje jednotlivé materiály podľa platného Katalógu odpadov. Odpady zo stavby zaradené podľa Katalógu odpadov, budú nakladané do veľkokapacitných kontajnerov a následne vyvezené na skládku odpadov. Odpady zo stavby budú produkované v primeranom množstve a väčšinou pôjde o obalové materiály, recyklovateľný materiál a zmesový stavebný odpad. Recyklovateľný materiál (sklo, plasty, železo, príp. káble) budú odvážané do Zberných surovín, príp. Recyklačných centier. Nebezpečný odpad počas stavby ani prevádzkou nevznikne.

Pri realizácií stavebných prác vzniknú nasledovné odpady:

| Katalógové číslo | Názov druhu odpadov | Predpokl. množstvo (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |
| 17 01 | Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika |  |
| 17 01 01 O | Betón | 0,35 |
| 17 01 03 O | Škridly a obkladový materiál a keramika | 0,5 |
| 17 02 | Drevo, sklo, plasty |  |
| 17 02 03 O | Plasty | 0,1 |
| 17 04 | Kovy (vrátane ich zliatín) |  |
| 17 04 02 O | Hliník | 0,1 |
| 17 04 05 O | Železo a oceľ | 0,1 |
| 17 04 11 O | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 0,05 |
| 17 06 | Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest |  |
| 17 06 04 O | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | 0,05 |
| 17 08 | Stavebný materiál na báze sadry |  |
| 17 08 02 O | Stavebný materiál na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | 0,5 |
| 17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií |  |
| 20 | Komunálne odpady, vrátane ich zložiek zo separovaného zberu |  |
| 20 03 | Iné komunálne odpady |  |
| 20 03 01 O | Zmesový komunálny odpad | 0,1 |

Po ukončení stavebných prác, vybraný dodávateľ v spolupráci s nájomcom, predloží evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 79/2015 Z. z. O odpadoch.

Po odovzdaní stavby budú vznikať nasledovné odpady :

| Katalógové číslo | Názov druhu odpadov |
| --- | --- |
| 20 | Komunálne odpady, vrátane ich zložiek zo separovaného zberu |
| 20 01 | Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov |
| 20 01 01 O | Papier a lepenka |
| 20 01 02 O | Sklo |
| 20 01 39 O | Plasty |
| 20 03 | Iné komunálne odpady |
| 20 03 01 O | Zmesový komunálny odpad |

Nakladanie s odpadmi po dokončení stavby bude obstarávané prostredníctvom spoločnosti, ktorá nakladá s odpadom v danej lokalite. Odpad bude separovaný na komunálny odpad, papier, sklo a plasty.

# .	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

Navrhovaná nájomná jednotka pri dodržaní podmienok uvedených v časti projektu C1.03 Protipožiarne zabezpečenie stavby, vyhovuje požiadavkám z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti.

Predpokladaná normová obsadenosť nájomnej jednotky podľa STN 92 0241 je 44 osôb. Posudzovaný nájomný priestor je súčasťou väčšieho viacpodlažného požiarneho úseku P 01.1/N3 v zmysle schváleného projektu požiarnej ochrany na stavebné povolenie podľa požiadaviek Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.

Požiarna voda pre hasičskú zásahovú jednotku bude zabezpečená vonkajšími nadzemnými hydrantmi DN 150. V blízkosti nájomnej jednotky sa nachádzajú existujúce vnútorné hadicové navijaky DN25. Najbližší hadicový navijak je osadený v ČCHÚC v blízkosti východu cez zázemie a v centrálnej pasáži v blízkosti vstupu do posudzovanej nájomnej jednotky.

Z posudzovanej nájomnej jednotky vedú dve únikové cesty. Jedna nechránená úniková cesta (NÚC) do centrálnej pasáže, z ktorej bude možný únik viacerými smermi k CHÚC. Ďalší únik bude možný cez zázemie dverami do ČCHÚC vedúcimi následne na voľné priestranstvo. Komunikácia vedúca cez zázemie predajne (m.č. 1.02 a 1.04), ktorá slúži pre únik osôb z predajného priestoru, musí byť trvale voľná a nesmie byť užívaná pre skladovanie. Chránená úniková cesta je opatrená núdzovými svietidlami s označením smeru úniku všade, kde východ nie je priamo viditeľný.

Posudzovaná stavba musí byť v zmysle požiadaviek § 88, ods. 1 a 2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou. Samotné zariadenie EPS v posudzovanej stavbe slúži podľa STN 92 0201-3 k ochrane osôb a k rýchlej evakuácii osôb a tvoria ho stropné samočinné opticko – dymové hlásiče, tlačidlové hlásiče na únikových cestách a ústredne EPS.

V súlade s § 90 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. bude v stavbe realizovaná hlasová signalizácia požiarnu (ďalej len HSP). V posudzovaných priestoroch budú osadené reproduktory tak, aby bola zabezpečená zrozumiteľná počuteľnosť rozhlasového vysielania vo všetkých priestoroch.

Podľa schváleného riešenia protipožiarneho zabezpečenia je stavba  v súlade s § 87, ods. 4, písm. e) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. vybavená stabilným hasiacim zariadením (SHZ) vodným, ktoré v prípade vzniku požiaru slúži na rýchlu a účinnú lokalizáciu požiaru v počiatočnom štádiu.

Posudzovaná nájomná jednotka je súčasťou zhromažďovacieho priestoru (požiarny úsek P 01.1/N3), preto musí byť v zmysle vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. vybavená zariadením na odvod dymu a tepla.

Všetky zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania nájomného priestoru alebo v druhu stavebných materiálov musia byť prehodnotené spracovateľom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, alebo iným špecialistom požiarnej ochrany. Ak sa nejedná o jednoduchú alebo drobnú stavbu podľa stavebného zákona musia byť zmeny odsúhlasené príslušným okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru.

# .	ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

POV rieši návrh koncepcie realizácie výstavby a preukazuje realizovateľnosť stavby v daných podmienkach výstavby, a to v súlade s požiadavkami stavebného zákona. Podrobný návrh procesu výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej výrobnej prípravy.

KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY

Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Počas stavebných prác predmetné priestory nebudú využívané, budú vysťahované resp. jedná sa o holopriestor. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkovi a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne.

Stavebné práce a dodávky materiálov sa NESMÚ vykonávať pondelok – nedeľa 9-21 h.

Pri odovzdaní staveniska sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely a miesto pre zaústenie odpadových vôd. Pre tieto účely budú využívané existujúce vnútorné rozvody v predmetných priestoroch.

Vstup na stavenisko bude totožný so vstupom do riešenej prevádzky, resp. zadným vchodom. Rozsah staveniska, pre možnosť realizácie výstavby, si nevyžaduje zabratie vonkajšej plochy a zriadenie oplotenia pred dotknutým objektom. Zásobovanie staveniska sa bude vykonávať zo zadnej časti objektu na 1.NP /juhovýchodná fasáda/. Zásobovacia komunikácia v zadnej časti objektu bude využívaná iba v nutnom rozsahu pre vykládku stavebného materiálu a nakládku odpadu.

Odpad bude sústreďovaný v predmetných priestoroch a raz za čas odvážaný veľkokapacitným kontajnerom. Kontajner bude pristavený na zásobovaciu komunikáciu vedľa zadného vstupu do objektu na čas nevyhnutný na jeho naplnenie.

KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Pre zabezpečenie hygienických a sociálnych potrieb pracovníkov stavby sa uvažuje s využitím vnútorných priestorov riešenej prevádzky .

Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z existujúceho prívodu elektrickej energie, ktorý slúži pre predmetné priestory. Odber elektrickej energie bude meraný.

Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre technologické účely a pre sanitárne účely. Voda sa bude pre stavebné účely odoberať z existujúceho prívodu vody, ktorý slúži pre predmetné priestory. Odber vody bude meraný.

Splaškové odpadové vody budú odvedené do existujúceho rozvodu kanalizácie, ktorý slúžil pre predmetné priestory.

PLOCHY PRE SKLADOVANIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktoré sa bezprostredne zabuduje do objektu. Materiál bude skladovaný priamo v rekonštruovanom priestore.

ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA

S likvidáciou objektov zariadenia staveniska sa uvažuje postupne podľa priebehu prác a to tak, že sa priestor dá do projektom predpísaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby. Nevyhnutné objekty potrebné pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri preberaní stavby, resp. zistených pri kolaudácii sa odstránia podľa zmluvne dohodnutých podmienok najneskôr však do 30 dní po odstránení všetkých nedostatkov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameria aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza sa z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.

# .	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Nájomca bude oboznámený s dodržiavaním bezpečnostných predpisov.

Počas výstavby budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov.

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti a predpisy a to najmä predpisy a zásady bezpečnosti vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb., ktorá ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných, montážnych a udržiavacích prácach a pri prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou.

Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä:

- zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

- vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- vyhláškou č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými,

- nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Realizácia prác si vyžaduje vykonávať aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa ohrozujúce práce), ktoré si vyžadujú zaviesť opatrenia na elimináciu rizík (napr. dostatočné osvetlenie, dôsledná organizácia postupu prác a pod.).

Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých:

- všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej práce,

- všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci,

- pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.

- všetky vstupy na stavenisko, pracovné priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľný vstup.

- skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách. Skladovacie plochy musia byť urovnané, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác,

- skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia pracovníkov,

- stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje,

- každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov,

- pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť dostatočné osvetlenie,

- pri činnostiach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky,

- na stavenisku musí byť okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutočňovanie stavby aj zhotoviteľská dokumentácia, návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce. Súčasťou zhotoviteľskej dokumentácie je technologický postup stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce.

06/2022  Bratislava							         	Ing. Katarína Horáčková