.	A-01 TECHNICKÁ SPRÁVA:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - FLAGSHIP POBOČKA

INTERIÉR REKONŠTRUKCIA

NÁJOMNÁ JEDNOTKA: SU A 033, 01.OP.09

.	NÁJOMCA:		Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

GENERÁL. PROJEKTANT:	MOTION DESIGN s.r.o.

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Gajdoš

DÁTUM SPRACOVANIA:	06/2022

.	OBSAH

.	ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA	2

.	PREDMET PROJEKTU	3

POPIS STAVBY A SITUOVANIE	4

DISPOZÍCIA	4

ZÁKLADNÉ PLOŠNÉ BILANCIE, PLOCHY	5

.	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY	5

1.	BÚRACIE PRÁCE	5

2.	NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE	5

2.1	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	5

2.2	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6

3.	VÝPLNE OTVOROV	6

3.1	OKNÁ, EXTERIÉROVÉ PRESKLENÉ STENY, EXTERIÉROVÉ DVERE	6

3.2	INTERIÉROVÉ DVERE, INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ STENY	6

4.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6

4.1   STENY	6

4.2	PODLAHY	6

4.3	PODHĽADY	7

5.	HYDROIZOLÁCIE	7

6.	TEPELNÉ IZOLÁCIE	7

7.	SVETELNÉ LOGO –  BANNER	7

# .	ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

NÁZOV STAVBY: 	Všeobecná zdravotná poisťovňa – flagship pobočka, interiér rekonštrukcia

MIESTO STAVBY: 		OC Nivy Bratislava, Slovensko

NÁJOMCA:		Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

STUPEŇ DOKUMENT.:	REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

DÁTUM SPRACOVANIA:	06/2022

GENERÁL. PROJEKTANT:	MOTION DESIGN s.r.o., Májkova 1, 811 07 Bratislava

Mail: studio@motion.sk

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Gajdoš, Kontakt: +421 905 202 589

PROJEKTANT:		Ing. Katarína Horáčková

# .	PREDMET PROJEKTU

Predmetom riešenia projektu je vytvorenie flagship pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v priestoroch obchodného centra.  Pobočka vznikne v obchodnom priestore s označením SU A 033, 01.OP.09. Riešený priestor bude slúžiť pre administratívne služby. Technologické vybavenie a interiérové prvky sú navrhnuté s ohľadom na prevádzku a v súlade s dizajn manuálom VšZP.

Požiadavkou nájomcu bolo vytvorenie kapacity pre osem hlavných pracovísk a jedného backoffice pracoviska. V rámci návrhu bolo nutné stavebne vyriešiť aj vytvorenie zázemia, t.z. technologickej miestnosti IT, dennej miestnosti a hygienické priestory pre zamestnancov.

V priebehu celej realizácie bude pred priestorom inštalovaný SDK paravan s logom VšZP, pre vytvorenie optickej bariéry zo strany pasáže. Rekonštrukcia priestorov pre pobočku si vyžiada niekoľko dispozičných a stavebných úprav. Stavebné úpravy sa nebudú dotýkať nosného systému objektu, priestor bude nájomcovi odovzdaný ako holopriestor. Búracie práce budú zahŕňať iba vytvorenie drážok v podlahe pre vedenie elektrokabeláže k pracoviskám. Pre vytvorenie novej dispozície budú použité SDK steny výšky 3,7 m, čo vyhovuje požiadavke odvodu tepla a splodín horenia objektu. V klientskej hale sú navrhnuté dva typy podhľadov, nad čakacou zónou bude drevený lamelový podhľad, nad pracoviskami bude plný SDK podhľad, ktorý bude od obvodových konštrukcií odsadený o 200 mm, takto vzniká priestor pre odvod tepla a splodín horenia v požadovanej perforácií. V zázemí pobočky budú použité kazetové SDK podhľady, kombinácia SDK kaziet a mriežkovaných hliníkových kaziet pre zabezpečenie perforácie podhľadu min. 25% /požiadavka ZOTaSH pre celý podhľad/. Podlahové krytiny v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté s ohľadom na prevádzku a požiadavku nájomcu. Navrhované povrchové úpravy sú v súlade s dizajn manuálom VšZP a zodpovedajú účelu jednotlivých miestností.

V rámci technického vybavenia priestoru pobočky sa rieši:

- posúdenie z hľadiska požiarneho zabezpečenia stavby /časť C1.03/

- nové rozvody zdravotechniky v rámci hygienických priestorov /časť C1.04/

- príprava TÚV bude pomocou zásobníkového el. ohrievača, ktorý je umiestnený v miestnosti upratovačky /časť C1.04/

- vykurovanie aj chladenie pomocou navrhovaných fancoilov, napojenie na centrálne rozvody objektu /časť C1.05 a C1.06/

- odvod kondenzu z navrhovaných fancolov v podhľade /časť C1.04/

- vzduchotechnika celého priestoru, napojenie na centrálne rozvody objektu /časť C1.07/

- nové rozvody elektroinštalácie spolu s novým podružným elektrorozvádzačom, riešenie slaboprúdu a núdzového osvetlenia /časť C1.08/

- riešenie hudobného rozhlasu /časť C1.09/

- riešenie EPS, HSP /časť C1.10/

- riešenie SHZ /časť C1.11/

- posúdenie z hľadiska ZOTaSH /časť C1.12/

Požiadavky profesie ZOTaSH:

- perforácia podhľadu min. 25%. Perforácia je navrhnutá:

m.č. 1.01 – 45,7%

m.č. 1.02 – 29,4%

m.č. 1.04 – 29,9%

m.č. 1.05 – 34,8%

m.č. 1.10 – 25,3%

- vstupné presklené dvere počas prevádzky permanentne otvorené – voľná plocha min. 3,16 m2. Vstupné dvere majú svetlosť 2200 x 2500 mm, počas denného režimu budú permanentne otvorené, počas nočného režimu budú napojené na EPS.

- priestor medzi priečkami a stropnou konštrukciou min. 600 mm, okrem technologickej miestnosti, predsiene, hygieny a šatníka – tieto nemajú požiadavku na odvod tepla a dymu. Priečky sú navrhnuté výšky 3700 mm.

- pre prívod vzduchu do miestností je potrebné inštalovať mriežku do dverí alebo do steny tak, aby HH mriežky bola max. po výšku spodnej tretiny svetlej výšky miestnosti, voľná plocha mriežky sa určí z 2% plochy danej miestnosti, min. plocha mriežky je však stanovená na 0,2m2. Mriežky sú navrhnuté:

m.č. 1.02 – rozmer 300 x 700 mm x 2 (zo strany klientskej haly sú v drevenom obložení vyfrézované otvory s požadovanou voľnou plochou)

m.č. 1.04 – rozmer 250 x 800 mm x 1

m.č. 1.05 – rozmer 500 x 400 mm x 1

m.č. 1.10 – rozmer 300 x 400 mm x 2

## POPIS STAVBY A SITUOVANIE

Navrhovaná pobočka VšZP sa nachádza v obchodnom centre Stanica Nivy v Bratislave, katastrálne územie Nivy, parc.č.: 9757/1. Budova je podpivničená, má tri podzemné podlažia a šesť nadzemných podlaží, zastrešenie tvorí plochá strecha. Riešený priestor č. SU A 033, 01.OP.09 sa nachádza na 1.NP a z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia je súčasťou požiarneho úseku P 01.1/N3 a dymového úseku DUm-9. Hlavný vstup do pobočky, pre verejnosť aj zamestnancov, je z vnútornej pasáže obchodného centra, ktorá ústi k trom východom (JV, JZ, SZ) na voľné priestranstvo s priľahlým chodníkom. Pobočka má aj zadný vstup v zázemí, v rámci prevádzky sa bude používať iba pre zamestnancov. Zadný vstup bude využitý v rámci zásobovania staveniska.

Konštrukčný systém budovy obchodného centra tvorí betónový kombinovaný skelet s výplňovými SDK konštrukciami. Skelet pozostáva zo železobetónových stĺpov s prievlakmi a stužujúcich železobetónových stien, na ktoré je uložená železobetónová stropná doska z predpätých panelov. Modulový raster skeletu je 8,1 m.

## DISPOZÍCIA

Navrhovaná pobočka VšZP je dispozične členená na klientskú halu a zázemie, ktoré zabezpečuje technologické a hygienické potreby nevyhnutné pre prevádzku.

Klientská hala: Hlavný vstup do pobočky je riešený bez zádveria, cez dvojkrídlové posuvné dvere, ktoré budú počas denného režimu neustále otvorené. Vstupné dvere budú napojené na EPS, ktoré počas nočného režimu zabezpečí automatické otvorenie v prípade požiaru. Hlavnú časť pobočky tvorí klientská hala, ktorá je rozdelená na čakaciu zónu v ľavej časti a pracoviská na pravej strane a v zadnej časti priestoru. Za klientskými pracoviskami, na oboch stranách, je doplnená konštrukcia SDK predsadenky. V klientskej hale sú navrhnuté dva typy podhľadov, nad čakacou zónou bude drevený lamelový podhľad, nad pracoviskami bude plný SDK podhľad, ktorý je od obvodových konštrukcií odsadený o 200 mm, takto vzniká priestor pre odvod tepla a splodín horenia v požadovanej perforácií. Podlaha v klientskej hale je navrhnutá z kobercových štvorcov v kombinácii s vinylom v drevodekóre /podľa výkresovej časti/.

Zázemie: Z klientskej haly vojdeme do chodby, kde je umiestnený podružný elektrorozvádzač a dochádzkový systém. Po ľavej strane chodby je technologická miestnosť IT, nachádzajú sa tu technológie potrebné pre chod pobočky, ďalej denná miestnosť s kuchynským kútom a sedením. Z dennej miestnosti je prístupný archív. Po pravej strane chodby sa dostaneme cez predsieň do šatníka a hygienického zázemia. Sú tu navrhnuté dve oddelené WC misy so spoločnou predsienkou. Na konci chodby je samostatná miestnosť pre upratovačku. Podlaha v zázemí je navrhnutá PVC resp. gresová dlažba /podľa výkresovej časti/. Vo všetkých miestnostiach zázemia bude SDK kazetový podhľad, hrana A, typ montáže T24. Kazetový podhľad je v kombinácii s hliníkovými mriežkovými kazetami aby sa zabezpečila potrebná perforácia..

## ZÁKLADNÉ PLOŠNÉ BILANCIE, PLOCHY

Navrhovanými stavebnými a dispozičnými zmenami sa zastavaná plocha budovy nemení.

Úžitková vnútorná plocha:	- pôvodný stav:	169,69 m2

- nový stav:	160,05 m2

Počet zamestnancov:	- pôvodný stav:	-

- nový stav:	9

# .	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

## BÚRACIE PRÁCE

- Búracie práce sa budú vykonávať ručne alebo búracími kladivami. Nájomný priestor bude zo strany prenajímateľa odovzdaný ako holopriestor, preto uvažujeme s minimom búracích prác:

- - vyhotoviť drážku v podlahu pre vedenie elektro kabeláže, hĺbky 40 mm

- Podrobný popis búracích prác viď výkresová časť projektu.

## NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

### ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Nebudú sa vykonávať žiadne stavebné úpravy na zvislých konštrukciách v riešených priestoroch, ktoré by ovplyvnili statiku stavby.

Po obvode pobočky je navrhnutá dvojvrstvová SDK predsadenka, ktorej konštrukčné profily budú kotvené do podlahy a ŽB stropu, nie do priľahlej SDK steny. Hĺbka kotvenia do podlahy a ŽB stropu je povolená max. 40 mm. Na SDK predsadenku v čakacej zóne sú kotvené drevené panely, resp. zelená vegetačná stena, v tejto časti je nutné použiť 2 x 12,5 Rigidur, opláštenie až po ŽB strop, konštrukčné profily UA 75 á 300 mm (zaťaženie max. 168 kg/bm). V ostatných častiach bude predsadenka v skladbe 2 x 12,5 RB, opláštenie až po ŽB strop, konštrukčné profily R-CW 75 á 300 mm. V priestore hygienického zázemia budú použité SDK dosky hydrofobizované RBI.

Nové priečky budú vyhotovené ako dvojvrstvová SDK stena hr. 125 mm v skladbe 2x12,5 RB + R-CW75 + 2x12,5 RB. Opláštené budú do výšky cca 200 mm nad podhľad, celková výška 3700 mm.  Medzi profily sa vloží izolácia z minerálnych dosiek pre dosiahnutie akustickej pohody. V priestore hygienického zázemia budú použité SDK dosky hydrofobizované RBI.

V rámci riešenia vzduchotechniky sú navrhnuté prierazy v SDK priečke. Jednotlivé rozmery a polohy prierazov sú naznačené vo výkresovej časti v popise stavebných úprav. V týchto miestach bude osadená prevetrávacia mriežka nad dverami – pol R2.

Požiadavkou profesie ZOTaSH, pre zabezpečenie prívodu vzduchu do miestností 1.02, 1.04, 1.05 v prípade požiaru, je potrebné inštalovať mriežku do steny tak, aby H.HR. mriežky bola max. po výšku spodnej tretiny svetlej výšky miestnosti, voľná plocha mriežky sa určí z 2% plochy danej miestnosti, min. plocha mriežky je však stanovená na 0,2m2. Jednotlivé rozmery a polohy prierazov sú naznačené vo výkresovej časti v popise stavebných úprav. V týchto miestach bude osadená prevetrávacia mriežka – pol R3.

Podrobné riešenie zvislých konštrukcií a ich povrchových úprav viď výkresová časť projektu.

### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Nebudú sa vykonávať žiadne stavebné úpravy na podlahových a stropných konštrukciách v riešených priestoroch, ktoré by ovplyvnili statiku stavby.

Pre vedenie elektrokabeláže k pracoviskám je potrebné vytvoriť drážky do podlahy do hĺbky cca 40mm. Je dané, že takýto zásah do podlahy bude iba v rámci betónového poteru a nezasiahne stropnú konštrukciu. Následne sa podlaha doplní novým cementovým poterom po pôvodnú úroveň.

Podrobné riešenie povrchových úprav vodorovných konštrukcií viď výkresová časť projektu.

## VÝPLNE OTVOROV

### OKNÁ, EXTERIÉROVÉ PRESKLENÉ STENY, EXTERIÉROVÉ DVERE

- Nie sú predmetom projektu.

### INTERIÉROVÉ DVERE, INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ STENY

- Nové interiérové dvere sú navrhnuté v štandardných výškach 1970 mm, dutinková konštrukcia, plné, falcové, v bielom farebnom prevedení, do obložkovej zárubne bielej farby. Dvere v únikovej ceste budú opatrené panikovým zámkom a kľučkou. Dvere do technologickej miestnosti, backoffice pracoviska budú opatrené systémom kontroly vstupu.

- V nájomnom priestore sú dvoje dvere v obvodových konštrukciách, obe budú napojené na ESZ.

- Hlavný vstup do nájomnej jednotky tvorí bezrámové presklené priečelie (pol. O1) s dvojkrídlovými automaticky posuvnými dverami, ktoré budú počas denného režimu neustále otvorené. Vstupné dvere budú napojené na EPS, ktoré počas nočného režimu zabezpečí automatické otvorenie v prípade požiaru. Kotvenie priečelia je pomocou U-profilou v podlahe a L-profilov v nadpraží a ostení. Zasklenie tvorí vrstvené bezpečnostné kalené sklo hr. 12 mm. Kovanie systém Dorma.

- Backoffice pracovisko je od klientskej haly oddelené zasklenou stenou s otváravými dverami – pol. O2. Zasklenie tvorí bezpečnostné sklo, kotvenie pomocou hliníkových profilov do podlahy a podhľadu.

- Podrobná špecifikácia jednotlivých dverí a zasklených stien viď A-08 Výpis stavebných prvkov.

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Všetky stavebné úpravy povrchov jednotlivých konštrukcií (steny, podlahy, obklady a podhľady) vyplývajú z dizajn manuálu VšZP.

### 4.1   STENY

Nové SDK priečky budú stierkované. V celom nájomnom priestore budú steny 2 x vymaľované bielou interiérovou farbou RAL 9010. Nad úrovňou podhľadu budú steny obvodových konštrukcií a strop vymaľované sivou farbou betónového odtieňu. Rovnakým odtieňom sivej budú nastriekané všetky rozvody IS v klientskej hale, nástrek je zakázaný na nasledovné:.núdzové osvetlenie, označenie protipožiarnej klapky a servopohon protipožiarnej klapky, EPS hlásiče vrátane ich číselného označenia, HSP reproduktory, SHZ potrubia a sprinklery, merače tepla a chladu a uzatváracie armatúty pod stropom.

V hygienickom zázemí je navrhnutý keramický obklad stien MARCA CORONA 200/200 mm séria COLORMIX biela, sivá špárovačka, výšky 2000 mm, v miestnosti pre upratovačku výšky 2000 mm, v dennej miestnosti za kuchynskou linkou výšky 1500 mm.

Farebné a dizajnové prevedenie stien a keram. obkladu bude vyhotovené v zmysle dizajn manuálu VšZP.

### PODLAHY

- Nové interiérové nášľapné vrstvy podláh sa budú riešiť v celom priestore pobočky.

- Nové podlahy sú navrhnuté v zmysle dizajn manuálu VšZP, a to lepené kobercové štvorce 500 x 500 mm TARKETT DESSO Stratos (v klientskej hale a backoffice pracovisku), lepené vinylové dosky TARKETT ID INSPIRATION (v klientskej hale) a PVC MIPOLAM TROPLAN v zázemí. Hliníkové sokle sú navrhnuté vo všetkých týchto miestnostiach. Styk kobercov a vinylovej podlahy v klientskej hale bude riešený nadoraz, nebudú delené prechodovými alebo deliacimi lištami. V mieste interiérových dverí sú uvažované hliníkové prechodové lišty – pol. Z1, Z2. Na rozhraní nájomnej jednotky a pasáže sa použije deliaca nerezová L lišta – po. Z3

- V hygienickom zázemí je navrhnutá gresová dlažba RAKO CEMENTO, sivá špárovačka, lepená na flexibilné lepidlo. Pod dlažbu sa aplikuje hydroizolačný náter určený pre kúpeľňové systémy, náter je nutné aplikovať podľa predpisov vybraného dodávateľa.

- Podrobné riešenie typov podláh a ich skladieb viď výkres A-07 Výkres podláh.

### PODHĽADY

Podhľady sú riešené v celej pobočke, S.HR. na úrovni +3,500.

V klientskej hale sú navrhnuté dva typy podhľadov, nad čakacou zónou bude drevený lamelový podhľad, lamely budú z DTDL dosky osadené do kovovej zavesenej konštrukcie. Systém kotvenia konštrukcie do ŽB stropu určí vybraný dodávateľ. Nad pracoviskami bude plný SDK podhľad, ktorý je od obvodových konštrukcií odsadený o 200 mm, takto vzniká priestor pre odvod tepla a splodín horenia v požadovanej perforácií (min. 25% požiadavka odvodu tepla a splodín horenia objektu). Bočná hrana plného podhľadu je výšky 200 mm, na rohy je použitá systémová ukončovacia lišta RIGIPS Insula 91.

V zázemí pobočky budú použité kazetové SDK podhľady, hrana A, typ montáže T24, v priestore hygienického zázemia budú použité SDK kazety hydrofobizované. Kazetový podhľad je v kombinácii s hliníkovými mriežkovými kazetami aby sa zabezpečila potrebná perforácia min. 25%.

Podrobná špecifikácia podhľadu, jeho rozmiestnenia a typov zariadení IS v ňom osadených viď výkres A-06 Koordinačný výkres podhľadu.

## HYDROIZOLÁCIE

V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou je navrhnuté systémové riešenie hydroizolačnými náterovými hmotami. Tieto je nutné zrealizovať podľa technologického návodu konkrétneho výrobcu. HI náter bude vytiahnutý na zvislé steny do výšky min. 100 mm, s vystuženými rohmi a kútmi.

## TEPELNÉ IZOLÁCIE

Ako tepelné izolácie sú navrhnuté izolačné dosky z vlákien z minerálnej vlny, napr. ISOVER AKU, príp. ISOVER AKUPLAT hr. 50 mm, ktoré sú vložené do SDK sien pre zabezpečenie potrebnej zvukovej nepriezvučnosti.

## SVETELNÉ LOGO –  BANNER

- Nad vstupnými dverami bude osadený svetelný banner rozmeru 4400 x 700 mm – pol. OP1. Banner bude umiestnený na os dverí, S.HR. +2,700 od podlahy. Kotvenie je navrhnuté pomocou oceľových platničiek navarených na priebežný L-profil, maximálne priťaženie existujúcej oceľovej konštrukcie bannerom je 75 kg/bm. Grafické a materiálové prevedenie banneru v zmysle dizajnmanuálu VšZP.

06/2022  Bratislava							         	Ing. Katarína Horáčková