TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Investor:                          Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 28, 05845 Poprad

Stavba:                            Oddelenie rédiollogie nemocnica Poprad a.s.-výmena

strojného zariadenia Artis Zee Multipurpose Siemens,

Banícka 28

Objekt:                            Stavebné úpravy Angia

Miesto stavby:                 Poprad

Stupeň:                            Projekt

Profesia:                          ZTI

Druh stavby:                    Stavebné úpravy

Projektant:                        autor. stavebný inžinier Ing. František Priščák

ZTI

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je úprava trasy jestvujúcich rozvodov SV (Studená voda), TPV (Teplá pitná voda) a cirkulácie TPV. Jestvujíce rozvody sú vedené pod stropom I.PP v priestoroch nesteriliz. chodby.

Úprava trasy jestvujúcich rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV vznikla na základe stavebných úprav Angia.

V trase jestvujúcich rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV uložených pod stropom I.PP budú v chodbovej časti uložené I – profily.

Nová trasa nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV bude smerovo kopírovat pôvodnú trasu rozvodov.

Nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV uložené pod stropom I.PP t. j. pri križovaní nových I – profilov musia byť uložené pod týmito profilmi.

V miestnosti č. 1.03 (Šatňa personálu) na I.PP budú nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV prepojené do jestvujúcich potrubí jednotlivých rozvodov. Výškovo a polohovo budú nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV skoordinované priamo na stavbe.

Nové rozvody SV sú navrhované z rúr ocelových závitových pozinkovaných izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Nové rozvody TPV a cirkulácie TPV sú navrhované z rúr ocelových závitových pozinkovaných izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Košice, september 2022                                                                          Ing. F. Priščák