Technická špecifikácia: Zariadenie kuchyne

| - Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový 150l |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | minimum | maximum | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Špecifikácia |  |  |  |  |  |
| Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový |  |  |  | 6 ks |  |
| objem | l | 150 |  |  |  |
| rozmery kotla šxhxv | mm | 800x900x900 |  |  |  |
| príkon elektro | kW | 0,1kW |  |  |  |
| vnútorný priemer vložky | mm | 600 |  |  |  |
| hrúbka plechu vrchnej dosky | mm | 2 |  |  |  |
| Materiál | nerezová oceľ AISI 304 | áno |  |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| Vložka guľatá | áno |  |  |  |  |
| Nepriamy ohrev | áno |  |  |  |  |
| Dvojitá regulácia výkonu | áno |  |  |  |  |
| nastavenie výkonu 2 + 8 stupňov | áno |  |  |  |  |
| regulácia hlavná, energoregulátorom a tlakovým spínačom | áno |  |  |  |  |
| Vypúšťanie výpustným ventilom 2" odolným voči kyselinám | áno |  |  |  |  |
| automatické napúšťanie duplikátora elektroventilom | áno |  |  |  |  |
| integrované napúšťanie vody | áno |  |  |  |  |
| prelisovaná vrchná doska s prepadom | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |
| Zaškolenie | áno |  |  |  |  |

| - Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový - 300 l |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | minimum | maximum | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Špecifikácia |  |  |  |  |  |
| Varný kotol s nepriamym ohrevom plynový |  |  |  | 2ks |  |
| objem | l | 300 |  |  |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | 1400x900x900 |  |  |  |
| príkon plyn | kW | 44 |  |  |  |
| príkon elektro | kW/V | 0,1kW/230V |  |  |  |
| pripojenie studenej vody |  | 1/2" |  |  |  |
| prípojka plynu |  | 3/4" |  |  |  |
| vnútorný rozmer duplikátora (šxhxv) | mm | 1100x550x470 |  |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| ohrev nepriamy | áno |  |  |  |  |
| automatické napúšťanie duplikátora elektroventilom | áno |  |  |  |  |
| elektronické zapaľovanie | áno |  |  |  |  |
| plynulé nastavenie výkonu | áno |  |  |  |  |
| hranatá vložka | áno |  |  |  |  |
| elektronická kontrola hladiny vody v duplikátore | áno |  |  |  |  |
| možnosť varenia v gastronádobách | áno |  |  |  |  |
| Vypúšťanie výpustným ventilom 2" odolným voči kyselinám | áno |  |  |  |  |
| batéria na napúšťanie vody | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |
| Zaškolenie | áno |  |  |  |  |

| - Smažiaca panvica elektrická |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | minimum | maximum | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Špecifikácia |  |  |  |  |  |
| Panvica smažiaca nerezová elektrická |  |  |  | 4 |  |
| Objem vane | l | 80 |  |  |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | 900x900x900 |  |  |  |
| príkon elektro | kW | 12 |  |  |  |
| Napájanie |  | elektrické |  |  |  |
| Napájanie | V | 400 |  |  |  |
| rozmer dna (šxh) | mm | 720x560 |  |  |  |
| teplota minimálny rozsah | °C | 50-400°C |  |  |  |
| Kapacita pánvice | m² | 0.50 |  |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| prevedenie nerez | áno |  |  |  |  |
| sklápanie ručné mechanické | áno |  |  |  |  |
| pomocná pružina zdvihu vane | áno |  |  |  |  |
| integrované napúšťanie vody | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |
| Zaškolenie | áno |  |  |  |  |

| - Umývačka riadu dezinfekčná |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | minimum | maximum | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Špecifikácia |  |  |  |  |  |
| Umývačka riadu s priebežná s rekuperáciou |  |  |  | 3 ks |  |
| Rozmer (šxhxv) | mm | 634x755x1565/2265 |  |  |  |
| príkon elektro | kW/V | 10,2kW/400V |  |  |  |
| kapacita | koše/hod | 20 | 60 |  |  |
| cyklus (počet cyklov min 3) | sec | 60 | 180 |  |  |
| maximálna vstupná výška | mm |  | 500 |  |  |
| spotreba vody na cyklus | l/cyklus |  | 2,2 |  |  |
| príslušenstvo : |  |  |  |  |  |
| rozmer koša | mm | 500x500 |  |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| dvojplášťová | áno |  |  |  |  |
| atmosferický bojler s oplachovým čerpadlom | áno |  |  |  |  |
| horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená | áno |  |  |  |  |
| rekuperačná jednotka | áno |  |  |  |  |
| zobrazovanie umývacích teplôt na displeji | áno |  |  |  |  |
| zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji | áno |  |  |  |  |
| autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hásením | áno |  |  |  |  |
| oplachové čerpadlo | áno |  |  |  |  |
| funkcia termostop - garancia teploty oplachu podľa HACCP | áno |  |  |  |  |
| autoštart po zatvorení kapoty | áno |  |  |  |  |
| samočistiaci program | áno |  |  |  |  |
| nerezové filtre nečistôt vo vani | áno |  |  |  |  |
| nastavenie dávkovačov cez ovládací panel | áno |  |  |  |  |
| príslušenstvo | áno |  |  |  |  |
| 2 ks koše a kontajner na príbory | áno |  |  |  |  |
| dávkovač umývacieho prostriedku | áno |  |  |  |  |
| dávkovač oplachového prostriedku | áno |  |  |  |  |
| odpadové čerpadlo | áno |  |  |  |  |
| umývací orostriedok 12kg | áno |  |  |  |  |
| oplachový prostriedok 10kg | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |
| Zaškolenie | áno |  |  |  |  |

| - Elektrické konvektomaty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | 3ks | 2ks | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
|  |  |  |  | 5ks |  |
|  |  | Kramáre,Ružinov, Antolská | Kramáre,Ružinov, |  |  |
| Špecifikácia a výbava každého konvektomatu |  |  |  |  |  |
| Minimálna kapacita | GN | 24 GN 1/1 - 12GN2/1 | 40GN 1/1 - 20GN2/1 |  |  |
| Napájanie | N,V, Hz | 3N-400V |  |  |  |
| Celkový príkon rozsah | kW | 37 | 40 |  |  |
| Počet obojsmerných ventilátorov v jednom konvektomate | ks | 2 | 2 |  |  |
| Počet rýchlostí ventilátora | ks | 7 | 7 |  |  |
| Počet skiel vo dverách | ks | 3 | 3 |  |  |
| Naprogramované predvolené programy | počet | 99 | 99 |  |  |
| Zavážací vozík | ks | áno / 2ks | áno / 2ks |  |  |
| Okapová dverná vanička | ks | 1 | 1 |  |  |
| Rozteč zásuvov | mm | 65 | 65 |  |  |
| Max rozmer v mm š x v x h | mm | cca 1110x1350x1000mm | cca 1150 x 1900 x 1000mm |  |  |
| Teplota pri rôznych režimoch v rozsahu | °C | 30 -300 °C | 30-300 °C |  |  |
| Prípojka vody / odpadu | "/mm | 3/4 " / 50mm | 3/4 " / 50mm |  |  |
| Tepelný príkon | kW | 36 +/-10 % | 58 +/-10 % |  |  |
| Istenie | A | 63 | 100 |  |  |
| Materiál | nerezová oceľ AISI 304 | áno | áno |  |  |
| automatický zmäkčovač vody - prietok vody | l/h | 1400 | 1400 |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| Tvorba pary boiler, pri poruche bojlera prechod na nástrek | áno |  |  |  |  |
| Teplotná sonda | áno |  |  |  |  |
| Klapka pre odťah pary | áno |  |  |  |  |
| Integrovaná ručná sprcha | áno |  |  |  |  |
| Funkcia Fan stop - zastavenie ventilátora po otvorení dverí konventomatu | áno |  |  |  |  |
| Display na nastavenie konvektomatu (reaguje aj na rukavice, mastnú ruku..) | áno |  |  |  |  |
| USB rozhranie | áno |  |  |  |  |
| Záznam HACCP a prevádzkových udalostí | áno |  |  |  |  |
| Automatické umývanie vnútorného priestoru a odvápnanie komory | áno |  |  |  |  |
| Osvetlenie varného priestoru | áno |  |  |  |  |
| Možnosť regenerácie jedál | áno |  |  |  |  |
| Možnosť naplánovať odložený štart | áno |  |  |  |  |
| Nízkoteplotné varenie | áno |  |  |  |  |
| Schladenie/predohrev varnej komory, možnosť zadať teplotu predhrevu | áno |  |  |  |  |
| Režimy technologickej úpravy: horúci vzduch, kombinovaný režim, varenie v pare, bio varenie, varenie a pečenie cez noc | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |
| Zaškolenie | áno |  |  |  |  |
| Rovnaké ovládanie a nastavenie všetkých konvektomatov, pre možnosť zdieľania receptúr a nastavenia konvektomatov na všetkých stravovacích prevádzkach verejného obstarávateľa | áno |  |  |  |  |

| - Varný kotol elektrický na prípravu jedál |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | minimum | maximum | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Špecifikácia |  |  |  |  |  |
| Varný kotol elektrický |  |  |  | 6 |  |
| objem | l | 150 | 170 |  |  |
| rozmery kotla šxhxv | mm | 800x900x900 | 1000x1000x1000 |  |  |
| napätie | V |  |  | 400 V |  |
| príkon elektro | kW | 16 kW | 18 kW +/-10 % |  |  |
| vnútorný priemer vložky | mm | 600 |  |  |  |
| hrúbka plechu vrchnej dosky | mm | 2 |  |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| Vložka guľatá | áno |  |  |  |  |
| Nepriamy ohrev | áno |  |  |  |  |
| Dvojitá regulácia výkonu | áno |  |  |  |  |
| nastavenie výkonu 2 + 8 stupňov | áno |  |  |  |  |
| regulácia hlavná, energoregulátorom a tlakovým spínačom | áno |  |  |  |  |
| Vypúšťanie výpustným ventilom | áno |  |  |  |  |
| napúšťanie duplikátora elektroventilom | áno |  |  |  |  |
| integrované napúšťanie vody | áno |  |  |  |  |
| prelisovaná vrchná doska s prepadom | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |

| - Varný kotol parný na prípravu jedál |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | minimum | maximum | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Špecifikácia |  |  |  |  |  |
| Varný kotol parný |  |  |  | 5 |  |
| objem | l | 250 | 300 |  |  |
| rozmery kotla šxhxv | mm | 1400x900x900 | 1500x1000x1000 |  |  |
| príkon plyn/para | kgúh | 70kg/h | 90kg/h |  |  |
| vnútorný priemer vložky | mm | 1100x680x440 | 1450x950x950 |  |  |
| hrúbka plechu vrchnej dosky | mm | 2 |  |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| Vložka hranatá | áno |  |  |  |  |
| Nepriamy ohrev | áno |  |  |  |  |
| Dva stupne nastavenia výkonu | áno |  |  |  |  |
| Vypúšťanie výpustným ventilom | áno |  |  |  |  |
| armatúra na napúšťanie vody | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |

| - Smažiaca panvica plynová |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotka | minimum | maximum | presne | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Špecifikácia |  |  |  |  |  |
| Panvica smažiaca nerezová plynová |  |  |  | 2 |  |
| Objem vane | l | 80 |  |  |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | 800x900x900 |  |  |  |
| príkon plyn | kW | 22 |  |  |  |
| rozmer dna (šxh) | mm | 720x560 |  |  |  |
| teplota minimálny rozsah | °C | 50-300°C |  |  |  |
| hrúbka plechu varnej dosky | mm | 2 |  |  |  |
| Funkčnosť |  |  |  |  |  |
| prevedenie nerez | áno |  |  |  |  |
| sklápanie ručné mechanické | áno |  |  |  |  |
| pomocná pružina zdvihu vane | áno |  |  |  |  |
| integrované napúšťanie vody | áno |  |  |  |  |
| Záruka na zariadenia 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené personálom a neodborným zaobchádzaním. Tiež sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie spôsobené neupravenou vodou. | áno |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž v cene, do 90 dní | áno |  |  |  |  |