Ing. Karol Dobosz

Zábrežná 66/31, 010 14  Žilina - Brodno

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

### S T A T I K A

Investor:    					Domov sociálnych služieb

Čeláre - Kírť 189, 991 22  Bušince

Stavba:

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE DSS ČELÁRE - KÍRŤ

Miesto stavby:         		Čeláre - Kírť

Parcela:					922/7, 922/1, k.ú. Čeláre

Okres:                  			Veľký Krtíš

Projektant stavby:	         	Ing. Jozef Cibuľa

Zodpovedný projektant časti:	Ing. Karol Dobosz

Vypracoval:				Ing. Karol Dobosz

Dátum:  november  2018

STATICKÝ  POSUDOK

Rekonštrukcia kuchyne DSS Čeláre - Kírť

Investor: Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kírť 189, 991 22  Bušince

OBSAH:

1.	TECHNICKÁ SPRÁVA K STATICKÉMU POSUDKU	3

1.1	Predmet posudku	3

1.2	Podklady	3

1.3	Popis stavby	3

1.4	Zaťaženie	4

1.5	Použité normy	4

2.	REZ A PÔDORYS OBJEKTU	5

3.	KONŠTRUKCIA TERASY	6

3.1	Schéma konštrukcie terasy	6

3.2	Zaťaženie	6

3.3	Krokvy	7

3.4	Pomúrnica	8

3.5	Stĺpy	9

3.6	Základový pás	10

4.	PREKLADY NAD VYBÚRANÝMI OTVORMI	11

4.1	Zaťaženie krovu	11

4.2	Reakcia pôvodného krovu	11

4.3	Zaťaženie stropu	12

4.4	Výsledné zaťaženie prekladov	12

4.5	Preklady svetlosti do 3,20m	12

4.6	Preklady svetlosti do 2,00m	14

4.7	Preklady svetlosti do 1,10m	15

5.	ZÁVER	17

# TECHNICKÁ SPRÁVA K STATICKÉMU POSUDKU

## Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability časti stavby v zmysle § 43d, ods. 1, písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhovania konštrukcií.

## Podklady

Podkladom pre spracovanie posudku bol návrh architektonického a stavebného riešenia rekonštrukcie kuchyne DSS spracovaný Ing. Jozefom Cibuľom, Petőfiho 4, Čebovce.

## Popis stavby

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia kuchyne domova sociálnych služieb v obci Čeláre - Kirť na parcelách č. 922/1 a 922/7.

Zo stavebno-technického hľadiska jestvujúca časť objektu je riešená murovaním z pálených tehál a pórobetónových tvárnic na betónových základoch. Priečky sú murované z pálených tehál a z pórobetónu. Strop nad jestvujúcou časťou je riešený z časti ako drevený trámový z plným záklopom a podbíjaním a z časti ako monolitický železobetónový. Jestvujúca strecha je valbová s krytinou z betónových škridiel červenohnedej farby. Na zastrešenie prístavby prístrešku je navrhnutý drevený krov z hraneného reziva s pultovou strechou s  krytinou z profilovaného poplastovaného plechu hnedej farby. Sklon strechy je 15°.

Objekt sociálnej budovy v ktorej sa nachádza kuchyňa (v severnej časti objektu ako funkčne oddelená časť objektu) je prízemný s valbovou strechou s využitím podkrovia (ubytovanie pre klientov). Murovaný je z  tehál a z pórobetónových tvárnic. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z fasádneho polystyrénu hrúbky 50 mm. Zo severnej strany objektu časť obvodových stien je obložená dreveným obkladom. Okná a vchodové dvere sú z časti plastové a z časti drevené. V kuchyni podlahy sú riešené ako keramické, terazzo dlažba a PVC podlaha. Vnútorné dvere sú drevené do drevených a oceľových zárubní. Obklady sú riešené ako keramické. V priestoroch kuchyne sú pod stropom umiestnené nefunkčné vzduchotechnické rozvody.

Na základe súčasného stavu budovy boli navrhnuté nasledovné stavebné úpravy v priestoroch kuchyne:

- výmena vzduchotechniky – odsávací systém pomocou digestorov, rekonštrukcia vykurovania,

- rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia,

- rekonštrukcia vnútorného vodovodu, riešenie prípravy časti TÚV pomocou fotovoltaických panelov, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov,

- návrh nového dispozičného riešenia celého priestoru pre kuchyňu s logickým usporiadaním jednotlivých priestorov pre spracovanie surovín a prípravu jedál,

- návrh zmeny príručných skladových a ostatných priestorov kuchyne,

- vytvorenie vhodného vstupného priestoru (prístavba prístrešku) na výdaj jedál pre klientov – odber do gastro-nádob, vytvorenie výdajného okienka na výdaj jedál pre zamestnancov,

- oprava vnútorných omietok, stierky a maľby vnútorných stien,

- nové nášľapné vrstvy podláh podľa označenia vo výkresoch.

Strecha

Na zastrešenie existujúcehoobjektu slúži drevený krov z hraneného reziva s valbovou strechou, s ťažkou betónovou krytinou BRAMAC červenohnedej farby. Sklon strechy je 34°.

Nosnú konštrukciu krovu nad prístavbu tvorí pultová strecha s krokvami 100 x 200 mm vo vzdialenostiach po max. 0,830 m. Krokvy sú uložené na drevenej väznici 200 x 200 mm a na vrcholovej väznici 150 x 200 mm. Väznica dolná je podopretá na železobetónových stĺpoch 300 x 300 mm, ktoré sú kotvené do základových pásov. Vrcholová väznica je kotvená do obvodovej steny pomocou oceľových kotiev po cca 1,0 m. Všetky prvky sú z dreva triedy pevnosti C22. Priestorová stabilita krovu je zabezpečená laťovaním pod krytinou a vetrovým stužidlom (napr. BMF alt. BOVA). Jednotlivé prvky krovu sú vzájomne spájané pomocou oceľových spojovacích prvkov (napr. BMF, alt. BOVA).

Vodorovné nosné konštrukcie

Preklady nad vybúranými otvormi sú riešené ako oceľové z dvoch valcovaných profilov tvaru U a L vložených do zasekaných káps nad otvorom. Valcované profily sú z ocele S 235 spojené po celej dĺžke každých 500mm svorníkmi cez existujúce murivo a valcovaný profil.

Zvislé nosné konštrukcie

Nosné stĺpy prístavby prekrytej terasy sú železobetónové rozmerov 300 x 300 mm zhotovené do debniacich tvárnic DT 300 x 300 mm s následným vystužením a zaliatim betónom C 25/30. Obvodové stĺpy sú votknuté do nového základového pásu.

Základy

Základy pod prístavbou sú navrhnuté ako základové pásy šírky 500 mm výšky 800 mm z betónu C 20/25. Do základových pásov je potrebné v mieste stĺpov vložiť zvislú výstuž 4 ø 12 mm v rohoch navrhovaných stĺpov, ktorá bude previazaná s nosnou výstužou stĺpov. Základové pásy majú navrhnuté uloženie do nezámrznej hĺbky min. 1250 mm pod povrchom upraveného terénu. Do základových pásov je potrebné vložiť výstuž ø 16mm v troch úrovniach po výške základu. Pre elimináciu nerovnomerného sadania existujúcich konštrukcií a prístavby sú základové pásy prístavby v mieste styku s existujúcimi základmi spojené pomocou prútov výstuže ø 16 mm vlepenými do predvŕtaných otvorov pomocou lepidla HILTI po 3ks po výške základu po obidvoch jeho bokoch.

Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Vo výpočte bol ako základová pôda uvažovaný íl nízkoplastický triedy F6 tuhej konzistencie s parametrami ef = 19° a cef = 12kPa. Únosnosť zeminy pre navrhnuté rozmery základovej škáry vyhovuje pre dané zaťaženie a uvažovanú triedu zeminy. Po odkrytí základovej škáry je potrebné vyzvať stavebný dozor k prevzatiu základovej škáry, v prípade pochybností je nutné prizvať geológa. V prípade výskytu menej únosnej zeminy, prípadne hladiny spodnej vody nad úrovňou základovej škáry je potrebné prehodnotiť navrhnutý spôsob zakladania objektu.

## Zaťaženie

Zaťaženie na konštrukcie je uvažované podľa platných technických noriem. V statickom výpočte bolo uvažované s objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých v podkladoch. Rozhodujúcim zaťažením pre strešné konštrukcie je vlastná tiaž krytiny, zaťaženie snehom pre zónu 1 a nadmorskú výšku 160m.n.m..

Každá zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku konštrukcií.

## Použité normy

[1] STN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhovania konštrukcií

[2] STN EN 1991	Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií

[3] STN EN 1992	Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií

[4] STN EN 1993	Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií

[5] STN EN 1995	Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií

[6] STN EN 1996	Eurokód 6: Navrhovanie murovaných konštrukcií

[7] STN EN 1997	Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií

# REZ A PÔDORYS OBJEKTU

REZ

PÔDORYS

# KONŠTRUKCIA TERASY

## Schéma konštrukcie terasy

## Zaťaženie

Zaťažovacia šírka 0,83 m, sklon strechy 15°:

- Stále								gk [kNm-2]

- krytina – ľahká z poplastovaného profilovaného plechu

10 kg/m2 = 0,10 kNm-2					0,100

- laty + kontralaty

10 kg/m2 = 0,100 kNm-2					0,100

- paropriepustna hydroizolačná fólia

2 kg/m2 = 0,020 kNm-2					0,020

Spolu S1:							0,220		g,sup = 1,35

- tepelná izolácia NOBASIL MPE hrúbky 350mm

40 kg/m3 = 0,40 . 0,35 = 0,140 kNm-2			0,140

- parotesná fólia

2 kg/m2 = 0,020 kNm-2					0,020

- sadrokartónový podhľad na rošte

25 kg/m2  = 0,25 kNm-2					0,250

Podhľad + izolácia (garáž):					0,410		g,sup = 1,35

- sneh (zóna 1 a nadmorká výška 160 m.n.m.)

s = 1 . Ce . Ct . sk = 0,8 . 1,0 . 1,0 . 0,619 =			0,495 		Q,1 = 1,5

sk = a + A/b = 0,454 + 160 / 970 = 0,619

- vietor – terén kategórie III, vb,0 = 24 m/s, ze = 3,80 m, qp(ze) = 0,4611 kPa

- oblasť F:	we,F = qp(ze) . cpe,F = 0,4611 . 0,20 =		 0,092 kNm-2		Q,1 = 1,5

we,F = qp(ze) . cpe,F = 0,4611 . (-1,00) =	-0,461 kNm-2		Q,1 = 1,5

- oblasť G:	we,G = qp(ze) . cpe,G = 0,4611 . 0,20 =		 0,092 kNm-2		Q,1 = 1,5

we,G = qp(ze) . cpe,G = 0,4611 . (-0,80) =	-0,369 kNm-2		Q,1 = 1,5

- oblasť H:	we,H = qp(ze) . cpe,H = 0,4611 . 0,20 =	 	 0,092 kNm-2		Q,1 = 1,5

we,H = qp(ze) . cpe,H = 0,4611 . (-0,35) =	-0,161 kNm-2		Q,1 = 1,5

## Krokvy

| C | min. max | Poz [m] | Nx [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nx | min | 3,805 | -2,220 | 0 | 2,887 | 0 | 0,269 | 0 |
|  | max | 0 | 3,093 | 0 | -2,747 | 0 | 0,003 | 0 |
| Vy | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vz | min | 0 | -0,716 | 0 | -2,747 | 0 | 0,003 | 0 |
|  | max | 3,805 | -2,140 | 0 | 2,887 | 0 | 0,269 | 0 |
| Tx | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| My | min | 1,902 | -1,428 | 0 | 0,070 | 0 | -2,543 | 0 |
|  | max | 3,805 | -2,140 | 0 | 2,887 | 0 | 0,269 | 0 |
| Mz | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | max | 0,078 | -0,007 | 0 | 0,037 | 0 | 0,001 | 0 |

b = 100mm			h = 200mm

## Pomúrnica

| C | min. max | Poz [m] | Nx [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nx | min | 0 | 0 | -1,304 | 4,107 | 0,245 | 0 | 0 |
|  | max | 0 | 0,026 | -1,353 | -9,010 | 0,272 | 0,784 | 0,248 |
| Vy | min | 0 | 0,020 | -1,720 | -5,536 | 0,323 | -4,760 | 0,169 |
|  | max | 0 | 0,020 | 1,721 | 5,355 | -0,323 | -9,281 | 1,595 |
| Vz | min | 0 | 0,015 | -0,808 | -10,132 | 0,133 | 0 | 0 |
|  | max | 0,340 | 0,026 | 0,811 | 10,132 | -0,134 | 0 | 0 |
| Tx | min | 0 | 0,020 | 1,721 | 5,355 | -0,323 | -9,281 | 1,595 |
|  | max | 0 | 0,020 | -1,720 | -5,536 | 0,323 | -4,760 | 0,169 |
| My | min | 0,830 | 0,020 | -1,187 | -1,561 | 0,223 | -10,650 | 2,581 |
|  | max | 0,640 | 0,015 | 1,346 | 9,012 | -0,271 | 0,786 | 0,254 |
| Mz | min | 0 | 0 | -1,304 | 4,107 | 0,245 | 0 | 0 |
|  | max | 0,830 | 0,020 | -1,187 | -1,561 | 0,223 | -10,650 | 2,581 |

b = 200mm			h = 200mm

## Stĺpy

| C | min. max | Poz [m] | Nx [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nx | min | 0 | -28,243 | 1,156 | -0,006 | 0 | 0,017 | 3,552 |
|  | max | 2,800 | -5,072 | 0,020 | 0,017 | 0 | -0,002 | 0,013 |
| Vy | min | 0 | -16,785 | -0,002 | -0,011 | 0 | 0,033 | 0,008 |
|  | max | 0 | -28,243 | 1,156 | -0,006 | 0 | 0,017 | 3,552 |
| Vz | min | 0 | -20,725 | -0,002 | -0,015 | 0 | 0,044 | 0,012 |
|  | max | 0 | -21,501 | 0,048 | 0,026 | 0 | -0,074 | 0,167 |
| Tx | min | 0 | -11,252 | 0,020 | 0,017 | 0 | -0,048 | 0,070 |
|  | max | 0 | -20,181 | 0,051 | 0,025 | 0 | -0,072 | 0,174 |
| My | min | 0 | -21,501 | 0,048 | 0,026 | 0 | -0,074 | 0,167 |
|  | max | 0 | -20,725 | -0,002 | -0,015 | 0 | 0,044 | 0,012 |
| Mz | min | 2,800 | -5,076 | 0,002 | -0,011 | 0 | 0,001 | 0,008 |
|  | max | 0 | -28,243 | 1,156 | -0,006 | 0 | 0,017 | 3,552 |

Stĺp bude vybetónovaný do debniacich tvárnic DT 300 x 300 mm, ktoré je možné uvažovať po zaliati betónom C 25/30 ako súčasť prierezu. Hrúbka stien je zohľadnená v krytí výstuže - 60 mm.

| Rozhodujúci typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Využitie [ % ] |  | Posudok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakcia | -28,24 | 0,56 | 3,76 |  | 1,16 | 0,00 |  | 10,27 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Využitie [ % ] |  | Posudok |
| Únosnosť N-M-M | -28,24 | 0,56 | 3,76 |  |  |  |  | 5,65 |  | OK |
| Šmyk | -28,24 |  |  |  | 1,16 | 0,00 |  | 2,76 |  | OK |
| Krútenie |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | OK |
| Interakcia | -28,24 | 0,56 | 3,76 |  | 1,16 | 0,00 |  | 10,27 |  | OK |
| Os |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |
| Štíhlosť y┴ |  |  |  | 3,00 |  |  | 34,64 |  | 78,66 |  |
| Štíhlosť z┴ |  |  |  | 3,00 |  |  | 34,64 |  | 78,66 |  |

## Základový pás

| C | min. max | Poz [m] | Nx [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Tx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nx | min | 3,609 | -0,030 | -0,007 | -9,351 | -0,256 | -5,798 | 0,004 |
|  | max | 0 | 0,008 | -0,020 | -11,584 | 8,333 | -0,189 | 0,006 |
| Vy | min | 8,561 | -0,005 | -0,512 | -13,096 | 0,138 | -5,454 | 0,167 |
|  | max | 4,500 | -0,003 | 0,516 | 13,118 | 0,138 | -8,636 | 0,292 |
| Vz | min | 0 | 0 | 0 | -14,771 | 0,054 | 10,973 | 0 |
|  | max | 4,500 | -0,003 | 0,516 | 13,118 | 0,138 | -8,636 | 0,292 |
| Tx | min | 13,100 | 0,007 | 0 | 11,817 | -8,409 | -4,383 | 0,005 |
|  | max | 0 | 0,008 | -0,029 | -12,112 | 8,831 | -0,190 | 0,006 |
| My | min | 3,850 | -0,028 | -0,007 | -10,090 | -0,264 | -8,722 | 0,006 |
|  | max | 0 | 0 | 0 | -14,678 | 0,016 | 11,251 | 0 |
| Mz | min | 6,650 | -0,003 | 0,005 | 0,446 | 0,138 | 3,699 | -0,096 |
|  | max | 4,500 | -0,003 | 0,516 | 13,118 | 0,138 | -8,636 | 0,292 |

| Rozhodujúci typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] | M Ed,z [ kNm ] | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Využitie [ % ] | Posudok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakcia | 0,01 | -0,19 | 0,01 | 12,11 | 8,83 | 20,17 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] | M Ed,z [ kNm ] | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Využitie [ % ] | Posudok |
| Únosnosť N-M-M | 0,01 | -0,19 | 0,01 |  |  | 0,08 | OK |
| Šmyk | 0,01 |  |  | 12,11 | 8,83 | 9,45 | OK |
| Krútenie |  |  |  |  | 8,83 | 10,72 | OK |
| Interakcia | 0,01 | -0,19 | 0,01 | 12,11 | 8,83 | 20,17 | OK |

# PREKLADY NAD VYBÚRANÝMI OTVORMI

## Zaťaženie krovu

Zaťažovacia šírka 1,00m, sklon strechy 40°:

- Stále								gk [kNm-2]

- krytina – betónová BRAMAC

55kg/m2 = 0,55kNm-2						0,550

- laty + kontralaty

10kg/m2 = 0,100kNm-2					0,100

- paropriepustna hydroizolačná fólia

2kg/m2 = 0,020kNm-2						0,020

Spolu S3:							0,670		g,sup = 1,35

- tepelná izolácia NOBASIL MPE hrúbky 400mm

40kg/m3 = 0,40 . 0,40 = 0,160kNm-2				0,160

- parotesná fólia

2kg/m2 = 0,020kNm-2						0,020

- sadrokartónový podhľad na rošte

25kg/m2  = 0,25 kNm-2					0,250

Podhľad + izolácia (garáž):					0,430		g,sup = 1,35

- sneh (zóna 1 a nadmorká výška 160 m.n.m.)

s = 1 . Ce . Ct . sk = 0,8 . 1,0 . 1,0 . 0,619 =			0,495kNm-2	Q,1 = 1,5

sk = a + A/b = 0,454 + 160 / 970 = 0,619

- vietor – terén kategórie III, vb,0 = 24m/s, ze = 10,00m, qp(ze) = 0,6153kPa

- oblasť G:	we,G = qp(ze) . cpe,G = 0,6153 . 0,70 =		 0,431 kNm-2		Q,1 = 1,5

we,G = qp(ze) . cpe,G = 0,6153 . (-0,17) =	-0,105 kNm-2		Q,1 = 1,5

- oblasť H:	we,H = qp(ze) . cpe,H = 0,6153 . 0,53 =	 	 0,326 kNm-2		Q,1 = 1,5

we,H = qp(ze) . cpe,H = 0,6153 . (-0,07) =	-0,043 kNm-2		Q,1 = 1,5

- oblasť I:	we,I = qp(ze) . cpe,I = 0,6153 . (-0,33) =	-0,203 kNm-2		Q,1 = 1,5

- oblasť K:	we,K = qp(ze) . cpe,K = 0,6153 . (-0,37) =	-0,228kNm-2		Q,1 = 1,5

## Reakcia pôvodného krovu

## Zaťaženie stropu

- Stále								[kNm-2]

- vl. tiaž stropu – trámy 150x200mm á 0,70m			0,214

- drevený záklop hrúbky 75mm

500kg/m3 = 5 . 0,075 =					0,375

- OSB dosky hrúbky 15 mm

580kg/m3 = 5,8 . 0,015 =					0,087

- Mirelon hr.2mm

25kg/m3 = 0,25 . 0,002 =					0,001

- drevené parkety hrúbky 8mm

500kg/m3 = 5 x 0,008 =					0,040                                              Spolu :		 					gsup =   	0,717 kNm-2 	g,sup = 1,35

- Úžitkové – stropy					qk = 	  2,00 kNm-2	q,1   = 1,5

## Výsledné zaťaženie prekladov

- Stále								[kNm-1]

- reakcia krovu ... 15,00 / 1,35 =			  	11,11

- murivo nad prekladom ... 1,05 . 0,45 . 18 =			  8,50

- reakcia stropu - stále zaťaženie ... 0,72 . 4,10 . 0,50 =	  1,48

Spolu:								21,09

- Úžitkové							[kNm-1]

- reakcia stropu - úžitkové zaťaženie ... 2,0 . 4,10 . 0,50 =	  4,10

## Preklady svetlosti do 3,20m

Zaťaženie stále

Zaťaženie úžitkové

Posúdenie oceľových prvkov podľa EN 1993-1-1

| Prierez | Materiál | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U200) | S 235 | 72,37 | OK |

Celkový posudok

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U200) | 1,75 | Posudok únosnosti | 50,43 | OK |
| 2Uo(U200) | 0,00 | Posudok vzpernej únosnosti | 0,00 | OK |
| 2Uo(U200) | 1,75 | Posudok priehybu | 72,37 | OK |

2 U200

| Symbol | Value | Unit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 6440 | mm2 |  |
| I1 | 38200000 | mm4 |  |
| I2 | 190084698 | mm4 |  |
| It | 238000 | mm4 |  |
| Iw | 18140000256 | mm6 |  |
| Wel1 | 844821 | mm3 |  |
| Wel2 | 382000 | mm3 |  |
| Wpl1 | 1097763 | mm3 |  |
| Wpl2 | 456000 | mm3 |  |

Vnútorné sily

MSÚ - Posudok únosnosti prierezu (1,75 m, 2Uo(U200))

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U200) | 1,75 | Posudok na ohybový moment Mz | 50,43 | OK |

MSP - Posudok priehybu (1,75 m, 2Uo(U200))

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U200) | 1,75 | Posudok priehybu uz | 72,37 | OK |

## Preklady svetlosti do 2,00m

Zaťaženie stále

Zaťaženie úžitkové

Posúdenie oceľových prvkov podľa EN 1993-1-1

| Prierez | Materiál | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U140) | S 235 | 64,49 | OK |

Celkový posudok

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U140) | 1,15 | Posudok únosnosti | 47,96 | OK |
| 2Uo(U140) | 0,00 | Posudok vzpernej únosnosti | 0,00 | OK |
| 2Uo(U140) | 1,15 | Posudok priehybu | 64,49 | OK |

2 U140

| Symbol | Value | Unit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4080 | mm2 |  |
| I1 | 12100000 | mm4 |  |
| I2 | 137602877 | mm4 |  |
| It | 113600 | mm4 |  |
| Iw | 3600000000 | mm6 |  |
| Wel1 | 611568 | mm3 |  |
| Wel2 | 172857 | mm3 |  |
| Wpl1 | 745858 | mm3 |  |
| Wpl2 | 205600 | mm3 |  |

Vnútorné sily

MSÚ - Posudok únosnosti prierezu (1,15 m, 2Uo(U140))

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U140) | 1,15 | Posudok na ohybový moment Mz | 47,96 | OK |

MSP - Posudok priehybu (1,15 m, 2Uo(U140))

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Uo(U140) | 1,15 | Posudok priehybu uz | 64,49 | OK |

## Preklady svetlosti do 1,10m

Zaťaženie stále

Zaťaženie úžitkové

Posúdenie oceľových prvkov podľa EN 1993-1-1

| Prierez | Materiál | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Lu(L100X8) | S 235 | 60,39 | OK |

Celkový posudok

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Lu(L100X8) | 0,70 | Posudok únosnosti | 49,17 | OK |
| 2Lu(L100X8) | 0,00 | Posudok vzpernej únosnosti | 0,00 | OK |
| 2Lu(L100X8) | 0,70 | Posudok priehybu | 60,39 | OK |

2 L100X8

| Symbol | Value | Unit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3100 | mm2 |  |
| I1 | 2900000 | mm4 |  |
| I2 | 100717278 | mm4 |  |
| It | 68200 | mm4 |  |
| Iw | 0 | mm6 |  |
| Wel1 | 491304 | mm3 |  |
| Wel2 | 39926 | mm3 |  |
| Wpl1 | 550666 | mm3 |  |
| Wpl2 | 74092 | mm3 |  |

Vnútorné sily

MSÚ - Posudok únosnosti prierezu (0,70 m, 2Lu(L100X8))

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Lu(L100X8) | 0,70 | Posudok na ohybový moment Mz | 49,17 | OK |

MSP - Posudok priehybu (0,70 m, 2Lu(L100X8))

| Prierez | Pozícia [m] | Kritéria | Využitie [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Lu(L100X8) | 0,70 | Posudok priehybu uz | 60,39 | OK |

# ZÁVER

Na základe výpočtov je možné konštatovať, že navrhnutý nosný systém objektu bude vyhovovať kritériám spoľahlivosti a trvanlivosti podľa platných technických noriem.

V Žiline, november 2018						Vypracoval: Ing. Karol Dobosz

SCHÉMA PREKLADOV NAD VYBÚRANÝMI OTVORMI

V prekladoch svetlosti do 1100mm je namiesto valcovaného profilu U použitý profil L (rovnoramenný uholník).