Ing. Pavol Drobný, Korytnická 1, 821 06 Bratislava

Zadávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava

Číslo spisu (objednávky): 4601000220

Znalecký posudok

číslo: 166/2022

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Superb 3.6 FSI V6 4x4 Elegance DSG, E.Č.: BL465GS

Počet strán (z toho príloh): 12 (4)

Počet vyhotovení: 2

I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: stanoviť hodnotu vozidla

2. Účel znaleckého posudku: predaj vozidla

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 2.6.2022

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

osvedčenie o evidencii vozidla

osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

faktúra

prevádzková dokumentácia a údaje o prevádzke vozidla (referentské)

obhliadka vozidla

prieskum trhu

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

| Kategória vozidla: | 3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie (kategória M) |
| --- | --- |
| Podkategória vozidla: | 3.5 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora V > 2000 cm3 |
| Značka a typ vozidla: | Škoda Superb 3.6 FSI V6 4x4 Elegance DSG |
| Výrobca: | Škoda Auto a.s., CZE |
| Rok výroby: | 2013 |
| Zdvihový objem valcov motora: | 3597 cm3 |
| Maximálny výkon motora: | 191 kW |
| Predpísané palivo: | benzín |
| Dátum prvého uvedenia do prevádzky: | 1.1.2014 |
| Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: | 2.6.2022 |
| Evidenčné číslo: | BL465GS |
| Držiteľ: | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava |
| Počet držiteľov vozidla: | 1 |
| Farba vozidla: | čirna metalíza |
| Osvedčenie OEV časť II: | NA 375429 |
| Platnosť TK do: | 9.2.2024 |
| Platnosť emisnej kontroly do: | 9.2.2024 |

| Výrobné čísla: | podľa dokumentácie | na vozidle sa zistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobné číslo vozidla | TMBCC93T8E9037704 | totožné |

Počet najazdených km:

| Podľa tachometra: | 170081 |
| --- | --- |
| Počet zohľadnených km: | 170081 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

Na vozidle neboli zistené ani dokladované žiadne opravy, ktoré by zásadne ovplyvnili technický stav jednotlivých skupín vozidla.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Airbag vodiča, Palubný počítač, Airbag pre vodiča a spolujazdca, Bočné airbagy vpredu + hlavové airbagy, Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla, Tempomat, Imobilizér, Dažďový snímač, Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, Parkovacie senzory vpredu a vzadu, ESP vrátane ABS+MSR+ASR+EDS+HBA, Airbag spolujazdca s deaktiváciou, Predné svetlomety do hmly, Odkladacie kapsy na opierke predných sedadiel, Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant, Zásuvka 12 V v batožinovom priestore, Sieťový program, MAXI DOT, Chrómový paket vnútorný, Predné hmlové svetlomety s Corner funkciou, Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou, Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov, Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek, Malý kožený paket (volant,radiaca páka a držadlo ručnej brzdy v koži), nastaviteľné opierky hlavy Výška,sklon, Audiovstup v Jumbo Box, Vyhrievanie predných a zadných sedadiel, Klimatizovaná odkladacia schránka na strane spolujazdca, Light assistent, vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním a dažďovým senzorom, Signalizácia nezpnutia bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca, Sedadlá v prevedení Ambition s funkciou aktívnych hlavových opierok, Variabilné otváranie 5. dverí "Twinback", Zdvojená ozdobná koncovka výfuku, Predný stierač AERO, Schránka na okuliare, Osvetlenie interiéru, dve čítacie lampičky vpredu a vzadu, Dva sklopné háčiky na uchytenie batožiny v batožininovom priestore, Dve zásuvky 12V na stredovej konzole (vpredu a vzadu), vpredu s osvetlením, Elektromechanický posilňovač riadenia, Lakťová opierka vzadu s možnosťou vytvorenia priechod. otvoru do batož. priestoru, Odkladacia priehradka na stredovej konzole s osvetlením, Odkladacia priehradka vo vyplniach dverí s držiakom na 1,5 l fžašu, Odkladacia schránka JUMBO BOX nastaviteľná lakťová opierka medzi prednými sedadlami  vrátane informačného displeja vzadu, Odnímateľná nesklopná strešná anténa, Bezpečnostné svetlá vo výplniach predných a zadných dverí, Kolenný airbag vodiča, CLIMATIC - klimatizácia s automatickou reguláciou, Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá (čierne), Zadné operadlo delené sklopné, Rádiopríprava s 8 reproduktormi (2DIN), dve antény (na streche a v zadnom skle), Tónované sklá, čelné sklo s tmavým pruhom, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými opierkami, Chrómovaná lišta na zadných dverách batožinového priestoru, chrómovaný rámček chladiča, chrómovaná lišta na rámoch bočných okien, Climatronic - dvojzónová klimatizácia s elektronickou regul. a pachovým filtrom a s aut. cirkuláciou, Volant trojramenný (nastaviteľný vo dvoch osiach), Ozdobné prahové lišty vpredu a vzadu, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým sklápaním po uzamknutí vozidla s osvetlením nástupného priestoru BOARDING SPOTS, Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, Odkladacia schránka na dáždnik vrátane dáždnika, Odkladacia sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdca a odkladacie schránky za zadnými podbehmi uzatvárateľné, Interiér FELICITY, dekór NOBLESE, Disky z ľahkých zliatin VENUS 7J x 17', Zadné mechanické slnečné rolo, Ochrannné bočné lišty dverí, chrómované, Vyberateľný vak UNIBAG, Kontrola tlaku v pneumatikách, Rádio BOLERO - 2 DIN s integrovaným CD meničom (6 CD), MP3, Štvorramenný multifunkčný volant pre ovládanie rádia (nastaviteľný v dvoch osiach), Držiak nápojov vpredu s lamelovým krytom, držiak nápojov v lakťovej opierke vzadu, Elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca (vodiča s pamäťou), bez odkladacej schránky pod sedadlom spolujazdca, el. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou, el. sklopné s automatickým stmievaním, Bi-Xenónové svetlomety s funkciou AFS, výsuvné integrované ostrekovače svetlometov, dažďový senzor, predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou a Maxi-DOT, Rezerva na oceľovom disku - neplnohodnotná, Dekor NOBLESSE - imitácia dreva, Štvorramenný multifunkčný volant pre ovládanie rádia, malý kožený paket a výbava viď. príloha č.3

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla vykonaná osobne bez nedostatkov. Technický stav skupín vozidla bol zhodnotený zrážkou resp. prirážkou podľa skutočného stavu zisteného pri obhliadke vozidla.

Motor + spojka

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 35.47 %

Prevodovka + prídavná

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 35.47 %

Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 35.47 %

Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 35.47 %

Skriňa karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie – nadmerne znečistené čalúnenie sedačiek

- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 31.92 %

Výbava karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 35.47 %

Pneumatiky

Typ, druh a rozmer pneumatík zodpovedá údajom v OEV. Hĺbka dezénu 5-6 mm.

Technický stav skupiny TSS: 30.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie

| Doba prevádzky (mesiace): | 101.03 |
| --- | --- |
| Predpokladaný ročný jazdný výkon: | 18800 |
| Koeficient najazdených kilometrov: | 0.280 |

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 170081 | 158286 | 11795 | 3.30 | 1.1.2014 | 63.32 | 64.53 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 170081 | 158286 | 11795 | 3.30 | 1.1.2014 | 63.32 | 64.53 |
| Prevodovka + prídavná | 170081 | 158286 | 11795 | 3.30 | 1.1.2014 | 63.32 | 64.53 |
| Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ | 170081 | 158286 | 11795 | 3.30 | 1.1.2014 | 63.32 | 64.53 |
| Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ | 170081 | 158286 | 11795 | 3.30 | 1.1.2014 | 63.32 | 64.53 |
| Skriňa karosérie | 170081 | 158286 | 11795 | 3.30 | 1.1.2014 | 63.32 | 64.53 |
| Výbava karosérie | 170081 | 158286 | 11795 | 3.30 | 1.1.2014 | 63.32 | 64.53 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTSS[%] | ZA[%] | ZP[%] | TSS[%] | PTSS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 19.00 | 100 | 64.53 | 0.00 | 35.47 | 6.74 |
| Prevodovka + prídavná | 7.00 | 100 | 64.53 | 0.00 | 35.47 | 2.48 |
| Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ | 8.00 | 100 | 64.53 | 0.00 | 35.47 | 2.84 |
| Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ | 13.00 | 100 | 64.53 | 0.00 | 35.47 | 4.61 |
| Skriňa karosérie | 22.00 | 100 | 64.53 | -10.00 | 31.92 | 7.02 |
| Výbava karosérie | 28.00 | 100 | 64.53 | 0.00 | 35.47 | 9.93 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 30.00 | 0.90 |
| Spolu | 100.00 | --- | --- | --- | --- | 34.53 |

Technický stav vozidla: 34.53%

Ku dňu: 2.6.2022

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: =  0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 41 283,00 €

Zdroj databáza AutoTax.

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Technická hodnota vozidla s DPH: 14 253,00 €

Ku dňu: 2.6.2022

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

| Koeficient platnosti TK | K1 = 1,0100 |
| --- | --- |
| Koeficient poškodenia vozidla haváriou | K2 = 1,0000 |
| Koeficient počtu držiteľov | K3 = 1,0000 |
| Koeficient spôsobu prevádzky vozidla | K4 = 0,9500 |
| Koeficient dopytu trhu | K5 = 0,8800 |
| Koeficient predajnosti vozidla: | KP = 0,8444 |

Koeficient dopytu trhu bol stanovený po prieskumne trhu, na základe reálnych predajných cien porovnateľných ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického stavu k rozhodnému dátumu. Z dôvodu, že sa jedná o vozidlo s benzínovým motorom s veľkým objemom, recesie v predaji vozidiel s vysokou spotrebou ako aj určitého nadsadenia cien v ponukách autobazárov, bol vypočítaný koeficient dopytu trhu znížený o hodnotu 0,1, čím sa stáva vypočítaná VŠH reálnou.

Pomocná tabuľka výpočtu K5

| Číslo tabuľky: 1 | Tabuľka 1 | Váha: 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Vzorka | VHV | Hodnota výbavy | VHV korekcia | Začiatok prevádzky | PKM | TS | TS korekcia | Predajná cena | Korekcia | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazos.sk id137233079 | 41 283,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2014 | 192650 | 33.86 | 1.00 | 14 450,00 € | 1.00 | 1.03 |
| Bazos.sk id137998881 | 41 283,00 € | 3 000,00 € | 1.00 | 1.7.2013 | 211000 | 30.60 | 1.00 | 12 500,00 € | 1.00 | 0.92 |
| K5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.98 |

Výsledný koeficient dopytu trhu:  0.88

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

| VHV[€] s DPH: | 41 283,00 € |
| --- | --- |
| TH[€] s DPH: | 14 253,00 € |
| kP[-] | 0,8444 [-] |
| VŠH[€] s DPH | 12 035,00 € |

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 12 035,00 €

III. Záver

Úloha znalca: stanoviť hodnotu vozidla

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla Škoda Superb 3.6 FSI V6 4x4 Elegance DSG, E.Č. BL465GS, výrobné číslo vozidla TMBCC93T8E9037704 predstavuje ku dňu 2.6.2022 čiastku vrátane 20.00% DPH     12 035,00 €

Slovom: dvanásťtisíctridsaťpäť eur

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

Bratislava dňa 19.6.2022

Ing. Pavol Drobný

IV. Prílohy

- osvedčenie o evidencii vozidla

- osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

- faktúra

- fotodokumentácia

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

V. Znalecká doložka

Znalecká doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor cestná doprava a odvetvia odhad hodnoty cestných vozidiel a technický stav cestných vozidiel, evidenčné číslo znalca 914118.

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 202201444052.

Ako znalec som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Pavol Drobný