SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOPARKO-ŁADOWARKI

Specyfikacja maszyny

- fabrycznie nowa, nie starsza niż 2022 r

- silnik wysokoprężny o pojemności nie większej niż 3,7 l z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, AdBlue, spełniający normy STAGE V
- moc - minimum 115 KM

- moment obrotowy – minimum 460 Nm

Układ hydrauliczny:

- pompa hydrauliczna wielotłoczkowa
- pompa o wydajności minimum 160 l na min,
- maksymalne ciśnienie pracy - 205 bar.

Układ napędowy
- automatyczna przekładnia czterobiegowa, min. 4 biegi do przodu, min. 3 biegi do tyłu
- napęd na 4 koła,

- 4 koła równe 28”

- obydwie osie skrętne

most przedni wahliwy

Układ hamulcowy
- układ hamulcowy wielotarczowy, mokry.

Zbiornik paliwa – min. 130 l

Zbiornik AdBlue – min. 13 l

Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS
- fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa,
- regulowana kolumna kierownicy,

- prędkościomierz
- drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach,
- 4 uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna,
- dwa lusterka zewnętrzne + jedno wewnętrzne,
- oświetlenie wnętrza kabiny,
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych,
- oświetlenie zewnętrzne (reflektory robocze przednie, tylne oraz boczne),
- wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej i tylnej,

Parametry robocze:

Osprzęt koparkowy z ramieniem teleskopowym:

- sterowanie za pomocą joysticków hydraulicznych, regulowanych z możliwością zmiany funkcji, umocowanych w podłodze koparko-ładowarki
- łyżki koparkowe z zębami o szerokości ok. 300 mm, oraz ok. 600 mm,

- łyżka skarpowa sztywna szerokości ok. 1500 mm

- głębokość kopania - minimum 5,6 m,
- przesuw boczny wysięgnika koparkowego

- szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu koparkowego

- fabryczna instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy, frezarkę

Osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z widłami do palet

- pojemność łyżki ładowarkowej min. 1,10 m3, szerokość max 2,40 m

- lemiesz zewnętrzny (czołowy, fabryczny), wymienny, przykręcany do łyżki ładowarkowej

- komplet zębów przykręcanych do łyżki ładowarkowej

- widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej

- układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia

- uchylna maska silnika

- układ stabilizacji maszyny przeciw galopowaniu maszyny

- automatyczny powrót do głębokości kopania

- sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticka,

- zmiana kierunku jazdy (przód-tył) w joysticku
- układ samopoziomowania łyżki ładowarkowej,
- wysokość wysypu łyżką ładowarkową minimum 2,7 m,
- udźwig w łyżce ładowarkowej minimum 3,0 t,

Wyposażenie:
- błotniki nad kołami przedniego mostu
- pulsujące światło ostrzegawcze - kogut,
- gaśnica,
- apteczka,

- smarownica + smar

- trójkąt ostrzegawczy
- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,
- hydrauliczna blokada osprzętu koparkowego w czasie transportu,
- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim

- certyfikat CE

Wyposażenie dodatkowe:

Frezarka do asfaltu/betonu:

- szerokość frezowania min. 450 mm

- głębokość frezowania min. 130 mm

- przepływ oleju – min. 100-150 l/min

- ciśnienie robocze oleju – min. 190-220 bar

- ciśnienie max. oleju – 240 bar

- waga frezarki bez adaptera – ok. 650 kg

- płyta adaptacyjna do oferowanej koparko-ładowarki

- przewody hydrauliczne zasilające, dostosowane do oferowanej koparko-ładowarki

- mechaniczna regulacja głębokości frezowania

Gwarancja:

- na maszynę oraz frezarkę - minimum 12 miesięcy lub 2000 motogodzin

Odległość serwisu nie większa niż 50 km.

- Warunki leasingu operacyjnego:

- Leasing rozliczany w polskich złotych;

- Równe raty leasingowe;

- Okres leasingu: 36 miesięcy;

- Wartość opłaty wstępnej: 10% ceny netto koparko-ładowarki i plus podatek VAT;

- Wartość wykupu/opłaty końcowej: 1% ceny netto koparki  plus podatek VAT;

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie   zamówienia, obejmującą wartość:

- Wpłaty początkowej (10%)

- 35 równych rat miesięcznych (obejmujących inne koszty i opłaty związane z transportem, obsługa serwisową w okresie gwarancji, itd.)

- Wykupu przedmiotu leasingu (1%)

Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuję się ponosić koszty ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie i nie ma obowiązku ubezpieczenia koparki za pośrednictwem Wykonawcy.