Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Časť 1:  Sieťové prvky a server

- Predmetom zákazky je nákup sieťových prvkov a servera na modernizáciu a obmenu hardvérového a technického vybavenia odboru počítačovej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru, zefektívnenia spolupráce a zvyšovanie odborných kapacít príslušníkov Policajného zboru v oblasti boja proti počítačovej kriminalite.

- Zákazka je financovaná z fondu pre vnútornú bezpečnosť, implementuje projekt „Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite“, kód projektu SK 2017 ISF SC5/NC1/A1.

- Hlavný kód CPV:

32420000-3 Sieťové zariadenia

32413100-2 Sieťové smerovače

32422000-7 Sieťové komponenty

30237110-3 Sieťové rozhrania

48820000-2 Servery

48821000-9 Sieťové servery

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný 
v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Pre položku č. 1 požaduje verejný obstarávateľ na dodaný tovar min. 36 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Pre položky č. 2 až 5 požaduje verejný obstarávateľ  na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

- do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miestom dodania je:

- Ministerstvo vnútra SR, Sibírska 26 , 831 02 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 - Server |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 1 ks |  | N/A |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |  |
| Typové označenie |  |  | N/A |  |
| Prevedenie: | do racku vo formáte 2U, s príslušenstvom pre montáž do racku |  | N/A |  |
| Počet procesorov: | 1 |  | N/A |  |
| Procesor: | S výkonom dávajúcim minimálne skóre 14 300 podľa CPU Benchmarks PassMark, s min 10 jadier, 20 vlákien |  | N/A |  |
| Pamäť: | min.64GB DDR4 2900Mhz |  | N/A |  |
| Počet pamäťových slotov: | Min. 10 slotov |  | N/A |  |
| Pevný disk: | RAID 5 [ 8 x 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) ] |  | N/A |  |
| Sieťové rozhranie: | Min. 4 x 1 GB |  | N/A |  |
| Napájanie: | hot-plug power supply kit |  | N/A |  |
| Počet pozícií na pevný disk: | min. 8 x SFF 2,5“ pre rozhranie SAS |  |  |  |
| Príslušenstvo: | Manažment káblov; montážna sada na uchytenie servera do racku; Raid controler + batéria |  | N/A |  |
| Operačný systém: | Podpora Win server 2019, Linux Server |  | N/A |  |
| Záruka: | 3 roky, oprava u zákazníka s odozvou nasledujúci pracovný deň | N/A |  |  |
| Položka č. 2 – Router |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 3 ks |  | N/A |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |  |
| Typové označenie |  |  | N/A |  |
| Prevedenie: | Router výška 1U (rack unit) | N/A |  |  |
| Funkcie: | Enkapsulácia: Generic Routing Encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, High-Level Data Link Control (HDLC), and PPP over Ethernet (PPPoE). | N/A |  |  |
| Rozhranie: | Fixné: min.1x WAN, min. 4x LAN; |  | N/A |  |
| Prenosová rýchlosť LAN portov: | min. 100 Mbps |  | N/A |  |
| Záruka: | 2 roky | N/A |  |  |
| Položka č. 3 – Switch typ 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 2 ks |  | N/A |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |  |
| Typové označenie |  |  | N/A |  |
| Prevedenie: | Max. výška 1U (rack unit), max šírka 19“ | N/A |  |  |
| Funkcie: | Podpora všetkých bežných IEEE 802 WiFi štandardov | N/A |  |  |
| Rozhranie: | min. 48x LAN; min. 2x GE SFP uplink |  | N/A |  |
| Prenosová rýchlosť portov: | 10/100/1000 Mbps LAN, 1GE uplink |  | N/A |  |
| Záruka: | 2 roky | N/A |  |  |
| Položka č. 4 – Switch typ 2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 2 ks |  | N/A |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |  |
| Typové označenie |  |  | N/A |  |
| Prevedenie: | Switch max. výška 1U (rack unit) | N/A |  |  |
| Funkcie: | Podpora všetkých bežných IEEE 802 WiFi štandardov, spravovateľnosť (web GUI), informačný LED pre jednotlivé porty | N/A |  |  |
| Zabezpečenie: | sieťový štandard IEEE 802.11x a filter MAC adries | N/A |  |  |
| Rozhranie: | min. 8 LAN 10/100/1000 Mbps, min. 2x SFP/RJ45 uplink |  | N/A |  |
| Pamäť: | Flash min. 256MB, DRAM min. 512MB |  | N/A |  |
| Prenosová rýchlosť LAN portov: | min. 1 Gbit |  | N/A |  |
| Záruka: | 2 roky | N/A |  |  |
| Položka č. 5 – Switch typ 3 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 1 ks |  | N/A |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |  |
| Typové označenie |  |  | N/A |  |
| Prevedenie: | Switch max. výška 1U (rack unit) montovateľný do racku | N/A |  |  |
| Funkcie | Podpora všetkých bežných IEEE 802 WiFi štandardov, spravovateľnosť (web GUI), informačný LED pre jednotlivé porty telnet server/klient, logovanie príkazov | N/A |  |  |
| Zabezpečenie: | min. Access Control List (ACL); SSH/SSL podpora | N/A |  |  |
| Rozhranie: | min. 48x LAN + (konzolový port); min. 4x SFP; min. 1x USB2.0 |  | N/A |  |
| Prenosová rýchlosť portov: | 10/100/1000 Mbps LAN, 1GE uplink |  | N/A |  |
| Príslušenstvo 1: | Stohovací (stack) modul v počte 1ks na pripojenie dvoch switchov + kable | N/A |  |  |
| Príslušenstvo 2: | Transceiver SFP v počte 3ks. Maximálna prenosová vzdialenosť: min. 300 m, Vlnová dĺžka: max. 850 nm., Rozhranie: min. SFP, Konektor(y): LC/PC |  | N/A |  |
| Záruka: | 2 roky | N/A |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky:

  - Vyhlásenie o zhode v súlade so znením zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (k položke č.  1),

  - Predloženie printscreenu, ktorý bude preukazovať dosiahnutú hodnotu ponúkaného CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark, a to pre položku č. 1 (uvedené verejný obstarávateľ požaduje vzhľadom na to, že dosiahnutá hodnota CPU 
v benchmarku Passmark CPU benchmark je v čase premenlivá a verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v čase predloženia ponuky spĺňal ponúkaný CPU minimálne požadovanú hodnotu).

- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť pri dodávke zariadení :

  - dodací list so sériovými (výrobnými) číslami (k položke č.  1)

  - certifikát o platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a zároveň poskytnúť linku na webový nástroj pre overenie záruky poskytovanej výrobcom (k položke č.  1)

Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.