ZPD – Zeleninársko potravinárske družstvo

Veľká Komárňanská 2330, Dvory nad Žitavou 941 31

IČO: 36558486; IČ DPH: SK2021791651

Tel: +421 905 354896; E-mail: zpd-dvory@zpd-dvory.sk

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

| Názov: | Traktor s navigáciou – 1 ks |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor: |  |  |  |
| 1. | Motor štvorvalec, emisná norma min. Tier 4A | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Zdvihový objem | od 3300 cm3 do 3800 cm3 |  |
| 3. | Menovitý výkon | Min. 53 kW |  |
| 4. | Krútiaci moment | Min. 300 Nm |  |
| 5. | Prevýšenie krútiaceho momentu | od 32 % a viac |  |
| 6. | Servisná prehliadka | po 600 Mth |  |
| 7. | Nádrž paliva | od 60 l do 100 l |  |
| Prevodovka: |  |  |  |
| 8. | Mechanická reverzná prevodovka PowerShuttle 12x12 | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Maximálna rýchlosť | 40 km/hod |  |
| 10. | Plne synchronizovaná | Vyžaduje sa |  |
| PTO: |  |  |  |
| 11. | Vývodová hriadeľ 540/540E ot/min s elektrohydraulickým zapínaním | Vyžaduje sa |  |
| Nápravy: |  |  |  |
| 12. | Predná: pevná náprava, samosvorný diferenciál, uhol natočenia kolies 55o, pevné blatníky | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Zadná: prírubová náprava, mechanická uzávierka diferenciálu zadnej nápravy | Vyžaduje sa |  |
| Hydraulika: |  |  |  |
| 14. | Mechanická regulácia s jedným pomocným valcom | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Zdvíhacia kapacita | Min. 2300 kg |  |
| 16. | 3 mechanicky ovládané vnútorné okruhy hydrauliky | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Výkon čerpadla hydrauliky | Min. 40 l/min |  |
| 18. | Pracovný tlak 19 MPa | Vyžaduje sa |  |
| 19. | Výkon servoriadenia | Min. 30 l/min |  |
| 20. | Rýchloupínacie koncovky ramien trojbodového závesu | Vyžaduje sa |  |
| 21. | Zadný trojbodový záves kategórie I. / II. | Vyžaduje sa |  |
| 22. | Stabilizátory ramien | Vyžaduje sa |  |
| Kabína: |  |  |  |
| 23. | Komfortná kabína s kúrením a filtráciou nasávaného vzduchu | Vyžaduje sa |  |
| 24. | Klimatizácia | Vyžaduje sa |  |
| 25. | Rádio | Vyžaduje sa |  |
| 26. | 6 pracovných svetiel na kabíne | Vyžaduje sa |  |
| 27. | Zadný stierač a ostrekovač | Vyžaduje sa |  |
| 28. | 2 vonkajšie spätné zrkadlá | Vyžaduje sa |  |
| 29. | Pneumaticky odpružená sedačka vodiča | Vyžaduje sa |  |
| 30. | Sedačka spolujazdca | Vyžaduje sa |  |
| 31. | Nastaviteľný stĺpik volantu | Vyžaduje sa |  |
| 32. | Vnútorné spätné zrkadlo | Vyžaduje sa |  |
| Príslušenstvo: |  |  |  |
| 33. | Držiak predného závažia 60 kg + predné závažia minimálne 200kg | Vyžaduje sa |  |
| 34. | Maják | Vyžaduje sa |  |
| 35. | Etážový záves s manuálnou hubicou | Vyžaduje sa |  |
| 36. | Spodná ťažná lišta | Vyžaduje sa |  |
| 37. | Akumulátor 100 Ah | Vyžaduje sa |  |
| Navigácia: |  |  |  |
| 38. | 10 palcový dotykový displej | Vyžaduje sa |  |
| 39. | Anténa NAV 900 | Vyžaduje sa alebo podobný ekvivalent |  |
| 40. | Autopilot motor drive - presné riadenie | Vyžaduje sa alebo podobný ekvivalent |  |
| 41. | Signál range point RTX | Vyžaduje sa alebo podobný ekvivalent |  |
| 42. | Montáž kompatibilná s traktorom | Vyžaduje sa |  |
| Pneumatiky: |  |  |  |
| 43. | Predné: | 360/70 R20 alebo podobný ekvivalent |  |
| 44. | Zadné: | 420/70 R30 alebo podobný ekvivalent |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: